Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana”  dzelzceļa iecirknī Zemitāni - Skulte: „Zemitāni”, „Brasa”, „Vecāķi”, “Kalngale”, “Carnikava”,  “Pabaži”, “Saulkrasti”

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“BRASA”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma Rīgas virzienā 125 m garumā ar pandusu platformas Skultes galā;

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma Skultes virzienā 125 m garumā ar pandusu platformas Skultes galā;

    - Jāprojektē esošās gājēju pārejas pārbūve platformas Skultes galā un gājēju gaismas un skaņas signalizācijas saglabāšana un pārvietošana.

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem.

  - PASAŽIERU NOJUME ar tehnisko un tehnoloģiju aprīkojumu

    - Izvērtēt esošās ēkas - nojumes pārbūvi, atjaunošanu;

    - Esošās ēkas nojaukšanas gadījumā projektēt ērtu, drošu un viegli ekspluatējamu pasažieru nojumi – ārtelpu ar cieto grīdas segumu un segtu jumtu vai kopā ar moduli/konteineru sakaru iekārtām un noliktavai. Esošo pasažieru nojumi pārvietot pie jaunbūvējamās nojumes ar tehnisko un tehnoloģiju aprīkojumu.

    - Nojumes apjomā jāietver:

- nodrošināt iespēju uzturēties vismaz 10 cilvēkiem vienlaikus;

- iebūvētus solus un atkritumu urnas;

- sakaru telpu;

- tehniskā nodrošinājuma telpas,

- biļešu iegādes/validēšanas aparatūras novietni,

- velonovietnes,

- apgaismojumu

- sanitāro mezglu;

    - Pasūtītājs projektēšanas laikā ir tiesīgs pieprasīt dažādus nojumes – ārtelpas risinājuma variantus, ja sākotnēji  piedāvātais risinājums nenodrošina vides pieejamības prasības, ainavā integrētu arhitektonisko apjomu un optimālas ekspluatācijas iespējas.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 6000 m2 platībā

    - Izstrādāt gājēju kustības plānu ar gājēju celiņu novietni pieturas punkta teritorijā ar pieslēgumu pie Rīgas pilsētas ielu infrastruktūras.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“CARNIKAVA”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē Rīgas virziena paaugstinātā (h=550 mm) starpceļu platforma  starp sliežu ceļiem Nr. I un Nr. 3   125 m garumā ar pandusiem abos platformas galos;

    - Jāprojektē Skultes virziena paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma 125 m garumā ar pandusiem abos platformas galos.

    - Jāprojektē gājēju pāreja un izbūvēt gājēju celiņa noejas līdz nodalījuma joslas robežai.

    - Atjaunot esošo gājēju pāreju stacijas Skultes galā.

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 6000 m2 platībā

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“KALNGALE

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Nojaukt esošo biļešu kases ēku

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē Rīgas virziena paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma 125 m garumā ar pandusiem abos platformas galos;

    - Jāprojektē Skultes virziena paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma 125 m garumā ar pandusiem abos platformas galos; Skultes virziena platformas vidū paredzēt noeju uz esošo ceļu;

    - Jāprojektē galveno gājēju pāreju 3m platumā platformas Skultes galā no esošā automobiļu stāvlaukuma;

    - Jāprojektē gājēju pāreju platformas Rīgas galā;

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem.

  - PASAŽIERU NOJUME ar tehnisko un tehnoloģiju aprīkojumu

    - Esošās ēkas nojaukšanas gadījumā Projektēt ērtu, drošu un viegli ekspluatējamu pasažieru nojumi – ārtelpu ar cieto grīdas segumu un segtu jumtu vai kopā ar moduli/konteineru sakaru iekārtām un noliktavai pretējā sliežu pusē  ērti pieejamu pasažieriem pie esošā automašīnu stāvlaukuma;

    - Nojumes apjomā jāietver:

- nodrošināt iespēju uzturēties vismaz 10 cilvēkiem vienlaikus;

- iebūvētus solus un atkritumu urnas;

- sakaru telpu;

- tehniskā nodrošinājuma telpas,

- biļešu iegādes/validēšanas aparatūras novietni,

- velonovietnes,

- apgaismojumu;

- sanitāro mezglu ar pieslēgumu ŪKT.

3.3.3.	Pasūtītājs projektēšanas laikā ir tiesīgs pieprasīt dažādus nojumes – ārtelpas risinājuma variantus, ja sākotnēji  piedāvātais risinājums nenodrošina vides pieejamības prasības, ainavā integrētu arhitektonisko apjomu un optimālas ekspluatācijas iespējas.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 3000m2 platībā

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“PABAŽI”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē Rīgas virziena paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma  125 m garumā ar pandusu platformas Rīgas galā;

    - Jāprojektē Skultes virziena paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma 125 m garumā ar pandusu platformas Skultes galā;.

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 3000m2 platībā

    - Jāprojektē gājēju celiņa noeja līdz dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežai.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“SAULKRASTI”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Jāprojektē sliežu ceļa nr.3 demontāža

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) starpceļu platforma starp sliežu ceļiem Nr. I un Nr. II 125 m garumā ar pandusu abos platformas galos;

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma 125 m garumā ar pandusu platformas abos galos;.

    - Jāprojektē galveno gājēju pāreju 3 m platumā un otru gājēju pāreju starpceļu platformas Skultes galā;

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 8000m2 platībā

    - Jāprojektē gājēju celiņa noeja līdz dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežai un līdz vilces apakšstacijai, žogā paredzot vārtiņus tehniskā dienesta vajadzībām.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“Vecāķi”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) malu platforma 125 m garumā ar vienu pandusu no pārbūvējamās gājēju pārejas Skultes virzienā;

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) starpceļu pasažieru platformu starp sliežu ceļiem Nr. 2 un Nr. III 125 m garumā ar pandusiem abos platformas galos;

    - Jāprojektē galveno gājēju pāreju 3 m platumā;

    - Jāprojektē gājēju pāreju pie starpceļu platformas Rīgas galā.

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem.

  - TERITORIJA, ĒKA

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 3500m2 platībā;

    - Jāprojektē uzgaidāmās zāles atjaunošana, ka nepieciešams pārplānošana, projektēt telpas interjeru ar sienu notinumu rasējumiem, pielietojamo materiālu specifikācijām un krāsām;

    - Jāprojektē sanitāro mezglu stacijas ēkā;

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“ZEMITĀNI”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) malu platformu 162 m  ar vienu pandusu platformas galā pie gājēju pārejas Skultes virzienā;

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm) starpceļu platformu 162 m  ar vienu pandusu platformas galā pie gājēju pārejas;

    - Jāprojektē jaunu gājēju pāreju  3 m  platu;

  - STACIJAS ĒKA UN NOJUMES

    - Jāprojektē esošo koka konstrukcijas nojumju atjaunošanu, ja nepieciešams paredzēt to pārcelšanu, saglabājot vienotu apbūves arhitektonisko ansambli;

    - stacijas ēkā atjaunot uzgaidāmo zāli, ja nepieciešams veikt pārplānošanu,

    - Jāveic telpu pārplānošana un ēkā jāizvieto:

      - uzgaidāmo zāli ar soliem pasažieriem, projektējot telpu interjera sienu notikumus, apdares materiālus, krāsas-aptuveni 100m2 platībā;

      - biļešu tirdzniecības vietu,

      - sanitāro mezglu;

    - Jāprojektē iekšējās inženierkomunikācijas:

      - jaunu elektroinstalāciju  U=400V/230V

      - apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu;

      - uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizāciju;

      - videokameru un apziņošanas iekārtu (skaļruņa un monitora) izvietojums un stiprinājumi uzgaidāmajā zālē;

      - elektrobarošanu un telekomunikācijas videokameru, apziņošanas iekārtu, pulksteņa u.c aparatūras pieslēgumiem;

      - lokālo datu pārraides tīklu;

      - ēkas zibens aizsardzību;

      - aukstā un karstā ūdens apgādes tīklu;

      - ūdens kanalizācijas tīklu;

  - TERITORIJA GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Jāizstrādā teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana aptuveni 4000m2 platībā, ieskaitot gājēju celiņus;

    - Jāizstrādā gājēju infrastruktūras plāns ar gājēju/velobraucēju celiņiem ar pieslēgumu Rīgas pilsētas ielu tīklam.

  - DROŠĪBAS ŽOGI

    - Jāprojektē žogs gar 17. strupceļu nojauktās pasažieru platformas vietā ar 1 (vienu) m platiem dienesta vārtiņiem pretī MRC posteņa ēkas noejai uz sliežu ceļiem.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.