„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras projektēšana” dzelzceļa iecirknī Torņakalns-Tukums-II: „Priedaine”, „Jaundubulti”, „Kūdra”, “Ķemeri”, “Milzkalne”,  “Tukums-I”, “Tukums-II”

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“JAUNDUBULTI”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Sausā tualete;

    - Stacijas ēka;

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātās (h=550 mm no sliežu galviņas augstuma atzīmes) malu pasažieru platformas 125 metru garumā ar diviem pandusiem pasažieru platformas galos;

    - Nepieciešama esošās gājēju pārejas atjaunošana un jaunas gājēju pārejas izbūve pret Lielupes ielu, nodrošinot savienojumu starp platformu un pāreju (nožogojumi/margas utt.)

    - Gājēju pārejas pieejās jāuzstāda informatīvie uzraksti un tipveida brīdinājuma zīmes.

    - Pirms gājēju pārejas pretī Lielupes ielai jāizprojektē gaismas un skaņas signalizācijas aprīkojums gājējiem.

  - PASAŽIERU NOJUME ar tehnisko un tehnoloģiju aprīkojumu

    - Projektēt ērtu, drošu un viegli ekspluatējamu pasažieru nojumi – uzgaidāmo ārtelpu ar cieto grīdas segumu un segtu jumtu vai kopā ar moduli/konteineru sakaru iekārtām un noliktavai, nosakot tās optimālāko novietni;

    - Nojumes apjomā jāietver:

- nodrošināt iespēju uzturēties vismaz 20 cilvēkiem vienlaikus;

- ar iebūvētus solus;

- sakaru telpu;

- tehniskā nodrošinājuma telpas,

- biļešu iegādes/validēšanas aparatūras novietne,

- velonovietnes,

- apgaismojumu,

    - Pasūtītājs projektēšanas laikā ir tiesīgs pieprasīt dažādus nojumes - paviljona risinājuma variantus, ja sākotnēji  piedāvātais risinājums nenodrošina vides pieejamības prasības, Jūrmalas pilsētas ainavā integrētu arhitektonisko apjomu, optimālas ekspluatācijas iespējas. Šāda prasība attiecas arī uz nojumēm uz platformām.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 3000 m2 platībā

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“KŪDRA”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Stacijas ēka

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātās(h=550 mm) malu pasažieru platforma 80 metru garumā ar diviem pandusiem pasažieru platformas galos;

    - Platformas Rīgas galā pandusu jāprojektē uz sānu ar gājēju celiņu līdz esošajai ielai;

    - Platformas Tukuma galā jāprojektē gājēju celiņu ar pieslēgumu pie esošās ielas;

    - Jāprojektē gājēju pārejas un pārbrauktuves novietnes maiņa, to pārceļot uz Rīgas pusi, izveidojot gājēju pāreju apvienotu ar pārbrauktuves segumu;

    - Gājēju pārejas aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošām konstrukcijām.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 3000 m2 platībā

  - KABEĻU TĪKLI UN KOMUNIKĀCIJAS

    - Jāizprojektē atzarojums no  maģistrālās optikas līnijas ar ievadu sakaru aparatūras statnē.

    - Jāprojektē viena balsta konstrukcija elektronisko iekārtu komplekta uzstādīšanai vai tikai audio apziņošanai un videokameru izvietošana ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu un zemējuma kontūru. Projektēšanas laikā saskaņot ar pasūtītāju;

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“ĶEMERI”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Piedāvāt risinājumus vietējās ūdensapgādes un kanalizācijas slēgšanai

    - Sausās tualetes ēka

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē starpceļu platforma starp 5. un I ceļu 80 m garumā I ceļa apkalpošanai ar vienu pandusu platformas galā pie stacijas ēkas Rīgas virzienā;

    - Jāprojektē starpceļu platforma starp I un II sliežu ceļu Tukuma virzienā 125 m garumā ar diviem pandusiem pasažieru platformas galos.

    - Jāprojektē divu jaunu gājēju pāreju izbūve pāri I ceļam jaunbūvējamās  platformas starp I un II ceļu galos ar pieslēgumu pie pilsētas gājēju infrastruktūras;

    - Gājēju pārejas pieejās jāuzstāda informatīvie uzraksti un tipveida brīdinājuma zīmes, aprīkot ar labirinta tipa gājēju plūsmas ierobežojošiem elementiem vai jāizprojektē gaismas un skaņas signalizācijas aprīkojums.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 6000m2 platībā

    - Jāprojektē slēgtā lietus ūdens kanalizācijas sistēma

  - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMA

    - Jāprojektē ēkas ūdens apgāde ar pieslēgumu pie pilsētas inženiertīkliem

    - Jāprojektē  notekūdeņu kanalizācija ar pieslēgumu pie pilsētas inženiertīkliem

  - STACIJAS ĒKA

    - Izstrādāt ēkas fasādes un jumta atjaunošanas risinājumus:

      - lietus novades no jumta risinājumi ar pieslēgumu slēgtajai lietus ūdens kanalizācijas sistēmai,

      - ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija,

      - ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;

      - fasādes krāsu risinājums,

    - Jāveic telpu pārplānošana un ēkā jāizvieto:

      - uzgaidāmo zāli ar soliem pasažieriem,

      - sanitāro mezglu pasažieriem,

      - sanitāro mezglu darbiniekiem,

      - biļešu tirdzniecības vietu,

      - sakaru telpa,

      - pārplānotām telpām projektēt interjeru ar katras telpas sienas notinumiem, apdares materiālu risinājumu specifikācijām un krāsām, atjaunojamo telpu platība aptuveni 200m2 (precīza platība tiks noteikta būvprojekta izstrādes gaitā);

    - Jāprojektē iekšējās inženierkomunikācijas:

      - jaunu elektroinstalāciju  U=400V/230V

      - apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu;

      - uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizāciju;

      - videokameru un apziņošanas iekārtu (skaļruņa un monitora) izvietojums un stiprinājumi uzgaidāmajā zālē;

      - elektrobarošanu un telekomunikācijas videokameru, apziņošanas iekārtu, pulksteņa u.c aparatūras pieslēgumiem;

      - lokālo datu pārraides tīklu;

      - ēkas zibens aizsardzību;

      - aukstā un karstā ūdens apgādes tīklu;

      - ūdens kanalizācijas tīklu;

      - jāprojektē esošo siltumapgādes cauruļu pārbūve;

    - Konkrēto telpu aprīkošanu ar pieslēgumiem, komunikācijām un  kabeļu izvadu daudzumu un izvietojumu stacijas darba telpās un uzgaidāmā zālē jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“MILZKALNE”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Stacijas ēka

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātās(h=550 mm) malu pasažieru platforma 80 metru garumā ar vienu pandusu no piebraucamā ceļa;

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 2000 m2 platībā

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“PRIEDAINE”

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Piedāvāt risinājumus vietējās ūdensapgādes un kanalizācijas slēgšanai

    - Sausās tualetes ēku

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

  - Jāprojektē malu platforma pie I sliežu ceļa ar pandusu Rīgas galā

  - Jāprojektē starpceļu platformu starp II galveno un III pieņemšanas/nosūtīšanas ceļu.

  - Jāprojektē divu jaunu gājēju pāreju izbūve jaunbūvējamo platformu galos pāri I un II ceļam

  - Jāprojektē  vienu tehnisko pāreju pret vilces apakšstacijas ieejas vārtiņiem, nodrošinot redzamību sliežu ceļu līknē.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 6000m2 platībā

    - jāprojektē slēgtā lietus ūdens kanalizācijas sistēma,

    - velonovietnes

  - ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMA

    - Jāprojektē ēkas ūdens apgāde ar pieslēgumu pie pilsētas inženiertīkliem Sliežu ielā

    - Jāprojektē notekūdeņu kanalizācija ar pieslēgumu pie pilsētas inženiertīkliem Sliežu ielā.

  - STACIJAS ĒKA

    - Izstrādāt ēkas fasādes un jumta atjaunošanas risinājumus:

      - lietus novades no jumta risinājumi ar pieslēgumu slēgtajai lietus ūdens kanalizācijas sistēmai,

      - ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija,

      - ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;

      - fasādes krāsu risinājums,

      - esošos koka un PVC logu nomaiņa, jauno koka logu projekta rasējumi,

      - esošo ārdurvju atjaunošanas vai jaunu vērtņu izgatavošanas projekta risinājumi,

      - stacijas nosaukuma izgaismojums fasādē, iespējamie izgaismojuma risinājumi visām ēkas fasādēm.

    - Jāveic telpu pārplānošana un ēkā jāizvieto:

      - uzgaidāmo zāli ar soliem pasažieriem,

      - sanitāro mezglu pasažieriem, t.sk. piemērots personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

      - sanitāro mezglu darbiniekiem,

      - biļešu tirdzniecības vietu  telpa,

      - sakaru telpa,

      - personāla dienesta un sadzīves telpas

      - tehniskā nodrošinājuma telpas

    - Jāprojektē ierīkošana:

      - jaunu elektroinstalāciju  U=400V/230V

      - apgaismojumu, ieskaitot avārijas apgaismojumu;

      - uguns trauksmes un tehniskās apsardzes signalizāciju;

      - videokameru un apziņošanas iekārtu (skaļruņa un monitora) izvietojums un stiprinājumi uzgaidāmajā zālē;

      - elektrobarošanu un telekomunikācijas videokameru, apziņošanas iekārtu, pulksteņa u.c aparatūras pieslēgumiem;

      - lokālo datu pārraides tīklu;

      - zibens aizsardzību;

      - aukstā un karstā ūdens apgādes iekšējos tīklus;

      - kanalizācijas tīkls: jāprojektē siltumapgādes sistēma un jauns apkures veids (esošā apkure ar elektrību);

    - Konkrēto telpu aprīkošanu ar pieslēgumiem, komunikācijām un  kabeļu izvadu daudzumu un izvietojumu stacijas darba telpās un uzgaidāmā zālē jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“TUKUMS-I”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

  - ESOŠO BŪVJU NOJAUKŠANA

    - Būvprojektā jāparedz Tukuma pašvaldībai piederošā pagraba, kadastra apzīmējums 90010070396005  nojaukšanu- norādīt atsevišķu izmaksu pozīciju Izmaksu tāmē.

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm no sliežu galviņas augstuma atzīmes) malu pasažieru platforma 125 m garumā ar diviem pandusiem;

    - Jāprojektē  vienu  pandusu platformas galā uz stacijas pusi un otru pandusu piekļūšanai no autostāvvietas.

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - Izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 3000m2 platībā

    - Jāprojektē jaunu gājēju/velobraucēju ceļu ar pieslēgumu pie pilsētas transporta infrastruktūras.

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

dzelzceļa pasažieru pieturas punktam

“Tukums - II”

- BŪVPROJEKTĀ IETVERAMIE RISINĀJUMI

# Jāievēro ēkas pārbūves būvprojekta risinājumi.

  - PLATFORMAS UN GĀJĒJU PĀREJAS

    - Jāprojektē paaugstinātā (h=550 mm no sliežu galviņas augstuma atzīmes) malu pasažieru platformu 80 m garumā ar diviem pandusiem un pieejas no esošā stacijas laukuma;

    - Jauna gājēju pāreja nav nepieciešama;

  - TERITORIJA, GĀJĒJU UN VELO CELIŅI

    - izstrādāt teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu aptuveni 2000m2 platībā;

Visās stacijās un pieturas punktos jāieplāno:

- automašīnu stāvvietas un piebraucamais ceļš;

- elektroautomobiļu uzlādes vieta ar nepieciešamo kabeļu kanalizācijas pieslēgumu;

- velonovietnes;

- atkritumu konteineru novietne ar cieto segumu, projektējot norobežojošo konstrukciju ar ērtu transporta piekļuvi;

- nojumēs un/vai stacijās ēkās jāieplāno vieta vairāku (vismaz 2) iekārtu - biļešu tirdzniecības/validēšanas automātu u. tml. aparatūras uzstādīšanai ar kabeļu kanalizācijas pieslēgumu elektrobarošanai un telekomunikācijām.