APSTIPRINĀTA

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes

2025.gada 12.novembra

lēmumu Nr. VL- 1.6/378-2025

Kārtība, kā tiek veikta kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana ar pašapkalpošanos stacijās Daugavpils, Rēzekne II un Šķirotava

- Kārtība, kā tiek veikta kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana ar pašapkalpošanos stacijās Daugavpils, Rēzekne II un Šķirotava (turpmāk – Kārtība) tiek piemērota, lai stacijās Daugavpils, Rēzekne II un Šķirotava eksperimenta veidā sniegtu visiem  pārvadātājiem un tehnoloģisko procesu veicējiem (turpmāk kopā saukti “pārvadātājs”) iespēju veikt kravas vagonu šķirošanu ar savu manevru lokomotīvi un manevru brigādi manevru vilces līdzekļa vadītāja un manevru vadītāja sastāvā (turpmāk – pārvadātāja manevru brigāde), tajā skaitā izmantojot šķirošanas uzkalnu, t.i. veikt pašapkalpošanos, izmantojot LDz kā apkalpes vietas operatora kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumus.

- Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu ar pašapkalpošanos (turpmāk – pakalpojumi) sniegšanu nodrošina katru dienu bez brīvdienām, izmantojot vai neizmantojot šķirošanas uzkalnu – diennaktī pēc 12 (divpadsmit) stundu maiņas tehnoloģijas.

- Eksperimenta laikā jautājumi, kas nav noregulēti Kārtībā, tiek regulēti atbilstoši Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu un manevru pakalpojumu sniegšanas noteikumu spēkā esošai redakcijai (publicēta LDz tīmekļa vietnē sadaļa “Biznesam - LDz apkalpes vietas operatora pakalpojumi”) daļā, kas regulē pakalpojumu sniegšanu pašapkalpošanās režīmā citās stacijās, kā arī ievērot staciju Tehniskās rīcības aktu (TRA) prasības.

- VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) stacijas darbinieku pamatfunkcijas, sniedzot pakalpojumus, izmantojot šķirošanas uzkalnu:

  - pasūtītāja darba plāna (pieteikuma) izpildes operatīva plānošana;

  - šķirošanas uzkalna darba plānošana, saskaņā ar saņemtiem no pārvadātāja pieteikumiem un formēšanas plānu;

  - šķirošanas un komplektēšanas darbu (turpmāk manevru darbi) organizēšana šķirošanas uzkalnā un šķirošanas parkā (t.sk. vagonu atstumšanas šķirošanas parkā organizēšana);

  - vagonu (atkabju) bremzēšana uz šķirošanas un nosūtīšanas ceļiem;

  - ritošā sastāva nostiprināšana ar bremzes kurpēm un bremzes kurpju izņemšana TRA noteiktā kārtībā.

- Pārvadātāja manevru brigādes pamatfunkcijas, veicot  kravas vagonu šķirošanu un komplektēšanu pašapkalpošanās režīmā, izmantojot šķirošanas uzkalnu:

  - darba plāna (pieteikuma) iesniegšana noteiktajā laikā; darba plāna grozīšana un  to saskaņošana ar LDz stacijas manevru dispečeru;

  - informēšana par vagoniem, kuri prasa īpašus nolaišanas no šķirošanas uzkalna nosacījumus (vagoniem, kuriem konstatēti riteņpāri ar nepiederošo piejaukumu, augstu viskozu produktu, smērvielas, krāsas esamību uz riteņu lokiem, riteņu loku vai tā velšanās virsmas ievērojamiem bojājumiem u.c.);

  - vilciena sastāva vai vagonu izvilkšana ar vilces līdzekli šķirošanas uzkalnā, uzbīdīšana, nolaišana šķirošanas uzkalnā, un vagonu (atkabju) atkabināšana nolaišanas laikā;

  - vagonu atstumšanas šķirošanas parka nodrošināšana, saskaņā ar TRA noteikto;

  - vilciena sastāva formēšana, vagonu grupu savienošana, sakabināšanas pārbaude;

  - ritošā sastāva nostiprināšana un bremzes kurpju izņemšana TRA noteiktā kārtībā.

- LDz stacijas darbinieku un pārvadātāja manevru brigādes funkciju apjomu, veicot kravas vagonu šķirošanu un komplektēšanu ar pašapkalpošanos, katrā stacijā nosaka stacijas TRA.

- Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana šķirošanas uzkalnā pagaidu kārtība stacijā Daugavpils ir noteikta Kārtības 1.pielikumā, Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana šķirošanas uzkalnā pagaidu kārtība stacijā Rēzekne II ir noteikta Kārtības 2.pielikumā. Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana šķirošanas uzkalnā pagaidu kārtība stacijā Šķirotavā ir noteikta Kārtības 3.pielikumā.

- Manevru darbu stacijā plāno LDz stacijas manevru dispečers, ņemot vērā pārvadātāju pieteikumus, pa diennaktīm, divos laika posmos: 1.posms - no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 un 2. posms - no plkst. 20:00 līdz plkst. 8:00.

- Pārvadātājs, kurš plāno veikt pašapkalpošanās darbus, t.sk. izmantojot šķirošanas uzkalnu (Darbi), 1.posmam – ne vēlāk, kā līdz plkst. 08:00 un 2.posmam – ne vēlāk, kā līdz plkst. 20:00 iesniedz LDz stacijas manevru dispečeram provizorisko darba plānu, norādot tajā darbu plānojamu ilgumu un darba veikšanas plānojamu kārtību, pārvadātāja pārstāvja, kurš ir pilnvarots risināt jautājumus un veikt darbības saskaņā ar Kārtības noteikumiem, vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru.

- Pārvadātājam ir tiesības, saņemot LDz stacijas manevru dispečera piekrišanu,  veikt grozījumus provizoriskajā darba plānā.

- Vilciena formēšanai pārvadātājs sniedz LDz stacijas manevru dispečeram pieteikumu, norādot vagonu, kurus jāiekļauj vilciena sastāvā, numurus, izformējamā vilciena indeksu (ja vilciens tiek formēts no pienākošā vilciena vagoniem) un citu nepieciešamo informāciju.

- LDz stacijas manevru dispečers, ņemot vērā  visu pārvadātāju pieteikumus un nodrošinot vilcienu netraucētu un savlaicīgu pieņemšanu stacijā un nosūtīšanu no stacijas, nosaka manevru darbu veikšanas kārtību un operatīvajā kārtībā ziņo par to visiem iesaistītiem.

- Vilciena sastāva izformēšanu, izmantojot šķirošanas uzkalnu, vagonu atkabināšanu no pienākušā vilciena sastāva vai vagonu piekabināšanu  vilciena sastāvam uzsāk tikai pēc pārvadātāja tehniskās operācijas (tehniskās apkopes, komercapskates utt.) pabeigšanas. Pārvadātājam, saskaņā ar TRA noteikto, par to jāziņo LDz stacijas darbiniekam, kurš organizē manevru darbu stacijā vai stacijas parkā.

- Ja izformējama vilciena sastāvā vai šķirojamā vagonu grupā ir vairāku pārvadātāju vagoni:

  - pārvadātāja manevru brigāde, veicot vagonu šķirošanu vilciena formēšanai,  novieto cita pārvadātāja vagonus uz  LDz stacijas manevru dispečera norādīto stacijas ceļu (ja nepieciešams, nodrošinot to piekabināšanu stāvošiem uz ceļa vagoniem);

  - ja ir pārvadātāju savstarpēja vienošanās, vilciena sastāvu izformēšana tiek veikta saskaņā ar kravas vilcienu formēšanas plānu un pārvadātāju pieteikumiem (pārvadātājs, sniedzot pieteikumu, norāda pārvadātāju ar kuru ir vienošanās).

- Vagonu padošanu uz muitas termināla ceļu padziļinātajai kontrolei veic pārvadātājs pēc Muitas vai citas kontrolējošās iestādes pieprasījuma. Ja vagonu uz/no muitas termināla ceļu padošanas/novākšanas organizēšanai ir nepieciešams veikt manevrus ar uz šī ceļa stāvošiem vagoniem, pēc LDz stacijas manevru dispečera norādījuma to veic pārvadātāja manevru brigāde, kura padod/novāc vagonus. Pēc pārvadātāju savstarpējas vienošanās, pārvadātājam atļauts padod/novākt uz/no muitas termināla ceļu arī citu pārvadātāju vagonus (pārvadātājs, sniedzot pieteikumu LDz stacijas manevru dispečeram, norāda pārvadātāju ar kuru ir vienošanās).

- Ņemot vērā operatīvo situāciju stacijā, kas ietekmē stacijas ceļu izmantošanu, vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, LDz stacijas manevru dispečeram ir tiesības piedāvāt citu manevru darbu veikšanas laiku vai noraidīt pārvadātāja pieteikumu, kā arī pieprasīt pārvadātājam atbrīvot stacijas ceļus.

- Pārvadātajam ir pienākums pabeigt manevru darbus saskaņotājā laikā un atbrīvot stacijas ceļus, novietojot vagonu(-us) uz tiem ceļiem, ko norādīja LDz stacijas manevru dispečers.

- LDz stacijas manevru dispečers var atļaut veikt iepriekš nesaskaņotus manevru darbus, ja tas ir iespējams, netraucējot stacijas un citu pārvadātāju darbu, vai atteikt to ņemot vērā operatīvu stāvokli stacijā.

- Faktisko manevru darbu sākuma un pabeigšanas laiku LDz stacijas darbinieks fiksē, saņemot informāciju no pārvadātāja pārstāvja pa LDz reģistrējamo sakaru līdzekli (manevru radiosakari, telefonsakari).

Par pakalpojumu cenu

20.	Minimālais laiks, kuru var pasūtīt manevru darbu veikšanai, izmantojot šķirošanas uzkalnu,  ir 30 minūtes. Pakalpojuma cena ir 72,27 EUR par  pārvadātāja vienas manevru lokomotīves 30 minušu darba laiku uz stacijas ceļiem. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta, reizinot pakalpojuma cenu ar faktisko lokomotīves darba laiku minūtēs, un dalot to ar 30.

21.	Ja izmantotais manevru darbu laiks ir mazāks par 30 minūtēm, laiks tiek noapaļots līdz 30 minūtēm un maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta par 30 minūtēm.

Valdes priekšsēdētājs  						A.Grinbergs

Kārtības, kā tiek veikta kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana ar pašapkalpošanos stacijās Daugavpils un Rēzekne II

1.pielikums

Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana šķirošanās uzkalnā pagaidu kārtība stacijā Daugavpils

Pārvadātāja darbinieki: 	manevru brigāde – mašīnists, manevru vadītājs.

LDz darbinieki:	manevru dispečers (ESMD), Daugavpils stacijas Šķirošanas parka stacijas dežurants (ESD), Daugavpils stacijas šķirošanas uzkalna dežurants (ESDU), Daugavpils stacijas šķirošanas uzkalna operators (ESDUO), Daugavpils stacijas centralizācijas posteņa dežurants (ESPC), vilcienu sastādītājs.

| Operācijas nosaukums | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Vilciena sastāva izformēšana vai vagonu atkārtota izformēšana, izmantojot šķirošanas uzkalnu: |  |
| Manevru darbu, secības un kārtības saskaņošana (t.sk. vagonu grupas, vietējo vagonu padošanai uz pievedceļiem, no šķirošanas ceļa izformēšanu) Vagonu izvilkšanas no šķirošanas ceļa uz šķirošanas uzkalnu secības kārtības noteikšana | Pārvadātājs, ESMD ESDU, ESPC |
| Vilciena sastāva vai vagonu izformēšanas kārtības noteikšana – šķirošanas lapas noformēšana | ESMD |
| Noformētas šķirošanas lapas saskaņošana | ESMD, Pārvadātājs |
| Vilces līdzekļa iebraukšana uz pieņemšanas un nosūtīšanas parka ceļu, piekabināšanas vilciena sastāvam Vilces līdzekļa iebraukšana uz šķirošanas ceļu, piekabināšana vagoniem, vagonu atkabināšana uz šķirošanas ceļa Bremzes kurpju izņemšana pirms vilciena sastāva (vagonu grupas) izvilkšanas šķirošanas uzkalnā | Mašīnists, ESD Mašīnists, manevru vadītājs, ESDU vai ESPC, atkarīgi no vagonu izvietošanas vietas 4.bremzēšānas pozīcijas vilcienu sastādītājs |
| Vilciena sastāvu vai vagonu izvilkšana ar vilces līdzekli šķirošanas uzkalnā | Mašīnists, ESD, ESDU |
| Vilciena sastāva vai vagonu uzbīdīšana šķirošanas uzkalnā, uzbīdīšanas ātruma regulēšana | Mašīnists, ESDU |
| Vagonu (atkabju) nolaišana no šķirošanas uzkalna | Mašīnists, manevru vadītājs, ESDU, ESDUO, 3. un 4.bremzēšanas pozīcijas vilcienu sastādītāji |
| Informācijas nodošana par nolaišanas secību manevru vadītajam (pa manevru radiosakariem pēc šķirošanas lapas datiem, paziņojot vagonu skaitu atkabē | ESDU |
| Vagonu (atkabju) atkabināšana nolaišanas laikā | Manevru vadītājs |
| Vagonu (atkabju) bremzēšana 3. un 4. bremzēšanas pozīcijās | 3. un 4.bremzēšanas pozīcijas vilcienu sastādītāji |
| Vagonu atstumšana no šķirošanas uzkalna puses uz Šķirošanas parka pāra gala ceļu kopsavienojuma pusi un “Logu” likvidēšana: |  |
| atļaujas vagonu atstumšanai došana | ESPC |
| maršrutu sagatavošana manevru vilces līdzeklim iebraukšanai uz šķirošanas ceļu vagonu atstumšanai | ESDU |
| pārbaude, ka nav šķēršļu kustībai, bremzes kurpes izņemšana no vagonu apakšas | 3.bremzēšanas pozīcijas vilcienu sastādītājs |
| manevru vilces līdzekļa piekabināšana pie stāvošiem uz atstumšanas ceļa vagoniem | ESDU, manevru vadītājs, mašīnists |
| vagonu atstumšanas pa šķirošanas ceļu kontrole un pēc vagonu atstumšanas vagonu nostiprināšana ar bremzes kurpēm | 4.bremzēšanas pozīcijas vilcienu sastādītājs |
| Vilciena formēšana: |  |
| Pieteikumu nosūtīšana vilciena formēšanai manevru dispečeram | Pārvadātājs |
| Vilciena formēšanas plāna: secības un kārtības saskaņošana (vagonu grupas apvienošana, pārvietošana, sastāva papildināšana ar vagoniem no “nolaišanas” u. tml.). | Pārvadātājs, manevru dispečers |
| Ievērot iepriekš noteikto manevru darbu veikšanas kārtību (izformēšana, manevru darbs u.tt.): |  |
| - manevru maršrutu sagatavošana; | ESDU, ESDUO (viņu prombūtnē – ESMD); |
| - atkabju atkabināšana šķirošanas uzkalnā, vagonu atkabināšana/piekabināšana uz šķirošanas ceļiem. | manevru vadītājs |
| Saformētā sastāva vagonu numuru norakstīšana un pārbaudes rezultātus nodošana manevru dispečeram. | Pārvadātājs |

Kārtības, kā tiek veikta kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana ar pašapkalpošanos stacijās Daugavpils un Rēzekne II

2.pielikums

Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana šķirošanās uzkalnā pagaidu kārtība stacijā Rēzekne II

Pārvadātāja darbinieki: 	manevru brigāde – mašīnists, manevru vadītājs.

LDz darbinieki:	Rēzeknes stacijas manevru dispečers (ESMD), Rēzekne II stacijas dežurants (ESD), Rēzeknes stacijas šķirošanas uzkalna dežurants (ESDU), Rēzeknes stacijas centralizācijas posteņa dežurants (ESPC), Rēzeknes stacijas vagonu kustības ātruma regulētājs (VKAR), vilcienu sastādītājs, vilcienu sastādītāja palīgs.

| Operācijas nosaukums | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Vilciena sastāva izformēšana vai vagonu atkārtota izformēšana, izmantojot šķirošanas uzkalnu: |  |
| Manevru darbu, secības un kārtības saskaņošana (t.sk. vagonu grupas, vietējo vagonu padošanai uz pievedceļiem, no šķirošanas ceļa izformēšanu) | Pārvadātājs, ESMD |
| Vilciena sastāva izformēšanas kārtības noteikšana – šķirošanas lapu noformēšana | ESMD |
| Noformētas šķirošanas lapas saskaņošana | ESMD, Pārvadātājs |
| Vilciena sastāva izvilkšana no Pieņemšanas un nosūtīšanas parka uz A parka izvilkšanas ceļu | ESD, ESDU, mašīnists, manevru vadītājs |
| Vagonu pārvietošana no viena šķirošanas un nosūtīšanas parka ceļa uz citu ceļu – nepāra ceļu kopsavienojumā. Vagonu grupas no šķirošanas ceļa izformēšana | Mašīnists, manevru vadītājs, ESDU, VKAR |
| Vilciena sastāva vai vagonu izformēšana izmantojot šķirošanas uzkalnu: vilciena sastāva vai vagonu no A parka ceļa uzbīdīšana šķirošanas uzkalnā | Mašīnists, manevru vadītājs, ESDU |
| Vagonu (atkabju) nolaišana | Mašīnists, manevru vadītājs, ESDU, VKAR, vilcienu sastādītāja palīgs |
| Vagonu (atkabju) atkabināšana nolaišanas laikā | Manevru vadītājs |
| Vagonu (atkabju) bremzēšana uz šķirošanas un nosūtīšanas ceļiem | VKAR |
| Vilciena sastāva atstumšana no šķirošanas uzkalna (ja ir ritošais sastāvs, kuram nepieciešami īpaši drošības pasākumi) | Mašīnists |
| Vagonu atstumšana no šķirošanas uzkalna puses uz šķirošanas un nosūtīšanas parka pāra gala ceļu kopsavienojuma pusi un “Logu” likvidēšana: |  |
| atļaujas vagonu atstumšanai došana; | ESD, ESPC |
| maršrutu sagatavošana manevru vilces līdzeklim iebraukšanai uz šķirošanas ceļu vagonu atstumšanai; | ESDU |
| pārbaude, ka nav šķēršļu kustībai, bremzes kurpes izņemšana no vagonu apakšas: |  |
| - šķirošanas un nosūtīšanas parka nepāra gala ceļu kopsavienojuma pusē | VKAR |
| - šķirošanas un nosūtīšanas parka pāra gala ceļu kopsavienojuma pusē | vilcienu sastādītāja palīgs |
| manevru vilces līdzekļa piekabināšanās pie stāvošiem uz atstumšanas ceļa vagoniem | Mašīnists, manevru vadītājs |
| vagonu atstumšanas pa šķirošanas ceļu kontrole un pēc vagonu atstumšanas vagonu nostiprināšana ar bremzes kurpēm | vilcienu sastādītāja palīgs, manevru vadītājs |
| Vilciena sastāva formēšana, vagonu grupu savienošana, sakabināšanas pārbaude. Ja nepieciešams, pēc manevru dispečera norādījuma, saformēta vilciena sastāva pārvietošana uz citu ceļu | Mašīnists, manevru vadītājs, ESPC, vilcienu sastādītāja palīgs |
| Vilciena formēšana: |  |
| Pieteikumu nosūtīšana vilciena formēšanai manevru dispečeram | Pārvadātājs |
| Vilciena formēšanas plāna: secības un kārtības saskaņošana (vagonu grupas apvienošana, pārvietošana, sastāva papildināšana ar vagoniem no “nolaišanas” u. tml.) | Pārvadātājs, manevru dispečers |
| Ievērot iepriekš noteikto manevru darbu veikšanas kārtību (izformēšana, manevru darbs u.tt.): |  |
| - manevru maršrutu sagatavošana; | ESDU |
| - atkabju atkabināšana šķirošanas uzkalnā, vagonu atkabināšana/piekabināšana uz šķirošanas ceļiem | manevru vadītājs |
| Saformētā sastāva vagonu numuru norakstīšana un pārbaudes rezultātus nodošana manevru dispečeram | Pārvadātājs |

“Kārtības, kā tiek veikta kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana ar pašapkalpošanos stacijās Daugavpils, Rēzekne II un Šķirotava

3.pielikums

Kravas vagonu šķirošanas un komplektēšanas pakalpojumu sniegšana šķirošanās uzkalnā pagaidu kārtība stacijā Šķirotava

Pārvadātāja darbinieki: manevru brigāde – mašīnists, manevru vadītājs.

LDz darbinieki: Šķirotavas stacijas manevru dispečers (ESMD), Šķirotavas stacijas B (J, A) parka stacijas dežurants (ESD), Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna dežurants (ESDU), Šķirotavas stacijas J parka operators (ESDO), Šķirotavas stacijas informācijas ievadīšanas operators, Rīgas mezgla iecirkņa vilcienu sastādītājs-kravas vilcienu konduktors.

| Operācijas nosaukums | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Vilciena sastāva izformēšana vai vagonu atkārtota izformēšana, izmantojot šķirošanas uzkalnu: |  |
| Manevru darbu secības un kārtības saskaņošana (t.sk. vagonu grupas, vietējo vagonu padošanai uz pievedceļiem, no šķirošanas ceļa izformēšanu) | Pārvadātājs, ESMD |
| Vilciena sastāva vai vagonu izformēšanas kārtības noteikšana – šķirošanas lapas noformēšana | ESMD, ESDU |
| Noformētas šķirošanas lapas saskaņošana un nosūtīšana | ESMD, pārvadātājs |
| Vilces līdzekļa iebraukšana uz pieņemšanas un nosūtīšanas J parka ceļu, piekabināšanas vilciena sastāvam | Mašīnists, ESD (B parks), ESDO, manevru vadītājs |
| Vilces līdzekļa iebraukšana uz šķirošanas ceļu, piekabināšana vagoniem, vagonu atkabināšana uz šķirošanas ceļa | Mašīnists, ESD (B parks), ESDU, manevru vadītājs |
| Bremzes kurpju izņemšana pirms vilciena sastāva (vagonu grupas) izvilkšanas uz uzbīdīšanas ceļu | Manevru vadītājs |
| Vilciena sastāva (vagonu grupas) izvilkšana no pieņemšanas un nosūtīšanas parka uz uzbīdīšanas ceļu | ESD, ESDU, mašīnists |
| Vilciena sastāva (vagonu grupas) uzbīdīšana šķirošanas uzkalnā | mašīnists, manevru vadītājs, ESDU |
| Vagonu (atkabju) nolaišana no šķirošanas uzkalna | Mašīnists, manevru vadītājs, ESDU |
| Vagonu (atkabju) atkabināšana nolaišanas laikā | ESDU, manevru vadītājs |
| Vagonu (atkabju) bremzēšana uz šķirošanas ceļiem | ESDU, ESD |
| Vagonu (atkabju) bremzēšana uz šķirošanas ceļiem no B parka ceļu kopsavienojuma pāra gala pusi | ESDU, ESD, Rīgas mezgla iecirkņa vilcienu sastādītājs-kravas vilcienu konduktors |
| Vilciena sastāva atstumšana no šķirošanas uzkalna (ja ir ritošais sastāvs, kuram nepieciešami īpaši drošības pasākumi) | ESDU, mašīnists, manevru vadītājs |
| Vagonu nostiprināšana uz šķirošanas ceļiem | Rīgas mezgla iecirkņa vilcienu sastādītājs-kravas vilcienu konduktors, ESD |
| Vagonu atstumšana no šķirošanas uzkalna puses uz B parka ceļu kopsavienojuma pāra gala pusi un “Logu” likvidēšana: |  |
| - maršrutu sagatavošana manevru vilces līdzeklim iebraukšanai uz šķirošanas ceļu vagonu atstumšanai; - atļaujas vagonu atstumšanai došana; | ESDU, ESD |
| - pārbaude, ka nav šķēršļu kustībai, bremzes kurpes izņemšana no vagonu apakšas; | manevru vadītājs, |
| - manevru vilces līdzekļa piekabināšana pie stāvošiem uz atstumšanas ceļa vagoniem; | mašīnists, ESD, ESDU, manevru vadītājs |
| - vagonu atstumšanas pa šķirošanas ceļu kontrole un pēc vagonu atstumšanas, ja nepieciešams, vagonu nostiprināšana ar bremzes kurpēm | ESD, manevru vadītājs |
| Vilciena formēšana: |  |
| Pieteikumu nosūtīšana vilciena formēšanai manevru dispečeram | Pārvadātājs |
| Vilciena formēšanas plāna: secības un kārtības saskaņošana (vagonu grupas apvienošana, pārvietošana, sastāva papildināšana ar vagoniem no “nolaišanas” u. tml.). | Pārvadātājs, ESMD |
| Ievērot iepriekš noteikto manevru darbu veikšanas kārtību (izformēšana, manevru darbs u.tt.): |  |
| - manevru maršrutu sagatavošana; | ESDU; ESD |
| - atkabju atkabināšana šķirošanas uzkalnā, vagonu atkabināšana/piekabināšana uz šķirošanas ceļiem. | Manevru vadītājs, mašīnists, ESDU, ESD |
| Saformētā sastāva vagonu numuru norakstīšana un pārbaudes rezultātus nodošana manevru vadītājam. | Informācijas ievadīšanas operators |