APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš”

Valdes priekšsēdētāja

19.11.2025.

rīkojumu Nr.D-1.14/201-2025

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas noteikumu grozījumi

Veikt Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas noteikumos (turpmāk – Noteikumi), apstiprināti ar 28.12.2023. rīkojumu Nr. D-1.14/94-2023, šādus grozījumus:

- Noteikumu 253.15. punktu izteikt jaunā redakcijā:

“253.15. vagonu ar riteņpārim, kuriem ir šādi bojājumi:

- velšanās loka nevienmērīgs nodilums ir lielāks par 2 mm;

- izberzums ass vidējā daļā, kas dziļāks par 2,5 mm (5 mm pa ass diametru);

- kontakta pēdas ar elektrodu vai elektrometināšanas vadu jebkurā ass vai riteņa daļā;

- virspusējs nošķēlums riteņa loka ārējā šķautnē, kas dziļāks par 10 mm (pa riteņa rādiusu), vai arī riteņa loka atlikušās daļas platums nošķēluma vietā ir mazāks par 120 mm, vai bojājuma vietā, neatkarīgi no nošķēluma izmēra, ir plaisas, kas iet metāla dziļumā;”;

- Noteikumu 701.1. punktā izslēgt vārdu “ir”;

- Noteikumu 2. pielikuma “LDz operatīvie norādījumi” tabulas “Operatīvo norādījumu un situāciju saraksts, uz ko tās attiecas” operatīvā norādījuma Nr.30 4.ailē norādījuma tekstu pēc vārdiem “ar ātrumu”  papildināt ar vārdu “līdz”;

- Noteikumu 5. pielikuma “Kārtība, kādā pa nepareizo ceļu nosūta vilcienu, ja divceļu posmā ir pārbrauktuves, kuras aprīkotas ar automātiskām ierīcēm tikai vilcieniem, kas brauc pa pareizo ceļu” 9. punkta tabulas “Pārbrauktuvju saraksts, kuras aprīkotas ar automātiskām ierīcēm tikai vilcieniem, kas brauc pa divceļu posma pareizo ceļu” 4. punktā “iecirknis Rīga Pasažieru – Aizkraukle” izslēgt posmu Lielvārde – Skrīveri un tajā norādītas visas četras pārbrauktuves.

Valdes priekšsēdētājs 							Artis Grinbergs