APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš”

Valdes priekšsēdētāja

02.12.2025.

rīkojumu Nr.D-1.14/214-2025

Kārtība par kombinētās gaitas mašīnu pārvietošanos un

darba veikšanu uz sliežu ceļiem

- Vispārīgie noteikumi

  - Kārtība ir paredzēta, lai nodrošinātu drošu kombinētās gaitas mašīnas (turpmāk KGM) lietošanu VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz) pārvaldībā esošajā dzelzceļa infrastruktūrā. Kārtība attiecas uz KGM, kas paredzētas dzelzceļa infrastruktūras uzraudzībai, uzturēšanai, būvniecībai un remontam.

  - Kārtība ir saistoša LDz darbiniekiem un komersantiem, kas veic ceļa darbus uz LDz pārvaldībā esošās dzelzceļa infrastruktūras. Kārtības ievērošanas saistības jāparedz visos LDz līgumos ar komersantiem) – darbu izpildītājiem, kuri veic infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi.

  - LDz pārvaldībā esošajā dzelzceļa infrastruktūrā var strādāt KGM, kuram ir Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta atļauja par nereģistrējamās vienības izmantošanu (atbilstoši 2023. gada 14. februāra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 67 “Noteikumi par ritošā sastāva vienībām, kuras nereģistrē Eiropas ritekļu reģistrā, un kārtību, kādā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atļauj šādu ritošā sastāva vienību izmantošanu”).

  - KGM var pārvietoties pa sliedēm dzelzceļa posmā, uz stacijas ceļiem un pārmijām, kuros ir pārtraukta vilcienu kustība. Pamatojoties uz LDz atļauju darbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (telegrammu) vai LDz atbildīgā darbu vadītāja pieprasījumu, vilcienu kustību pārtrauc dzelzceļa speciālists, kurš vada dzelzceļa satiksmi (vilcienu dispečers vai stacijas dežurants).

  - KGM tiek izmantota dažādu dzelzceļa darbu veikšanai, kas ietver infrastruktūras uzraudzību, uzturēšanu, uzkopšanu, būvniecību, remontu u.tml., atbilstoši KGM specifikai.

  - KGM kā gaitas iekārtas (šasijas) pārvietojoties pa sliedēm kā dzenošos izmanto paša transportlīdzekļa riteņus, bet, lai noturētos uz sliedēm nolaižamus dzelzceļa vadības riteņus ar uzmalām.  Atsevišķiem KGM modeļiem dzenošie riteņi var būt arī dzelzceļa vadības riteņi.

  - KGM ir atļauta dažāda papildus aprīkojuma uzstādīšana (piemēram, kravas celtnis, pacēlājplatforma, sniega tīrīšanas birste, šķūre, planēšanas arkls, mērījumu ierīces u.c.).

  - KGM var pārvietot noteiktā svara un garuma specializēto ritošo sastāvu (piekabes), ja to paredz KGM ekspluatācijas instrukcija (rokasgrāmata) un ir nodrošināti drošas sakabināšanas nosacījumi. Pirms kustības uzsākšanas KGM vadītājam ir jāpārbauda piekabes drošu sakabināšanu ar KGM. Atstājot piekabi uz sliežu ceļa bez KGM, tai jābūt attiecīgi nostiprinātai pret iespējamo aizripošanu, izmantojot tam paredzētos nostiprināšanas līdzekļus vai bremzes kurpes.

  - KGM var pārvietoties gan uz priekšu, gan atpakaļ, kā arī pa pārmijām, ja tas ir noteikts atbilstošā  KGM ekspluatācijas instrukcijā (rokasgrāmatā).

  - KGM jābūt aprīkotai ar pneimatisko vai hidraulisko bremzēšanas sistēmu, kas nodrošina tās apturēšanu attiecībā uz bremzēšanas ceļu un stāvēšanu vietā uz sliežu ceļa ar maksimālo slīpumu 11,5 mm/m.

  - KGM jābūt darba stāvbremzei, kas nodrošina stāvēšanu uz vietas, sliežu ceļos ar maksimālo slīpumu 11,5 mm/m. Atstājot KGM uz sliežu ceļa, KGM vadītājam jāiedarbina stāvbremzes vai jānostiprina ar citiem paredzētiem līdzekļiem.

  - KGM drīkst vadīt tikai pilngadīga apmācīta persona, kurai ir attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība un attiecīgās vienības vadīšanas atļauja pa sliežu ceļiem.

  - KGM vadītājiem ir jāpārzina dzelzceļa gaismas signalizācija, rokas un skaņas signāli, signālzīmes un signālrādītāji, dzelzceļa gabarīti, dzelzceļa satiksmes organizācijas un vadības principi, saskaņā ar 28.11.2023. MK noteikumiem Nr.680 “Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi”, 28.12.2023. rīkojumu Nr.D-1.14/94-2024 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas noteikumi”, šo noteikumu,  kā arī citu satiksmes drošību reglamentējošo aktu prasībām. Komersants nodrošina sava uzņēmuma darbiniekiem apmācību un kompetenču pārbaudes un apliecināšanas sistēmu.

  - KGM vadītājiem aizliegts vadīt KGM atrodoties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā. KGM vadītājam alkohola koncentrācija asinīs nedrīkst pārsniegt 0 promiles. LDz un komersants nodrošina sava uzņēmuma darbinieku alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes kontroles kartību.

  - KGM pārvietošanās un darbs uz sliežu ceļiem ir atļauta tikai dzelzceļa speciālista - darbu vadītāja vadībā un uzraudzībā, kurš atbild par drošu KGM uzbraukšanu/nobraukšanu uz/no dzelzceļa sliežu ceļa, pārvietošanos uz/no darba vietu(as) un darba procesu izpildi.

  - Ja darbus veic komersants, tad LDz nozīmē atbildīgo darbinieku, kas atbild par darbu veikšanas kontroli (turpmāk – LDz atbildīgais darbinieks).

  - Ja dzelzceļa posmā (posma ceļā) vai stacijas ceļos strādā vairāki KGM, to darbību koordinē viens LDz atbildīgais darbinieks, kas ir tiesīgs dot saistošus norādījumus visiem KGM darbu vadītājiem.

  - KGM ir jāveic tehniskā apkopes un remonti saskaņā ar ražotāja sniegtajām ekspluatācijas instrukcijas prasībām un norādījumiem, kur ir noteikti periodiskumi tehniskajām apkopēm un remontiem KGM.

- Kopējās KGM prasības braucot pa sliežu ceļiem

  - Pirms izbraukšanas uz sliežu ceļiem, KGM vadītājam jāveic pārbaude, kurā jāpārliecinās, ka:

    - transportlīdzekļa dzinējs ir darba kārtībā;

    - riteņi ir droši nostiprināti;

    - atbalsta rāmis un bremžu sistēma ir darba kārtībā;

    - dzelzceļa rāmja riteņi, stiprinājumi, slēdži un gultņi ir kārtībā;

    - skaņas un gaismas signalizācija ir darba kārtībā;

    - kravas kaste vai darba ierīces ir novietotas transporta stāvoklī;

    - ir pietiekams degvielas un smērvielu daudzums;

    - ir nodrošināti citi nosacījumi, ja tādi ir norādīti attiecīgā KGM ekspluatācijas instrukcijā.

  - KGM pārvietošanās pa sliežu ceļiem ir aizliegta, ja:

    - attiecīgajā dzelzceļa posmā (posma ceļā), stacijā uz attiecīgā ceļa vai pa pārmiju nav pārtraukta vilcienu kustība noteiktajā kārtībā;

    - KGM ir tehniski nederīgā stāvoklī vai tā papildus aprīkojums apdraud satiksmes drošību;

    - KGM aprīkojums vai pārvadājamā krava transportēšanas stāvoklī pārsniedz ritošā sastāva gabarītu (1-T);

    - nav nodrošināti sakari ar KGM vadītāju, signālistu, LDz atbildīgo darbinieku, darbu vadītāju, stacijas dežurantu (vilcienu dispečeru);

    - nedarbojas gaismas vai skaņas signālierīces;

    - bremžu, tostarp rokas bremžu, darbības traucējumi;

    - braukšanas piedziņas bojājumi vai darbības traucējumi;

    - bāzes šasijas dzenošo asu bojājumi vai darbības traucējumi;

    - dzelzceļa ritošās braukšanas ierīces bojājumi vai darbības traucējumi.

  - KGM drīkst uzbraukt uz sliežu ceļiem stacijās vai dzelzceļa posmos un nobraukt no tiem dzelzceļa pārbrauktuvēs vai speciāli ierīkotās iebraukšanas vietās. Drīkst izmantot arī tādas vietas, kur sliedes atrodas vienā līmenī ar braucamo daļu, piemēram, noliktavu vietas, kravu pagalmi u.tml.

  - Ja KGM uzbraukšana/nobraukšana uz/no sliežu ceļiem notiek uz pārbrauktuves, tas jādara tikai signālista klātbūtnē, kuram jāaptur autotransporta satiksme uz pārbrauktuves.

  - Ja pārbrauktuvi šķērso divi vai vairāki sliežu ceļi, uzbraukšanu/nobraukšanu uz/no sliežu ceļiem var sākt tikai pēc tam, kad signālists saņēmis informāciju, no stacijas dežuranta (vilcienu dispečera), par to, ka uz blakus ceļa nenotiek vilcienu kustība.

  - Signālista funkcijas var veikt LDz atbildīgais darbinieks vai darbu vadītājs, ja darbus veic LDz struktūra.

  - Pēc uzbraukšanas/nobraukšanas manevru pabeigšanas, signālistam nekavējoties jāpaziņo par to stacijas dežurantam (vilcienu dispečeram).

  - Ja KGM ir aprīkots ar metāla kāpurķēdēm, tad pārvietojoties pa autoceļa braucamo daļu t.sk. pārbrauktuves klājumu, jānodrošina palīglīdzekļi, lai tas netiktu bojāts.

  - Ja KGM uzbraukšana/nobraukšana uz/no sliežu ceļiem vai darbi paredzēti iecirkņos, kuros ceļa posmu aizņemtības kontrolei tiek izmantotas asu skaitīšanas sistēmas (asu skaitītāji), tad darbi iepriekš jāsaskaņo ar LDz Elektrotehnisko pārvaldi, lai asu skaitītāju kļūmju gadījumā operatīvi atjaunotu sistēmas normālu darbību.

  - KGM drīkst uzbraukt/nobraukt un pārvietoties pa sliežu ceļiem uz/no darba vietas tikai transportēšanas stāvoklī.

  - Strādājot uz sliežu ceļiem, KGM jābūt ieslēgtai dzeltenajai mirgojošajai bākugunij.

  - KGM vadītajam braucot pa sliežu ceļiem jāievēro LDz rīkojumā par ātrumiem, KGM ekspluatācijas instrukcijā (rokasgrāmatā) un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtajā atļaujā par nereģistrējamās vienības izmantošanu noteiktie kustības ātruma ierobežojumi, bet nepārsniedzot:

    - 40 km/h – braucot uz priekšu pa posmu ceļiem;

    - 25 km/h – braucot pa stacijas ceļiem; braucot atpakaļgaitā vai stumjot piekabi;

    - 10 km/h – braucot pa pārmijām un sliežu ceļa krustojumiem;

    - 5 km/h – šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuves un gājēju pārejas vai tuvojoties šķērslim.

  - Izvēloties maksimālo braukšanas ātrumu, KGM vadītājam jāņem vērā visi apstākļi, kas samazina ceļa, maršruta un signālu redzamību, vai negatīvi ietekmē bremzēšanas ceļu. Nelabvēlīgos apstākļos vadīt KGM sevišķi uzmanīgi un, ja nepieciešams, samazināt kustības ātrumu, lai savlaicīgi apstādinātu KGM pirms šķēršļa vai aizliedzoša (apstāšanas) signāla un neapdraudētu dzelzceļa satiksmes un cilvēku drošību.

  - KGM pārvietojoties ar piekabi priekšā (stumjot), ja KGM vadītājam nav nodrošināta redzamība, darbu vadītajam ir jāatrodas vietā, no kuras ir vislabākā pārvietošanās maršruta un signālu redzamība un jādod KGM vadītājam attiecīgi signāli un norādījumi kustībai.

  - KGM vadītājam piebraucot pie dzelzceļa pārbrauktuves ir jāsamazina ātrums līdz 5 km/h un, ja nav šķēršļu tālākai kustībai, pārbrauktuve jāšķērso īpaši uzmanīgi, ar gatavību nekavējoties apstāties. Bez tam, vairākkārt jādod vēstījuma skaņas signāls.

  - KGM bojājuma gadījumā, ko nav iespējams nekavējoties novērst uz vietas, jāveic pasākumi, lai nekavējoties atbrīvotu dzelzceļa posmu, velkot to ar citu KGM vai vilces līdzekli  ar stingro sakabi vai trosi:

    - ja posmā ir pārbrauktuves, tad līdz tuvākai pārbrauktuvei ar turpmāko nobraukšanu no sliedēm;

    - ja posmā nav pārbrauktuves, tad līdz stacijai ar turpmāku nobraukšanu no sliedēm vai ar izvietošanu tādā vietā, lai maksimāli samazinātu ietekmi uz vilcienu kustību.

  - Par KGM drošu uzbraukšanu, nobraukšanu, pārvietošanos un darbu uz sliežu ceļiem, kā arī par signālistu nozīmēšanu atbild darbu vadītājs, kurš pirms brauciena informē KGM vadītāju par brauciena plānu, kustības, darba un atgriešanās apstākļiem.

  - KGM nosūtīšana posmā (posma ceļā), kur pārtraukta vilcienu kustība, no stacijas notiek, izmantojot iepriekš sagatavotu un nobloķētu maršrutu pēc stacijas dežuranta (vilcienu dispečera) mutiska rīkojuma, kas nodots pa reģistrējamiem sakaru līdzekļiem LDz atbildīgajam darbiniekam, neieslēdzot izejas luksoforā atļaujošo signālu un neizsniedzot papildus rakstisku atļauju posma aizņemšanai.

Rīkojuma forma:

“Atļauju KGM (nosaukums) no _______stacijas ___.ceļa aizbraukt uz posmu(a) ________ceļu. Vilcienu kustība posmā (posmā ceļā) ir pārtraukta. Maršruts ir sagatavots. Stacijas dežurants (vilcienu dispečers) Uzvārds”

  - LDz atbildīgajam darbiniekam jāatkārto rīkojuma teksts, bet stacijas dežurantam (vilcienu dispečeram) pēc atkārtošanās noklausīšanās ir jāapstiprina, ka rīkojums ir saprasts pareizi.

  - Saņemot stacijas dežuranta (vilcienu dispečera) apstiprinājumu, ka rīkojums saprasts pareizi, LDz atbildīgais darbinieks dod KGM vadītājam atļauju braukt.

  - KGM vadītājam braukšanas laikā jāseko vai ceļš ir brīvs vai pārmiju stāvoklis atbilst brauciena maršrutam, un nekavējoties jāaptur KGM, ja ir apdraudējums cilvēku drošībai, radies šķērslis, pārmijas neatbilst maršrutam vai pamanīts bojājums, kas var apdraudēt dzelzceļa satiksmes drošību.

  - Stacijas dežurants (vilcienu dispečers) pārliecinās par KGM izbraukšanu no stacijas posmā tikai pēc LDz atbildīga darbinieka ziņojuma un nedrīkst vadīties tikai pēc vadības ierīču indikācijām.

  - KGM strādājot divceļu dzelzceļa posmos un pārvietojoties pa sliežu ceļiem darbu veikšanas iecirkņa robežās, jāievēro sekojoši pamatnosacījumi:

    - strādājot no ceļa nomales puses un, ja KGM daļas darba stāvoklī vai krava izvirzās ārpus ritošā sastāva gabarīta blakusceļa virzienā, bet nepārkāpjot blakusceļa būvju tuvinājuma gabarītu, tad atbilstoši Instrukcijas par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu, veicot ceļa darbus, prasībām posmos uz blakusceļa jāatrodas signālistam ar sarkanu rokas signālu, un visiem vilcieniem, kas brauc pa blakusceļu, tiek izdoti brīdinājumi par darbiem uz blakus ceļa;

    - strādājot no starpceļu puses un, ja KGM darba laikā tās daļa vai krava pārkāpj  blakusceļa būvju tuvinājuma gabarītu, tad blakus ceļš darba iecirknī no abām pusēm jānorobežo ar apstāšanās signāliem un visiem vilcieniem, kas kursē pa blakus ceļu, tiek izdoti atbilstoši brīdinājumi par nepieciešamību nekavējoties apstāties, ja tiek saņemts apstāšanās signāls.

  - KGM pieņemšanas kārtība stacijā:

    - KGM, pabeidzot darbu dzelzceļa posmā (posma ceļā), jābrauc līdz stacijas ieejas luksoforam vai signālzīmei “STACIJAS ROBEŽA”;

    - pēc KGM apturēšanas, LDz atbildīgajam darbiniekam jāsazinās ar stacijas dežurantu (vilcienu dispečeru), pieprasot atļauju iebraukšanai stacijā un saskaņojot iebraukšanas kārtību;

    - stacijas dežurants (vilcienu dispečers) sagatavo un nobloķē maršrutu;

    - iebraukt stacijā drīkst, tikai pēc stacijas dežuranta (vilcienu dispečera) mutiskā rīkojuma, kas LDz atbildīgajam darbiniekam nodots pa reģistrējamiem sakaru līdzekļiem;

Rīkojuma forma:

“Atļauju KGM (nosaukums) no _______posma (posma ceļa) iebraukt uz stacijas ___.ceļa. Maršruts ir sagatavots. Stacijas dežurants (vilcienu dispečers) Uzvārds”

    - LDz atbildīgajam darbiniekam jāatkārto rīkojuma teksts, bet stacijas dežurantam (vilcienu dispečeram) pēc atkārtošanās noklausīšanās ir jāapstiprina, ka rīkojums ir saprasts pareizi;

    - saņemot stacijas dežuranta (vilcienu dispečera) apstiprinājumu, ka rīkojums saprasts pareizi, LDz atbildīgajam darbiniekam dod KGM vadītājam atļauju iebraukt stacijā;

    - KGM vadītājam braukšanas laikā ir jāseko vai ceļš ir brīvs vai pārmiju stāvoklis atbilst brauciena maršrutam, un nekavējoties jāaptur KGM, ja ir apdraudējums cilvēku drošībai, radies šķērslis, pārmijas neatbilst maršrutam vai pamanīts bojājums, kas var apdraudēt dzelzceļa satiksmes drošību;

    - stacijas dežurants (vilcienu dispečers) pārliecinās par KGM iebraukšanu stacijā tikai pēc LDz atbildīga darbinieka ziņojuma, ka maršruts izmantots un izolētie iecirkņi pilnībā atbrīvoti, vadīties tikai pēc vadības ierīču indikācijām ir aizliegts.

  - Ja KGM nepieciešams pārvietoties no viena posma uz citu posmu, kur vilcienu kustība ir pārtraukta, LDz atbildīgajam darbiniekam jāsazinās ar attiecīgo stacijas dežurantu (vilcienu dispečeru) un jāsaskaņo KGM pārvietošanas kārtība. KGM pieņemšana stacijā un nosūtīšana posmā notiek augstāk norādītajā kārtībā.

  - Darbu veikšana stacijā, kurā vilcienu vadību nodrošina stacijas dežurants:

    - pirms darbu uzsākšanas stacijā LDz atbildīgajam darbiniekam, jānoformē ieraksts “Ceļu, pārmiju, signalizācijas, centralizācijas, bloķēšanas un sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā” par darbu veikšanu  un jānodrošina darba vietas norobežošana saskaņā ar Instrukciju par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu, veicot ceļa darbus. Sākt darbus bez stacijas dežuranta piekrišanas ir aizliegts;

    - ja veicot darbus uz stacijas ceļiem nav iespējams ievērot blakusceļu gabarītu, vilcienu kustība stacijas blakusceļos ir jāpārtrauc noteiktajā kārtībā;

    - KGM aizliegts bez stacijas dežuranta atļaujas izbraukt aiz stacijas ceļa, kurā pārtraukta vilcienu kustība, lietderīgā garuma robežām, kas noteiktas ar luksoforiem vai kontrolstabiņiem;

    - KGM kustība pa pārmijām pieļaujama tikai ar LDz atbildīgā darbinieka atļauju un darbu vadītāja klātbūtnē.

  - Ja stacijā ar dispečercentralizāciju plānoto darbu veikšanas laikā netiek traucēta sliežu ceļa un SCB ierīču darbība, darbus stacijā var veikt bez stacijas dežuranta klātbūtnes.

  - Veicot manevrus stacijā, KGM un darbu vadītājam jāievēro stacijas dežuranta (vilcienu dispečera) un LDz atbildīgā darbinieka norādījumi par maršrutu un tā beigām. Aizliegts braukt tālāk ne kā norādīts stacijas dežuranta (vilcienu dispečera) norādījumā par maršruta beigām.

  - Veicot darbus vai organizējot KGM kustību stacijā, stacijas dežurantam (vilcienu dispečeram) jāņem vērā drošības pasākumi, kas paredzēti sliežu motortransporta vienībai, kurai ir divas asis un slodze uz vienu asi ir mazāka par 16 t., proti:

    - pārmijas jāpārliek stāvoklī, kas izslēdz iespēju iebraukt uz attiecīgu ceļu;

    - uz pārmiju rokturiem (kloķiem) jāuzliek sarkani vāciņi vai attiecīgos luksoforus un pārmijas nobloķē ar MPC (RPC) komandu;

    - uz pults-tablo jāuzkarina izkārtne “Drezīna” vai uz ceļa mnemoshēmas ar MPC komandu jāuzstāda simbols „Drezīna” noteiktajā kārtībā;

    - jāuzrauga KGM atrašanos uz stacijas ceļa.

- Darba aizsardzība un drošības tehnika

  - Darbu vadītājs, kura norādījumiem pakļautas KGM apkalpojošās personas (KGM vadītājs un mehānisko iekārtu operators), ir atbildīgs par drošības tehnikas noteikumu un atbilstošu tehniskās dokumentācijas ievērošanu,  strādājot sliežu ceļa posmos un stacijās.

  - Darbiniekiem, ja vien to nenosaka KGM darba specifika, ir jāatrodas ne tuvāk par 5 m no strādājošās KGM priekšējās, aizmugurējās un sānu daļām.

  - Nav pieļaujama cilvēku vai KGM elementu atrašanās tuvāk par 2 m no kontakttīkla vai gaisvadu līniju spriegumaktīviem vadiem bez to atslēgšanas, sazemēšanas un atļaujas saņemšanas saskaņā ar LDz “Drošības prasībām, veicot darbus elektroietaisēs un ekspluatējot elektrificēta dzelzceļa kontakttīklu” (apstiprinātas ar 05.10.2022. rīkojumu Nr.D-1.13/2017-2022).

  - Pēc paziņojuma saņemšanas par vilciena tuvošanos pa blakusceļu, jāpārtrauc KGM darbs, visiem darbiniekiem, izņemot kabīnē esošos, jānoiet drošā attāluma no sliežu ceļa ne tuvāk par 2,5 m no malējās sliedes un ne tuvāk par 5 m no mašīnas.

  - Aizliegts:

    - uzpildīt KGM ar degvielu, ja ir ieslēgts dzinējs, kā arī lietot atklātu uguni un smēķēt pie  akumulatoru baterijām;

    - veikt KGM agregātu un sistēmu eļļošanu, remontu un regulēšanu, kad darbojas dzinējs vai mašīnas darba laikā;

    - kāpt uz KGM jumta, strādājot elektrificētos iecirkņos;

    - vadības kabīnē ielaist nepiederošas personas;

    - strādāt tuvāk par 2 m zem sprieguma esoša kontakttīkla (elektrolīnijas) vadiem bez to atslēgšanas.

  - Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties jāapstādina dzinējs un ar ugunsdzēsības aparātiem un citiem pieejamiem līdzekļiem jāuzsāk ugunsgrēka dzēšana.

  - Par dzelzceļa negadījumiem vai situācijām, kas apdraud satiksmes drošību un cilvēku drošību nekavējoties jāziņo stacijas dežurantam (vilcienu dispečeram).

Valdes priekšsēdētājs                                                                                                      Artis Grinbergs