Aktuālā redakcija uz 01.03.2018.

Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš” izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmu (BIS-K)

- ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 15.05.2009. rīkojumu Nr. DT-2/43; - ar grozījumiem, kas apstiprināti 15.04.2011.; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 24.01.2012. rīkojumu Nr. DT-3.2./14-2012; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 29.06.2012. rīkojumu Nr. DT-3.2./53-2012; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 25.03.2013. rīkojumu Nr. DT-3.2./23-2013; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 03.09.2013. rīkojumu Nr. DT-3.2./50-2013; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 03.01.2014. rīkojumu Nr. DT-1.15./2-2014; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014. rīkojumu Nr. DT-1.15./72-2014; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 12.03.2015. rīkojumu Nr.DT-1.15./10-2015; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 15.12.2015. rīkojumu Nr.DT-1.15/119-2015; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 28.06.2016. rīkojumu Nr.DT-1.15./47-2016; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 04.07.2017. rīkojumu Nr.DT-1.15./36-2017; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 07.02.2018. rīkojumu Nr.DT-1.15./13-2018; - ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 18.04.2018. rīkojumu Nr.DV-1.14./84-2018.

SATURA RADĪTĀJS

1.	Ievads	2

2.	Prasības darba vietas aprīkojumam	4

3.	Vispārējās prasības	5

4.	Brīdinājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtība	5

4.1.	Vispārīga daļa	5

4.1.1.	Pieprasījumu iesniegšana plānoto brīdinājumu izsniegšanai	6

4.1.2.	Pieprasījumu iesniegšana neparedzēto brīdinājumu izsniegšanai	7

4.2.	Brīdinājumu apmaiņa ar kaimiņu dzelzceļiem	9

4.3.	Brīdinājumu labošana	11

5.	Brīdinājumu izsniegšanas kārtība	11

5.1.	Vispārēja daļa	11

5.2.	Neparedzēto brīdinājumu izsniegšana	13

5.2.1.	Brīdinājumu izsniegšana iecirkņos, kuri ir aprīkoti ar dispečera centralizāciju	13

5.2.2.	Brīdinājumu izsniegšana iecirkņos, kuri nav aprīkoti ar dispečera centralizāciju	14

6.	Spēkā esošo brīdinājumu atcelšana	15

6.1.	CD vai TD dežurantu rīcība	15

6.2.	Vilcienu dispečera rīcība	15

6.3.	Stacijas dežuranta rīcība	15

7.	Brīdinājuma saņemšanas kārtība vilces līdzekļa vadītājam	16

8.	Brīdinājumu izsniegšanas kārtība BIS-K sistēmas atteices gadījumā.	17

8.1.	Darbinieku rīcība, ja daļēji nedarbojas BIS-K sistēma	17

8.1.1.	CD vai TD dežurantu rīcība	17

8.1.2.	Vilcienu dispečera rīcība	18

8.1.3.	Darbinieka rīcība, kurš izsniedz brīdinājumus ar BIS-K palīdzību	18

8.1.4.	ISC darbinieku rīcība	19

8.2.	Dzelzceļa speciālistu rīcība BIS-K sistēmas pilnas atteices gadījumā	20

8.2.1.	CD vai TD dežurantu rīcība	20

8.2.2.	Vilcienu dispečera rīcība	20

8.2.3.	Darbinieka, kurš izsniedz brīdinājumus ar BIS-K palīdzību, rīcība	20

8.2.4.	ISC darbinieku rīcība	21

8.2.5.	Telegrāfa darbinieku rīcība	21

Staciju un darba vietu, kurās lieto BIS-K sistēmu, saraksts	23

Ar DC aprīkoto iecirkņu saraksts	26

Ceļu un Signalizācijas un sakaru distanču dispečeru saraksts	27

Kārtība, kādā tiek izdoti brīdinājumi piepilsētas, izvedvilceniem un pārdēves vilcieniem uz lokomotīves brigādes darba laiku	28

# Ievads

- Sistēma BIS-K paredzēta, lai elektroniski apstrādātu pieprasījumus brīdinājumu izsniegšanai vilcieniem un veiktu operatīvu informācijas piegādi dzelzceļa speciālistiem, kuri nodrošina vilcienu kustības drošību.

- Dotā tehnoloģija apraksta dzelzceļa speciālistu komunikāciju, strādājot ar sistēmu BIS-K. Detalizēti aprakstīta iesnieguma par brīdinājuma nodošana, kuru speciālists gatavo izsniegšanai vilcienu vadītājam.

- Dokumentā ir izmantoti saīsinājumi, kuru izskaidrojums sniegts 1.tabulā.

1. tabula. Dokumentā izmantoto saīsinājumu skaidrojums.

| Nr. p/k | Saīsinājums | Saīsinājuma skaidrojums |
| --- | --- | --- |
|  | BIS-K | Kompleksā brīdinājumu izsniegšanas informatīvā sistēma. |
|  | Brīdinājuma veidlapa | Veidlapa attēlota Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.08.2009. noteikumu Nr.724 23.pielikumā |
|  | Brīdinājums | Informācija par dzelzceļa infrastruktūras šķērsošanas nosacījumu izmaiņām, kuras ir jāievēro lokomotīvju brigādēm |
|  | C | Ceļu saimniecība |
|  | CD | Ceļu distance |
|  | DC sistēma | Dispečercentralizācijas sistēma |
|  | DK | Kustības organizācijas dienests |
|  | DT | Tehniskās vadības direkcija |
|  | Dzelzceļa speciālists | Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” darbinieks, kurš nokārtojis eksāmenus TEN zināšanas pārbaudē nepieciešamā viņa darbam apjomā. |
|  | Iecirknis | Dzelzceļa iecirknis atbilstoši LR MK 20.10.1998. Noteikumiem „Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu”. |
|  | ISC | Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Informatīvās skaitļošanas centrs |
|  | LDz | Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”. |
|  | login | Lietotāja vārds datortīklā. |
|  | Neparedzētais brīdinājums | Brīdinājums, kurš ievadīts sistēmā BIS-K laikā, kurš nepārsniedz 12 stundas 15 minūtes līdz brīdim, kad brīdinājums stājas spēkā |
|  | Pieprasījums | Paziņojums par nepieciešamību izsniegt (atcelt) brīdinājumu lokomotīvju brigādēm, sakarā ar radušiem (novērstiem) sliežu ceļa, SCB, pārbrauktuves signalizācijas, kontakttīkla, DISK, PONAB, HBD iekārtu bojājumiem. |
|  | Plānotais brīdinājums | Brīdinājums, kurš ievadīts sistēmā BIS-K, bet stājas spēkā pēc 12 stundām 15 minūtēm |
|  | PONAB, DISK, HBD | Sakarsušo bukšu mezglu noteikšanas kontrollīdzekļi braucošā vilcienā. |
|  | Posms | Dzelzceļa līnijas daļa, ko ierobežo kaimiņu sadales punkti |
|  | SCB ierīces | Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīces |
|  | T | Elektrotehniskā saimniecība |
|  | TD | Signalizācijas un sakaru distance |
|  | Telegrāfs | Rīgas signalizācijas un sakaru distances telegrāfs |
|  | TEN | Tehniskās ekspluatācijas noteikumi |
|  | TRA | Tehniskās rīcības akts |
|  | Vilcienu dispečera rīkojumu žurnāls | Žurnāla paraugs attēlots TEN 15.pielikumā |
|  | Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnāls | Žurnāla paraugs attēlots TEN 16.pielikumā |
|  |  | BIS-K indikācija, kura nozīmē, ka dotajam ierakstam sistēmā ir statuss „Jauns pieteikums”. Tāds statuss parādās, kad BIS-K sistēmā tiek ievadīts jauns pieprasījums par brīdinājuma izsniegšanu |
|  |  | BIS-K indikācija, kura nozīmē, ka dotajam ierakstam sistēmā ir statuss „Nosūtīts apstiprināšanai”. Tāds statuss parādās, kad pieprasījums tiek nosūtīts augstāk stāvošajam dzelzceļa speciālistam. |
|  |  | BIS-K indikācija, kura nozīmē, ka dotajam ierakstam sistēmā ir statuss „Notiek apstrāde”. Tāds statuss parādās, kad notiek darbs ar pieprasījumu. |
|  |  | BIS-K indikācija, kura nozīmē, ka dotajam ierakstam sistēmā ir statuss „Pieteikums atcelts”. Tāds statuss parādās, kad pieprasījums tiek atcelts. |
|  |  | BIS-K indikācija, kura nozīmē, ka dotajam ierakstam sistēmā ir statuss „Brīdinājums”. Tāds statuss parādās pēc pieprasījuma apstiprināšanas. Ar šā statusa parādīšanos dotajam pieprasījumam ir spēkā esošā brīdinājuma statuss, kuru noteiktā kārtībā izsniedz lokomotīvju brigādēm. |
|  |  | BIS-K indikācija, kura nozīmē, ka dotajam ierakstam sistēmā ir statuss „Brīdinājums atcelts”. Tāds statuss parādās pēc spēkā esošā brīdinājuma atcelšanas. |

(1. tabula ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu      Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009. un 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

# Prasības darba vietas aprīkojumam

- Dzelzceļa speciālistiem, kuri izmanto BIS-K sistēmu, lai ievadītu, saskaņotu un apstiprinātu pieprasījumus brīdinājumu izsniegšanai, kā arī veiktu brīdinājumu izdrukāšanu, darba vietās ir jābūt:

  - LDz tīklam pieslēgts dators ar uzstādīto sistēmas BIS-K attiecīgo moduli, atkarībā no dzelzceļa speciālista funkcijām;

  - telefona aparāts un LDz tālruņu saraksts;

  - faksa aparāts (obligāti brīdinājumu izsniegšanas stacijās);

  - ar vilcienu dispečeru savienojoša sakaru ierīce (katrā stacijā);

  - nepieciešamā tehniskā dokumentācija.

- Dzelzceļa speciālistiem, kuri savā darbā izsniedz brīdinājumus, neizmantojot BIS-K sistēmu, darba vietās jābūt:

  - telefona aparāts un LDz tālruņu saraksts;

  - faksa aparāts;

  - ar vilcienu dispečeru savienojoša sakaru ierīce;

  - nepieciešamā tehniskā dokumentācija.

- Visiem dzelzceļa speciālistiem, kas saistīti ar pieprasījumu pieņemšanu brīdinājumu izsniegšanai, darbā vietās jābūt Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālam.

- Visiem dzelzceļa speciālistiem, kas saistīti ar brīdinājumu izsniegšanu, darba vietās jābūt brīdinājumu veidlapām.

(7.punkts saskaņā ar 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

# Vispārējās prasības

- Dzelzceļa speciālistiem, kuri izmanto BIS-K sistēmu, darbu uzsākot, ir jāieslēdz dators un jāpieslēdzas sistēmai, izmantojot savu login un paroli. Dzelzceļa speciālistam, nododot maiņu, ir jāiziet no sistēmas, lai maiņu pieņemošais dzelzceļa speciālists piereģistrētos sistēmā ar savu login.

- Brīdinājumu pieprasījumus nodod mutiski vai rakstveidā.

9.1 Visus pieprasījumus un telegrammas (telefonogrammas) par brīdinājumiem stacijas dežurants vai operators (izņemot stacijās, kuras aprīkotas ar BIS-K) ieraksta Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā un numurē. Brīdinājumu numerācija sākas ar pirmo numuru katra mēneša pirmajā datumā pēc plkst. 00.00. Pirmajā datumā visus spēkā esošos brīdinājumus žurnālā ieraksta no jauna.

Ziņojumu par brīdinājuma atcelšanu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā ieraksta iepretim brīdinājuma pieprasījumam, norādot, kas un kad (datums un stundas, minūtes) atcēla brīdinājumu. Atceltos brīdinājumus, kā arī brīdinājumus, kuru darbības laiks beidzies, Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā pārsvītro.

(9.1 punkts saskaņā ar 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

- Darbības, kas paredzētas pieprasījuma formēšanai, atcelšanai, apstiprināšanai, kā arī spēkā esošā brīdinājuma atcelšanai, tiek veiktas BIS-K sistēmā elektroniskā veidā un neprasa dublēšanu papīra formātā, bet sistēmā jābūt paredzētai iespējai izdrukāt informāciju par brīdinājumiem.

# Brīdinājumu pieprasījumu iesniegšanas kārtība

## Vispārīga daļa

- Brīdinājumu pieprasījumus iesniedz:

  - Ceļu distances ceļu meistars, Signalizācijas un sakaru distances SCB, sakaru, elektronikas/HBD, kontakttīklu vai elektroapgādes rajona vecākais elektromehāniķis (mehāniķis), uzkalna priekšnieks, Tehnoloģiskā ražošanas iecirkņa vai kontakttīklu rajona priekšnieks, SCB vai energodispečers (avārijas gadījumā) – uz darba izpildes laiku, bet ne ilgāk par 24 stundām.

  - Ceļu distances nodaļas vadītājs, Signalizācijas un sakaru distances Reģionālā centrā priekšnieks vai vietnieks, kontakttīklu tehniskās apkopes centra priekšnieks, galvenais enerģētiķis, apvienotā ražošanas iecirkņa priekšnieks - uz laiku ne ilgāku par 30 diennaktīm.

(11.2. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 04.07.2017. rīkojumu Nr.DT-1.15./36-2017 „Par grozījumiem brīdinājumu izsniegšanas kartībā”, kas stājas spēkā ar 05.07.2017.)

  - Ceļu distances, Signalizācijas un sakaru distances vadītājs vai vadītāja pirmais vietnieks – bez laika ierobežojumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 13.10.2014. rīkojumu Nr.DT-1.15./72-2014 un 12.03.2015. rīkojumu Nr.DT-1.15./10-2015)

### Pieprasījumu iesniegšana plānoto brīdinājumu izsniegšanai

- Dzelzceļa speciālists, kam ir tiesības izsniegt plānoto brīdinājumu, pieprasījumu nodod atbilstošas CD vai TD dežurantam.

(12. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu      Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- CD vai TD dežurants:

  - reģistrē pieprasījumu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - ievada saņemto pieprasījumu BIS-K sistēmā. Pieprasījumus, kas attiecas uz pierobežas iecirkņiem, papildus ievada krievu valodā;

  - ievadot pieteikumu BIS-K sistēmā, uzrāda telegrāfa šifru tikai stacijām, kurām nepieciešams saņemt doto pieteikumu, izņemot stacijas, kuras izvietotas ar DC sistēmu aprīkotajos iecirkņos, un stacijas, kuras lieto BIS-K sistēmu (skat. 1. un 2.pielikumu);

  - pārliecinās, ka informācija ir ievadīta pareizi;

  - ja informācija ir ievadīta nepareizi, koriģē pieprasījumu;

  - saglabā ievadīto informāciju, nospiežot pogu ;

  - pārliecinās, ka ievadītajam pieprasījumam ir  statuss;

apstiprina pieprasījumu, nospiežot pogu , ja pieprasījums atbilst šīs Kārtības 11. punkta prasībām :

Apstiprināt

  - apstiprinot pieprasījumu, pārliecinās, ka apstiprināmais pieprasījums nomaina savu statusu no  statusa uz  statusu;

  - paziņo dzelzceļa speciālistam-pieprasījuma iesniedzējam, numuru, ar kuru dotais pieprasījums ir reģistrēts BIS-K sistēmā (vai „Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā”, ja sistēma BIS-K nedarbojas);

  - ja pieprasījums brīdinājumu izsniegšanai neatbilst šīs Kārtības 11. punkta prasībām (brīdinājuma darbības laiks pārsniedz pieprasījuma sniedzējam atļauto termiņu), informē augstāk stāvošu vadītāju par pieprasījumu un pārsūta viņam to apstiprināšanai un pārliecinās, ka pārsūtāmais pieprasījums izmaina savu statusu no  statusa uz  statusu.

(13. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu      Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- Ja CD vai TD dežurants kaut kādu iemeslu dēļ atceļ pieprasījumu ar statusu  vai , tad viņam nepieciešams pārliecināties, ka atceļamais pieprasījums nomaina savu statusu no  vai  statusa uz  statusu.

(14. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- CD vai TD dežurants var atcelt pieprasījumus ar statusu  vai , kas tika izveidoti savā distancē un attiecas uz sliežu ceļu iekārtu bojājumiem vai SCB, pārbrauktuves signalizācijas, kontakttīkla, DISK, PONAB, HBD iekārtu bojājumiem savā distancē.

(15. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- Ja atcelšanas momentā pieprasījumam ir  status, tad CD vai TD dežurantam ir jāpaziņo augstāk stāvošajam vadītājam, kam tiek pārsūtīts pieprasījums, par pieprasījuma atcelšanas iemesliem.

(16. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- Vadītājs, kurš ir saņēmis pieprasījumu plānotā brīdinājuma izsniegšanai, 2 stundu laikā iepazīstas ar tās saturu, nepieciešamības gadījumā maina to un apstiprina to vai atceļ, pārliecinoties, ka pieprasījumam BIS-K sistēmā ir veiktajām darbībām atbilstošs statuss.

- Ja vadītājs, kurš ir saņēmis pieprasījumu, uzskata, ka dotā pieprasījuma apstiprināšana neatbilst viņa pilnvarojumam, viņš pārsūta pieprasījumu citam vadītājam, kuram ir tiesības apstiprināt doto pieprasījumu, pārliecinoties, ka pieprasījumam BIS-K sistēmā ir veiktajām darbībām atbilstošs statuss.

- Kad BIS-K sistēmā parādās brīdinājums, telegrāfa darbinieks paziņo tā saturu adresātiem, kas norādīti brīdinājumā.

### Pieprasījumu iesniegšana neparedzēto brīdinājumu izsniegšanai

- C vai T darbiniekiem, konstatējot bojājumus, kuri apdraud vilcienu kustības drošību un kuri prasa neparedzētā brīdinājuma izsniegšanu, ir jārīkojas šādā secībā:

  - nekavējoties nodot pieprasījumu neparedzētā brīdinājuma izsniegšanai:

    - vilciena dispečeram, ja bojājums ir atklāts iecirknī, kurš aprīkots ar dispečera centralizāciju;

    - stacijas dežurantam, ja bojājums atklāts stacijā, kura atrodas iecirknī, kurš nav aprīkots ar dispečera centralizāciju;

    - stacijas dežurantam vienā no stacijām, kas norobežo posmu, kurā ir atklāts bojājums, ja posms atrodas iecirknī, kurš nav aprīkots ar dispečera centralizāciju;

  - nodot pieprasījumu atbilstošas CD vai TD dežurantam un saņemt no viņa numuru, ar kuru pieprasījums ir reģistrēts BIS-K sistēmā vai „Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā”, bet ārpus atbilstošā CD vai TD dežuranta darba laika, nodot pieprasījumu citas struktūras darbiniekam atbilstoši 3.pielikumam;

(20.2. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - rakstiski piereģistrēt nodoto pieprasījumu, atzīmējot saņemto pieprasījuma reģistrācijas numuru, bojājumu aprakstu un vietu, pieprasījuma nodošanas laiku, dzelzceļa speciālista uzvārdu un amatu, kurš saņēma pieprasījumu.

- CD vai TD dežurants vai Rīgas telegrāfa darbinieks:

(21. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - saņem pieprasījumu un reģistrē to Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - saņemto pieprasījumu nekavējoties ievada BIS-K sistēmā. Pieprasījumus, kas attiecas uz pierobežas iecirkņiem, papildus ievada krievu valodā;

21.2.1   ievadot pieteikumu BIS-K sistēmā, uzrāda telegrāfa šifru tikai stacijām, kurām nepieciešams saņemt doto pieteikumu, izņemot stacijas, kuras izvietotas ar DC sistēmu aprīkotajos iecirkņos, un stacijas, kuras lieto BIS-K sistēmu (skat. 1. un 2.pielikumu);

(21.21 punkts saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - pārliecinās, ka informācija ir ievadīta pareizi;

  - ja informācija ievadīta nepareizi, koriģē pieprasījumu;

  - saglabā ievadīto informāciju, nospiežot pogu ;

  - pārliecinās, ka ievadītajam pieprasījumam ir  statuss;

  - dzelzceļa speciālistam, kurš iesniedza pieprasījumu, izsniedz numuru, ar kuru dotais pieprasījums ir reģistrēts BIS-K sistēmā (vai Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā, ja sistēma BIS-K nedarbojas);

  - informē savu vadītāju par negadījumu.

- Laiks no pieprasījuma saņemšanas brīža līdz brīdim, kad sistēmā BIS-K parādās pieprasījums ar  statusu, nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.

## Brīdinājumu apmaiņa ar kaimiņu dzelzceļiem

- Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirkņu kaimiņvalstu dzelzceļu brīdinājumu izsniegšanas stacijas, uz kurām nepieciešams nosūtīt brīdinājumu pieprasījumus, to adreses un tālruņu numurus nosaka Vienošanas ar kaimiņvalstu dzelzceļiem.

- Brīdinājumu pieprasījumu pierobežas iecirkņos, kur strādā kaimiņvalstu dzelzceļu lokomotīvju brigādes, ievadīšana sistēmā notiek latviešu un krievu valodā. Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirkņu saraksts norādīts  (2.tabulā, 2.ailē).

- Kaimiņvalstu dzelzceļu brīdinājumu izsniegšanas stacijas, uz kurām jānosūta informācija par spēkā esošiem brīdinājumiem Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirkņos, noradītas 2.tabulā:

| 2. tabula. Kaimiņvalstu dzelzceļu brīdinājumu izsniegšanas stacijas, uz kurām jānosūta informācija par spēkā esošiem brīdinājumiem Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirkņos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p/k | Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirknis | Kaimiņvalsts dzelzceļš | Brīdinājumu izsniegšanas stacijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Valsts robeža 466,55 km –Indra - Daugavpils | Baltkrievijas dzelzceļš | Polocka |
| 2 | Valsts robeža 283,3 km – Zilupe - Rēzekne | Krievijas dzelzceļš | Sebeža |
| 3 | Valsts robeža 396,1 km – Kārsava - Rēzekne | Krievijas dzelzceļš | Pitalova |
| 4 | Valsts robeža 75,9 km – -Meitene - Jelgava | Lietuvas dzelzceļš | Radvilišķi |
| 5 | Valsts robeža 118,4 km – Reņģe - Jelgava | Lietuvas dzelzceļš | Bugeņi |
| 6 | Valsts robeža 168,0 km - Eglaine – Daugavpils | Lietuvas dzelzceļš | Radviļišķis |
| 7 | Valsts robeža 553,5 km - Kurcums – Daugavpils | Lietuvas dzelzceļš | Viļņa |

(25.punkts ar grozījumiem 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

- Informācijas apmaiņu starp kaimiņvalstu dzelzceļiem pār spēkā esošiem brīdinājumiem pierobežas iecirkņos veic telegrāfa darbinieks tādā kartībā, kāda paredzēta informācijas apmaiņai starp kaimiņu dzelzceļa administrācijām.

Informācijas apmaiņa starp LDz un Baltkrievijas dzelzceļu par brīdinājumiem pierobežas iecirkņos notiek automātiski starp BIS-K sistēmu un Baltkrievijas dzelzceļa brīdinājumu informatīvo sistēmu. Ja Latvijas vai Baltkrievijas pierobežas iecirknī tiek noformēts brīdinājums (vai brīdinājuma atcelšana), sistēmas automātiski apmainās ar brīdinājuma datiem. Gadījumos, kad nenotiek automātiskā brīdinājuma apmaiņa starp BIS-K sistēmu un Baltkrievijas dzelzceļa informatīvo sistēmu vai otrādi, brīdinājumu apmaiņu veic telegrāfa darbinieki, atbilstoši šai Kārtībai un apstiprinātai “Brīdinājumu pieprasījumu apmaiņas kārtībai starp VAS “Latvijas dzelzceļš” un ГО «Белорусская железная дорога».

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 18.04.2018. rīkojumu Nr.DV-1.14./84-2018)

- Saņemot informāciju ar BIS-K sistēmas palīdzību par spēkā esošiem brīdinājumiem Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirkņos, telegrāfa darbinieki pārraida to kaimiņvalstu dzelzceļu brīdinājumu izsniegšanas stacijām un posma norobežojošās stacijas dežurantam.

- Saņemot informāciju par spēkā esošiem brīdinājumiem kaimiņvalstu dzelzceļu pierobežas iecirkņos, telegrāfa darbinieks:

  - saņemto pieprasījumu reģistrē to Pieņemto dienesta telegrammu reģistrācijas  žurnālā (forma TU-15);

  - saņemto pieprasījumu ievada BIS-K sistēmā;

  - pārliecinās, ka informācija ir ievadīta pareizi;

  - ja informācija ievadīta nepareizi, koriģē pieprasījumu;

  - pārliecinās, ka ievadītajam pieprasījumam ir  statuss;

  - apstiprina pieprasījumu, pārliecinoties, ka apstiprināmais pieprasījums no  statusa mainās uz  statusu;

  - Pieņemto dienesta telegrammu reģistrācijas  žurnālā (forma TU-15) reģistrē numuru, ar kuru no kaimiņvalstu dzelzceļa saņemtais pieprasījums ir reģistrēts BIS-K sistēmā;

- Laiks, kas tiek patērēts no kaimiņvalsts dzelzceļa informācijas saņemšanas brīža līdz brīdim, kad sistēmā BIS-K parādās pieprasījums ar  statusu, nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.

- Saņemot informāciju ar BIS-K sistēmas palīdzību par brīdinājumu atcelšanu Latvijas dzelzceļa pierobežas iecirkņos, telegrāfa darbinieks pārraida to kaimiņvalstu dzelzceļu stacijām.

- Saņemot informāciju par brīdinājumu atcelšanu kaimiņvalsts dzelzceļa pierobežas iecirkņos, telegrāfa darbinieks:

  - reģistrē pieprasījumu par brīdinājuma atcelšanu Pieņemto dienesta telegrammu reģistrācijas žurnālā (forma TU-15);

  - pēc reģistrācijas numura atrod BIS-K sistēmā attiecīgo ierakstu ar  statusu un atceļ to, pārliecinoties, ka pieprasījums no  statusa mainās uz  statusu.

- Laiks, kas ir patērēts no informācijas saņemšanas no kaimiņvalsts dzelzceļa brīža līdz brīdim, kad BIS-K sistēmā parādās pieprasījums ar  statusu, nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.

## Brīdinājumu labošana

- Ja pieteikums ar  statusu satur nepareizu informāciju, tad darbinieks, kam ir tiesības ievadīt pieteikumus BIS-K sistēmā, lai uzlabotu tādu pieteikumu:

  - ievada pieteikumu ar pareizu informāciju un saglabā  statusu;

  - atcel pieteikumu ar  statusu, kas satur kļūdainu informāciju, un pārliecinās, ka dotajam brīdinājumam tiek piešķirts  statuss.

# Brīdinājumu izsniegšanas kārtība

## Vispārēja daļa

- Parasti brīdinājumus izsniedz stacijās, kuras ir brīdinājumu izsniegšanas stacijās. Šo staciju sarakstu nosaka LDz Tehniskās vadības direkcija un apstiprina LDz valdes priekšsēdētājs. Šajās stacijās brīdinājumu izsniegšanu ir jāveic ar BIS-K sistēmas palīdzību.

- Brīdinājuma izdrukāšana attiecīgam vilcienam no BIS-K sistēmas notiek termiņos, kuri norādīti stacijas TRA.

- Nepieciešamības gadījumā brīdinājumi var tikt izdoti stacijās, kuras nav brīdinājumu izsniegšanas stacijas un nav aprīkotas ar BIS-K sistēmu. Šajās stacijās brīdinājumu izraksta ar roku uz brīdinājuma veidlapas, izņemot gadījumus, kad izdrukāts brīdinājums no BIS-K sistēmas ir saņemts pa faksu un ir salasāms.

(36.punkts ar grozījumiem 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

- Stacijas dežurantam vai citam dzelzceļa speciālistam, kam ir pienākums un tiesības izsniegt brīdinājumu, tas ir jāizsniedz:

  - visiem vilcieniem formēšanas vai sākuma stacijās;

  - pasažieru vilcieniem stacijās, kurās organizēta lokomotīves brigādes atpūta ;

  - atsevišķiem vilcieniem, kuriem tiek piekabināts ritošais sastāvs, kuru nevar transportēt ar noteiktu ātrumu vai  jāievēro citus īpašus to kustības nosacījumus;

  - manevru lokomotīvēm, kuras strādā attiecīgajā stacijā;

  - neparedzētu brīdinājumu gadījumos, kuri aprakstīti šīs Kārtības 5.2.nodaļā;

  - pēc vilces līdzekļa vadītāja pieprasījuma;

  - pēc LDz speciālista pieprasījuma, ja ir nepieciešams apturēt vilcienu ceļā, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja speciālista iekāpšanai vai izkāpšanai (pēc viņa pieprasījuma) - sliežu ceļa, pārmiju vai SCB ierīču bojājuma operatīvai novēršanai.

(37.punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu      Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009. un 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

- Brīdinājuma veidlapu vilces līdzekļa vadītājam ir jāizsniedz neatkarīgi no tā, vai posmā ir spēkā esošie brīdinājumi. Ja posmā, uz kuru tiek nosūtīts vilciens, nav spēkā esošu brīdinājumu, tad par to ir jābūt atbilstošam ierakstam vilces līdzekļa vadītājam izsniedzamā brīdinājuma veidlapā.

- Visos gadījumos brīdinājumam, kuru izsniedz vilces līdzekļa vadītājam, jābūt apliecinātam ar stacijas zīmogu un atbildīgā darbinieka parakstu.

- Brīdinājuma izsniegšanas apliecinājums ir vilces līdzekļa vadītāja (vilces līdzekļa vadītāja palīga vai vilces līdzekļa vadītāja norīkotas personas) parakstīts brīdinājuma pasaknis.

(40. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- Stacijās, kuras nav aprīkotas ar BIS-K sistēmu vai arī BIS-K bojājuma gadījumā, stacijas dežurants (vai stacijas TRA norādītais darbinieks) pieprasa informāciju par spēkā esošiem brīdinājumiem no brīdinājumu izsniegšanas stacijas vai no vilcienu dispečera.

- Brīdinājumu izsniegšanas stacijas darbinieks (norādīts TRA) vai vilcienu dispečers, saņemot no stacijas pieprasījumu, izdrukā brīdinājumu no BIS-K sistēmas un nosūta to dotajai stacijai pa faksu. Ja nav iespējas nosūtīt pa faksu, brīdinājuma saturu pārraida pa tālruni vai vilcienu dispečera sakariem.

- Visos gadījumos kad informācija par brīdinājumiem saņemta pa faksu, tālruni vai vilcienu dispečera sakariem, ir nepieciešams salīdzināt pārraidīto brīdinājumu saturu un skaitu.

- Darbiniekam, kas pārraida brīdinājuma saturu pa faksu, nepieciešams pārliecināties, vai adresāts informāciju ir saņēmis.

- Stacijās, kuras šis Kārtības 4. pielikumā noteiktajā kārtībā izsniedz brīdinājumus uz lokomotīves brigādes darba laiku, saņemot paziņojumu par neparedzētu brīdinājumu, ir jāizsniedz šis brīdinājums visiem vilcieniem, kuriem brīdinājumi jau bija izsniegti uz visu lokomotīves brigādes darba laiku (tūri).

(45.punkts ar grozījumiem 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

- Vilcienu dispečers brīdinājumu vilcienu vilces līdzekļa vadītājam pēc tā pieprasījuma izsniedz tieši pa radiosakariem.

- Pirms uzsākt darbu vilcienu dispečeram ir jāizdrukā brīdinājumi, kas ir spēkā viņa kontrolējamā iecirknī.

- Brīdinājumi, kuri prasa īpašu vilcienu caurlaišanas kārtību, tiek izrakstīti ar roku un izdoti vilciena formēšanas stacijā vai stacijā, kurā vilcienam tiks piekabināts ritošais sastāvs, kuru nevar transportēt ar noteiktu ātrumu. Par šādu brīdinājumu izsniegšanu stacijas dežurants paziņo vilcienu dispečeram, kas ar savu rīkojumu informē par to vilciena maršrutā esošās stacijas un kaimiņu iecirkņa vilcienu dispečeru. Precizēta brīdinājumu izsniegšanas kārtība šādiem vilcieniem tiek norādīta stacijas TRA. Vilcienu dispečers kontrolē šī brīdinājuma izdošanu vilces līdzekļu vai lokomotīvju brigāžu maiņas stacijās.

(48.punkts ar grozījumiem 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

- Nododot staciju, kura atrodas ar DC aprīkotā iecirknī, rezerves vai sezona vadībā, vilcienu dispečers paziņo stacijas dežurantam par spēkā esošajiem brīdinājumiem stacijā un piegulošos posmos.

- Ar DC aprīkotā iecirknī vilcienu dispečers, nododot staciju rezerves vai sezonas vadībā, informē stacijas dežurantu par spēkā esošajiem brīdinājumiem stacijā un piegulošos posmos.

(50.punkts ar grozījumiem 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

## Neparedzēto brīdinājumu izsniegšana

### Brīdinājumu izsniegšana iecirkņos, kuri ir aprīkoti ar dispečera centralizāciju

- Vilcienu dispečers, saņēmis paziņojumu par atklāto bojājumu viņa kontrolētajā iecirknī, kurš ir aprīkots ar dispečera centralizāciju:

  - reģistrē pieteikumu Vilcienu dispečera rīkojumu žurnālā;

  - pārbauda vilcienu esamību, kuri virzās pieprasījumā norādītās vietas virzienā;

  - nodod brīdinājumu pa radiosakariem personīgi, noformējot ar reģistrējamo dispečera rīkojumu, vai izlemj, kādās stacijās izsniegt brīdinājumus vilces līdzekļu vadītājiem, un uzliek par pienākumu noteiktam stacijas dežurantam izsniegt neparedzētu brīdinājumu, noformējot to ar reģistrējamu dispečera rīkojumu;

  - kontrolē dotā brīdinājuma parādīšanos BIS-K sistēmā;

  - pārbauda brīdinājumu esamību visu vilcienu vilces līdzekļa vadītājiem, kuri tiek nosūtīti uz viņa kontrolējamo iecirkni, bet ja nav tāda brīdinājuma, nodrošina vilces līdzekļa vadītāju ar šo brīdinājumu;

  - pārtrauc pārbaudi, kad ir pārliecība, ka izsniegtais brīdinājums ir nosūtīts visiem iecirknī esošajiem vilces līdzekļa vadītājiem.

- Pirms pieņemt lēmumu par vilciena vilces līdzekļa vadītājiem esošo brīdinājumu pārbaudes pārtraukšanu vilcieniem, kas nosūtīti uz iecirkni vai saņemti no kaimiņu iecirkņiem, vilcienu dispečeram nepieciešams ņemt vērā, ka:

  - dažādu virzienu un kategoriju vilcieniem brīdinājumi var tikt izsniegti dažādās brīdinājumu izsniegšanas stacijās;

  - vilciens, kura vilces līdzekļa vadītājs ir saņēmis brīdinājuma veidlapu pirms vilciena vilces līdzekļa vadītāja, kuram pārbaudīja brīdinājuma esamību, var pienākt uz iecirkņa vēlāk, sakarā ar aizturēšanu kaimiņu iecirknī vai nosūtīšanas stacijā;

  - var būt vilcieni, kuri saņēmuši brīdinājumu stacijā, kura nav brīdinājumu izsniegšanas stacija.

- Pirms pieņemt lēmumu par vilciena vilces līdzekļa vadītājiem esošo brīdinājumu pārbaudes pārtraukšanu, nepieciešams pieprasīt un saņemt informāciju no kaimiņu iecirkņa dispečera par brīdinājuma esamību vilciena vilces līdzekļa vadītājam, kas dodas iecirkņa virzienā.

### Brīdinājumu izsniegšana iecirkņos, kuri nav aprīkoti ar dispečera centralizāciju

- Stacijas dežurants, saņēmis paziņojumu C vai T darbinieka par bojājumu kontrolējamajā stacijā vai tai pieguļošā posmā, kurš prasa brīdinājumu izsniegšanas nepieciešamību:

  - reģistrē pieprasījumu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - pārbauda vilcienu esamību, kas brauc stacijas virzienā;

  - ja tiek atklāti tādi vilcieni, pa vilcienu radiosakariem nodod vilces līdzekļu vadītājiem brīdinājumu;

  - paziņo vilcienu dispečeram, kas kontrolē iecirkni, kurā atrodas dotā stacija (posms), par saņemto pieprasījumu brīdinājuma izsniegšanai;

  - ja tas ir nepieciešams, veic pasākumus vilcienu apturēšanai;

  - paziņo posmu norobežojošās kaimiņu stacijas dežurantam par iesniegto pieprasījumu brīdinājuma izsniegšanai;

- Neparedzēto brīdinājumu paziņo pa radiosakariem vilciena vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) tā, lai vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) būtu iespēja laicīgi uztvert un veikt brīdinājumā  noradītos piesardzības pasākumus.

- : Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists), saņemot neparedzēto brīdinājumu pa radiosakariem, nosauc stacijas dežurantam savu uzvārdu, tabeles numuru vai vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikāta numuru. Norādītās ziņas stacijas dežurants iepretim vilciena numuram ieraksta Vilcienu kustības žurnālā.

- . Vilcienu dispečers, saņemot informāciju par pieprasījuma iesniegšanu, rīkojas atbilstoši 5.2.1.sadales prasībām.

(5.2.2.sadaļa ar grozījumiem 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.)

# Spēkā esošo brīdinājumu atcelšana

- Brīdinājumu var atcelt tikai tas dzelzceļa speciālists, kas to izsniedzis vai pieprasījis vai viņa tiešais vadītājs.

- Pieprasījumu par brīdinājuma atcelšanu ieraksta Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā pretī ierakstam par brīdinājuma izsniegšanu, norādot no kā un kad (datums un laiks) tika saņemts pieprasījums par atcelšanu, vai arī Vilcienu dispečera rīkojumu žurnālā. Atcelto brīdinājumu tekstu, kā arī brīdinājumu tekstu, kuru darbības termiņš ir beidzies, Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā pārsvītro.

## CD vai TD dežurantu rīcība

- CD vai TD dežurants, saņemot pieprasījumu uz spēkā esošā brīdinājuma atcelšanu:

  - pārliecinās, vai dzelzceļa speciālistam, kas iesniedz pieprasījumu, ir šādas tiesības;

  - reģistrē pieprasījumu par brīdinājuma atcelšanu;

  - pēc reģistrācijas numura atrod BIS-K sistēmā attiecīgo ierakstu ar  statusu un atceļ to, pārliecinoties, ka pieprasījums maina savu statusu no  statusa uz  statusu.

- Laiks, kas tiek patērēts no informācijas saņemšanas brīža par brīdinājuma atcelšanu līdz brīdim, kad BIS-K sistēmā parādās pieprasījums ar  statusu, nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.

## Vilcienu dispečera rīcība

- Vilcienu dispečers, saņēmis informāciju par brīdinājuma atcelšanu, rīkojas atbilstoši šīs Kartības 5.2.1.sadaļā uzrādītāja secībā.

## Stacijas dežuranta rīcība

- Stacijas dežurants, saņemot pieprasījumu par brīdinājuma atcelšanu:

  - reģistrē Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā paziņojumu par brīdinājuma atcelšanu;

  - pārbauda vilcienu esamību, kuri brauc stacijas virzienā;

  - ja tiek konstatēti tādi vilcieni, pa vilcienu radiosakariem nodod vilces līdzekļa vadītājiem informāciju par spēkā esošā brīdinājuma atcelšanu;

  - paziņo otras stacijas, kura ierobežo posmu un uz kuru attiecas brīdinājums, dežurantam par brīdinājuma atcelšanu;

  - paziņo vilcienu dispečeram, kas kontrolē iecirkni, kurā atrodas stacija, par saņemto pieprasījumu brīdinājuma atcelšanai.

# Brīdinājuma saņemšanas kārtība vilces līdzekļa vadītājam

- Pirms uzsākt vilciena kustību vilces līdzekļa vadītājam no stacijas dežuranta vai cita stacijas dzelzceļa speciālista, kas norādīts stacijas TRA ir jāsaņem brīdinājuma veidlapa. Atsevišķos gadījumos lokomotīvēm, kuras brauc no un uz lokomotīvju depo,  informācija par spēkā esošiem brīdinājumiem vilces līdzekļa vadītājam var būt nodota pa radiosakariem.

- Vilces līdzekļa vadītājam aizliegts aizbraukt no stacijas, ja viņš nav saņēmis brīdinājumu vai informāciju uz brīdinājumu veidlapas par brīdinājumu neesamību attiecīgajā posmā vai iecirknī.

(65. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

- Saņēmis aizpildītu brīdinājuma veidlapu no BIS-K sistēmas, vilces līdzekļa vadītājs pārliecinās par to, ka brīdinājuma veidlapā ir uzrādīts:

  - pareizs vilciena numurs vai lokomotīves numurs, ja lokomotīve paredzēta izmantošanai izvedvilcienu vai pārdeves vilcienu kustībā mezglā vai saistīta ar manevru darbu stacijā vai mezglā;

(66.1. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - pareizs braukšanas iecirknis (posms);

  - dzelzceļa speciālista, kas izsniedza brīdinājumu, paraksts;

  - brīdinājuma izsniegšanas stacijas zīmogs;

  - brīdinājumu veidlapas darbības laiks, kurš nedrīkst būt mazāks par 13 stundām.

- Saņēmis ar roku aizpildītu brīdinājuma veidlapu, vilces līdzekļa vadītājs pārliecinās par to, ka brīdinājuma veidlapā ir ierakstīts:

  - pareizs vilciena numurs vai lokomotīves numurs, ja lokomotīve paredzēta izmantošanai izvedvilcienu vai pārdeves vilcienu kustībā mezglā vai saistīta ar manevru darbu stacijā vai mezglā;

(67.1. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - pareizs braukšanas iecirknis (posms);

  - dzelzceļa speciālista, kas izsniedza brīdinājumu, paraksts;

  - brīdinājuma izsniegšanas stacijas zīmogs.

- Pārliecinās, ka ir visa nepieciešamā informācija, uz brīdinājuma pasaknīša par brīdinājuma saņemšanu.

# Brīdinājumu izsniegšanas kārtība BIS-K sistēmas atteices gadījumā.

- Ja BIS-K sistēmā rodas kaut kādi bojājumi, kas neļauj izmantot sistēmu, brīdinājuma izsniegšanas pieprasījuma formēšanas process un brīdinājumu izsniegšana notiek veidos, kas aprakstīti šajā nodaļā.

- Izšķir daļējo un pilnīgo sistēmas nedarbošanās gadījumus.

- Galvenie BIS-K sistēmas bojājumi ir:

  - datortehnikas bojājums darba vietā;

  - datu pārraides tīkla bojājums;

  - centrālā servera un BIS-K datu bāzes bojājums.

- Daļējā BIS-K sistēmas nedarbošanās var būt darba vietas datora bojājuma dēļ vai datu pārraides tīkla bojājums kaut kādā posmā.

- Pilnīga nedarbošanās var būt centrālā servera, uz kura uzstādīts programmas nodrošinājums, bojājumu dēļ vai centrālās bāzes bojājumu dēļ.

## Darbinieku rīcība, ja daļēji nedarbojas BIS-K sistēma

### CD vai TD dežurantu rīcība

- Saņemot pieprasījumu brīdinājuma izsniegšanai vai atcelšanai, piereģistrējis to un nevarot to ievadīt BIS-K sistēmā, CD vai TD dežuranti rīkojas sekojošā kārtībā:

  - pārliecinās, ka informācijas ievadīšanas iespējas sistēmā traucējums nav nepareizas darbības rezultāts;

  - vizuāli nosaka iespējamos sistēmas bojājumus (datortehnikas bojājums vai nav savienojums ar centrālo serveri);

  - par BIS-K sistēmas bojājumu paziņo ISC darbiniekam, veicot ierakstu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - saņemot no ISC darbinieka apstiprinājumu, ka BIS-K sistēma uz centrālā servera darbojas normālā režīmā, pa tālruni saņemto pieprasījumu nodod citam darbiniekam, kuram ir iespēja ievadīt pieprasījumu BIS-K sistēmā atbilstoši  3.pielikumam, saņem numuru, ar kuru pieprasījums ir reģistrēts BIS-K sistēmā, un veic ierakstu par to Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

(74.4. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - saņemot no ISC darbinieka paziņojumu par sistēmas darbības atjaunošanu, veic par to ierakstu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā, pārbaudot pa tālruni nodoto pieprasījumu esamību BIS-K sistēmā;

  - ja sistēmā nav ievadīti pa tālruni nodotie pieprasījumi, pieprasījumus ievada BIS-K sistēmā, kuras tika iesniegtas sistēmas daļējās nedarbošanās laikā, lai nepieļautu dubulto ievadīšanu, paziņo par to CD vai TD dežurantam, kuram bija uzdots ievadīt sistēmā pieprasījumus, un paziņo par to savai vadībai;

  - saņemot no vilcienu dispečera paziņojumu par to, ka BIS-K sistēmā nav neparedzēto brīdinājumu dotās distances apkalpojošiem iecirkņiem (sk.p.74.6), pieņem mērus, lai ievadītu šos brīdinājumus BIS-K sistēmā.

### Vilcienu dispečera rīcība

- Ja nav iespējams izmantot BIS-K sistēmu, rīkojas sekojošā kārtībā:

  - pārliecinās, ka tas nav viņa nepareizas darbības rezultāts;

(75.1. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - vizuāli nosaka iespējamos sistēmas bojājumu (datortehnikas bojājums vai nav savienojums ar centrālo serveri);

  - paziņo ISC darbiniekam par BIS-K sistēmas bojājumu, veicot par to ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - saņemot no ISC darbinieka apstiprinājumu, ka BIS-K sistēma uz centrālā servera darbojas normālā režīmā, ja nepieciešams, pa tālruni (radiosakariem vai tiešiem dispečera sakariem) nodod brīdinājumus vilcienu vilces līdzekļa vadītājiem vai staciju dežurantiem, vadoties pēc vilcienu kustības grafika, kā arī pēc Vilcienu dispečera rīkojumu žurnāla;

  - saņemot no ISC darbinieka paziņojumu par sistēmas darbības atjaunošanu, veic par to ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - pēc BIS-K sistēmas darbības atjaunošanas pārbauda vai BIS-K sistēmā ir ievadīti neparedzētie brīdinājumi, kurus viņš saņēma BIS-K sistēmas daļējās nedarbošanās laikā, ja tādi bija saņemti. Ja neparedzētie brīdinājumi nav ievadīti, paziņo par to attiecīgās CD vai TD dežurantam un paziņo par notikušo vadībai.

### Darbinieka rīcība, kurš izsniedz brīdinājumus ar BIS-K palīdzību

- Ja nav iespējams izmantot BIS-K sistēmu, rīkojas šādā kārtībā:

  - pārliecinās, ka tas nav viņa nepareizas darbības rezultāts;

(76.1. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - vizuāli nosaka iespējamos sistēmas bojājumus (datortehnikas bojājums vai nav savienojums ar centrālo serveri);

  - par BIS-K sistēmas bojājumu paziņo ISC darbiniekam, veicot ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - saņemot no ISC darbinieka apstiprinājumu, ka BIS-K sistēma uz centrālā servera darbojas normālā režīmā, ja nepieciešams, pieprasa brīdinājumu katram vilcienam no citas darba vietas, kura ir aprīkota ar BIS-K sistēmas brīdinājumu izsniegšanas moduli (1.pielikums);

(76.4. punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.)

  - saņemot no ISC darbinieka paziņojumu par sistēmas darbības atjaunošanu, veic par to ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - pēc BIS-K sistēmas darbības atjaunošanas pārbauda, vai BIS-K sistēmā ir ievadīti Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā reģistrētie neparedzētie brīdinājumi, kurus viņš saņēma BIS-K sistēmas daļējās nedarbošanās laikā. Ja neparedzētie brīdinājumi nav ievadīti paziņo par to attiecīgās CD vai TD dežurantam.

### ISC darbinieku rīcība

- ISC darbiniekiem ir jānodrošina BIS-K sistēmas nepārtrauktu darbību visas diennakts laikā.

- Ja no sistēmas lietotāja tiek saņemta informācija par traucējumiem BIS-K sistēmas normālajā darbā, tad ISC darbiniekam jārīkojas sekojoši:

  - nosaka sistēmas atteices pakāpi – daļējā vai pilnīgā;

  - par to informē dzelzceļa speciālistu, no kura tika saņemts paziņojums par sistēmas bojājumiem un, ja ir iespējams arī citus dzelzceļa speciālistus, kam sistēma nestrādā;

  - ja tiek konstatēta BIS-K sistēmas pilnīgā nestrādes pakāpe, paziņo par to telegrāfa darbiniekam;

  - noskaidro bojājumu iemeslu un iespējami īsā laikā novērš to;

  - ja tiek atjaunota sistēma pēc daļējās nestrādes pakāpes, par to paziņo dzelzceļa speciālistam, no kura tika saņemts paziņojums par sistēmas bojājumu, un citiem dzelzceļa speciālistiem, kam sistēma nestrādāja.

## Dzelzceļa speciālistu rīcība BIS-K sistēmas pilnas atteices gadījumā

### CD vai TD dežurantu rīcība

- Saņemot pieprasījumu izsniegt vai atcelt brīdinājumu, reģistrējis to un nevarot ievest to BIS-K sistēmā, sakarā ar sistēmas pilnīgo darba nespēju, CD vai TD dežuranti rīkojas šādā kārtībā:

  - saņemot no ISC darbinieka apstiprinājumu, ka BIS-K sistēma pilnībā nestrādā, veic ierakstu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - pa faksu (pa e-mail vai pa tālruni) nodod saņemtos pieprasījumus telegrāfa darbiniekam līdz tam laikam, kamēr no telegrāfa darbinieka nebūs saņemts paziņojums par BIS-K sistēmas darbības atjaunošanu;

  - pēc paziņojuma saņemšanas par sistēmas darbības atjaunošanu, veic ierakstu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā un pārbauda, vai BIS-K sistēmā ir ievadīti viņa saņemtie pieprasījumi, kuri tika saņemti sistēmas atteices laikā;

  - gadījumā, ja sistēmā nav kādu telegrāfam nodoto pieprasījumu, ievada tos BIS-K sistēmā, par ko, lai neievadītu dubulti, paziņo telegrāfa darbiniekam un par notikušo paziņo savai vadībai.

### Vilcienu dispečera rīcība

- Ja nav iespējams izmantot BIS-K sistēmu, sakarā ar tās pilnīgu darba nespēju, vilcienu dispečers rīkojas šādā kārtībā:

  - saņemot no ISC darbinieka apstiprinājumu, ka BIS-K sistēma pilnībā nestrādā, veic ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnāls (EU-46);

  - pa faksu (pa e-mail vai pa tālruni) no telegrāfa darbinieka saņem brīdinājumus, kas ir spēkā kontrolējamā iecirknī;

  - pēc paziņojuma saņemšanas no ISC darbinieka par sistēmas darbības atjaunošanu, veic ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - pēc BIS-K sistēmas darbības atjaunošanas pārbauda vai BIS-K sistēmā ir ievadīti neparedzētie brīdinājumi, kurus viņš saņēma BIS-K sistēmas nedarbošanās laikā, ja tādi bija saņemti. Ja neparedzētie brīdinājumi nav ievadīti, paziņo par to attiecīgās CD vai TD dežurantam un paziņo par notikušo vadībai.

### Darbinieka, kurš izsniedz brīdinājumus ar BIS-K palīdzību, rīcība

- Ja nav iespējams izmantot BIS-K sistēmu pilnas atteices gadījumā darbinieks rīkojas sekojošā kārtībā:

  - saņemot no ISC darbinieka apstiprinājumu, ka BIS-K sistēma pilnībā nestrādā, veic ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - katram vilcienam pieprasa brīdinājumu no telegrāfa darbinieka;

  - pēc paziņojuma no ISC darbinieka saņemšanas par sistēmas darbības atjaunošanu, veic ierakstu Ceļu, pārmiju, SCB, sakaru ierīču un kontakttīkla apskates žurnālā (EU-46);

  - pēc BIS-K sistēmas darbības atjaunošanas pārbauda vai BIS-K sistēmā ir ievadīti neparedzētie brīdinājumi, kurus viņš saņēma BIS-K sistēmas daļējās nedarbošanās laikā, ja tādi bija saņemti. Ja neparedzētie brīdinājumi nav ievadīti, paziņo par to attiecīgās CD vai TD dežurantam un paziņo par notikušo vadībai.

### ISC darbinieku rīcība

- Rīkojas atbilstoši šīs kārtības 8.1.4.sadaļas prasībām.

- Ja tiek atjaunota sistēmas darbība pēc pilnīgās atteices, par to paziņo telegrāfa darbiniekam, kas sistēmas nedarbošanās laikā organizē brīdinājumu izsniegšanu.

### Telegrāfa darbinieku rīcība

- Saņemot informāciju par BIS-K sistēmas pilnīgu darba nespēju, telegrāfa darbinieks rīkojas šādā kārtībā:

  - veic ierakstu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - no datu bāzes izdrukā brīdinājumus pa iecirkņiem uz sistēmas darbības pārtraukšanas brīdi;

  - sazinās ar visu CD vai TD dežurantiem un precizē, kādi pēdējie brīdinājumi bija ievadīti sistēmā;

  - gadījumā, ja pēc CD vai TD dežurantu ziņām datu bāzes izdrukā nav kaut kādu brīdinājumu ar  statusu, ieraksta tos Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - pa faksu (pa e-mail vai pa tālruni) saņem no CD vai TD dežurantiem pieprasījumu brīdinājuma izsniegšanai un ieraksta to Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - pēc vilcienu dispečera vai stacijas dežurantu pieprasījuma nodod tiem informāciju par brīdinājumiem, kas ir spēkā pieprasītos iecirkņos. Nekavējoties ziņo brīdinājumu izsniegšanas stacijām un vilcienu dispečeram par neparedzētiem brīdinājumiem;

  - pēc informācijas saņemšanas no ISC darbinieka par sistēmas darbības atjaunošanu, veic ierakstu Vilcienu brīdinājumu uzskaites žurnālā;

  - ievada BIS-K sistēmā visus no CD vai TD dežurantiem saņemtos pieprasījumus brīdinājumu izsniegšanai sistēmas atteices laikā, apstiprina tos un pārliecinās, ka sistēmā ievadītajam pieprasījumam ir  statuss;

  - pēc visu pieprasījumu, kas minēti 84.8 punktā, ievadīšanas paziņo par BIS-K sistēmas darbības atjaunošanu CD un TD dežurantiem;

  - pēc CD un TD dežuranti apliecinājuma, ka doto distanču apkalpojamajos iecirkņos spēkā esošie brīdinājumi sakrīt ar brīdinājumiem sistēmā BIS-K, kam ir  statuss, paziņo par BIS-K sistēmas darbības atjaunošanu vilcienu dispečeriem un stacijas dežurantiem.

1. pielikums

# Staciju un darba vietu, kurās lieto BIS-K sistēmu, saraksts

| Nr.p/k | Dzelzceļa stacijas vai reģiona nosaukums | Amats | Telefona numurs | Faksa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Rīgas pasažieru stacija | Vagonu parka stacijas dežurants | 6723 2119 | 6723 8789 |
|  |  | Galvenā parka dežurants | 6723 2203 | 6723 3638 |
|  |  | Torņakalna parka dežurants | 6723 6203 | 6723 6204 |
|  | Šķirotavas stacija | Uzkalna dežurants | 6723 7218 | 6723 7202 |
|  |  | “J” parka dežurants | 6723 7662 | 6723 7181 |
|  |  | “C” parka dežurants | 6723 7665 | 6723 7203 |
|  | Zemitānu stacija | Stacijas dežurants (MRC postenis) | 6723 2153 | 6723 3741 |
|  |  | Čiekurkalna parka stacijas dežurants | 6723 1217 | 6723 1363 |
|  |  | Juglas parka stacijas dežurants | 6723 3340 | 6723 1273 |
|  | Valmieras stacija | Valmieras stacijas dežurants | 6429 6203 | 6429 6258 |
|  | Jelgavas stacija | Stacijas dežurants | 6309 6331 | 6309 6317 |
|  | Liepājas stacija | Stacijas dežuranta operators | 6341 6204 | 6341 6205 |
|  | Ventspils stacija | Ventspils 1 stacijas dežuranta operators | 6361 6203 | 6361 7438 |
|  | Daugavpils stacija | Pas.parka stacijas dežuranta operators | 6548 7204 | 6548 7444 |
|  |  | Šķirošanas parka stacijas dežuranta operators | 6548 8098 | 6548 8024 |
|  |  | Nosūtīšanas parka stacijas dežuranta operators | 6548 7422 | 6548 7193 |
|  | Rēzeknes stacija | Rēzeknes-I stacijas dežurants | 6461 6203 | 6461 6225 |
|  |  | Rēzeknes-II stacijas dežuranta operators | 6461 7724 | 6461 7796 |
|  | Krustpils stacija | Stacijas dežuranta operators | 6521 6204 | 6521 6345 |
|  |  | Parka dežurants | 6521 6205 | 6521 6286 |
|  | Pļaviņas stacija | Stacijas dežuranta operators | 6511 6814 | 6511 6812 |
|  | Indra | Indras stacijas dežurants | 6561 6803 | 6561 6802 |
|  | Zilupe | Zilupes stacijas dežurants | 6571 6703 | 6571 6702 |
|  | Kārsava | Kārsavas stacijas dežurants | 6571 6003 | 6571 6001 |
|  | Rīgas reģions | Vilcienu dispečers iecirknī Pļaviņas -Šķirotava | 6723 4178 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirknī Čiekurkalns - Valga | 6723 4244 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirkņos Torņakalns - Jelgava, Zasulauks - Tukums 2 | 6723 4107 |  |
|  |  | Rīgas 1.mezgla vilcienu dispečers | 6723 4255 |  |
|  |  | Rīgas 2.mezgla vilcienu dispečers | 6723 4256 |  |
|  | Jelgavas reģions | Vilcienu dispečers iecirknī Jelgava - Krustpils | 6723 4114 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirknī Jelgava - Ventspils | 6723 4175 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirkņos Jelgava - Liepāja, Glūda - Reņģe, Vaiņode - Liepāja, Jelgava - Meitene | 6723 4132 |  |
|  | Daugavpils reģions Daugavpils reģions | Daugavpils mezgla vilcienu dispečers | 6548 7339 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirkņos Daugavpils - Indra, Pļaviņas - Gulbene | 6548 7350 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirkņos Daugavpils - Rēzekne 1, Pļaviņas - Daugavpils | 6548 7338 |  |
|  |  | Vilcienu dispečers iecirkņos Krustpils - Rēzekne, Rēzekne - Kārsava, Rēzekne - Zilupe | 6548 7363 |  |

1.pielikums ar grozījumiem:

1) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.

2) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 24.01.2012. rīkojumu Nr.DT-3.2./14 „Par brīdinājumu izsniegšanas kārtības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.02.2012.

3) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 29.06.2012. rīkojumu Nr.DT-3.2./53 „Par brīdinājumu izsniegšanas kārtības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 29.06.2012.

4) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 03.09.2013. rīkojumu Nr. DT-3.2./50-2013 „Par brīdinājumu izsniegšanas kārtības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 03.09.2013.

5) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 04.07.2017. rīkojumu Nr. DT-1.15./36-2017 „Par grozījumiem brīdinājumu izsniegšanas kārtībā”, kas stājas spēkā ar 05.07.2017.

2. pielikums

# Ar DC aprīkoto iecirkņu saraksts

| Nr. p/k | Iecirkņi |
| --- | --- |
|  | Čiekurkalns – Valga |
|  | Zasulauks – Tukums 1 |
|  | Torņakalns – Jelgava |
|  | Šķirotava – Pļaviņas * |
|  | Daugavpils mezgls |
|  | Daugavpils – Eglaine |
|  | Daugavpils – Turmantas |
|  | Daugavpils – Indra |
|  | Daugavpils – Kārsava |
|  | Krustpils – Daugavpils |
|  | Krustpils – Rēzekne 2 |
|  | Rēzekne 2 - Zilupe |
|  | Jelgava – Krustpils |
|  | Jelgava – Tukums 2 |
|  | Tukums 2 – Ventspils |

*(izņemot Salaspils un Ogres stacijas)

2.pielikums ar grozījumiem:

1) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.

2) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 24.01.2012. rīkojumu Nr.DT-3.2./14 „Par brīdinājumu izsniegšanas kārtības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.02.2012.

3) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 25.03.2013. rīkojumu Nr. DT-3.2/23-2013 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”.

4) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš 03.01.2014. rīkojumu Nr. DT-1.15./2-2014 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”.

5) kas izdarīti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 15.12.2015. rīkojumu Nr.DT-1.15./119-2015”Par brīdinājumu izsniegšanas kārtības grozījumiem”.

6) kas izdarīti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 28.06.2016. rīkojumu Nr.DT-1.15./47-2016 “Par grozījumiem brīdinājumu izsniegšanas kārtībā”.

7) kas izdarīti ar VAS "Latvijas dzelzceļš" 07.02.2018. rīkojumu Nr.DT-1.15./13-2018 "Par grozījumiem brīdinājumu izsniegšanas kārtībā".

3. pielikums

# Ceļu un Signalizācijas un sakaru distanču dispečeru saraksts

| Struktūrvienības nosaukums |  | Darba laiks | Tālrunis | Mob. tālrunis | Kas aizvieto, kad daļēji nestrādā BIS-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CD | CDN-9 | 00.00-24.00 | 6723 6627 | 2953 1595 | Rīgas telegrāfs |
|  | CDN-1 | 07.00-21.00 | 6723 7238 | 2953 1508 | CDN-9 |
|  | CDN-2 | 07.00-19.00 | 6723 1296 | 2953 1594 | CDN-9 |
|  | CDN-3 | 07.00-19.00 | 6548 7738 | 2953 2405 | Rīgas telegrāfs |
|  | CDN-5 | 07.00-19.00 | 6461 7845 | 2953 2445 | Rīgas telegrāfs |
|  | CDN-8 | 00.00-24.00 | 6309 7336 | 2953 2515 | Rīgas telegrāfs |
|  | CDN-6 | 10.00-19.00 | 6361 6235 | 2953 2516 | CDN-8 |
|  | CDN-7 | 10.00-19.00 | 6341 6235 | 2823 1350 | CDN-8 |
| TDR-1 | SCB un sakaru dispečers | 00.00-24.00 | 6723 4670 | 2953 1240 | Rīgas telegrāfs |
|  | Energodispečers | 00.00-24.00 | 6723 4171 | 2953 1215 | Rīgas telegrāfs |
| TDR-2 | SCB un sakaru dispečers | 00.00-24.00 | 6548 7958 | 2953 2205 | Rīgas telegrāfs |
|  | Energodispečers | 00.00-24.00 | 6548 7297 | 2953 2225 | Rīgas telegrāfs |
| TDR-3 | SCB un sakaru dispečers | 00.00-24.00 | 6309 6128 | 2953 2715 | Rīgas telegrāfs |
|  | Energodispečers | 00.00-24.00 | 6309 6116 | 2953 2709 | Rīgas telegrāfs |
| TDR-1 Rīgas telegrāfs | Telegrāfists-operators (brīdinājumu pieņemšana) | 00.00-24.00 | 6723 4312 |  | Brigadieris |
|  | Brigadieris | 00.00-24.00 | 6723 4668 | 2789 5421 | Telegrāfists-operators |

3.pielikums ar grozījumiem:

1) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.05.2009. rīkojumu Nr.DT-2/43 „Par brīdinājumu izsniegšanas kartības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.05.2009.

4.pielikums

# Kārtība, kādā tiek izdoti brīdinājumi piepilsētas, izvedvilceniem un pārdēves vilcieniem uz lokomotīves brigādes darba laiku

- Rīgas reģionā strādājošām lokomotīvēm, kuras paredzētas darbam ar izvedvilcieniem un pārdēvēs vilcieniem, brīdinājumus izdod ne katram vilcienam, bet uz lokomotīves brigādes darba laiku.

- Šķirotavas stacijā pirms augstāk minēto vilcienu lokomotīves brigādes izbraukšanas pirmajā reisā izsniedz spēkā esošos brīdinājumus iecirkņiem: Šķirotava – Rīga Krasta, Šķirotava – Sloka, Šķirotava – Bolderāja, Šķirotava –Jelgava, Šķirotava – Ogre, Šķirotava – Skulte, Šķirotava – Sigulda.

Gadījumā, ja lokomotīvi, kura paredzēta darbam ar izvedvilcieniem un pārdēvēs vilcieniem, plānots nosūtīt uz citu iecirkni, kurš nav minēts šajā punktā, 1. mezgla vilcienu dispečers organizē papildus brīdinājumu izdošanu uz attiecīgo iecirkni.

- Rīgas pasažieru stacija brīdinājumus izsniedz visiem pāra un nepāra piepilsētas vilcieniem (kā sava formējuma, tā arī tranzīta elektrovilcieniem un dīzeļvilcieniem) uz lokomotīves brigādes (mašīnista) darba laiku, saskaņā ar plānotiem lokomotīves brigādes maršrutiem (tūrēm) un vilcienu kustības grafiku. Piepilsētas vilcienu lokomotīves brigādes darba laikā plānotus maršrutus (tūres) a/s ,,Pasažieru vilciens" savlaicīgi nosūta Rīgas pasažieru Galvenā parka dežurantam.

Saņemot neparedzēto brīdinājumu, Rīgas pasažieru stacija izsniedz to arī vilcieniem, kuri saņēmuši brīdinājumu uz lokomotīves brigādes darba laiku.

- Gadījumā, ja pēc brīdinājumu saņemšanas uz lokomotīves brigādes darba laiku piepilsētas vilcienam tiek mainīts maršruts (tūre), attiecīgā iecirkņa vilcienu dispečers organizē papildus brīdinājumu izdošanu uz jauno iecirkni.

- Jelgavas stacija izsniedz neparedzētos brīdinājumus pāra virziena elektrovilcieniem, kuri ir spēkā Jelgavas-Rīgas pasažieru iecirknī, kā pa pāra, tā arī pa nepāra posmu ceļiem.

- Piepilsētas vilcienu apgrozības stacijas (izņemot 7. punktā minētās stacijas) pēc lokomotīves brigādes nakts atpūtas izsniedz brīdinājumus šiem vilcieniem, kuri ir spēkā līdz Rīgas pasažieru stacijai.

7. Brīdinājumus pasažieru vilcieniem, kuru lokomotīves brigādes nakts atpūta ir organizēta stacijā, kurā nav pastāvīgās stacijas dežurantu dežūras izdod šādā kārtībā:

7.1. vilces līdzekļa vadītājs pirms nosūtīšanas no brīdinājumu izsniegšanas stacijas uz staciju, kurā ir organizētā nakts atpūta, saņem brīdinājuma veidlapu uz nepieciešamo iecirkni ar derīguma termiņu ne mazāku par 12 stundām no vilciena nosūtīšanas brīža;

  - vilces līdzekļa vadītājs pēc atpūtas izsauc vilcienu dispečeru un saņem no viņa neparedzētos brīdinājumus (ja tādi ir);

7.3. vadoties no brīdinājumu izdošanas stacijā un no vilcienu dispečera saņemtajiem brīdinājumiem, kā arī ņemot vērā brīdinājuma veidlapas derīguma termiņu, vilces līdzekļa vadītājs brauc līdz brīdinājumu izsniegšanas stacijai. Ja iepriekš izsniegtajās brīdinājuma veidlapas derīguma termiņš ir nepietiekošs lai pabeigtu vilciena maršrutu, brauc līdz stacijai, kurā ir pastāvīgās stacijas dežuranta dežūras, kur saņem jaunu brīdinājuma veidlapu.

8. Brīdinājumu izsniegšanas kārtība paliek tāda pati, ja piepilsētas elektrovilciena sastāva vietā tiek nozīmēts dīzeļvilciens, vai tā sastāvs saformēts no pasažieru vagoniem.

9. 	Kustības vadības distances Daugavpils reģionā izvedvilcieniem brīdinājumus izsniedz katram vilcienam.

4.pielikums ar grozījumiem:

1) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 15.04.2011. grozījumiem „19.12.2008 „Brīdinājumu izdošanas kārtība VAS „Latvijas dzelzceļš”, izmantojot Komplekso informatīvo brīdinājumu izsniegšanas sistēmā” (BIS-K)”, kas stājas spēkā ar 02.05.2011.

2) kas izdarīti ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 24.01.2012. rīkojumu Nr.DT-3.2./14 „Par brīdinājumu izsniegšanas kārtības grozījumiem”, kas stājas spēkā ar 15.02.2012.

3) kas izdarīti ar VAS "Latvijas dzelzceļš" 07.02.2018. rīkojumu Nr.DT-1.15./13-2018 "Par grozījumiem brīdinājumu izsniegšanas kārtībā".