Sarunu procedūras ar publikāciju „Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikums

(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2022.gada 28.jūlija 1.sēdes protokolu)

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”

(iepirkuma identifikācijas nr.: LDZ 2022/33-SPAV)

NOLIKUMS

Rīga, 2022

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:

    - komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru;

    - sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkums”, „iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju „Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”, kas tiek veikta saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Valdes 2020.gada 10.februāra lēmumu Nr.VL-8/67);

    - sarunu procedūras nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā „nolikums”, „sarunu procedūras dokumenti”) - sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;

    - ieinteresētais piegādātājs - piegādātājs, kurš saņēmis sarunu procedūras nolikumu;

    - pasūtītājs - VAS „Latvijas dzelzceļš”;

    - pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;

    - pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs) – pretendenta piesaistīta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei un uz kuru neattiecas neviens no izslēgšanas noteikumiem;

    - darbi – Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācijas projekta ietvaros veicamie darbi, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

Sarunu procedūra tiek organizēta saskaņā ar uzņēmuma iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Rekvizīti:

    - Pasūtītājs un maksātājs: VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032065, PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X ;

    - Darbu saņēmējs ir pasūtītāja struktūrvienība: VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde (turpmāk  – EP). Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Par kontaktpersonu objekta apskatei skatīt nolikuma 1.10.7.punktu.

  - Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:

    - piedāvājumu sarunu procedūrā iesniedz līdz 2022.gada 15.septembrim plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;

    - piedāvājumu sarunu procedūrā atver 2022.gada 15.septembrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 340.kabinetā;

    - piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ ieinteresētajam piegādātājam bez izskatīšanas;

    - sarunu procedūrā piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta;

    - pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz nolikuma 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”;

    - ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;

    - piedāvājumu atvēršana nav atklāta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”. Neatvērt līdz 2022.gada 15.septembrim, plkst. 10.00” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

    - sarunu procedūrā iesniedz 1 piedāvājuma oriģinālu un 1 kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - „KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas pretendentiem ir pienākums iesniegt 1 darba dienas laikā piedāvājumu (piedāvājumā iekļauto informāciju un dokumentus) arī elektroniski Microsoft Office 2010 (vai vēlākās programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā;

    - piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, kas iesniedzams vienlaikus ar piedāvājumu, bet necauršūts/necaurauklots), rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;

    - piedāvājuma un tam pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.);

    - ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajam normatīvajam dokumentam.

  - Piedāvājuma cena:

    - Piedāvājuma cenā  (finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi (Pasūtītāja prasībās noteiktās prasības Dobeles stacijas aprīkošanai ar mikroprocesoru centralizāciju, būvprojektu izstrādei, būvdarbiem un to nodošanai ekspluatācijā, ieskaitot būvlaukumu sagatavošanu, zemes darbus, kā arī saistītos darbus, teritorijas labiekārtošanu, brīdinājuma zīmju par bīstamību atrasties dzelzceļa sliežu ceļu tuvumā uzstādīšanu u.c. (turpmāk – "Darbi"), ņemot vērā pasūtītāja prasībās un līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi;

    - piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par darbiem) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;

    - finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu veikšanu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - pieteikumā (finanšu piedāvājumā) dalībai sarunu procedūrā cena jānorāda EUR (bez PVN).

  - Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti: skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti.

  - Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš, izslēgšanas noteikumu neattiecināmības pārbaude:

    - pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;

    - komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma) (kā arī tā piesaistītā apakšuzņēmēja/norādītas personas) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

  - Sarunu procedūras dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:

    - pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;

    - ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;

    - ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;

    - ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;

    - pasūtītājs ievieto nolikuma 1.10.4.punktā minēto informāciju (papildus informāciju, skaidrojumus, nolikuma grozījumus) tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu;

    - iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas dzelzceļš”;

    - piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma tiek organizēta objekta apskate. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (tālrunis: +371 29531361, e-pasta adrese: aleksejs.vasiljevs2@ldz.lv);

    - sarunu procedūrā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.

- INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU

  - Sarunu procedūras priekšmets: pasūtītāja prasībās noteiktas prasības Dobeles stacijas aprīkošanai ar mikroprocesoru centralizāciju, būvprojektu izstrāde, būvdarbi un to nodošana ekspluatācijā, ieskaitot būvlaukumu sagatavošanu, zemes darbus, kā arī saistītos darbus, teritorijas labiekārtošanu, brīdinājuma zīmju par bīstamību atrasties dzelzceļa sliežu ceļu tuvumā uzstādīšanu u.c., saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk – darbi).

Darbu apjoms skatāms pasūtītāja prasībās (nolikuma 2.pielikums).

  - Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

  - Līguma būtiskākie noteikumi (papildus skat. nolikuma 6.pielikumu):

    - izpildes termiņš: 20 (divdesmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža;

    - izpildes vietas: būvobjektu vietas atrodas Dobeles stacijā, dzelzceļa posmos Dobele – Glūda un Dobele – Biksti un stacijās Glūda un Biksti;

    - norēķinu kārtība: saskaņā ar līguma projektu, t.sk. pasūtītājs veic samaksu par izpildītiem un pieņemtiem darbiem ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un saņemts atbilstošs rēķins.

Pasūtītājs veic priekšapmaksu (avansa maksājumu)  15% apmērā no līguma summas;

    - garantija: atbilstoši pasūtītāja prasībās (nolikuma 2.pielikums) noteiktajam.

  - Pasūtītāja šim iepirkumam paredzētā kopējā finanšu budžeta summa ir līdz 2 395 000.00 EUR  bez PVN.

  - Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45259900-6 (Iekārtu modernizācijas darbi).

  - Tehniskā specifikācija: pretendents apņemas veikt darbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām (sk. nolikuma 2.pielikumu).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

- kvalifikācijas PRASĪBAS

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

- PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) par sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

  - Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

    - veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā.	Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.

Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

    - pēc nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskā uzdevuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;

    - piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;

    - pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;

    - ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu grozot vai negrozot pasūtītāja prasības;

    - pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;

    - pēc nolikuma 5.2.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas piedāvājumu, ar viszemāko cenu par procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi sarunu procedūras nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi.

- SARUNAS AR PRETENDENTIEM, IZLOZE

  - Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:

    - komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;

    - nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos;

    - nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.

  - Gadījumā, ja divi vai vairāk atbilstoši pretendenti ir iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām (vienādu piedāvājuma kopējo summu), komisija veic izlozi.

  - Sarunas un izloze tiks protokolētas.

  - Iepirkuma ietvaros var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas.

- SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, LĪGUMA NODROŠINĀJUMA NOSACĪJUMI

  - Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.

  - Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.

  - Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.

  - Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 6.pielikumam).

  - Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātu. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents apņemas 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) Pasūtītājam Līguma nodrošinājumu 3% (triju procentu) apmērā no Līguma summas kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai veikt līguma nodrošinājuma summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV17 RIKO 0000 0802 49645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X  (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītājam), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam ___(datums)____ un Nr._______”. [šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums].

  - Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā (garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas), līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts maksājuma uzdevums (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 6.pielikumā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

  - Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz abu pušu līguma saistību pilnīgai izpildei vai pēc objekta darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža un akta par pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas.

Pielikumā:

1.pielikums – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti);

2.pielikums – Pasūtītāja prasības;

3.pielikums – Pieteikums – Finanšu piedāvājums dalībai sarunu procedūrā /forma/;

4.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju /forma/;

5.pielikums – Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums /forma/;

6.pielikums – Līguma projekts;

7.pielikums – Tehniskais piedāvājums.

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītāja							D.Smilktena

Kempa 29199663

1.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

PRETENDENTU ATLASE (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI

izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem

| Numerācija (nolikuma 3., 4.p.) | Atlases noteikumi |  | Numerācija (1.9.p.) | Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti (noformējuma prasības sk. sarunu procedūras nolikuma 1.7.punktā): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem: | Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem: |
|  |  |  | 1.9.1. | Pieteikuma vēstule dalībai sarunu procedūrā ar Finanšu piedāvājumu /forma/ (nolikuma 3.pielikums); |  |
|  |  |  | 1.9.2. | ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis - kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu. | kompetentas institūcijas izdots dokuments par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis. |
| 3. | Pretendentu izslēgšanas noteikumi. Pasūtītājs izslēdz pretendentu (kā arī apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts) no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem: |  |  |  |  |
| 3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |  | 1.9.4. | pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju; | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |
| 3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; |  | 1.9.5. | pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju; | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā; |  | 1.9.6. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 4.pielikumā); |  |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; |  | 1.9.7. | pārbauda pasūtītājs; |  |
| 3.5. | pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma un saistību izpildes termiņš ir iestājies; |  | 1.9.8. | pārbauda pasūtītājs; |  |
| 3.6. | ir konstatēts, ka uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi. |  | 1.9.9. | pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju. | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. |
| 4. | kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām: |  |  |  |  |
| 4.1. | pretendents ir reģistrēts, Latvijas Republikas Komercreģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; |  | 1.9.10. | pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs; | komersanta reģistrācijas dokumenta kopija; |
| 4.12 | pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā šādās darbības sfērās: - dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana; - dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana; |  | 1.9.11. | pārbauda pasūtītājs/komisija publiskajās datu bāzēs; | Attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai citas kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās ārvalsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz darbu uzsākšanai tiks nodrošināta reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 4.3. | pretendenta komercdarbība darbu izpildei ir atzīta par drošu darbu veikšanai saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām un pretendentam izsniegta un ir spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecība šādā komercdarbības jomā: dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība. Atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts. |  | 1.9.12. | pārbauda pasūtītājs/komisija publiskajās datu bāzēs; |  |
| 4.4. | pretendentam pēdējo 7 gadu laikā (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts) ir pieredze vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē, kura ietvaros ir veikti šādi darbi: - dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana un būvniecība. Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. |  | 1.9.13. | informācija par pēdējo 7 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) (noformēta atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai) . attiecīgi pievienojot dokumentus, kas pierāda prasības izpildi (klientu atsauksmes, darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, darījumu apliecinošus dokumentus (ja nepieciešams) u.c.).; |  |
| 4.5. | Pretendenta vidējais gada neto finanšu apgrozījums pēdējos 3 noslēgtajos finanšu atskaites gados no ikgadējā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā peļņas vai zaudējumu pārskata ir vismaz 2 milj. EUR. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts, tad vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. |  | 1.9.14. | informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu (noformēta atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai). Informācija par vidējo finanšu apgrozījumu sniedzama par prasībā noteiktajiem noslēgtiem pārskata gadiem, par kuriem atbilstoši saistošo normatīvo aktu regulējumam sagatavoti, apstiprināti un iesniegti ikgadējie gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts. |  |
| 4.6. | Darbos izmantojamiem materiāliem un sistēmām ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem. |  | 1.9.15. | informācija (apliecinājums), ka darbos izmantojamie materiāli un sistēmas ir sertificētas atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem (nolikuma 3.pielikumā). Ja pretendenta piedāvātā darbu ietvaros izmantojamie materiāli neatbilst sarunu procedūras nolikuma un Tehniskā uzdevuma noteikumiem, standartiem, jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātā materiāla pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. |  |
| 4.7. | pretendentam darbu izpildei jānodrošina pretendenta uzņēmēja pārstāvi: projekta vadītājam jāatbilst šādām prasībām: - augstākā izglītība; - pieredze kā uzņēmēja pārstāvim - projekta vadītājam vismaz 1 (viena) inženierbūvju projekta vadībā, kur kopējā būvdarbu vērtība ir 1 000 000,00 EUR (viens miljons euro); - pieredze kā uzņēmēja pārstāvim - projekta vadītājam vismaz vienā pēc apjoma un satura līdzīgā projektā, kurš realizēts saskaņā ar līgumu: projektēšana un būvdarbu veikšana viena līguma ietvaros. Viens projekts var apliecināt atbilstību vairākām prasībām. |  | 1.9.16. | Aizpildīta 3.pielikuma 16.punkta tabula un atbilstoši tai iesniegts CV ar pievienotiem attiecīgiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (izglītības dokumentu kopijas, atsauksmes, pieņemšanas – nodošanas akti (ja nepieciešams) u.t.ml.)). |  |
| 4.8. | pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēti un pieredzējuši būvspeciālisti (Viens projekts var apliecināt atbilstību vairākām prasībām): - būvprojekta vadītājs - ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā. - Būvprojekta vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 gadu laikā kā būvprojekta vadītājam vismaz 1 (vienā) pēc satura un apjoma līdzīgā 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras objektā. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; - elektroietaišu projektētājs - ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV. - Elektroietaišu projektētājam pēdējo 5 gadu laikā jābūt sekmīgai pieredzei elektroapgādes sistēmu projektēšanā vismaz 1 (vienā) pēc apjoma līdzīgā objektā. - atbildīgais būvdarbu vadītājs - ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā; - Būvdarbu vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 gadu laikā kā būvdarbu vadītājam vismaz 1 (vienā) pēc satura un apjoma līdzīgā 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras objektā. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; - elektroietaišu būvdarbu vadītājs - ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu elektroietaišu būvdarbu vadīšanā. - Elektroietaišu būvdarbu vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 gadu laikā kā elektroietaišu būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) pēc apjoma līdzīgā objektā, kurā izbūvēta elektroapgādes sistēma. |  | 1.9.17. | Pretendenta speciālistiem ir spēkā esošs Latvijas Republikā (ziņas par pretendenta norādīto speciālistu pārbauda Būvspeciālistu reģistrā) vai speciālista reģistrācijas/dzīvesvietas valsts, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē. Aizpildīta 3.pielikuma 16.punkta tabula un atbilstoši tai iesniegti visu vadošā personālā iesaistīto personu parakstīti CV ar pievienotiem attiecīgiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (sertifikātu kopijas, atsauksmes, pieņemšanas- nodošanas akti (ja nepieciešams) u.t.l.) Ja ārvalstu speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad līdz līgumā noteiktajam darbu uzsākšanas datumam ārvalstu speciālistiem ir jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība Latvijas Republikā un jāiegūst visi nepieciešamie sertifikāti, vai jāsaņem atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai un jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |  |
| 4.9. | Pretendentam elektromontāžas darbu izpildē jānodrošina strādnieku brigādes speciālisti, kuri atbilst šādai prasībai: iegūta atbilstošā elektrodrošības grupa, atbilstoši 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" un LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs"; |  | 1.9.18. | informācija (apliecinājums), ka elektromontāžas darbu izpildē iesaistītie strādnieku brigādes speciālisti ir atbilstoši kvalificēti - ir iegūta atbilstošā elektrodrošības grupa, atbilstoši 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" un LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs" (nolikuma 3.pielikums); |  |
| 4.10. | pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju, ja tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. |  | 1.9.19. | Ja attiecināms, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un dokumenti: - informācija par prasībai atbilstošu piesaistīto apakšuzņēmēju (forma nolikuma 5.pielikumā); - pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums (forma nolikuma 6.pielikumā) vai savstarpējas vienošanās kopija, kas ietver garantiju dalībai iepirkuma līguma izpildē visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā un, ja attiecināms, nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā; pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz to neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |  |

2.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS

# 1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

## VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS BŪVNIECĪBAI

## Vispārīga informācija

      - Būvniecības līguma „Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” Pasūtītāja prasībās noteiktas prasības Dobeles stacijas aprīkošanai ar mikroprocesoru centralizāciju, Būvprojektu izstrādei, būvdarbiem un to nodošanai ekspluatācijā, ieskaitot būvlaukumu sagatavošanu, zemes darbus, kā arī saistītos darbus, teritorijas labiekārtošanu, brīdinājuma zīmju par bīstamību atrasties dzelzceļa sliežu ceļu tuvumā uzstādīšanu u.c. (turpmāk – "Darbi").

      - Uzņēmējam jāveic projektēšana, piegādes, būvdarbi un nodošana ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, normatīviem, standartiem un saistošajiem Eiropas Savienības regulējumiem, paredzot šādas aktivitātes:

        - būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšana;

        - būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo tehnisko vai īpašo noteikumu pieprasīšanu valsts un pašvaldību institūcijās, un no ārējo inženiertīklu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem;

        - būvatļauju saņemšanu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (VDzTI);

        - būvprojektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu;

        - būvprojektu izstrādāšanu atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem;

        - piekrišanas/saskaņojumu būvprojekta risinājumiem saņemšanu no tehnisko noteikumu izdevējiem un trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības skar būvprojekta risinājumi;

        - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana VDzTI;

        - dokumentu, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei sagatavošanu un iesniegšanu VDzTI;

        - būvlaukumu sagatavošanu;

        - materiālu, iekārtu un mašīnu piegādi uz būvlaukumu;

        - Mikroprocesoru centralizācijas (MPC) izbūves darbi Dobeles dzelzceļa stacijā;

        - pabeigto darbu un izbūvēto sistēmu nodošana ekspluatācijā.

      - Uzņēmējam jānodrošina, ka uzprojektētas un izbūvētās MPC sistēmas tiks pilnībā integrētas esošajā infrastruktūrā un, ka būvniecība tiks pabeigta un būs funkcionāla saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un standartiem. Ja būvniecības laikā ir kādi darba veidi vai iekārtas, kas nepieciešami būvniecības līguma izpildei, bet nav iekļauti Pasūtītāja prasībās, tad Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic šos darbus un viņš netiek atbrīvots no atbildības pabeigt Darbus atbilstošā kvalitātē Darbu pabeigšanas noteiktajā termiņā.

      - Uzņēmējam Darbi jāveic, izmantojot savas mašīnas, iekārtas un resursi, un Darbi jāpabeidz saskaņā ar Līgumu.

      - Uzņēmējam jānodrošina Darbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšana un jāsedz visi izdevumi par elektroapgādi un ūdens apgādi darbu izpildes vietā.

      - Uzņēmēja speciālistiem jābūt sertificētiem, apmācītiem un pieredzējušiem atbilstošajās jomās un tiem jāspēj izpildīt noteiktie Darbi.

      - Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja prasības neietver visu informāciju un datus, kas nepieciešami būvprojektu izstrādei un Darbu veikšanai, līdz ar to Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu veikšanu, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, normatīviem, standartiem un saistošajiem Eiropas Savienības regulējumiem, un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izpēti un būvprojektu izstrādi. Darbu apjomi, kas norādīti Pasūtītāja prasībās, ir aptuveni, Uzņēmējam jāveic precīzi darba apjomu aprēķini projektēšanas laikā. Uzņēmējam jāpārbauda visi dati un jābūt pārliecinātam, ka Pasūtītāja prasībās iekļautā informācija ir piemērota un pietiekoša Darbu veikšanai, pretējā gadījumā Uzņēmējam jāveic papildus izpētes darbi. Uzņēmējs ir atbildīgs par vietējo apstākļu un ģeodēzijas izpētes veikšanu un no tā izrietošiem riskiem.

      - Uzņēmējam jāpierāda, ka piedāvājamās centralizācijas/bloķēšanas sistēmas ir sertificētas un tām ir veiksmīga pielietošanas pieredze uz 1520 mm galvenā(-o) dzelzceļa tīkla(-u) maģistrālajām līnijām.

## Projekta pamatojums

      - Projekta ieviešana saistīta ar dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanu un sakārtošanu, lai paaugstinātu dzelzceļa satiksmes drošību. Ieguvums no projekta realizācijas – ekspluatācijas izmaksu samazināšana un vilcienu kustības organizācijas procesa paātrināšana, un drošības paaugstināšana. Dobeles stacijas aprīkošana ar MPC ierīcēm ļaus samazināt dzelzceļa pārmijnieku štata vienības.

### Būvobjektu vietas

      - Būvobjektu vietas atrodas Dobeles stacijā. dzelzceļa posmos Dobele – Glūda un Dobele – Biksti un stacijās Glūda un Biksti.

### Zemes īpašuma tiesības

      - Darbu būvniecības teritorijas ir noteiktas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā uz valstij piederošās zemes Satiksmes ministrijas personā.

      - Gadījumā, ja Uzņēmējs skar trešo pušu īpašumtiesības, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jārisina nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšana, nemainot paredzamos līguma izpildes termiņus un līguma summu.

### Pārskats par vietējiem apstākļiem

      - Uzņēmējam Darbi jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 003-19 „Būvklimatoloģija” prasībām.

## PROJEKTĒŠANA UN BŪVDARBI

### Prasības būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai

      - Būvprojekta izstrādes vispārīgās prasības

Būvniecības procesa administrēšana notiek Būvniecības informatīvajā sistēmā (BIS). Pasūtītājs BIS izveido būvniecības lietu un piešķir pilnvarojumu Uzņēmējam darbam BIS. Būvniecība notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” (turpmāk – Dzelzceļa būvnoteikumi).

Būvniecības ieceri izstrādā Uzņēmējs. Būvniecības ieceres dokumentāciju Uzņēmējs var sadalīt uz etapiem (pa dzelzceļa iecirkņiem, posmiem vai pašvaldības teritorijām). Šo sadalījumu un etapu secību piedāvā Uzņēmējs. Pirms būvprojekta (-u) minimālajā sastāvā (BMS) ievadīšanas BIS, tas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvprojekts(-i) jāizstrādā atbilstoši saņemtajai(-ām) būvatļaujai(-ām) un spēkā esošajiem Latvijas Republikas saistošajiem tiesību aktiem, pasūtītāja prasībām un tehniskajiem noteikumiem. Būvprojekts jāizstrādā latviešu valodā.

Projektētājam jāveic būvprojektēšanas darbi:

- visu nepieciešamo tehnisko noteikumu un īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana no institūcijām un inženierkomunikāciju īpašniekiem;

- inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana;

- inženierģeoloģiskie darbi, tādā apjomā, kas nodrošina būvprojekta risinājumu un konstrukciju noturību atbilstoši tiesību aktu prasībām;

- citi būvprojekta izstrādei nepieciešamie izpētes un uzmērīšanas darbi;

- teritorijas ģenerālplāns, teritorijas vertikālais plānojums, labiekārtojuma plāns, savietotais projektēto inženiertīklu plāns jāizstrādā mērogā 1:500;

- raksturīgie griezumi jāizstrādā mērogā 1:100 vai 1:50;

- inženierkomunikāciju tīklu plāni jāprojektē mērogā 1:250 vai 1:100.

Būvprojekta sastāvā jāietver detalizēti rasējumi, kas nepieciešami būvobjekta atsevišķo daļu un elementu būvniecībai. Detalizācijas rasējumos iekļautajai informācijai jāsniedz pietiekams un nepārprotams priekšstats par būvdarbu veikšanai paredzētajiem būvizstrādājumiem, inženierrisinājumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Būvprojekta ietvaros izstrādātajam mezglu un  detaļu rasējumu daudzumam ir jābūt pietiekošam, lai veiktu būvdarbus un to kontroli.

Būvprojektā jāiekļauj:

- visu būvju, inženierbūvju, sistēmu, inženierkomunikāciju un to komponenšu detalizēti rasējumi un apraksti;

- kabeļu kanalizācijas un komunikāciju ieguldīšanas struktūrshēmas;

- kabeļu kanalizācijas un komunikāciju ieguldīšanas shēmas topogrāfijā;

- optisko un vara kabeļu parametru testēšanas procedūras un noformēšanas dokumenti;

- optisko uzmavu komutācijas shēmas un pases;

- statņu un skapju uzstādīšanas montāžas shēmas;

- optisko paneļu un vara kabeļu boksu montāžas shēmas, marķēšana;

- kabeļu trases ēkās (el. barošana, zemējums, utt.);

- kabeļu kanalizācijas struktūrshēmas, kabeļu aku shēmas, kanalizācijas cauruļu aizņemtības shēmas ar kabeļu norādījumiem;

- kabeļu kanalizācijas ievadu skices;

- signalizācijas sistēmas tehnisko dokumentāciju: shēmas, rasējumi un tehniskie apraksti;

- citi nepieciešamie dokumenti.

Būvprojektā jāiekļauj darbu, materiālu un iekārtu specifikācijas, tehniskie dati, būvniecības, uzstādīšanas un ekspluatācijas nosacījumi.

Būvprojektā jāiekļauj darbu organizācijas projekts (DOP) ievērojot satiksmes drošības prasības un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem tiesību aktiem, garantējot drošu vilcienu kustību un pasažieru pārvietošanos Darbu izpildes laikā. Būvdarbi veicami vilcienu kustības tehnoloģiskajos pārtraukumos uz ekspluatācijā esošajiem sliežu ceļiem bez pilnas vilcienu kustības slēgšanas.

Ja ir paredzēta dzelzceļa infrastruktūras objekta izmantošana pirms tā pieņemšanas ekspluatācijā (pagaidu ekspluatācija):

- būvprojekta skaidrojošajā aprakstā jāiekļauj izvērtējums par dzelzceļa infrastruktūras objekta izmantošanas atļauju būvdarbu laikā;

- darbu organizācijas projekta skaidrojošajā aprakstā jānorāda būvdarbu pieņemšanas kārtību un pagaidu ekspluatācijas uzsākšanas nosacījumi.

Būvprojekta ekonomiskajā daļā jāiekļauj:

- būvprojekta risinājumiem atbilstoši darbu apjomu saraksti;

- materiālu un iekārtu saraksti;

- izmaksu aprēķini (tāmes) ar sadalījumu pa darbu veidiem un dzelzceļa posmiem un stacijām. Izmaksu tāmes struktūra un detalizācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvprojekta noformējums:

- būvprojekta formātam ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 202 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

- būvprojekts - jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam 1 (viens) oriģināls papīra formā un 1 kopija elektroniskā formātā :*pdf, *dwg - ārējā datu nesējā. Rasējumi jāizstrādā *dwg formātā;

- signalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā - 3 oriģinālie eksemplāri, kā arī 2 kopijas elektroniskā formātā :*pdf un *dwg vai *vsd - ārējā datu nesējā.

- būvprojekta Ekonomikas daļas sastāvā jābūt Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme (BPQPW), kurā jāiekļauj visi Darbu bāzes maksājuma elementi. Darbu bāzes maksājuma elementos jāiekļauj sadaļas pa būvju veidiem. Darbu bāzes maksājuma elementu pozīcijās jāuzskaita visi pamata darbi naturālos (fiziskos) lielumos, kā arī visas iekārtas un ierīces gabalos vai komplektos saskaņā ar Būvprojekta dokumentācijā iekļautajām detalizētajām tehniskajām specifikācijām. BPQPW struktūra un detalizācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

- nepieciešamības gadījumā BPQPW detalizācijas pakāpe var tikt precizēta, saskaņojot to ar Pasūtītāju;

- par katru Darbu sadaļu, sistēmu un elementu, kas jāprojektē un jāuzstāda, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam:

- būvprojekta dokumentācija, kurā  ir jāiekļauj vismaz, bet ne tikai:

- katras sistēmas, daļas un elementa darbu apraksti;

- detalizētas tehniskās specifikācijas iekārtām, materiāliem un darbaspēkam;

- atskaites par veiktajiem testiem un izpēti;

- atsauces uz aprēķiniem;

- dokumentu plāns, ieskaitot rasējumu, aprakstu un shēmu sarakstu;

- ar ārējiem interfeisiem paredzētā nodrošinājuma apraksts (pieņemto pieņēmumu un projekta apraksts).

- aprēķini, kuros jāiekļauj:

- pieņemto pieņēmumu un projekta apraksts;

- izmantoto projekta slodžu un slodžu kombināciju tabula;

- katras izmantotās analīzes metodes apraksts;

- visu elementu un daļu detalizēti rasējumi.

Pasūtītāja apstiprinājums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par būvprojektu.

      - Projektēšanas darbu grafiks

# 14 dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai detalizēts Projektēšanas darbu grafiks. Grafikā par visām Darbu daļām jānorāda:

- projektēšanas sākuma un beigu datums;

- būvprojekta vadītāja vārds un uzvārds;

- katra būvprojekta būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegšanas Pasūtītājam beigu datums.

Izstrādājot projektēšanas darbu grafiku, jāņem vērā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktie dokumentu izskatīšanas un izsniegšanas termiņi.

Projektēšanas darbu grafiks ir jāparaksta Uzņēmēja Būvprojekta vadītājam un Uzņēmēja pārstāvim.

      - Standarti

Uzņēmējam ir jāievēro visi Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti, standarti un LDz spēkā esošie normatīvie dokumenti.

Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti ir pieejami mājaslapā www.likumi.lv; LDz spēkā esošie normatīvie dokumenti publiski pieejami mājaslapā www.ldz.lv.

Uzņēmējam jāizmanto projektēšanas darbos un būvdarbos, standarti minētie Pasūtītāja prasībās, kā arī citi atbilstoši standarti.

Uzņēmējam ir jāizmanto standarti vai to ekvivalenti sekojošā prioritātes secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie novērtējumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, – šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas attiecībā uz projektēšanu, tāmēšanu un izpildi, kā arī preču izmantošanu.

Ja Uzņēmējs projektēšanas darbiem piedāvā izmantot citus standartus, kas nodrošina augstāku kvalitāti vai ir labāki par norādītajiem standartiem, viņam tas sākotnēji ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir jānodrošina ar standartu tulkojumu latviešu valodā.

Materiālu, iekārtu un darbu veikšanas minimālās kvalitātes prasības nosaka šādi dokumenti, kas ir uzskaitīti prioritārā secībā:

      - Pasūtītāja prasības;

      - standarti, uz kuriem ir atsauces Pasūtītāja prasībās;

      - Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti;

      - Latvijas spēkā esošie standarti un noteikumi;

      - citi standarti vai standartu ekvivalenti.

Minēto dokumentu neatbilstības gadījumā, ir jāņem iepriekšminētās secības augstākstāvošais dokuments.

Jebkura atsauce šajā dokumentā uz specifikācijām, standartiem, noteikumiem, kurus jāpiemēro, ietver sevī visus iespējamos papildinājumus Darbu izpildes laikā.

Visos gadījumos jāizmanto standartu, noteikumu vai tehniskās specifikācijas pēdējā redakcija vai uz projektēšanas uzsākšanas brīdi spēkā esošais izdevums.

Visiem materiāliem, iekārtām un darbiem, kas nav pilnībā norādīti šajā dokumentā vai nav ietverti standartos, specifikācijās vai instrukcijās, ir jābūt augstākās kvalitātes. Jebkuri kavējumi materiālu vai izstrādājumu piegādēs neatbrīvo Uzņēmēju no saistībām izpildīt Darbus laikā saskaņā ar grafiku.

      - Būvniecības darbu izpilde

Uzņēmējam, lai veiktu darbus,  jābūt Drošības apliecībai saskaņā ar Dzelzceļa likuma 3.panta 5. punktu un 35 pantu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Uzņēmējam jāievēro „Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS „Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras” (apstiprināta ar LDz 2010.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr. D-3/186).

Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojekta sastāvā esošo Darbu organizēšanas projektu (DOP) un Darbu veikšanas projektu (DVP). Darbu veikšanas projekts jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju vismaz 14 dienas pirms būvdarbu sākuma. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj visas darbu daļas – zemes darbi, demontāža, būvkonstrukcijas, dzelzceļa inženiertehniskās būves, komunikācijas, u.c. DVP jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu laikā Uzņēmēja Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jāatrodas Būvlaukumā.

Būvniecības darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā jāveic saskaņā ar LDz spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, t sk. 2006.gada 5.aprīļa instrukciju Nr. C-123 „Darbu veikšana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā”.

Uzņēmējam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls līgumā paredzēto Darbu veikšanai.

Uzņēmējam jānodrošina, lai Līgumā paredzētie Darbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

Ja Būvniecības laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, darba drošību, vai pārkāpj tiesību aktu prasības, Uzņēmējam par to jāziņo Pasūtītājam lēmuma pieņemšanai par apdraudējuma novēršanu.

Uzņēmējam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja Būvniecības veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.

Visi būvdarbi uz esošā sliežu ceļa vai pie esošajām dzelzceļa būvēm jāplāno saskaņā ar būvprojektu un jākoordinē ar Pasūtītāju. Visiem nepieciešamajiem „logiem” stacijās vai dzelzceļa līnijās ir jābūt iepriekšējam pieteikumam un Pasūtītāja apstiprinājumam. Darbi jāveic balstoties uz detalizētu laika grafiku un uzdevuma aprakstu, kas ir iepriekš apstiprināts no Pasūtītāja puses.

Uzņēmējam jāievēro spēkā esošos darbu veikšanas noteikumi uz sliežu ceļiem un citās dzelzceļa būvēs.

Ilgstoša esošā sliežu ceļa slēgšana nav pieļaujama. Uzņēmējam plānotie darbi jāveic apstiprinātā “loga” (slēgšanas laika) ietvaros.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu piekļuves ceļu ierīkošanu pie būvlaukuma un tam jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piekļuves ceļu ierīkošanu un pagaidu zemes izmantošanu. Uzņēmējam ir jāiesniedz pagaidu piekļuves autoceļu plāns atbildīgajām institūcijām apstiprināšanai. Uzņēmējam, pēc būvdarbu pabeigšanas, jāatjauno piekļuves ceļu un pagaidu zemes izmantošanas  teritorijas to sākotnējā stāvoklī.

Visas demontētās esošā aprīkojuma metāla sastāvdaļas ir jānodod Pasūtītājam.

Visas demontētās betona konstrukcijas vai detaļas ir jānodod atkārtotai pārstrādei saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

      - Darbu drošība un aizsardzība

Uzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"  un citiem  Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem un tam ir jāievēro visas LDz drošības instrukcijas.

Uzņēmējam jānodrošina un jāuztur visas brīdinājuma zīmes, brīdinājuma gaismas signāli un norobežojumi nepieciešamajās vietās. Ja nepieciešams, jāuzstāda pagaidu nožogojumi gar sabiedriskajām vietām, gājēju ietvēm utt., un tiem jāatbilst atbildīgo institūciju prasībām. Uzņēmējs ir atbildīgs par tīrību Būvlaukumā.

Uzņēmējam jāuztur tīri un kārtībā esošie ceļi, kas ir blakus Darbu izpildes vietai.

Jebkuri Uzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēja radītie bojājumi vai zaudējumi Pasūtītājam un/vai trešajām personām, ir jāsedz Uzņēmējam no saviem līdzekļiem.

Uzņēmējam jāprojektē un jāveic Darbi, ņemot vērā, ka darbu veikšana notiek pilsētas (apdzīvotas vietas) teritorijā. Uzņēmējam jāveic pasākumi, lai samazinātu un novērstu iekārtu un mehānismu radīto troksni gan būvniecības, gan uzbūvētā objekta ekspluatācijas laikā. Uzņēmējam jāinformē vietējā pašvaldība, ja tiek plānoti darbi, radot iekārtu un mehānismu troksni, kas var radīt diskomfortu dzelzceļa tuvumā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem, un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar šo pasākumu nodrošināšanu.

Uzņēmējam jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai aizsargātu visas Darbu veikšanas vietas, kuras var būt bīstamas saviem darbiniekiem, citām personām vai transportam.

      - Ugunsdrošība

Uzņēmējam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie ugunsdrošības noteikumi un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar to izpildi. Visas Uzņēmēja un apakšuzņēmēju darbības laikā jāveic atbilstoši ugunsdrošības pasākumi. Viegli uzliesmojoši materiāli jāglabā minimālā daudzumā, un, ja tādi tiek glabāti, tad tie ir atbilstoši jāizkrauj un jāuzglabā. Benzīns un citas viegli uzliesmojošas vielas, kā arī tvertnes ar šķidro gāzi jāglabā drošos konteineros, bet šie konteineri nedrīkst atrasties biroju telpās. Ja nav citu norādījumu, Uzņēmējs nedrīkst atļaut dedzināt uguni vai izmantot atvērta tipa apsildīšanas ierīces nevienā darbu posmā.

Būvniecības metodēm, ieskaitot griešanu un metināšanu, un blakus esošo materiālu aizsardzībai būvniecības laikā ir jābūt saskaņā ar šādu darbu atbilstošajiem standartiem un labo praksi. Uzņēmējam ir jānodrošina pārnēsājamo ugunsdzēšamo aparātu nepieciešamais daudzums ēkās un Būvlaukumā.

Uzņēmējam jāsadarbojas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un jāizpilda tā prasības.

      - Pārbaudes

Uzņēmējam regulāri jāveic materiālu un darbu kvalitātes pārbaudes un Pārbaudes pirms darbu pabeigšanas. Uzņēmējam jāveic Pārbaudes Darbu katram posmam un visam Būvobjektam kopumā. Pārbaudēm pirms Darbu pabeigšanas ir jāpierāda un jāgarantē Pasūtītājam, ka visas konstrukcijas atbilst Pasūtītāja prasībām un ir integrētas esošajā dzelzceļa infrastruktūrā.

Uzņēmējam jāpārbauda visu uzbūvēto inženiertehnisko būvju, būvju un iekārtu kvalitāte.

Uzņēmējam jāveic pārbaudes Pasūtītāja klātbūtnē, un Pasūtītājam ir jāpiedalās šajās pārbaudēs. Pārbaudes vai pieņemšana ekspluatācijā nedrīkst tik veiktas bez Pasūtītāja dalības un bez Pasūtītāja prasību izpildes. (Izņemot Uzņēmēja paša veiktās pirmspārbaudes un izmēģinājuma pārbaudes).

Pārbaužu rezultātiem jāatbilst Pasūtītāja prasībām, standartiem un noteikumiem.

Uzņēmējam jānodrošina visas Pasūtītāja prasībās noteiktās pārbaudes. Uzņēmējam jāizstrādā detalizēta pārbaužu programma un jāiesniedz tā Pasūtītājam apstiprināšanai. Nodrošinājums ar mērinstrumentiem, laboratorijas izmeklējumiem un nepieciešamo personālu, kā arī pārbaužu sertifikātu izsniegšana jāveic Uzņēmējam uz savu izdevumu rēķina. Būvdarbu laikā Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt savus mērījumus un pārbaudes. Uzņēmējam ir jāsekmē Pasūtītāja pārbaužu un mērījumu veikšana, sniedzot savu palīdzību.

Visu pārbaužu standartiem, procedūrām un atskaitēm latviešu valodā jābūt iesniegtiem Pasūtītajam apstiprināšanai.

      - Izpilddokumentācija un izpildrasējumi

Uzņēmējam saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem jāsagatavo  būvobjekta izpilddokumentācija.

Izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem visiem rasējumiem, shēmām par visu Darbu sadaļām, materiālu un izstrādājumu kvalitāti un izcelsmi apstiprinošiem sertifikātiem, darbu progresa fotogrāfijām.

Izpilddokumentācijas sastāvā iesniegtiem ciparu topogrāfiskiem izpildmērījumiem jābūt integrētiem ar visu dzelzceļa nodalījuma joslā (projekta zonā) infrastruktūras objektu attēlošanu (pasažieru platformas, pieejas, sliežu ceļi, komunikācijas, lauku ierīces, būves, teknes, tilti, stabi, gaisvadu komunikācijas) *dwg un * pdf formātā.

Uzņēmējam jāizstrādā Izpilddokumentācijas saraksts un jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam. Uzņēmējam Izpilddokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienas pirms Pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas. Pēc šo dokumentu apstiprināšanas no Pasūtītāja puses šie dokumenti jāiesniedz, kas ir Pasūtītājam pieņemamā kvalitātē, jāiesniedz katra rasējuma 3 (trīs) eksemplāri papīra formātā un elektroniskā formātā (2 kopijas ārējos datu nesējos) *dwg, (Autocad), *vsd (Visio) un *pdf formātā.

      - Darbu pieņemšana

Darbu pieņemšanai jānotiek saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām. Jābūt veiktām visām pārbaudēm un Pasūtītājam jāapstiprina visi pārbaužu rezultāti. Uzņēmējam jāsaņem visi nepieciešamie atzinumi no atbildīgajām institūcijām saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Katram Darbu elementam jābūt izpildītam un pabeigtam saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un akceptēto Būvprojektu. Visiem defektiem, trūkumiem un nepilnībām jābūt novērstiem. Uzņēmējam jāiesniedz Izpilddokumentācija pilnā apjomā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītajam tā ir jāapstiprina.

Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītajam rakstisks paziņojums par Darbu gatavību, norādot Darbu pieņemšanas datumu.

Pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas Pasūtītāja darbu komisijai jāveic katra Darbu posma sākotnējā apstiprināšana. Šīm darbu komisijām jāsastāv no Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvjiem, ieskaitot katras sistēmas un darbu daļas atbildīgos projektētājus. Komisijai jāpārbauda visa izpilddokumentācija, pabeigtie Darbi būvlaukumā un to atbilstība Pasūtītāja prasībām un būvprojektam. Komisijai jāsastāda akts par Darbu pabeigtību, norādot trūkumus un defektus, kurus Uzņēmējam jānovērš līdz Darbu pieņemšanai.

### Būvniecības aktivitātes

      - Uzņēmējam jāveic projektēšana, piegādes, būvniecība un nodošana ekspluatācijā, paredzot:

        - MPC sistēmas izbūve Dobeles stacijā (5 pieņemšanas – nosūtīšanas ceļi, 12 pārmijas);

        - bezsignālu automātiskās bloķēšanas sistēmas izbūve posmos Glūda-Dobele un Dobele-Biksti.

### Projektā iekļautā Dobeles stacija, piegulošie ceļa posmi un stacijas Glūda un Biksti.

      - Visi darbi ir jāveic saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

      - Uzņēmējam jāveic Būvniecība sekojošos dzelzceļa posmos un apjomos:

Tabula Nr.1 Projektā iekļauto esošas stacijas un ceļa posmu raksturojums

| Stacija/Ceļa posms | Centralizācijas/bloķēšanas veids | Pieņemšanas nosūtīšanas ceļu skaits | Pārmiju skaits | Luksoforu skaits - vilcienu/manevru | Pārbrauktuvju skaits | Ceļa posma garums, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glūda (58,300 км) | EC-9 (Sasaiste ar bezsignālu AB) | 5 | 16 | 16/10 | 1 ASS | - |
| Glūda - Dobele | RPB (mainīt uz bezsignālu AB) | - | - | 1* | 2 ASS | 13,8 km |
| Dobele (72,096 км) | MKU (mainīt uz MPC sistēmu) | 5 | 12 | 17/7 | 1 PAŠ | - |
| Dobele - Biksti | RPB (mainīt uz bezsignālu AB) | - | - | 1* | 3 ASS | 21,1 km |
| Biksti (93,152 км) | ECM KBCŠ (Sasaiste ar bezsignālu AB) | 3 | 4 | 10 | 1 ASS | - |

* brīdinājuma luksofors

Apzīmējumi:

ASS – automātikas luksoforu signalizācija;

PAŠ - automātikas luksoforu signalizācija ar pusautomātiskajam barjerām;

MPC – mikroprocesoru centralizācijas sistēma;

ECM - elektriskā centralizācija mazajām stacijām ar maršruta komutatoriem;

MKU – maršrutu kontroles iekārtas (ar pārmiju rokas vadību);

AB – bezsignālu automātiskā bloķēšana ar asu skatītājiem;

RPB – releju pusautomātiskā bloķēšana.

      - Indikatīvie darbu apjomi

Tabula Nr.2 Mikroprocesoru centralizācijas (MPC) sistēmas indikatīvie darbu apjomi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Apjomi (komplekts) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dobeles stacijas aprīkošana ar MPC sistēmu: |  |
| 1.1. | - pārmiju elektropiedziņas | 12 |
| 1.2. | - luksofori (vilcienu / manevru) | Nosaka projektā |
| 1.3. | - brīdinājuma luksofori (vilcienu) | 2 |
| 1.4. | - apsargājamā pārbrauktuve ar automātiskām barjerām | 1 |
| 1.5. | - sliežu ķēdes (stacijā) | Nosaka projektā |
| 1.6. | - sliežu ķēdes (tuvošanas iecirkņi) | 2 |
| 2. | Stacijas dežuranta automatizētā darba vieta, pamata un rezerves | 2 |
| 3. | Apkalpojošā personāla automatizētā darba vieta (stacijā) | 1 |
| 4. | Apkalpojošā personāla automatizētā darba vieta (EP Tehnoloģisko sistēmu kontroles daļa, Jelgava, Stacijas 3c) | 1 |
| 5. | Pārmiju pārvedu elektroapsildes sistēma, komplekts | 1 |
| 6. | Stacijas pieņemšanas un nosūtīšanas maršrutu pa galvenajiem ceļiem kodēšana, stacijas visu pieņemšanas – nosūtīšanas ceļu kodēšana, t.sk. tuvošanas iecirkņu kodēšana | Nosaka projektā |
| 7. | Stacijai pieguļošo posmu aprīkošana ar bezsignālu automātiskās bloķēšanas sistēmu ar asu skatītājiem | 2 |
| 8. | Stacijas MPC sistēmas sasaiste ar ceļa posmu bezsignālu bloķēšanas sistēmu ar asu skatītājiem | 2 |
| 9. | Staciju Glūda un Biksti sasaiste ar bezsignālu bloķēšanas sistēmu ar asu skatītājiem | 2 |
| 10. | Telekomunikācijas iekārtu projektēšana, uzstādīšana un pieslēgšana | Nosaka projektā |
| 11. | Elektroapgādes iekārtu projektēšana, uzstādīšana un pieslēgšana, t.sk. dīzeļģeneratora (DGA) iegāde un uzstādīšana konteinerā | Nosaka projektā |
| 12. | Stacijas apsargājamās pārbrauktuves aprīkošanā ar mūsdienu videonovērošanas sistēmu ar datu pārraides uz “LDz Apsardze” (Rīga, Zasas iela 5, 3) un Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra (Rīga, Turgeņeva iela 14) | 1 |
| 13. | Nodrošināt stacijas apsargājamās pārbrauktuves ar automātiskām barjerām vadību no Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra dežuranta (Rīga, Turgeņeva iela 14), izmantojot pārbrauktuves vadības ierīci un videonovērošanas sistēmas datus | 1 |

Tabula Nr.3 Dobeles stacijas MPC sistēmas būvdarbu indikatīvie darbu apjomi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Apjomi (komplekts) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tranšejas rakšana, kabeļu likšana ar pazemes uzmavu un ceļu kārbu lietošanu un trašu marķēšana. Kabeļu ievadīšana skapjos un centralizācijas posteņos ar apstrādāšanu pieslēgšanas vietās | Nosaka projektā |
| 2. | Kabeļu kanalizācijas ierīkošana | Nosaka projektā |
| 3. | Projektā paredzēto iekārtu izstādīšana un pieslēgšana, inženiertīklu ierīkošana | Nosaka projektā |
| 4. | MPC sistēmas projektēšanas un būvniecības darbi (komplekts) | 1 |
| 5. | MPC sistēmas testēšana un nodošana ekspluatācijā (komplekts) | 1 |
| 6. | Bezsignālu AB sistēmas projektēšanas un būvniecības darbi (komplekts) | 2 |
| 7. | Bezsignālu AB sistēmas testēšana un nodošana ekspluatācijā (komplekts) | 2 |
| 8. | Pārmiju elektroapsildes sistēmas ierīkošana (komplekts) | 1 |
| 9. | Elektrobarošanas iekārtu projektēšanas un būvniecības darbi (komplekts) | 1 |
| 10. | Iekārtu izvietošanai nepieciešamo telpu (releju, sakaru, stacijas dežuranta) un apkalpojoša personāla telpu remonts un pielāgošana | Nosaka projektā |

      - Visos šajos darbos Uzņēmējam ir jāparedz būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi, pagaidu darbi un citi darbi, lai nodrošinātu Darbu pabeigšanu un pieņemšanu ekspluatācijā paredzētajā apjomā un termiņā. Dzelzceļa infrastruktūras būvobjektu atjaunošana un būvniecība jāveic atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem. Dzelzceļa infrastruktūras būvniecības darbu veicējiem, lai nodrošinātu dzelzceļa satiksmes drošību, jāorganizē šos darbus atbilstoši dzelzceļa infrastruktūras lietošanas kārtības noteikumiem, darbu veikšanas projektiem un tehnoloģijai.

### Latvijas Republikas un Latvijas dzelzceļa standarti un tiesību akti

Projektēšanas laikā jāņem vērā visi spēkā esošie Latvijas Republikas un Latvijas dzelzceļa standarti un tiesību akti, t.sk.:

Tabula Nr. 4 Standarti un tiesību akti

| Nr. p.k. | Dokumenta nosaukums | Dokumenta Nr. | Izdošanas datums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Latvijas Republikas dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi | Noteikumi Nr. 724 | 2010 |
|  | Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti | LVS 282 : 2015 | 2015 |
|  | Noteikumi par pabeigtu dzelzceļa automātikas un telemehānikas (SCB ierīču) celtniecības objektu pieņemšanu ekspluatācijā Latvijas Republikā. | TA-0894 | 1994 |
|  | Latvijas dzelzceļa signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu tehniskās apkopes instrukcija | - | 2020 |
|  | Latvijas Dzelzceļa instrukcija par vilcienu kustības drošību, veicot SCB (signalizācijas, centralizācijas, bloķēšanas) ierīču tehniskās apkopes un remonta darbus | TA-01-2004 | 2004 |
|  | Dzelzceļa pārbrauktuvju ierīkošanas un apkalpošanas instrukcija | C-008 | 1997 |
|  | Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu tehniskās dokumentācijas turēšanas instrukcija. | TA-0594 | 1994 |
|  | Noteikumi par kabeļu likšanu dzelzceļa zemes klātnē. | TS-2701 | 2001 |
|  | Instrukcija par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, izmantošanas un atcelšanas kārtību | D-3/538 | 25.10.2010 |
|  | Latvijas dzelzceļa Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas kārtība | Noteikumi Nr. D-3/214 | 25.04.2005 |
|  | SCB ierīču tehniskā apkope: tehnoloģiskās kartes | TA-15-2005 | 2005 |
|  | Nolikums par brīdinājuma krāsojumu uz celtnēm un ierīcēm, kas izvietotas sliežu ceļu zona | ITU-3/20 | 27.02.1995 |

    - Latvijas dzelzceļa instrukciju un noteikumu kopijas ir pieejamas latviešu valodā Pasūtītāja birojā.

    - Par Latvijas dzelzceļa instrukcijās un noteikumos projekta laikā veiktiem grozījumiem Pasūtītājam jāinformē Uzņēmējs.

### Citas dzelzceļa tehniskās specifikācijas un dokumenti

### Projektēšanas un būvniecības laikā jāņem vērā visi spēkā esošie Latvijas būvniecības tiesību akti un dzelzceļa tehniskās specifikācijas un dokumenti, t.sk.:

Tabula Nr.5 Vispārīgie Latvijas tiesību akti būvniecībai

| Vienība | Dokumenta nosaukums | Skaits | Izdošanas datums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Būvniecības likums |  | 2014 |
|  | Būvklimatoloģija | LBN 003-19 | 2019 |
|  | Inženierizpētes noteikumi būvniecībā | LBN 005-15 | 2015 |
|  | Būvju ugunsdrošība | LBN 201-15 | 2015 |
|  | Būvprojekta saturs un noformēšana | LBN 202-15 | 2015 |
|  | Darbu veikšanas projekts | LBN 310-14 | 2014 |
|  | Dzelzceļa likums |  | 1998 |
|  | Dzelzceļa būvnoteikumi | MK noteikumi Nr.530 | 2014 |
|  | Metodiskie norādījumi digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai | LR VZD Rīkojums Nr.150 | 2003 |
|  | Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā Instrukcija | LR VZD Rīkojums Nr.150 | 2003 |
|  | Latvijas energostandarts. Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības | LEK-048 | 2017 |
|  | Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi | MK noteikumi Nr.281 | 2012 |

Tabula Nr. 6 Dzelzceļa tehniskās specifikācijas un dokumenti

| Nr. p.k. | Dokumenta nosaukums | Dokumenta Nr. | Izdošanas datums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehnoloģiskās projektēšanas nozares normas | VNTP-86 | 1986 |
|  | Noteikumi par luksoforu signalizācijas lietošanu | RU-30-80 | 1980 |
|  | Vienota būvniecības dokumentācijas sistēma. Standartizētie simboli dzelzceļa signalizācijas ierīcēm un iekārtām signalizēšanas sistēmu rasējumos | GOST 2.749-84 | 1984 |
|  | Noteikumi par signalizācijas iekārtu aizsardzību pret pārspriegumiem |  | 1990. |
|  | Par grozījumiem apsargājamo pārbrauktuvju signalizācijas darbības shēmās (Avārijas atvēršana) | DT – 3.2./56 | 30.09.2013. |
|  | Par vēstījuma zvanu (sirēnu) gājējiem ieslēgšanas shēmu uz pārbrauktuvēm | DT – 6.6.1./308 | 13.03.2014 |

### Uzņēmēja dokumentu iesniegšana un apstiprināšana

      - Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus izdevumus par visu dokumentu, kas ir nepieciešami Līguma izpildei, t.sk. sagatavošanai, apstiprināšanai, iesniegšanai un tulkošanai.

      - Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz LDz apstiprināšanai Dokumentu reģistrs. Visiem Uzņēmēja dokumentiem ir jābūt sistematizētiem un iekļautiem Dokumentu reģistrā. Dokumentu reģistrs ir jāiesniedz LDz 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma.

      - Visiem Uzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem jābūt iekšējam izejošajam numuram, nosaukumam, Uzņēmēja nosaukumam, Līguma nosaukumam un numuram, autoram, datumam un Uzņēmēja atbildīgās personas parakstam, saskaņojumu lapai, satura rādītājam, izmaiņu sarakstam, lapu numerācijai.

      - Uzņēmēja dokumentiem jābūt kvalitatīviem un pietiekami detalizēti sagatavotiem, lai izpildītu un ievērotu Pasūtītāja prasības, standartus un visas Latvijas Republikas  tiesību aktu prasības. Uzņēmējam jānodrošina savs personāls, apakšuzņēmēji, ražotāji un piegādātāji ar nepieciešamo dokumentāciju Līguma izpildei.

      - Uzņēmēja pienākums ir veikt Dokumentu aprites koordināciju un saskaņošanu ar attiecīgajām valsts/pašvaldības institūcijām un ieinteresētajām trešajām pusēm.

      - Katra iesniedzamā dokumenta eksemplāru skaitu un formātu nosaka Līgums.

      - Uzņēmēja iesniegtā dokumenta eksemplārs tiks saņemts atpakaļ no LDz ar atzīmi „apstiprināts”, „apstiprināts ar labojumiem” vai „nosūtīts atpakaļ labojumu veikšanai”. Ja nav nepieciešama turpmāka atļauja saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, atzīme „apstiprināts” vai „apstiprināts ar labojumiem” dod Uzņēmējam atļauju veikt darbus pie nosacījuma, ka tiks izdotas prasības labojumu veikšanai, ja tādas ir. Kad uz Uzņēmēja dokumentiem ir atzīme „nosūtīts atpakaļ labojumu veikšanai”, Uzņēmējam ir jāveic pieprasītie labojumi dokumentos un 15 (piecpadsmit)  dienu laikā atkārtoti jāiesniedz uz LDz izvērtēšanai un apstiprināšanai.

      - Darbi, kas tiks izpildīti pirms Uzņēmēja dokumentu apstiprināšanas no LDz puses, ir Uzņēmēja risks un atbildība. LDz ir tiesības prasīt papildus detaļas un pieprasīt Uzņēmējam veikt izmaiņas Būvprojektā, kuras ir nepieciešamas Līguma Pasūtītāja prasību izpildei, bez papildus samaksas.

      - Uzņēmēja dokumentu apstiprināšana no LDz (Pasūtītāja) puses neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par visu Līguma prasību izpildīšanu.

      - Uzņēmējam nav tiesības pieprasīt papildus samaksu vai laika pagarinājumu, kavējumu gadījumā, sakarā ar dokumentu labošanu un atkārtotu iesniegšanu izvērtēšanai, kas ir nepieciešama Līguma prasību izpildei.

      - Līguma izpildes laikā ir iespējams vienoties par dokumentu apriti, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību elektroniskā formā un parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu.

    - Rokasgrāmatu izstrāde

      - Uzņēmējam ir jāizstrādā visu veidu nepieciešamās lietošanas rokasgrāmatas latviešu valodā gan tiem darbiniekiem, kas lieto iekārtas un sistēmas, gan tiem, kas veic to apkopi un/vai administrēšanu.

      - Dobeles stacijas mikroprocesoru centralizācijas sistēmai un posmu bezsignālu automātiskās bloķēšanas sistēmāmjānodrošina apkopes rokasgrāmatas ar sistēmas apkopes procedūrām. Šajās rokasgrāmatās ir detalizēti jāapraksta profilaktiskās un atjaunojošās procedūras, kas ir nepieciešamas, lai uzturētu visu apakšsistēmu programmatūru un aparatūru labā darba kārtībā.

      - Dobeles stacijas mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina operatora rokasgrāmatas ar sistēmu aprakstu, darbības un lietošanas procedūrām. Šajās rokasgrāmatās ir detalizēti jāapraksta sistēma, indikācijas un komandas, operatora darbības normālajā režīmā un avārijas situācijās.

      - Dobeles stacijas apsargājamai pārbrauktuvei jānodrošina operatora rokasgrāmata ar sistēmas aprakstu, darbības un lietošanas procedūrām. Šajās rokasgrāmatās ir detalizēti jāapraksta pārbrauktuves aprīkojums, vadības pults pogas un indikācijas elementi, operatora darbības normālajā režīmā un avārijas situācijās. Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju sistēmu grafisko elementu, krāsu un iespējamo komandu sarakstu katalogus.

      - Jānodrošina attiecīgo izmaiņu veikšana Glūdas un Bikstu staciju esošajās vietējās SCB ierīču lietošanas kārtības instrukcijās, kas saistītas ar bezsignālu automātiskās bloķēšanas sistēmas ieviešanu ceļa posmos Glūda-Dobele un Dobele-Biksti.

- DROŠĪBAS, DROŠUMA UN IEVIEŠANAS PRASĪBAS JAUNĀM SISTĒMĀM

  - Šīs Pasūtītāja prasības izstrādātas VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) projektam “Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”.

Realizējot Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācijas projektu, nodrošināt stacijas aprīkošanu ar jauno mikroprocesoru sistēmu (MPC), kurā sastāvā ir trīs līmeni – augšējais, vidējais un apakšējais.

Sistēmas augšējais līmenis ietver vadības un kontroles iekārtas - pamata un rezerves automatizētas darba vietas (ESD ADV) uz rūpniecisko datoru ar pasīvo dzesēšanu bāzes, kas paredzētas stacijas MPC ierīču operatīvajai vadībai un kontrolei un apkalpojušajā personāla (elektromehāniķa) automatizēta darba vieta (TEM ADV), kas paredzēta SCB (signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas) ierīču stāvokļa kontroles nodrošināšanai.

Vidējais sistēmas līmenis – vadības programmaparatūras komplekss, kas atbild par centralizācijas loģikas pamatatkarību kontroli un pārbaudi, vadības komandu izsniegšanu, kā arī sakaru nodrošināšanu starp apakšsistēmām.

Sistēmas apakšējais līmenis ietver vadības un kontroles objektus – pārmijas, luksofori, sliežu ķēžu iekārtas (ceļa kastes, kabeļu tikli utt.).

  - Nepieciešamā pieredze

Visam piedāvātajam aprīkojumam - gan veselām sistēmām, gan atsevišķām ierīcēm un elementiem — papildus atbilstībai tehniskajām specifikācijām jāatbilst arī šādām prasībām:

•	tāda paša veida centralizācijas sistēmai, kuru paredzēts uzstādīt, pārbaudīt un nodot ekspluatācijā projekta ietvaros jābūt iedarbinātai (ieviestai ekspluatācijā) vismaz trijās Dobeles stacijai līdzīgās stacijās, kuras atrodas ES dzelzceļa tīkla maģistrālajās līnijās.

  - SCB sistēmas drošuma un drošības prasības

    - Vispārīgi

- Viens no Latvijas dzelzceļa mērķiem ir paaugstināt SCB, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmu drošuma, pieejamības, remontējamības un drošības (RAMS — reliability, availability, maintainability, safety) rādītājus. Sistēmai jānodrošina dzelzceļa bezatteices darbības uzlabojumi. Īpaši jāpanāk uzlabojumi drošības, drošuma, pieejamības, remontējamības un dzīvescikla izmaksu jomā.

- Ir detalizēti jāparāda, kā Uzņēmēja piedāvātās SCB, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas ļaus sasniegt drošuma, pieejamības, remontējamības un drošības uzlabojumus. Drošuma, pieejamības, remontējamības un drošības uzlabojumu atbilstība jādemonstrē darba vidē.

- Sistēmu bezatteices darbība jāoptimizē tālāk norādītajos veidos.

  - Augstas drošuma pakāpes un pieejamības pakāpes nodrošināšana. Piemēri:

        - Atsevišķu lauka elektronisko un citu iekārtu darbības traucējumi parastā situācijā nedrīkst ietekmēt vairāk kā viena ceļa posma ekspluatāciju.

        - Centralizācijas darbības traucējums nedrīkst ietekmēt neko citu, kā tikai tās stacijas un līnijas iekārtas, kuras kontrolē šī centralizācija.

  - Dīkstāves minimizēšana periodisko apkopju un traucējumu novēršanas laikā.

- Uzņēmējam jāizstrādā iekārtas, kas ļauj minimizēt kļūmes, kuras izraisa vilcienu kavēšanos. Tas var iekļaut elektroapgādes un sakaru kanālu dublēšanas un diversifikācijas nodrošināšanu, iekļaut karstās rezerves iekārtas un spēju funkcionēt degradētā režīmā, proti, vienmērīgi pāriet uz sistēmu vai apakšsistēmām, kas nodrošina zemāku iespēju līmeni.

- Uzņēmējam jānosaka aprīkojuma bezatteices darbības mērķi, kurus apstiprina Pasūtītājs. Tam jāietver pieejamības un remontējamības mērķi, ņemot vērā sistēmas komponentu uzticamību un jaunās sistēmas arhitektūru.

- Uzņēmējam jānorāda uzlabotā bezatteices darbība, kas piemīt šajā projektā piegādātajām sistēmām.

- Uzņēmējam jāsalīdzina faktiskās pašlaik lietojamās sistēmas darba veiktspēja un projektā piegādājamo sistēmu paredzamā darba veiktspēja. Uzņēmējam jāapsver dažādas piedāvātā aprīkojuma arhitektūras, nosacījumi un lietojumi (piemēram, funkcijas jaunajā sistēmā var tikt nodrošinātas, izmantojot atšķirīgus komponentus).

    - Drošuma prasības

- Sistēmas drošumam ir jābūt atbilstošam sistēmas konfigurācijai, pieejamībai un vidējam laikam līdz remontam.

- Kādas tālāk nosauktās funkcijas neizpildīšana ir signalizācijas sistēmas kļūmes kritērijs:

  - Aprīkojumam jānodrošina darbība visu diennakti nepārtrauktā režīmā.

  - Atsevišķu aprīkojuma kļūmju gadījumā SCB sistēma nedrīkst tikt traucēta, t. i., sistēmai ir jābūt drošai pret kļūmēm.

- SCB sistēmu drošību pret kļūmēm, kad rodas atsevišķu elementu darbības traucējums, var īstenot, veicot iekšējo diagnostiku, karsto rezervēšanu (gaidstāvi), automātisko pārkonfigurēšanu un atjaunošanu. Bojājumam sekojoša pārkonfigurēšana, iejaucoties ar karsto rezervēšanu (gaidstāvi), jāgarantē visiem iekārtas komponentiem, kuri ir kopēji dažādiem lietotājiem (piemēram, pārmijas, luksofori utt.), jo tie dzelzceļam rada būtiskus efektivitātes zaudējumus.

- Dinamiskie modeļi jādemonstrē saskaņā ar objektīviem datiem, kas saņemti ar tehniskajiem līdzekļiem reāllaika režīmā. Operators var ievadīt dažus datus, ja trūkst nepieciešamo līdzekļu. Šie dati jāpārbauda saskaņā ar sistēmas funkcionalitāti.

- Funkcionalitātei, kas piesaistīta jebkādiem lietotājiem, kurus pārvalda iekārta, tiek garantēts vidējais drošums (MTBF), kas līdzvērtīgs 300 000 stundām. Tās iekārtas daļas, kurām nevar īstenot šādu drošuma rādītāju to sarežģītības dēļ vai kuras atbild par dažādu lietotāju grupu pārvaldību, ir jādublē, un tām jādarbojas karstās rezervēšanas (gaidstāves) režīmā, lai garantētu galējo mērķi.

    - Pieejamības prasības

- Aprīkojuma pieejamība ir konkrētā aprīkojuma spēja atrasties stāvoklī, kurā tiek izpildīta nepieciešamā funkcija, ievēroti dotie nosacījumi un notiek iekļaušanās dotajā laika mirklī vai dotajā laika intervālā, pieņemot, ka tiek nodrošināti nepieciešamie resursi.

- Sistēma jākonfigurē, lai iegūtu pieejamību, kas pārsniedz 99,95%, neskaitot plānotās apkopes. Šis skaitlis attiecas uz pamatfunkciju zudumu un neietver darbības traucējumus, kuri var samazināt sistēmas veiktspēju, tomēr joprojām nodrošina pilnu SCB vadību un kontroles saglabāšanu, neizraisot vilcienu kavēšanos.

- Jāņem vērā, ka remonta laiks pilnīga mikroprocesoru centralizācijas sistēmas darbības pārtraukuma gadījumā ir 4 stundas (vidējais dīkstāves laiks). Šis laiks jānodrošina ar tālāk norādīto līdzekļu palīdzību: aprīkojuma dublēšana; aprīkojuma diagnostika; atbilstoša Pasūtītāja personāla apmācība; attiecīgas rokasgrāmatas pieejamība; rezerves daļu pieejamība utt.

- Šajā vērtējumā nedrīkst ņemt vērā pilnīgu darbības pārtraukumu nepārvarama spēka, fiziska bojājuma vai galvenā elektroapgādes avota izraisīta traucējuma rezultātā.

    - Remontējamības prasības

- Tālāk sniegtās remontējamības prasības attiecas tikai uz elektroniskajiem elementiem.

- Sistēmas apkopes organizēšanai jāsniedz tālāk norādītie resursi.

  - Pietiekams apkalpojošā personāla prasmju līmenis, tāpēc Uzņēmējam jānodrošina atbilstoša apmācība.

  - Kvalitatīva rokasgrāmata, it īpaši apkopes pamācības.

  - Kvalitatīva tiešsaistes diagnostikas sistēma, kas ļauj konstatēt un identificēt salauztu moduli.

  - Ērta piekļuve moduļiem un citiem sistēmas elementiem.

- Iepriekš minētajiem resursiem jāsniedz pareiza informācija par sistēmas elementu darbības traucējumiem un to operatīvu novēršanu.

- Tālāk minētie faktori nedrīkst ietekmēt sistēmas remontējamību.

  - Lauka objektu, piemēram, pārmiju, luksoforu, sliežu ķēžu, bojājumu novēršanas laiks.

  - Apkalpojošajam personālam nepieciešamais laiks, lai nokļūtu pie bojāta objekta ar mērķi novērst bojājumu.

- Remontējamības vērtībām katrai centralizācijai, autobloķēšanai atsevišķi ir jābūt šādām:

  - vidējais laiks līdz remontam nevar būt ilgāks par 60 minūtēm no brīža, kad dzelzceļa darbinieks sāk remontdarbus (tostarp diagnostika bojājuma iemesla noteikšanai). Lai sasniegtu pieejamības mērķi, remontdarbu veikšanas laikā sistēmai jāsaglabājas darbspējīgai;

  - 75% remontdarbu jāpabeidz mazāk nekā 20 minūšu laikā;

  - Sistēmas atkopšanas laikam jābūt mazākam par 5 minūtēm;

  - Sistēmas funkcionālās programmatūras un datu ātrai atkārtotai ielādei ir jābūt iespējamai gadījumā, kad darbības pārtraukums izraisa programmatūras bojājumu.

- Lai nodrošinātu atbilstošās remontējamības prasības, stacija jāaprīko ar apkopes darba vietu, kas ir paredzēta SCB apkalpojošajam personālam un ir pieslēgta diagnostikas sistēmai.

- Katras SCB sistēmas kalpošanas laiks nedrīkst būt mazāks par:

  - 20 gadiem datorizētajam aprīkojumam;

  - 40 gadiem visam pārējam aprīkojumam.

    - Drošības prasības

      - Pamatīpašības

- Drošību nedrīkst pazemināt zem pašreizējiem līmeņiem, tā jāuzlabo, lai padarītu negadījumu vai traumu gadījumus tik retus, cik vien tas praksē saprātīgi iespējams.

- Centralizācijas sistēmai, autobloķēšanas un pārbrauktuves sistēmām ir jāatbilst visām pret kļūmēm drošas sistēmas prasībām, īpaši šādām:

  - atsevišķs bojājums nedrīkst izraisīt bīstamu sistēmas statusu;

  - bojājumu noteikšana jāveic tik ātri, ka iespēja otram neatkarīgam bojājumam rasties šajā laikā nav jāņem vērā;

  - bojājuma noteikšanas gadījumā sistēmai jāpāriet drošā statusā, t. i., atbilstošajiem signāliem un objektiem jāpāriet aizsargājošā statusā.

      - Programmatūras īpašības

- SCB sistēmu programmatūras pamatā jābūt drošās programmēšanas principam. Tāpēc jāievēro šādas prasības:

  - programmu plūsmas pārbaude;

  - ziņojumu plūsmas pārbaude;

  - datu izmaiņu pārbaude;

  - trauksmju, aizliedzošo signālu darbība;

  - autentifikācijas pārbaude;

  - aizsardzība pret kaitējošiem traucējumiem;

  - informācijas pārsūtīšana drošā režīmā;

  - programmu versiju pārbaude;

  - laika kontrole.

- Darbības laikā jāveic pastāvīga aprīkojuma pārbaude. Tas ļaus konstatēt atsevišķus bojājumus, negaidot otra sistēmas bojājuma rašanos. Vienlaicīga divu neatkarīgu bojājumu esamība var izraisīt bīstamu situāciju.

- Centralizācijas loģika jāpārbauda, vai tai ir funkcionējoša konsekvence, gan simulācijas režīmā, gan reālos apstākļos.

- Lietojuma centralizācijas programmas ir jāpārbauda simulācijas apstākļos gan reālajā stacijā.

- SCB sistēmās izmantotās programmatūras pamatā ir jābūt šādām īpašām tehnoloģijām:

  - tehnoloģijas, kas ir līdzvērtīgas bezkļūmju darbības principiem, kuri jau ir izmantoti gan dzelzceļa SCB sistēmu digitālo komponentu shēmās, gan ievadizvades ierīcēs, lai veiktu sasaisti ar lauka aprīkojumu, kā arī citos gadījumos, kad tas nepieciešams;

  - „programmatūras dublēšanas” tehnoloģija: papildu algoritmu ieviešana līdzās funkcijas izpildei nepieciešamajiem. Tas ļauj vienu darbību aprakstīt dažādos veidos;

  - „rezerves informācijas” tehnoloģijas, kas aizsargā datus un datu apstrādes darbības, izmantojot rezerves mehānismus datu attēlošanas modalitātēs un tādējādi ļaujot pārbaudīt to ticamību.

- Turklāt SCB sistēmām jānodrošina atbildīgo (vitāli svarīgo) procesu darbība, ja nepastāv bojājums, kas ir vienlaicīgs un potenciāli bīstams visiem elementiem.

      - Drošības sasniegšana

- Dzelzceļa satiksmes drošība SCB sistēmā jāsasniedz, ievērojot drošības prasības, kamēr tiek izpildīti sistēmas funkcionēšanas nosacījumi, vienlaikus ievērojot normatīvās vērtības, kas nosaka aprīkojuma bīstamo bojājumu intensitāti, un sekojot drošības prasībām laikā, kad operators mijiedarbojas ar centralizāciju.

- Drošības prasībām jānodrošina:

  - ka nav iespējama situācija, kad, darbojoties pamata vadības režīmā, kļūdainu operatora darbību rezultātā tiek apdraudēta vilcienu kustība;

  - detalizēta un precīza operatora darbību attēlošana, kā arī šo darbību atbilstības pārbaude palīgvadības režīmā.

- SCB sistēmai jāietver diagnostika, kas paredzēta bojājumu konstatēšanai un atsevišķas sistēmas ierīces (vai ierīču) pārslēgšanai aizsardzības stāvoklī.

- Lai kontrolētu operatora darbības un centralizācijas sistēmas funkcionēšanu, jāparedz sistēmas darba un operatora darbību reģistrēšana.

- Centralizācijai jāatbilst Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) 4. drošības integritātes līmenim (SIL4), kā to paredz standarti EN 50129 un EN 50126.

- Vitālajām (ar drošību saistītajām) ārējo līniju shēmām ir jābūt ar dubultu griezumu, savukārt pārējām var būt viens griezums.

    - Rezervēšanas prasības

Rezervēšana ir viens no līdzekļiem, kas ļauj panākt pieprasīto drošuma, pieejamības, remontējamības un drošības vērtību nepieciešamo līmeni. Saskaņā ar drošuma, pieejamības, remontējamības un drošības aprēķiniem jānodrošina nepieciešamo norādīto moduļu/apakšsistēmu rezervēšana, un tam jābūt skaidri redzamam sistēmas arhitektūrā. Īpaša uzmanība ir jāpievērš moduļiem, darba un/vai kontroles lauka izpildelementiem stacijas ceļu kopsavienojumos (īpaši ieejas pārmijā, ieejas luksoforā), kā arī katrā no tām daļām, kuras izpilda komandu un informācijas apstrādi un pārraidi attiecībā uz vairākiem izpildelementiem.

Gaidstāves SCB sistēmas daļas lietošana parastās vietā nedrīkst izraisīt sistēmas darbības pārtraukumu.

Pārslēdzoties no pamata darbojošās daļas uz aprīkojuma gaidstāves daļu, jāievēro tālāk norādītās prasības:

- aprīkojumam jāveic pārslēgšanās no pamata darbojošās daļas uz gaidstāves daļu automātiski bez datu vai funkcijas zuduma;

- pārslēgšanai no gaidstāves daļas uz pamata daļu pēc bojājuma novēršanas jānotiek automātiski vai manuāli ar apkalpojošā personāla palīdzību, ja tas neietekmē vilcienu kustību;

- ja nav iespējams realizēt vilcienu kustības darbības funkciju, kamēr notiek pārslēgšanās no pamata sistēmas uz gaidstāves sistēmu, operatoram ir jābūt iespējai atcelt maršrutu, veicot palīgdarbību;

- katrā sistēmas daļā jābūt norādei, vai darbības režīma pamatā ir pamata modulis vai gaidstāves modulis.

    - Drošuma, pieejamības, remontējamības un drošības datu aprēķins

- Uzņēmējam jāsagatavo dati par paredzamo veiktspēju attiecībā uz tālāk norādītajiem rādītājiem.

- Pieejamība, balstoties uz sistēmas arhitektūru un komponentu uzticamību

  - Sistēmas darbgatavība

  - Būtisku komponentu un funkciju darbgatavība, tostarp tālāk norādīto komponentu darbgatavība.

            - Centralizācijas sistēma

            - Pārmiju darbība

            - Signālu darbība

            - Vilcienu noteikšana (sliežu ķēžu un asu skaitīšanas sistēmas)

- Remontējamība, pamatojoties uz sistēmas arhitektūru, komponentu uzticamību un piedāvāto apkopes režīmu

  - Ieteicamais preventīvās apkopes plāns (intervāli, darbības laiks, darba metodes, atbalsta aprīkojums utt.)

  - Vidējais apmeklējuma laiks (nosaka kopā ar uzturētāju)

  - Vidējais kļūmes diagnosticēšanas ilgums

  - Vidējais remonta ilgums

  - Paredzamās rezerves daļu prasības

  - Paredzamie vilcienu kavējumi, rodoties komponentu bojājumiem un veicot remontdarbus

- Drošības integritātes līmeņi

  - Proporcionāls riska mērķu sadalījums pēc sistēmas funkcijām

  - Sistēmas funkciju drošības integritātes līmeņa noteikšana

- Sistēmas komponentu dzīves cikla izmaksas

  - Tiem jāietver visas aktīva kopējās izmaksas, t. i., kapitāla, līzinga, vilcienu veiktspējas izmaksas, daļējo resursu atjaunošanu, preventīvo apkopi, bojājumus un remontu, nomaināmos materiālus, komunālos maksājumus (piemēram, par elektroenerģiju) un ekspluatācijas pārtraukšanu.

Projekta ieviešanas laikā Uzņēmējam jārīkojas sekojot standarta EN50126 prasībām.

    - Aizsardzība pret pārspriegumu

Visam izmantojamajam aprīkojumam uzticamā veidā jābūt pasargātam no jebkādas pārsprieguma un zibens ietekmes.

Visiem šim mērķim izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt skaidriem un pamatotiem.

Metodes un ierīces, kas tiks izmantotas aizsardzībai pret pārspriegumu, nedrīkst samazināt mikroprocesoru centralizācijas drošības līmeni un ietekmēt veicamo funkciju.

Aizsardzībai pret pārspriegumu jāizmanto mūsdienīga līmeņa tehniskie risinājumi. Jāņem vērā gan sistēmas funkcijas, gan vides nosacījumi, gan faktiskie Latvijā spēkā esošie normatīvie akti, kā arī EN un UIC standartu prasības.

Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektromagnētiskajiem traucējumiem, jāparedz šādas prasības:

- tādu ievadizvades adapteru lietošana, kuri nodrošina elektroizolāciju starp datoriekārtām un sakaru līnijām;

- elektroapgādes avota aprīkošana ar tīkla filtru;

- ja nepieciešams, papildu līdzekļu izstrāde tehniskā projekta posma laikā attiecībā uz faktiskajiem elektromagnētiskajiem apstākļiem.

    - Aizsardzība pret vandalismu

- Uzņēmējam jānodrošina, ka viss aprīkojums ir pasargāts pret vandalismu. Uzņēmējam jānovērtē vandalisma iespējamība un jāparedz atbilstoši pasākumi, piemēram, stiepļu žalūzijas telpās, kur atrodas aprīkojums, metāla durvis, drošās slēdzenes, pret sitieniem pasargātas luksoforu lēcas utt. Projekta izstrādes ietvaros Uzņēmēja ieteikumi, kā aizsargāties pret vandalismu, jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai.

- Īpaša uzmanība jāpievērš tālāk minētajam.

  - Kabeļi jāiegulda tranšejās, atvērtos kanālos, tiltu šķērsošana zem vai virs tiem (ieejas un izejas punkti);

  - SCB aprīkojums jāizvieto drošos slēgtos skapjos, konteineros un kastēs.

  - SCB aprīkojuma telpas, kurās ekspluatācijas un remonta un tehniskās apkopes personāls nav pastāvīgi pieejams.

  - Luksoforu lēcas.

  - Pārbrauktuves luksofori un skaņas brīdinājuma ierīces.

- Visi būvmateriāli, iekārtas un aprīkojums drīkst būt atstāti līnijas tuvumā minimālu laika periodu pirms būvniecības darbu sākšanas un to laikā. Visi materiāli, iekārtas un aprīkojums, kad tie tiek atstāti bez pieskatīšanas, jāatstāj drošā stāvoklī, lai novērstu to zagšanu, izmaiņas un novietošanu pāri sliežu ceļam.

    - Drošības prasības

Tehniskajiem resursiem, kas pieejami apkopes personālam, jābūt fiziski aizsargātiem pret nesankcionētu piekļuvi. Piekļuves ierobežošanas sistēmai jāspēj reģistrēt atsevišķus personāla identifikatorus ar ierašanās un pamešanas laiku.  Ar šādām piekļuves ierobežošanas sistēmām ir jābūt aprīkotām:

  - telpām, kurās ir apkopes operatora darba vieta;

  - telpām, kurās ir centralizācijas tehniskie resursi.

  - Verifikācija

    - Pielāgošanas prasības

SCB sistēmas (centralizācijas sistēma, ceļa posma automātiskās bloķēšanas sistēma, pārbrauktuves utt.) jāpielāgo lietošanai atbilstoši Pasūtītāja noteikumiem un lietojuma funkcijām. Pasūtītāja lietošanai paredzētajai centralizācijas sistēmai un citām drošības sistēmām jāatbilst šajā dokumentā norādītajām tehniskajām prasībām un citām prasībām.

Pielāgošanā jāiekļauj esošo SCB sistēmu un citu Pasūtītāja izmantoto lauka iekārtu lietošana. Uzņēmējam jāizstrādā pilnīgs un visaptverošs dokuments „Sistēmas prasības pielāgošanas veikšanai” un tas jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai. Ar šo specifiku saistītajos rasējumos Uzņēmējam ir jāņem vērā visi jaunās sistēmas darbināto ierīču raksturlielumi, tostarp pašreiz lietotās ierīces. Uzņēmējam jāgarantē, ka jaunā sistēma veic darbības funkcijas, kas pilnībā atbilst pašreizējai sistēmai gan attiecībā uz modalitāti, gan laika parametriem.

Uzņēmējam jāizstrādā, un Pasūtītājam jāapstiprina pilnīgs dokuments, kas apraksta visas funkcionālās un tehniskās prasības un detalizētus sistēmas parametrus, kas nepieciešami sistēmas pielāgošanai. Tā jāizmanto par pamatu turpmākai sistēmas pielāgošanas izstrādei un detalizētai projekta sagatavošanai.

    - Standartizācija un sertifikācija

Uzņēmējam ir jābūt sertificētam saskaņā ar starptautisko kvalitātes standartu ISO 9001:2008. Visi sistēmas komponenti/iekārtas jāpiegādā no ražotāja(-iem), kas arī ir sertificēts(-i) saskaņā ar standartu ISO 9001.

Tehniskajiem risinājumiem, kā arī sistēmas projektam, aparatūrai un programmatūrai pilnībā jāatbilst Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) standartu prasībām. Pamata Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) standarti konkrēti nosaka tālāk norādīto.

- EN50126:

- RAMS, kas apzīmē uzticamību, darbgatavību, remontējamību un drošību un to mijiedarbību;

- procesu, kas pamatojas uz sistēmas dzīves ciklu un uzdevumiem tā ietvaros, lai pārvaldītu RAMS;

- sistemātisku procesu RAMS prasību noteikšanai un pierādīšanai, ka šīs prasības ir izpildītas;

- EN50128:

- procedūras un tehniskās prasības programmējamu elektronisku sistēmu izstrādei lietojumam dzelzceļa vadībā un aizsardzībā;

- programmatūras izstrādei nepieciešamo dokumentu saraksts katra dzīves cikla posma laikā;

- attiecīgajam drošības integritātes līmenim (SIL) atbilstoši kritēriji metožu un pasākumu izvēlei, lai izstrādātu programmatūru.

- EN50129:

- prasības ar drošību saistītu, dzelzceļa SCB jomā izmantojamu elektronisku sistēmu pieņemšanai un apstiprināšanai.

- Sistemātiska un dokumentēta pieeja, kurai jānodrošina:

- apliecinājums par kvalitātes pārvaldību;

- apliecinājums par drošības pārvaldību;

- apliecinājums par funkcionālo un tehnisko drošību;

- drošības pārbaudes un apstiprinājums.

- Drošības integritātes līmeņu interpretācija un izmantošana;

- procedūras un informācija aparatūras komponentu iespējamu kļūmju režīmu identificēšanai.

- EN50159-1:

- darbības integritātes prasības;

- drošības integritātes prasības;

- drošības procedūru prasības;

- drošības kodu prasības.

Lai apliecinātu sistēmas drošības pārbaužu veikšanu, Uzņēmējam jāiesniedz atbilstošu dokumentu kopums „Drošības dokumentācija”, kas izdots projektam, adaptēts atbilstoši attiecīgajām prasībām un ko apliecina atbilstoši drošības novērtējuma ziņojumi, kurus izstrādājis neatkarīgs drošības novērtētājs (ISA), kā noteikts EN50129.

  - Programmatūras prasības piedāvātajām sistēmām

    - Pamata prasības

- Konfigurācija: programmatūrai jābūt konfigurētai tādā veidā, lai nodrošinātu, ka visas sistēmas atkarības, kas noteiktas dzelzceļa pārvaldībai, ir integrētas vitāli svarīgā programmatūras pakotnē, bet šo atkarību piemērošana konkrētiem izpildes elementiem, pamatojoties uz ceļu konfigurāciju, ir integrēta no objekta atkarīgā programmatūras pakotnē; no objekta atkarīgajai programmatūrai ir jābūt specifiskai katrai atrašanās vietai un maināmai, nemainot vitāli svarīgo programmatūras pakotni;

- visām piedāvātajām sistēmām, ieskaitot apakšsistēmas, ir jābūt ar reāllaika tipa programmatūru un reakcijas laiku, kas atbilst drošības un ekspluatācijas vajadzībām;

- notikuma apstiprināšanas laikam ir jābūt mazākam par ātrākā notikuma (ieejas pārslēgšanas) laiku, kas var notikt šī notikuma ietvaros;

- reakcijas laikam uz notikumu (komanda izejai) ir jābūt mazākam par procesam atļauto maksimālo laiku;

- operatora reakcijas laikam uz komandu ir jābūt atbilstošam operatora ergonomikas vajadzībām un sistēmas kopējam potenciālam.

    - Informācijas drošības prasības

      - Informācijas aizsardzība

Pastāvīgajiem un pagaidu datiem, kas tiek uzglabāti katrā dažādu SCB sistēmu apakšsistēmā, tostarp mikroprocesoru centralizācijas, pārbrauktuves sistēmās, ja tādi ir, ir jābūt aizsargātiem pret:

- nepilnvarotu piekļuvi, izmantojot programmatūras funkcijas un paroles, kas nosaka pilnvaru līmeni un/vai papildu aparatūru (atslēgas);

- iznīcināšanu barošanas avota aprīkojuma kļūmes vai atteices gadījumā;

- bojāšanu un iznīcināšanu datorvīrusu darbības rezultātā.

      - Aizsardzības stratēģija

Gadījumā, ja sistēma ir pieslēgta publiskajam tīklam (attālās diagnostikas vajadzībām), sistēma ir jāorganizē tā, lai garantētu augstu aizsardzības līmeni pret hakeru uzbrukumiem. Šim nolūkam jāizmanto tālāk norādītās stratēģijas:

- sistēmas organizēšanu dažādos piekļuves līmeņos un ar dažādām parolēm;

- paroļu derīguma beigšanos pēc noteikta laika;

- ārējās piekļuves paroļu derīguma beigšanos pēc lietošanas;

- piekļuves mēģinājumu kontroli un ierobežošanu;

- piekļuvju un attiecīgo mēģinājumu saglabāšanu atmiņā.

    - Programmatūras īpašumtiesības

Visa projekta programmatūra jāpiegādā bez papildu maksas.

Pēc garantijas saistību izbeigšanās visu lietojumprogrammu moduļu programmatūrai visām apakšsistēmām, kas projektētas, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām un objekta datiem, jākļūst par Pasūtītāja īpašumu bez maksas par jebkādām licencēm un/vai standarta programmatūru.

- PAMATPRASĪBAS  BEZSIGNĀLU AUTOMĀTISKĀS BLOĶĒŠANAS SISTĒMAI (AB)

  - Vispārīgi

    - Bezsignālu automātiskās bloķēšanas sistēma, izmantojot asu skatīšanas sistēmas ceļa posmu aizņemtības kontrolei, paredzēta satiksmes drošības nodrošināšanai posmos Glūda-Dobele un Dobele-Biksti.

    - Uzņēmējam jāaprīko ar AB sistēmu 2 ceļa posmus - Glūda-Dobele un Dobele-Biksti.

  - Prasības AB sistēmas funkcionalitātei.

    - sistēmai automātiski jākontrolē vilciena pienākšanu uz staciju pilnā sastāvā, izmantojot asu skatīšanas sistēmu;

    - sistēmai jānodrošina ceļa posmu brīvības kontroli, izmantojot asu skatīšanas sistēmu (ESSO sistēmas vai analoģisko aparatūru);

    - sistēmā jānodrošina attālinātu monitoringu un sasaisti ar releju un mikroprocesoru vadības un kontroles sistēmām (EC, MPC);

    - datu pārraides sistēmas (starp stacijām) darbībai jābūt nodrošinātai pa šķiedru optiskajām sakaru līnijām;

    - Asu skaitīšanas sistēmas lauka ierīču pieslēgšanai (uz staciju robežām pie ieejas luksoforiem) jāparedz jauno kabeļu ieguldīšana vai jānovērtē esošo kabeļu pielietošanas iespējas stacijās Glūda un Biksti.

    - Dobeles stacijas tuvošanas iecirkņi jāaprīko ar sliežu ķēdēm ar ALSN kodēšanu viena virzienā. Tuvošanas iecirkņu garums jānosaka projektēšanas laikā izejot no aprēķināta vilciena autostopa bremzēšanas ceļa garuma.

  - AB sistēmas aprīkojuma sastāvs:

    - AB sasaistes shēmas ar staciju centralizāciju esošām releju un mikroprocesoru iekārtām, kas izvietotas ceļa posmam pieguļošo staciju releju telpās;

    - asu skatīšanas sistēmas lauka un posteņa aparatūra.

  - Prasības riteņu devējiem

    - Projektā jāizmanto riteņu devēji, kas ir sertificēti un paredzēti lietošanu uz galvenā(-o) dzelzceļa tīkla(-u) maģistrālajām līnijām. Uzņēmējam jāpierāda, ka piedāvājamām ierīcēm ir veiksmīga pielietošanas pieredze uz 1520 mm dzelzceļa maģistrālām līnijām.

    - Jāparedz tādu devēju pielietošana, kuru uzstādīšanai nav nepieciešama papildus atvērumu urbšana sliedēs.

    - Minimālā riteņu devēju aizsardzības pakāpe – ne zemāk par IP65.

    - Darba temperatūras diapazons: -60 - +65ºC.

    - Vilcienu kustības ātruma uztveres diapazons: 0 – 160 km/st.

- FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS MIKROPROCESORU CENTRALIZĀCIJAS SISTĒMAI (MPC)

  - Vispārējas prasības

Mikroprocesoru centralizācijas (MPC) sistēmu izmanto, lai vadītu dzelzceļa zonu (staciju vai līniju), izmantojot lauka aprīkojumu, piemēram, sliežu ķēdes, pārmiju pievadus, luksoforus un pārbrauktuves, kas nodrošina paredzēto vilcienu kustību.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas funkcija ir lauka aprīkojuma vadība, izmantojot objektu kontrollerus atbilstoši komandām, ko nosūta stacijas dežurants vai ārējas sistēmas, nodrošinot, lai tiktu ievērota sistēmas loģika, kas nosaka saistības nosacījumus starp dažādām iekārtām.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēma ir paredzēta kā universāla elektroniska sistēma ar iespējām, kas atbilst vismaz uz relejiem balstītas centralizācijas sistēmas iespējām. Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai ir jābūt elastīgai attiecībā uz darbības un tehnoloģiju izmaiņām, kā arī jānodrošina plānotās apkopes veikšana, netraucējot satiksmi.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas ātrums nedrīkst būt mazāks par tās pašas stacijas uz relejiem balstītas centralizācijas sistēmas ātrumu. Sistēmas reaģēšanas laiks cilvēka-mašīnas interfeisa līmenī (MMI) ir ergonomiski jākoriģē (tas atbilst pieredzējuša operatora vidējam reaģēšanas ātrumam).

Sistēmai jāatbilst vismaz šādām īpašībām:

- modularitāte;

- daudzpusība;

- paplašināšanas iespējas.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēma jāprojektē tā, lai atbilstu stingrām, maksimālajam līmenim atbilstošām drošības prasībām SIL4 saskaņā ar standartu EN 50129 pat sistēmas vai vadāmo objektu kontrolleru darbības kļūmju gadījumā.

Visi skaitļi, diagrammas, saraksti u. c. elementi ir pilnībā jāpielāgo Pasūtītāja ekspluatācijas un kustības normām, un tiem ir jābūt latviešu valodā. Lai izpildītu šo prasību, Uzņēmējam ir jāmaina iepriekš izstrādātā programmatūra.

  - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas arhitektūra

Sistēmas arhitektūra ir jāizstrādā ar modularitātes kritērijiem, kas sadala sistēmu apakšsistēmās, kuras ir īpaši paredzētas precīzu funkciju veikšanai. Tādējādi būs iespējams vienkāršot katru atsevišķu apakšsistēmu un samazināt informācijas redzamību apakšsistēmās, kas ir tikai iesaistītas. Vēl viena priekšrocība ir iespēja garantēt sistēmas darbību pat ar degradētām metodēm gadījumā, ja nebūs pieejamas mazāk svarīgas apakšsistēmas, piemēram, diagnostikai paredzētā apakšsistēma.

Ja iespējams, mazāk svarīgas funkcijas (kas neattiecas uz sistēmas drošību) ir jāpiesaista apakšsistēmām, kas ir īpaši paredzētas šo funkciju veikšanai. Vienlaicīga vitāli svarīgu un mazāk svarīgu funkciju atrašanās vienā apakšsistēmā ir jāpakārto arhitektūras izvēļu esamībai, lai nodrošinātu vitāli svarīgo funkciju integritāti, pat ja mazāk svarīgajām funkcijām ir nejaušas vai sistemātiskas kļūdas.

Drošībai kritiskas sistēmas un apakšsistēmas ir jānošķir no sistēmām, kas saistītas ar drošību, projektēšanas procesā, un, kur iespējams, jānodrošina skaidra fiziska atdalīšana. Sasaistes starp drošībai kritiskām sistēmām un apakšsistēmām ir jāuztur minimāli nepieciešamajā līmenī, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību un ko skaidri un nepārprotami definējis Uzņēmējs.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas kopējai arhitektūrai ir jāatspoguļo sistēmas struktūra, iekļaujot visas apakšsistēmas un to attiecīgās sasaistes ar sliežu ceļu aprīkojumu un citām sistēmām. Šī arhitektūra, ietverot aprakstu un piedāvāto datu plūsmu, ir jāiekļauj sistēmas/apakšsistēmas aprakstā.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmā ir jāiekļauj galvenais modulis un vadības un uzraudzības ierīces lauka objektu (objektu kontrolleru) un citu sistēmu darbināšanai.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas galvenajam modulim jābūt ar 32 vai vairāk bitu mikroprocesoru. Šim modulim jāveic nepārtraukta ieejas informācijas lasīšana no ieejas moduļiem, jānovērtē iekšējās atbilstības nosacījumi ar loģiskajiem nosacījumiem konfigurācijas datos un jāieraksta informācija izejas moduļos.

Šim galvenajam modulim jāvada un jāuzrauga visa instalācija, izmantojot:

- aprēķinu rezultātu sinhronizāciju un komunikāciju ar pārējiem moduļiem;

- instalācijas īpašās loģikas izpildi;

- dalību sistēmas drošības kontrolē;

- statusa izmaiņu pārsūtīšanu ārējo elementu sakaru kanālos.

Objektu kontrolleri jāizvieto centralizēti kopā ar mikroprocesoru centralizācijas galveno moduli vandalisma riska dēļ. Objektu vadības ierīču piešķiršana nedrīkst pārslogot mikroprocesoru centralizāciju, pasliktinot maršruta iestatīšanas laiku, veiktspēju vai uzticamību.

Piedāvātajai mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jābūt ar vismaz divu kanālu (aparatūras vai programmatūras) sistēmu. Gadījumā, ja tiek piedāvāta mikroprocesoru centralizācijas sistēma ar diversificētu programmatūru, Pasūtītājam jāsaņem dokumentēts apliecinājums, ka visi programmatūras moduļi katrai no 2 diversificētām programmatūras pakotnēm ir izstrādāti atbilstoši CENELEC standartiem.

Lai nodrošinātu sakaru uzticamību mikroprocesoru centralizācijas struktūras ietvaros, ir jānodrošina papildu sakaru kanāli starp mikroprocesoru centralizācijas galveno moduli un katru objekta kontrolleru komplektu.

  - Modernizācijas iespējas

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina vēlākas modernizācijas iespējas gan saistībā ar izmaiņām stacijas sliežu ceļu izkārtojumā, gan ar izmaiņām funkcionālajās prasībās (t.sk. turpmāka ieslēgšana dispečeru centralizācijā). Ir jānodrošina vismaz tālāk norādītās iespējas:

- programmatūras modularitāte;

- vadīto un kontrolējamo objektu apraksta formalizācija;

- augsta līmeņa programmēšanas valodas izmantošana;

- aparatūras struktūras modularitāte.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina arī iespēja tikt jauninātai uz ERTMS (Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu).

No objekta atkarīgajai programmatūrai jābūt maināmai, nemainot vitāli svarīgo programmatūru. No objekta atkarīgu datu izmaiņas centralizācijas sistēmā ir jāpārskata un jāpārbauda, ņemot vērā tikai objekta datus. Mainot objekta datus, nav nepieciešams mainīt vitāli svarīgo programmatūru. Atjauninātās programmatūras un jauninātās aparatūras ieviešana jāveic, izmantojot īsus pārtraukumus, lai netraucētu dzelzceļa satiksmi.

  - Diagnostikas un notikumu reģistrācijas prasības

    - Pamatnoteikumi

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmā jāietilpst attiecīgām iekārtām, lai nodrošinātu uzticamu sistēmas darbību, izmantojot šādas funkcijas:

- aprīkojuma kļūmju diagnostiku;

- notikumu reģistrāciju.

- Pašdiagnostikas sistēma ir jāpielāgo Pasūtītāja lietošanas prasībām. Diagnostikas metode nedrīkst traucēt pret kļūmēm pasargātu centralizācijas sistēmas darbības procesu. Diagnostikas sistēmas darbības traucējumu gadījumā jārada atbilstošs trauksmes signāls.

- Iespējamo darbības traucējumu un to indikāciju saraksts jāapstiprina Pasūtītājam.

- Indikācija par darbības traucējumiem jānosūta:

  - stacijas dežuranta monitoram vispārīgā skatā ar iespēju veikt detalizētu izpēti (teksta ziņojums un atbilstoši simboli);

  - attiecīgajiem apkopes darba vietu monitoriem detalizētā skatā;

  - bojātajam elementam kā LED indikāciju;

  - stacijas dežuranta printerim, ja nepieciešams, un apkopes darba vietas printerim atbilstošā tvērumā un veidā.

    - Funkcijas

- Kļūmju diagnostikas iekārtai jānodrošina šāda funkcionalitāte:

  - centralizācijas sistēmas darbības efektivitāte;

  - informācija par aprīkojuma kļūmēm reāllaika režīmā;

  - pareizu bojāto centralizācijas sistēmas elementu, tostarp datu pārraides tīkla un lauka aprīkojuma, kas ietekmē drošību un pieejamību, noteikšana;

  - visas informācijas parādīšana saprotamā veidā. Informācijas saturam jābūt pietiekamam, lai remonta un tehniskās apkopes personāls varētu uzreiz noteikt un novērst kļūmes.

- Reģistrēšana (notikumu un trauksmju reģistrēšana)

  - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina tālāk norādīto notikumu reģistrēšana reāllaikā:

    - stacijas dežuranta vadības komandas;

    - vilcienu situācija;

    - sistēmas reakcija;

    - pārslēgšanās no pamata moduļa uz gaidstāves moduli un otrādi, kā arī visi šādas pārslēgšanās mēģinājumi;

    - objektu statusa izmaiņas;

    - darbības kļūmes;

    - paredzēto apkopes pārbaužu rezultāti;

    - diagnostikas rezultāti pēc sistēmas darbības atjaunošanas.

  - Ar iepriekš minētajiem notikumiem saistītā informācija jāsaglabā sistēmas atmiņā vismaz 7 diennaktis ar iespēju pārsūtīt to uz citām informācijas krātuvēm. Ir jābūt paredzētai iespējai atkārtoti ielādēt saglabāto informāciju, lai to pārbaudītu un analizētu.

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina iespēja veikt reģistrēto notikumu un kļūmju analīzi tiešsaistē un bezsaistē un izveidot atskaites atbilstoši tālāk norādītajiem parametriem, bet neaprobežojoties ar tiem.

  - objekts (stacija, ceļa posms);

  - aprīkojuma veids;

  - objekts/plate (t.sk. atrašanas vieta);

  - laika intervāls;

  - kļūmes statuss;

  - kļūmes cēlonis.

- Reģistrēto notikumu un kļūmju datu bāze jāglabā energoneatkarīgā datu nesējā vismaz 2 gadus, tai ir jābūt pieejamai, lai veiktu iepriekš aprakstīto analīzi salīdzinājumā ar iepriekšēju līdzīgu periodu kalendārā gada laikā.

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina iespēja veikt reģistrēto notikumu un kļūmju analīzi reāllaikā un demonstrēšanas funkcija stacijas dežuranta un apkopes darba vietu monitoros. Tai jānodrošina iespēja nosūtīt meklēšanas atskaites izvades failu uz printeri un uz neatkarīgu krātuves disku. Šādi faili un atskaites ir jāsaglabā nozares standartiem atbilstošā datu bāzes formātā, ko apstiprinājis Pasūtītājs. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai detalizēta informācija par trauksmju un notikumu saraksta funkcijām, krātuves ietilpību un atskaišu iespējām.

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina iespēja definēt datu sērijas, kas tiks iegūtas un saglabātas atmiņā, izmantojot procedūras, kas ir piemērotas, lai garantētu augstu aizsardzības līmeni pret pārkāpumiem un datu zudumu.

    - Apkopes darba vietas

- Darba vieta jāaprīko atbilstoši ergonomikas prasībām ar tālāk norādīto aprīkojumu.

- Nepieciešamais piemērota izmēra un augstas kvalitātes IPS LED krāsu gaismas monitoru daudzums, kas spēj detalizēti ar visām indikācijām parādīt visu attiecīgās stacijas sliežu ceļu izkārtojumu.

- IPS LED krāsu video monitors diagnostikai, kas rāda MPC sistēmas un tās elementu statusu, kā arī komandas un dažādus ziņojumus.

- Ierīces komandu ievadīšanai — tastatūra un pele.

- Īpaša aizsargāta ierīce drošai žurnālfailu lejupielādei un glabāšanai.

- Darba vietā jānodrošina piekļuve ar mikroprocesoru centralizācijas apkopi saistītas statistikas un atskaišu izveides apakšsistēmai. Sistēma ir jāaprīko ar statistikas moduli, un tai ir jāieraksta tālāk norādītā informācija (bet neaprobežojoties ar to): katrai pārmijai — pārlikšanu skaits, katrai sliežu ķēdei — brīva/aizņemta notikuma skaits, katram luksoforam — atvēršanas/aizvēršanas notikumu skaits, katram objekta kontrollerim — aktīvo trauksmju skaits, katrai sakaru ierīcei — gadījumu skaits, kad ir zudis savienojums ar datu apstrādes ierīci. Apkopotajai informācijai jābūt pieejamai tikai apkopes darba vietās.

- Jānodrošina visu centralizācijas sistēmā ietverto ar SNMP saderīgo ierīču (slēdžu, nepārtrauktas energoapgādes avotu, interfeisa pārveidotāju, datoru darbstaciju) kontrole un to datu parādīšana tehniskajā darbstacijā.

- Darba vieta jāaprīko ar pilnvaru pārvaldības sistēmu ar iespēju un rīkiem lietotāju kontu administrēšanai, iestatot dažādas piekļuves tiesības un pieteikšanās un lietotāju darbību pārskatīšanas iespējas.

- Ir jābūt paredzētai iespējai organizēt operatoru un tehnisko darbinieku apmācību šajā darba vietā, neietekmējot normālu darbu. Jānodrošina attiecīga apmācības procesam paredzēta programmatūra un dokumentācija.

  - Sistēmas pamatfunkcijas

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jāspēj veikt tālāk norādītās pamatfunkcijas:

- stacijas objektu vadība normālā režīmā;

- stacijas objektu vadība avārijas režīmā;

- stacijas objektu statusu kontrole;

- sasaiste ar stacijas dežurantu;

- sasaiste ar līdzīga vai augstāka līmeņa sistēmām;

- sasaiste ar esošām apakšsistēmām.

Lai izpildītu šīs funkcijas, sistēmai jāatbilst tālāk norādītajām prasībām (bet neaprobežojoties ar tām). Visas novirzes no minētajām prasībām jāapstiprina Pasūtītājam.

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina atbildīgu komandu saņemšana no stacijas dežuranta darba vietas un no dispečeru centralizācijas sistēmas un šo komandu apstrāde.

    - Centralizācijas sistēmas izstrādes galvenie principi

      - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina tālāk minētās galvenās funkcijas:

- atbilstošu pārmiju un luksoforu savstarpēju noslēgšanu;

- pārmiju uzgriešanas kontroli ar vienlaicīgu maršruta aizsardzības luksofora pārslēgšanos uz aizliedzošu rādījumu;

- pārmiju pozīcijas un sliežu ceļu un pārmiju sekciju aizņemtības kontroli dežuranta darba vietā;

- iespēju darbināt pārmijas gan maršruta, gan individuālā režīmā (t.sk. pārmijas vienkārša pārlikšana ar peles dubultklikšķi);

- manevru kustību iespēju atbilstoši manevru luksoforu rādījumiem;

- operatora iestatīto maršrutu saglabāšanu, lai izpildītu tos sērijas secībā, ar nosacījumu, ka šim operatoram ir pilnvaras veikt šo funkciju.

      - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas aprīkojums nedrīkst ļaut veikt šādas darbības:

- iestatīt atļaujošu luksofora signālu maršrutam, kurš tiek iestatīts uz aizņemt ceļu, izņemot tos manevru maršrutus, kas atļauj šādu kustību;

- pārlikt pārmijas, tuvojoties ritošajam sastāvam;

- iestatīt atļaujošu signālu luksoforam, kas atbilst maršrutam, kurā pārmijas nav iestatītas atbilstošās pozīcijās, vai kādam no konfliktējošu maršrutu luksoforiem nav aizliedzošs rādījums;

- pārlikt kādas maršrutā ietilpstošas pārmijas vai iestatīt atļaujošu signālu konfliktējoša maršruta luksoforam, kamēr luksoforā, kurš aizsargā iestatīto maršrutu, ir atļaujošs signāls.

      - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina tālāk minētās funkcijas

  - Katram loģiskā objekta veidam jāpiešķir skaidri definētas funkcijas, un tās ir atbilstoši diferencētas. Jo īpaši pārmiju loģiskajam objektam ir jābūt tikai ar pārmiju pozīciju saistītām funkcijām, bet posma loģiskajam objektam jābūt funkcijām, kas saistītas ar brīvu/aizņemtu sliežu ceļu. Tātad par aizņemtu var tikt uzskatīta tikai sekcija, bet nekādā gadījumā ne pārmijas, kas ietilpst šajā sekcijā. Funkciju sadalījums starp loģiskajiem objektiem ir skaidri un pietiekami jāapraksta dokumentā „Sistēmas arhitektūra”.

  - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina visu iespējamo maršrutu izpilde vilcienu pienākšanai, atiešanai un pārvietošanai, kā arī manevru maršrutus, tostarp saliktos.

  - Sistēma darbina visas sarakstā iekļautajos maršrutos minētās pārmijas un tās aizsargā.

  - Pārmijas, nosviedējpārmijas un nosviedējasmeņi ar automātisku pārlikšanu atpakaļ pēc lietošanas maršrutā vai maršruta atcelšanā atgriežas aizsargājošā pozīcijā pēc 60 sekundēm manevru kustības gadījumā vai pēc 180 sekundēm gadījumā, ja notiek vilciena kustība maršrutā.

  - Visas maršruta kustības veic tikai atbilstoši atļaujošiem luksoforu signāliem un pa noslēgtām pārmijām. Nav jāuzstāda luksofori aizsargstrupceļos.

  - Ieeja centralizācijas zonā no atzarojuma un citiem sliežu ceļiem jāveic atbilstoši manevru luksoforu atļaujošiem signāliem.

  - Pārmiju un luksoforu vadība jāveic no dežuranta darba vietas.

  - Ir nepieciešams nodrošināt stacijas dežurantam atbilstošas vadības ierīces mikroprocesoru centralizācijas sistēmas objektu kontrolei un vadībai.

  - Monitoros jākontrolē pārmiju, luksoforu, sliežu ķēžu statuss. Tas attiecas arī uz maršrutu noslēgšanu, dzelzceļa ritošā sastāva pārvietošanās secību pa iestatītu maršrutu, automātiskās bloķēšanas sistēmas vadības ierīču statusu, pārbrauktuves signalizāciju un energoapgādi. Jāparāda arī citas papildu indikācijas, tostarp kļūmju indikācijas.

  - Lai iestatītu atļaujošu luksofora signālu, visas pārmijas, kas ietilpst maršrutā (gan braukšanas ceļā, gan sānu aizsardzībā), ir jānoslēdz un konfliktējošie maršruti ir jāizslēdz.

  - Visa maršruta vai tā posmu atbrīvošana notiek, kad vilciens ir atstājis šo maršrutu vai tā sekciju. Gadījumos, kad maršruts sastāv no vairākām sliežu ķēdēm, jāpārbauda pareiza sliežu ķēžu aizņemšanas un atbrīvošanas secība, kas ietilpst maršrutā. Atbrīvošana nedrīkst notikt īslaicīgi (līdz 4 sekundēm) ritošā sastāva šunta zuduma gadījumā tā kustības pa sliežu ķēdi laikā vai gadījumā, ja nejauši nepareizi novietots vai noņemts šunts uz blakus esošās sliežu ķēdes, kā arī sliežu ķēdes energoapgādes pārslēgšanas laikā.

  - Gadījumā, ja rodas bojājums (piemēram, nepareizs sliežu ķēdes aizņemtības rādījums) un nav iespējams ieslēgt atļaujošu signālu, jābūt nodrošināta pārmiju papildu noslēgšanas iespēja. Pārmiju izjaukšana šādā gadījumā tiek veikta automātiski tikai pēc tam, kad maršruta lietošana ir pabeigta, vai izmantojot mākslīgu izjaukšanu.

  - Nelietots maršruts jāizjauc automātiski, kad stacijas dežurants pārslēdz maršrutu aizsargājošo luksoforu uz aizliedzošo rādījumu, ar tālāk norādīto aizkavi:

- gadījumā, ja tuvošanās iecirknis nav aizņemts — 5 sekundes katram maršrutam neatkarīgi no tā veida un sarežģītības;

- gadījumā, ja tuvošanās iecirknis ir aizņemts:

- vilcienu maršrutiem — 180 sekundes;

- manevru maršrutiem — 60 sekundes;

- gadījumā, ja maršruti ir no neizolētiem ceļiem: — 180 sekundes.

  - Maršruta tuvošanās iecirkņi tiek definēti šādi:

- ieejas luksoforiem — viena bloksekcija pirms ieejas luksofora;

- maršruta un izejas luksoforiem — viena vai divas sekcijas pirms secīgiem luksoforiem atkarībā no atļautā ātruma;

- manevru luksoforiem — sliežu ceļš vai sekcija starp diviem secīgiem manevru luksoforiem. Izolētas sekcijas ar garumu mazāk nekā 25 m, kas atrodas tieši pirms manevru luksoforiem, ir aizliegts izmantot kā maršruta tuvošanās iecirkņus.

  - Maršruti vai maršrutu sekcijas, kas pēc vilciena aizbraukšanas netiek atbrīvoti automātiski, ir jāatbrīvo papildus (individuāli) ar laika aizkavi 180 sekundes.

  - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai ir jānodrošina pārmiju pārlikšanas iespēja pārmiju sliežu ķēdes kļūmes gadījumā, kā arī iespēja noslēgt visas pārmijas maršrutā ar bojātu sliežu ķēdi, izmantojot stacijas dežuranta ievadītu atbildīgo komandu.

  - Ja nepieciešams, jānodrošina iespēja pārslēgt luksoforu signālus autodarbības režīmā.

  - Gadījumā, ja galvenais centralizācijas modulis automātiski restartējas, pēc restartēšanās jānodrošina šāda sistēmas darbība:

- pārmiju vadības režīmam jābūt tādam pašam kā pirms restarta;

- ceļa posma bloķēšanai ir jābūt tajā pašā virzienā kā pirms restarta;

- posmiem ir jābūt tam pašam noslēgšanas statusam kā pirms restarta, vai visiem posmiem jābūt noslēgtiem;

- ceļa posma aizņemšanas kontrolei jārāda faktiskais statuss;

- sliežu ķēdēm un pārmijām jārāda faktiskais statuss;

- pārbrauktuves brīdinājums, ja tāds ir, nav jāatceļ;

- visiem luksoforiem jārāda aizliedzošs signāls;

- jākontrolē faktiskais pārmiju stāvoklis.

  - Gadījumā, ja apkopes personāls restartē vai ieslēdz centralizācijas moduli, pēc moduļa ieslēgšanas ir jānodrošina šāda sistēmas darbība:

- pārmiju vadības režīma statusam jābūt „Bez vadības”;

- ceļa posma bloķēšanas statusam jābūt „Bez vadības”;

- visiem posmiem jābūt noslēgtiem;

- ceļa posma bloķēšanas aizņemtības statusam jābūt „Bez vadības”;

- sliežu ķēdēm un pārmijām jārāda faktiskais statuss;

- pārbrauktuves brīdinājums, ja tāds ir, nav jāatceļ;

- visiem luksoforiem jārāda aizliedzošs signāls;

- jākontrolē faktiskais pārmiju stāvoklis.

  - Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai nav jāpieņem zemas prioritātes komandas restartēšanas periodā un 3 minūtes pēc tā.

    - Pārmiju vadība

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

- Mikroprocesoru centralizācija sistēmai ir jānodrošina pārmiju un luksoforu maršruta vadības režīms, kuru dublē ar individuālu pārmiju un luksoforu vadības režīmu. Jābūt iespējamam arī manuālam pārmiju vadības režīmam (ārkārtas gadījumam), kas nozīmē pilnībā mehānisku darbību bez elektriskās strāvas izmantošanas, t. i., ar roktura (kurbuļa) palīdzību.

- Ja pārmijas sekcija ir aizņemta, ir jāparedz iespēja pārlikt pārmiju ar īpašu atbildīgu komandu. Ja pārmijas sekcija ir aizņemta pēc pārmijas pārlikšanas sākšanas, pārmijas pārlikšanas darbība tiek pabeigta bez atbildīgās komandas izmantošanas.

- Papildus pārmijām, kas tiek tieši izmantotas maršruta iestatīšanā, arī sānus aizsargājošās pārmijas, kas novērš konfliktējošus maršrutus, ir jāiestata nepieciešamajā pozīcijā. Pārmijas, kas aizsargātā pozīcijā neierobežo citas manevru kustības vai vilcienu kustību un nekonfliktē ar iestatīto maršrutu, tiek definētas un vadītas kā „aizsargājošās” pārmijas. Ja pārmija vienā pozīcijā ir „aizsargājoša” vienam maršrutam un otrā pozīcijā ir „aizsargājoša” citam maršrutam, un abi šie maršruti savstarpēji nekonfliktē, šīm pārmijām ieteicams izvēlēties svarīgāko maršrutu (piemēram, pasažieru vilciena maršrutu).

- Katra no sapārotajām pārmijām ir jāaprīko ar atsevišķu vadības ierīču komplektu un jāvada un jākontrolē savstarpēji neatkarīgi.

- Mikroprocesoru centralizācijai jānodrošina pārmiju pārlikšanas laika robeža ne vairāk kā 10 sekundes.

- Mikroprocesoru centralizācijai jānodrošina pārmijas uzgriešanas statusa kontrole atsevišķi no pārmijas pozīcijas zuduma statusa kontroles.

- Katra no centralizētajām pārmijām ir jāaprīko ar pārmiju pievadu ar elektrisku motoru, kas darbojas ar maiņstrāvu. Pārmijas var savienot pārī, ja attālumi starp pārmiju asmeņiem nepārsniedz 130 m.

- Pārmijas, kas ietilpst iestatāmajā maršrutā, jāpārliek secīgi ar dažu milisekunžu intervālu (atkarībā no MPC funkcijām) starp pārmiju pārlikšanas sākšanu, nodrošinot, lai kopējais jaudas patēriņš nepārsniegtu noteikto vērtību.

- Elektriskās pārmiju pievada pārslēgšanas ierīces kontaktiem ir jābūt aprīkotiem ar elektrisku apsildes ierīci, lai nodrošinātu uzticamu pārmiju darbību ziemas periodā.

- Faktiskās pārmiju pozīcijas kontrole gan attālās vadības režīmā, gan manuālas pārmiju vadības režīmā pēc lietošanas, izmantojot kurbuli.

    - Sistēmas pamata funkcionalitāte

Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina šādas pamata iespējas:

- iestatīt visus iespējamos vilciena un manevru maršrutus, ieskaitot saliktus maršrutus, atbilstoši stacijas izkārtojumam un nodrošinot visu drošības prasību izpildi;

- atcelt jebkuru iestatīto maršrutu;

- pārlikt jebkuras pārmijas individuālā režīmā;

- mainīt kustības virzienu ceļa posmā;

- bloķēt objektus (atslēgt pārmiju, luksoforu un posmu darbību);

- atbloķēt objektus (pieslēgt pārmiju, luksoforu un sekciju darbību);

- noslēgt maršrutu ar īpašu atbildīgu komandu sliežu ķēdes kļūmes vai citas kļūmes gadījumā;

- atbrīvot bloķētos posmus ar individuālu atbildīgu komandu;

- pārbaudīt pārmiju uzgriešanu, vienlaicīgi pārslēdzot uz aizliedzošu rādījumu luksoforu, kas aizsargā maršrutu;

- automātiska maršrutu izjaukšana:

  - posmu atbrīvošana pēc vilciena garāmejas;

  - manevru maršruta nelietotās daļas izjaukšana leņķveida kustībā;

- nepieciešamās sasaistes:

  - pārbrauktuves stacijā un ceļa posmos, ja stacijas sliežu ķēdes ir iekļautas vēstījuma iecirkņos;

  - ceļa posmu bloķēšanas sistēmas;

  - Automātiskās lokomotīvju signalizācijas sistēmas, utt.;

- ievērot visus nosacījumus, kas norādīti nosacījumu tabulās un detalizēti apraksta katru maršrutu.

    - Pamata bīstamās situācijas, ko sistēma nedrīkst pieļaut

Mikroprocesoru centralizācijas sistēma nedrīkst pieļaut tālāk norādītās bīstamās situācijas.

- Iespēju iestatīt kustību atļaujošu signālu:

  - ieejas, maršruta, izejas luksoforam, ja mērķa sliežu ceļš ir aizņemts;

  - luksoforam, ja sekcija, kas ietilpst maršrutā, vai saistīta sekcija ir aizņemta.

- Iespēju iestatīt vilciena vai manevru maršrutu:

  - kas konfliktē ar iepriekš iestatīto maršrutu;

  - ja netiek kontrolēta maršrutā ietilpstošu un maršrutu aizsargājošu pārmiju pozīcija;

  - ja sekcija, kas ietilpst maršrutā, vai cita saistīta sekcija ir aizņemta.

- Pārlikšanu:

  - noslēgtām vai bloķētām pārmijām;

  - pārmijām, kas ietilpst aizņemtā sekcijā bez atbildīgās komandas.

- Iespēju:

  - pārsūtīt pārmijas uz vietējo vadības režīmu, ja nav izpildīta kāda no prasībām;

  - iestatīt nosūtīšanas maršrutu, ja nav izpildīta kāda no ceļa posma noslēgšanas prasībām;

  - mainīt ceļa posma kustības virzienu, ja nav izpildīta kāda no ceļa posma noslēgšanas prasībām;

- Iespēju saglabāt atļaujošu signālu luksoforā, kas aizsargā maršrutu:

  - individuālas sekciju izjaukšanas laikā maršruta garumā;

  - ja tam pašam luksoforam ir ieslēgts aicinājuma rādījums;

  - ja netiek kontrolēta maršrutā ietilpstošu un maršrutu aizsargājošu pārmiju pozīcija;

  - ja sekcija, kas ietilpst maršrutā, vai saistīta sekcija ir aizņemta, izņemot pirmo sekciju manevru maršrutā, kamēr maršruta tuvošanās iecirknis ir aizņemts.

- Iespēju saglabāt stacijas luksoforā, kas aizsargā maršrutu, tumšu signālu, ja atļaujošās gaismas LED ir izdegušas.

- Iespēju atcelt maršrutu:

  - ja luksoforam ir atļaujošs signāls;

  - bez nepieciešamās laika aizkaves, ja tuvošanās iecirknis ir aizņemts;

  - ja īss dzelzceļa transportlīdzeklis pārvietojas pa izolējošo salaidni.

- Iespēju izjaukt:

  - maršruta sekcijas dzelzceļa ritošā sastāva īslaicīga šunta zuduma laikā;

  - maršruta sekcijas sliežu ķēžu barošanas avotu padeves pārslēgšanas laikā;

  - vilciena maršruta pirmo sekciju, ja vilciens atrodas tuvošanās iecirknī, un izolējošās salaidnes starp pirmo un otro maršruta sekciju ir īslaicīgā īsslēgumā (mazāk nekā 4 sekundes).

- Iespēju aizvērt luksoforu, pārslēdzot energoapgādes avota padevi.

- Iespēju iestatīt:

  - vilciena maršrutu no pretējā virziena, līdz vilcienu luksoforiem, kas izkārtoti tajā pašā vai pretējā virzienā;

  - maršrutu, ja saistītā sekcija ir aizņemta;

  - vilciena vai manevru maršrutu, ja manevru luksofors, kas sargā noteikto maršrutu, ir nodzisis un manevru maršruts līdz šim luksoforam ir noslēgts;

  - manevru maršrutu līdz tumšam luksoforam bez speciālas komandas.

  - Centralizācijas loģikas prasības

    - Pamata vadības režīma funkcijas

      - Funkciju saraksts

Stacijas objektu pamata vadības režīma funkcijas jāizpilda pilnībā efektīvai sistēmai, kas atbilst visām algoritmiskās atkarības prasībām savstarpējai pārmiju, luksoforu, pārbrauktuvju utt. bloķēšanai, pilnībā efektīvi vadot un kontrolējot objektus. Šo funkciju klāstā jāietilpst tālāk norādītajām funkcijām (bet nav jāaprobežojas ar tām).

- Maršrutu iestatīšana, kas sastāv no šādiem posmiem:

  - nepieciešamo maršrutā ietilpstošo un maršrutu aizsargājošo pārmiju iestatīšana (automātiski visām pārmijām maršrutā pēc maršruta iestatīšanas komandas vai manuāli individuālā režīmā katrai pārmijai atsevišķi);

  - maršruta sekciju noslēgšana, pārbaudot nepieciešamās drošības prasības;

  - maršrutu aizsargājoša luksofora atvēršana, pārbaudot nepieciešamās drošības prasības.

- Pārmiju pārlikšana gan ar maršruta iestatīšanas komandu, gan ar individuālu pārmiju pārlikšanas komandu, pārbaudot šādus nosacījumus:

  - pārmiju sekcija ir brīva;

  - pārmiju sekcija nav noslēgta;

  - pārmijas nav noslēgtas sānu aizsardzībai;

  - pārmijas nav bloķētas.

- Maršruta atcelšana ar nepieciešamo laika aizkavi (vilcienu un manevru maršruti).

- Maršrutu izjaukšana:

  - automātiska sekciju pēc sekcijas izjaukšana pēc vilciena pabraukšanas (vilciena un manevru maršruti);

  - automātiska manevru maršruta nelietotās daļas izjaukšana leņķveida kustībā.

- Luksofora aizvēršana (luksofora signāla iestatīšana aizliedzošā rādījumā):

  - automātiska vilciena luksofora pārslēgšana, kad vilciens iebrauc maršrutā;

  - luksofora pārslēgšana no atļaujoša uz aizliedzošu signālu bez iestatītā maršruta atcelšanas saskaņā ar stacijas dežuranta komandu;

  - luksofora pārslēgšana no atļaujoša uz aizliedzošu signālu ar iestatītā maršruta atcelšanu saskaņā ar stacijas dežuranta komandu;

  - visu stacijā esošo luksoforu pārslēgšana uz aizliedzošu signālu saskaņā ar stacijas dežuranta komandu.

- Atkārtota luksofora atvēršana saskaņā ar stacijas dežuranta komandu.

- Sasaistes ar pārbrauktuvju aprīkojumu, kas atrodas stacijas robežās.

- Sasaistes ar lokomotīvju automātiskās signalizācijas sistēmas lauka aprīkojumu.

- Ceļa posma kustības virziena maiņas ierīču darbība.

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas loģiskās sekcijas aizņemtības noteikšana, t. i., vai sekcija ir atbrīvojusies, ja no šīs sekcijas nenotika kustība.

- Pārmiju apsildes iekārtu darbība atbilstošā režīmā.

- Sprieguma pārslēgšana stacijas luksoforu LED lampām atbilstoši dienas/nakts režīmam pēc stacijas dežuranta komandas vai automātiskā režīmā.

      - Maršruti

Jebkurš maršruts, ieskaitot saliktos maršrutus, jāiestata ar komandu, kas norāda maršruta sākuma un gala punktu. Alternatīva(-u) vilciena vai manevru maršruta(-u) gadījumā, lai norādītu maršruta virzienu, ir nepieciešams norādīt noteicošās starppārmijas.

Maršrutā ir jāiekļauj gan pārmijas uz kustības ceļa, gan pārmijas, kas nodrošina sānu aizsardzību, ieskaitot pārmijas pirms luksofora (izejas vai maršruta).

Visas pārmijas maršrutā saskaņā ar komandu automātiski jāpārliek atbilstošajās pozīcijās un pēc drošības prasību izpildes jānoslēdz.

        - Maršruta noslēgšanas nosacījumi

          - Vilcienu maršruti

            - Ieejas, maršruta luksofori

Lai noslēgtu maršrutu, ir jābūt izpildītiem tālāk norādītajiem nosacījumiem.

- Neviena maršrutā iesaistītā sekcija, gan maršrutā ietilpstošā, gan ar maršrutu saistītā, nav aizņemta, ieskaitot loģisko aizņemtību.

- Nav konfliktējošu vilciena vai manevru maršruta iestatījumu.

- Visu maršrutā iesaistīto pārmiju pozīcijas tiek kontrolētas.

- Aizsargājošā manevru luksofora signālrādījums ir aizliedzošs, ja manevru maršruts ir iestatīts līdz šim luksoforam.

- Neviens maršruta posms nav bloķēts.

- Luksofors nav bloķēts.

            - Izejas luksofori

Lai noslēgtu maršrutu, ir jābūt izpildītiem tālāk norādītajiem nosacījumiem.

- Pārbaude, vai no blakus esošās stacijas ir saņemts IZEJAS ceļa posma bloķēšanas sistēmas kustības virziens.

- Visas maršrutā iesaistītās sekcijas, gan maršrutā ietilpstošās, gan ar maršrutu saistītās, ir brīvas.

- Ceļa posms ir brīvs.

- Nav konfliktējošu vilciena vai manevru maršruta iestatījumu.

- Ceļa posmā nav vilciena ar atslēgzizli.

- Visu maršrutā iesaistīto pārmiju pozīcijas tiek kontrolētas.

- Aizsargājošā manevru luksofora signālrādījums ir aizliedzošs, ja manevru maršruts ir iestatīts līdz šim luksoforam.

- Neviens maršruta posms nav bloķēts.

- Luksofors nav bloķēts.

          - Manevru maršruti

Lai noslēgtu maršrutu, ir jābūt izpildītiem tālāk norādītajiem nosacījumiem.

- Visas maršrutā iesaistītās sekcijas, gan maršrutā ietilpstošās, gan ar maršrutu saistītās, ir brīvas, izņemot ceļus un ceļu sekcijas.

- Parastam manevru maršrutam (ar vienu baltas gaismas signālu) jāpārbauda, vai nav pretēji iestatīta vilciena maršruta uz ceļa vai manevru maršruta ceļa sekcijā.

- Nav konfliktējošu vilciena vai manevru maršruta iestatījumu.

- Ja manevru maršruts iziet uz ceļa posmu, ir jāpārbauda nosūtīšanas kustības virziens un jāpārliecinās, ka uz ceļa posma neatrodas vilciens ar atslēgzizli.

- Visu maršrutā ietilpstošo pārmiju pozīcijas tiek kontrolētas.

- Aizsargājošā manevru luksofora signālrādījums ir aizliedzošs, ja manevru maršruts ir iestatīts līdz šim luksoforam.

- Manevru beigu luksofors nav tumšs.

- Neviens maršruta posms nav bloķēts.

- Luksofors nav bloķēts.

        - Maršruta izjaukšanas nosacījumi

          - Automātiska izjaukšana

Automātiski maršruta izjaukšanai jānotiek, ja ir izpildīts vilciena garāmejas algoritms šādās situācijās:

- ja tiek izpildīta maršruta izjaukšana, izjaucot izmantotās sekcijas vilciena vai manevru maršrutā sekciju pēc sekcijas pēc vilciena garāmejas iestatītajā maršrutā saskaņā ar atvērtu luksofora signālu;

- ja tiek izpildīta vilciena maršruta grupas izjaukšana pēc tam, kad vilciens ir atstājis maršrutu un daži vagoni atrodas uz sliežu ceļa;

- ja tiek izpildīta manevru maršruta nelietotās daļas izjaukšana leņķveida kustībā.

          - Izjaukšana maršruta atcelšanas gadījumā

Nelietots maršruts jāizjauc automātiski, ja stacijas dežurants aizver maršrutu aizsargājošo luksoforu, ar tālāk norādīto aizkavi.

- Ja pirms maršruta sekcija ir brīva — 5 sekundes.

- Ja pirms maršruta sekcija ir aizņemta:

vilcienu maršrutiem — 180 sekundes;

manevru maršrutiem — 60 sekundes.

- Gadījumā, ja maršruti ir no neizolētiem ceļiem: — 180 sekundes.

          - Individuāla izjaukšana

Maršruti vai maršruta sekcijas, kas netiek automātiski izjauktas pēc vilciena garāmejas, ir jāizjauc individuāli, izmantojot stacijas dežuranta atbildīgo komandu, ar laika aizkavi 180 sekundes.

      - Luksofori

Lai atvērtu luksoforu, ir jābūt izpildītiem tālāk norādītajiem nosacījumiem.

- Visas pārmijas ir pārliktas atbilstoši maršrutam, un to pozīcijas tiek kontrolētas.

- Nav konfliktējošu maršrutu.

- Visas šajā maršrutā iekļautās sekcijas ir noslēgtas šim maršrutam.

- Visas maršruta sekcijas, ieskaitot saistītās sekcijas, un ceļš ir brīvs, izņemot manevru luksoforu, kas atļauj veikt manevru kustību uz aizņemtu ceļu, bet kontrolējot, lai neviena cita sekcija nebūtu aizņemta, ieskaitot loģisko aizņemtību.

- Tam pašam luksoforam ir izslēgts aicinājuma signāls.

- Ir izpildītas visas ceļa posma bloķēšanas prasības izejas luksoforam.

- Nav aktivizēta individuāla sekciju izjaukšana maršrutā.

Luksofora signāls jāpārslēdz no atļaujoša uz aizliedzošu signālu tālāk norādītajos gadījumos.

- Ja kāda vilciena maršrutā ietilpstošā sekcija ir aizņemta ilgāk par 3 sekundēm (ieskaitot vilciena iebraukšanu maršrutā); manevru maršrutam — pēc tam kad viss manevru sastāvs ir pabraucis garām luksoforam vai kad pirmais izolētais iecirknis aiz luksofora ir atbrīvots.

- Ja netiek kontrolēta kādu maršrutā ietilpstošu vai maršrutu aizsargājošu pārmiju pozīcija.

- Ja tam pašam luksoforam ir ieslēgts aicinājuma signāls.

- Ja atļaujoša signāla LED lampa ir izdegusi, tostarp, ja ir izdegusi viena LED lampa, bet atļaujošam signālam paredzētas divas degošas LED lampas, piemēram, divas dzeltenas gaismas.

- Ja stacijas dežurants atceļ maršrutu.

Jāparedz iespēja automātiski pārslēgt luksofora signālu uz vairāk aizliedzošu rādījumu gadījumā, ja pareizais rādījums nav iespējams atbilstošā rādījuma LED lampas bojājuma dēļ.

Luksoforu signālu savstarpējai sakarībai jāatbilst Pasūtītājam spēkā esošajiem noteikumiem par luksoforu signālu lietošanu.

      - Sekciju bloķēšana pret maršrutu iestatīšanu

Sekciju bloķēšanu pret maršrutu iestatīšanu var iestatīt:

- ceļu sekcijām stacijā;

- pārmiju sekcijām.

Nedrīkst būt iespējams iestatīt normālu maršrutu, izmantojot sekcijas, kas bloķētas pret maršruta iestatīšanu.

Atkarībā no bloķēšanas veida (drezīna, izslēgts, aizvērts, darba, vispārīgi) maršrutus var iestatīt, izmantojot speciālu atbildīgu komandu.

Iespējamie maršruta bloķēšanas veidi un atbilstošie iespējamie maršruta iestatījumi

| Bloķēšana | Atļautie maršruti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vilciena maršruts | Manevru maršruts | Vilciena maršruts ar speciālu komandu | Manevru maršruts ar speciālu komandu |
| Aizvērts | nē | nē | nē | nē |
| Drezīna | nē | nē | nē | jā |
| Darbi | nē | nē | jā | jā |
| Izslēgts | nē | nē | jā | jā |
| X (Vispārīgi) | nē | nē | jā | jā |

    - Papildu vadības režīma funkcijas

      - Funkciju saraksts.

Papildu vadības režīms jāizmanto, ja ir traucēta atsevišķu ierīču izmantojamība. Funkciju sarakstā jāietilpst šādiem elementiem, bet neaprobežojoties ar tiem.

Ar parastu (ne atbildīgu) komandu jāizpilda šādas funkcijas:

- maršruta iestatīšana līdz tumšam signālam;

- manevru maršruta iestatīšana, ja luksofors ir nodzēsts;

- pārmiju bloķēšana izvēlētajā pozīcijā;

- posma bloķēšana;

- luksofora bloķēšana;

- individuāla pārmijas atbloķēšana;

- individuāla posma atbloķēšana;

- individuāla luksofora atbloķēšana.

Ar parastu komandu un papildu atbildīgu komandu jāizpilda šādas funkcijas:

- individuāla pārmiju pārlikšana bez sliežu ķēdes stāvokļa kontroles (maldīgas aizņemšanas gadījumā);

- luksofora aicinājuma signāls;

- individuāla sekcijas izjaukšana;

- ceļa posma bloķēšanas kustības virziena avārijas maiņa;

- sekcijas loģiskās aizņemtības atcelšana;

- funkcijas Pārmijas makets aktivizēšana;

- funkcijas Pārmijas makets deaktivizēšana;

- funkcijas Negabarīta sekcija aktivizēšana;

- funkcijas Negabarīta sekcija deaktivizēšana.

      - Funkcija Pārmijas makets

Funkcija Pārmijas makets ir paredzēta mākslīga pārmiju stāvokļa saņemšanai gadījumā, ja modelis tiek izmantots pārmiju elektriskās iekārtas vietā, lai ļautu iestatīt maršrutu ar luksofora atļaujošu rādījumu.

Funkcija jāizpilda ar noteiktām komandām, ko stacijas dežurants nosūta no savas darba vietas, un īpašām darbībām, ko veic SCB mehāniķis.

Gadījumā, ja šīs funkcijas izpildei mikroprocesoru centralizācijas sistēmas konfigurācijas dēļ nepieciešamas vēl kādas citas papildu darbības, tās attiecīgi jāapstiprina Pasūtītājam.

        - Funkcijas aktivizēšana

Šī funkcija ir jāaktivizē ar atbildīgu operatora komandu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.

- Pārmijas ir nepieciešamajā pozīcijā.

- Pārmijas vada stacijas dežurants.

- Pārmijas nav noslēgtas maršrutā.

- Pārmijas nav noslēgtas sānu aizsardzībā.

- Pārmijas ir bloķētas pret pārlikšanu.

Pēc funkcijas aktivizēšanas mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina šādu nosacījumu izpilde.

- Īpaša indikācija par attiecīgo pārmiju stacijas dežuranta darba vietā.

- Pārmiju nevar pārlikt.

- Pārmiju nevar nodot vietējai vadībai.

- Caur šo pārmiju nevar iestatīt maršrutu bez atbildīgas komandas pielietošanas.

        - Pārmiju modeļa iestatīšana nepieciešamajā pozīcijā

Šī funkcija ir jāaktivizē ar atbildīgu operatora komandu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.

- SCB mehāniķis ir mehāniski atvienojis pārmiju no mikroprocesoru centralizācijas sistēmas (stingri noteiktā atrašanās vietā un noteiktā veidā), zaudējot pārmijas pozīcijas kontroli, un operatīvajā darba vietā ir redzama attiecīga indikācija.

- SCB mehāniķis ir norādītajā veidā mehāniski pievienojis attiecīgu īpašu fizisko maketu Plus vai Mīnus.

Pēc pārmijas maketa iestatīšanas nepieciešamajā pozīcijā operatīvajā darba vietā jāsaņem indikācija „Pārmijas makets pievienots”.

        - Funkcijas izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, stacijas dežuranta darba vietā jālieto atbildīga komanda «Apstiprināt pārmiju modeļa lietošanu». Pēc komandas izpildes mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina tālāk norādīto nosacījumu izpilde.

- Maršruta iestatīšanai caur šīm pārmijām atļautā laika intervāla 60 sekundes aktivizēšana.

- Iespēja iestatīt maršrutu caur šīm pārmijām šo 60 sekunžu laikā ar luksofora atļaujošo rādījumu, izmantojot parastu komandu.

- Atļautā laika intervāla 60 sekundes deaktivizēšana, kad šis laiks ir pagājis vai pēc maršruta iestatīšanas ar luksofora atļaujošu rādījumu komandas nosūtīšanas.

- Ja šajā atļautajā laika intervālā maršruts kāda iemesla dēļ nav iestatīts, jābūt iespējai atkārtoti nosūtīt komandu “Apstiprināt pārmiju modeļa lietošanu”.

- Atļaujošam rādījumam luksoforā vilciena maršrutam caur šo pārmiju jānorāda vismazākais iespējamais ātrums šim maršrutam.

- Maršruta izjaukšana caur atvienotām pārmijām (ieskaitot maršrutu, kuram šīs pārmijas izmanto sānu aizsargāšanai) jāveic tādā pašā veidā kā maršrutam ar atļaujošu luksofora signālu normālas darbības apstākļos.

        - Funkcijas deaktivizēšana

Šo funkciju deaktivizē ar atbildīgu operatora komandu, ja ir izpildīti tālāk norādītie nosacījumi.

- Pārmijām nav pozīcijas kontroles pēc īpaša fiziska modeļa mehāniskas atvienošanas, ko apstiprina attiecīga indikācija stacijas dežuranta darba vietā par šīm pārmijām.

- Pārmijas nav noslēgtas maršrutā.

- Pārmijas nav noslēgtas sānu aizsardzībā.

- Pārmijas ir bloķētas pret pārlikšanu.

Pēc funkcijas deaktivizēšanas pārmiju pozīcijas statuss noteiktā veidā jāatjauno pēc tam, kad ir atjaunots pārmiju mehāniskais savienojums ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu.

      - Funkcija Negabarīta sekcija

Funkcija Negabarīta sekcija ir paredzēta, lai atspējotu negabarīta statusu negabarīta sekcijai, ko paredzēts izmantot kā iestatāmā maršruta saistīto sekciju negabarīta sekcijas sliežu ķēdes kļūmes gadījumā ar mērķi atļaut iestatīt maršrutu ar luksofora atļaujošu rādījumu. Viena dežuranta zonā var izpildīt tikai vienu negabarīta statusu.

        - Funkcijas aktivizēšana

Šī funkcija jāaktivizē ar atbildīgu operatora komandu “Atspējot sekcijas negabarīta statusu”, ja ir izpildīti tālāk norādītie nosacījumi.

- Sekcija ir negabarīta.

- Sekcija nav bloķēta maršrutā.

- Sekcija nav bloķēta.

- Sekcija nav loģiski aizņemta.

- Pārmiju pozīcijas šajā sekcijā tiek kontrolētas.

- Pārmijas šajā sekcijā vada stacijas dežurants.

- Pašreizējā stacijas dežuranta vadības zonā nav sekcijas, kurai ir aktivizēta funkcija «Atspējot sekcijas negabarīta statusu».

        - Funkcija ir aktīva

Pēc funkcijas aktivizēšanas mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina šādu nosacījumu izpilde.

- Maršruta iestatīšanai caur šīm pārmijām atļautā laika intervāla 60 sekundes aktivizēšana.

- Pārmijas šajā sekcijā nedrīkst būt iestatītas uz vietējo vadību.

- Iespēja iestatīt maršrutu ar atļaujošu signālu atļautajā laika intervālā, izmantojot parastu komandu.

- Gadījumā, ja atļautais laika intervāls ir beidzies, mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jāatjauno posma negabarīta statuss. Lai aktivizētu funkciju, vēlreiz jālieto komanda «Atspējot sekcijas negabarīta statusu», ja ir izpildīti nosacījumi funkcijas aktivizēšanai.

        - Funkcijas deaktivizēšana

Šī funkcija jādeaktivizē tālāk norādītajos veidos.

- Ja ir pagājis atļautais laika intervāls, un maršruts nav iestatīts, vai

- iestatot maršrutu ar atļaujošu signālu, vai

- ar atbildīgo komandu «Atjaunot sekcijas negabarīta statusu».

Deaktivizēšanai jānotiek arī, ja ir izpildīti tālāk norādītie nosacījumi.

- Funkcija Negabarīta sekcija ir aktīva.

- Sekcija, kas saistīta ar negabarīta sekciju, nav noslēgta maršrutā.

Pēc funkcijas Negabarīta sekcija deaktivizēšanas:

- jāatjauno sekcijas negabarīta statuss;

- pārmijas sekcijā, pret kuru attiecībā šī sekcija ir negabarīta, var nodot uz vietējās vadības režīmu.

  - Stacijas dežuranta darba vietas prasības

    - Vispārīgi nosacījumi

- Stacijas dežuranta darba vieta ir paredzēta attiecīgās stacijas vadībai.

- Uzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda darba vietā aprīkojums, kas nodrošina mikroprocesoru centralizācijas sistēmas funkcijas: vilcienu noteikšana, pārmiju noteikšana, aprīkojuma kontrole un citi ienākošie dati, un izmanto šis funkcijas, lai kontrolētu un parādītu operatīvajam personālam attiecīgo objektu statusu reāllaika režīmā. Darba vietas iekārtām jāpieņem operatīvā personāla ievadītās komandas un pēc to pārbaudes attiecībā pret objektu zināmo pašreizējo statusu un iepriekš noteiktajiem drošības kritērijiem jākontrolē sliežu ceļu aprīkojuma statuss, izmantojot piemērotas pārraides sistēmas.

- Uzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda piemēroti un pietiekami operatīvā personāla interfeisi, kas nodrošina stacijas dežurantam iespēju veikt darbu normālos, pasliktinātos un ārkārtas apstākļos. Cilvēka-mašīnas interfeisu darbībai un izskatam jāsader ar pašreizējām jaunajām sistēmām, ko izmanto Latvijas dzelzceļš.

- Papildus stacijas objektu pašreizējā statusa parādīšanai darba vietas aprīkojumam jānodrošina operatīvajam personālam saprotama prioritāro trauksmju, notikumu un diagnostikas informācijas parādīšana. Operatīvajam personālam ir jābūt iespējai pievienot trauksmes un diagnostikas ziņojumiem anotācijas brīvā teksta formā un apstrādāt šos ziņojumus, izmantojot dažādus filtrus. Jābūt nodrošinātām darba vietas interfeisam latviešu valodā ar iespēju pārslēgties uz angļu valodu.

- Darba vietai jānodrošina vismaz šādas funkcijas:

- operatora komandu apstrāde;

- indikāciju apstrāde;

- procesu attēlu pārvaldība;

- integrēta notikumu reģistrēšana;

- integrēta trauksmju sistēma;

- pilnvaru pārvaldība;

- sistēmas integritātes uzraudzība;

- datu bāzes pārvaldība;

- sakari ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu;

- tiešsaistes rokasgrāmata operatora vajadzībām.

    - Kontroles un vadības rīki

Lai nodrošinātu mikroprocesoru centralizācijas sistēmas darbību, divas stacijas dežuranta darba vietas (pamata un rezerves) jāaprīko atbilstoši ergonomikas prasībām ar tālāk norādīto aprīkojumu.

- Atbilstoša izmēra IPS LED krāsu monitoru (video attēlošanas ierīču) nepieciešamais daudzums ar iespēju augstā kvalitātē parādīt šādu informāciju:

  - detalizētu visas stacijas sliežu ceļu izkārtojumu ar visām nepieciešamajām indikācijām maršruta iestatīšanai un atcelšanai;

  - informāciju, kas attiecas uz komandu ievadi un sistēmas reakciju.

- IPS LED krāsu video monitors diagnostikai, kas rāda sistēmas un tās elementu statusu, kā arī nosūtītās komandas un dažādus ziņojumus.

- Lāzera vai tintes printeris ziņojumu un komandu sarakstiem.

- Ierīce komandu ievadīšanai — tastatūra un pele (vai planšetdators) un speciāla tastatūra vai cita ierīce atbildīgo komandu nosūtīšanai.

Aprīkojuma izvietojumu, kā arī notikumu un trauksmes ziņojumu sarakstus apstiprina Pasūtītājs.

Kontroles rīkiem jānodrošina indikācijas atbilstoši objektu faktiskajam statusam, kā arī jāatvieglo ritošo sastāvu kustības kontrole.

Video simbolu skaits, krāsa, forma un veidi jāapstiprina Pasūtītājam, un tiem jāatbilst Pasūtītāja prasībām.

Displeja indikācijām jāatbilst šādām prasībām:

- tās ir viegli saprotamas, un tās nevar tikt pārprastas;

- indikatori (simboli) ir novietoti tādā attālumā, kurā operators tos var redzēt, atrodoties pozīcijā, kurā parasti atrodas, izmantojot vadības rīkus;

- indikācijas atbilst ergonomikas prasībām un ir veidotas tādā režīmā, kas minimāli nogurdina operatoru.

    - Vadības funkcijas

      - Stacijas dežuranta darba vietas vadības rīkiem jānodrošina iespējas nosūtīt rīkojumus (komandas), kas nepieciešami sistēmas darbībai pamata režīmā un papildu režīmos:

- komandas veikt nepieciešamās izmaiņas stacijā (iestatīt maršrutu, pārlikt pārmijas);

- komandas veikt nepieciešamās izmaiņas MPC (pārslēgt pamata datora moduli pamata/gaidstāves režīmā, iestatīt sistēmas laiku utt.);

- komandas veikt vispārēju visu indikāciju atjaunināšanu.

      - Stacijas dežuranta darba vietas vadības rīkiem jānodrošina arī šādas iespējas:

- stacijas dežuranta darbības pilnvaru pārvaldību;

- iespēju pārslēgt darbību no galvenās darba vietas (pamata) uz sekundāro darba vietu (rezerves) un otrādi.

    - Kontroles funkcijas

Stacijas dežuranta darba vietas kontroles rīkiem jānodrošina iespēja uzraudzīt (novērot) šādus elementus:

- stacijas objektu statuss (pārmijas, luksofori, maršrutu rādītāji, sliežu ķēdes utt.);

- bezsignālu automātiskās bloķēšanas, pārbrauktuves aprīkojuma, sasaistes ar citām sistēmām u. c. statuss;

- ievadītās komandas;

- sistēmas reakcija uz komandām;

- darbības kļūmju indikācijas;

- papildu indikācijas (iestatītā maršruta garāmejas secība, sistēmas darbības režīms, pašreizējais laiks utt.).

- Indikācijas katram luksoforam:

  - katra signāla simbols, kas rāda precīzi tādas pašas krāsas un gaismu skaitu, kāds redzams lauka apstākļos (ieskaitot aicinājuma signālu), nodrošinot normāla statusa indikāciju un kļūmes indikāciju;

  - individuāla maršruta atcelšanas aizkaves simbols luksoforos, no kuriem var izveidot maršrutus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajiem kritērijiem;

  - luksofora bloķēšanas simbols.

- Pārmijas pievada simboli. Katram pārmijas pievadam jāpastāv šādām indikācijām:

  - apstiprināts pārmijas stāvoklis plus pozīcijā;

  - apstiprināts pārmijas stāvoklis mīnus pozīcijā;

  - noslēgtas pārmijas;

  - bloķētas pārmijas vai pilnvarojums kurbuļa lietošanai;

  - pārmijas asmens nepareizi pārvietots ar vilciena riteni (uzgriešanas statuss);

  - pārlikšanas process, ieskaitot no normāla atšķirīgu procesu.

- Sekciju simboli, ieskaitot kombinācijas:

  - sliežu ķēde ir brīva; aizņemta; maldīgi aizņemta. Pārmiju sekcijām aizņemtības statusam skaidri jānorāda tikai vilciena pārvietošanās pa faktiskajām pārmiju pozīcijām. Nav atļauta neatbilstība. Indikācijas piemērs:

  - nav noslēgta maršrutā;

  - noslēgta vilciena maršrutā;

  - noslēgta manevru maršrutā;

  - loģiska posma aizņemtība (t. i., ja sliežu ķēde atbrīvojas, kamēr no posma nenotiek kustība, posms monitorā automātiski jānorāda ar īpašu simbolu, kas liek paturēt aizņemtības indikāciju);

  - bloķēta pret maršruta iestatīšanu ar statusu indikācijām: drezīna, izslēgts, aizvērts, darba, vispārīgi;

- katra maršruta un centralizēto manevru maršrutu beigu simbols;

- brīdinājums par tuvošanos;

- energoapgādes simboli: galvenajam un rezerves barošanas avotiem, ieskaitot dīzeļģeneratoru, nepārtrauktu energoapgādi;

- ceļa posma bloķēšanas statusa simboli: visiem maršrutiem; pārmiju apsildes simboli;

- papildu indikācijas (ugunsgrēka trauksme, trauksme nepilnvarotas piekļuves ēku vai iekārtu skapjiem gadījumā, elektrisko ķēžu izolācija zem atļautā līmeņa, pārmiju apsildes ierīču statuss un režīms utt.).

Daži video simboli jāpapildina ar atbilstošām skaņām.

Papildus video simboliem ir jāparedz uzlabota funkcionalitāte, kas nodrošina trauksmes un notikumu ziņojumu parādīšanu, analīzi un apstrādi.

    - Noteiktie apzīmējumi

Informācijai par pašreizējo vilcienu satiksmes un aprīkojuma stāvokli ir jābūt skaidri redzamai un pareizi atpazīstamai stacijas dežuranta monitoru ekrānos. Visa informācija ir jāparāda, izmantojot ergonomiski apstiprinātus speciālos simbolus (nemainīgus un maināmus) un tekstu. Visai parādītajai teksta informācijai ir jābūt latviešu valodā.

Simboliem, to izmēram, formai, krāsām, indikācijas režīmam un ilgumam maksimāli jāatbilst Pasūtītāja stacijās izmantotajiem tādā veidā, kas atspoguļo aptuvenu to vilcienu ģeogrāfisko pozīciju, uz kuriem šie simboli attiecas. Simbolu izveidē ir jāņem vērā indikāciju principi, kas ir aktuāli tradicionālās releju tipa centralizācijas sistēmās.

Ja nepieciešams, šo informāciju var papildināt.

Attēli monitoru ekrānos, t. i., simboli (indikāciju krāsa un forma, nosacījumi indikāciju ieslēgšanai un izslēgšanai), teksts, novietojums utt., kā arī nepieciešamo skaņu saraksts jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.

    - Vadības komandas

      - Lai izpildītu mikroprocesoru centralizācijas sistēmas pamata un papildu vadības režīma darbības, izmanto vadības komandas. Vadības komandas jāievada stacijas dežurantam, izmantojot vadības rīkus.

Ir jārealizē atbildīgās komandas.

      - Jābūt iespējamām šādām komandām:

- ar luksoforu saistīta maršruta sākums vai beigas;

- centralizētu manevru, kas ir saistīti ar luksoforiem, kuri var atļaut šos maršrutus saskaņā ar Pasūtītāja kritērijiem, sākums vai beigas;

- katra pārmijas pievada vadība;

- luksoforu aizvēršana;

- luksoforu bloķēšana;

- sekcijas bloķēšana pret maršrutu iestatīšanu ar dažādu statusu: drezīna, izslēgts, aizvērts, darba, vispārīgi;

- sekcijas maldīgas aizņemtības statuss;

- luksoforu atbloķēšana;

- automātiska maršruta iestatīšana;

- pārmijas pievada pozīcijas bloķēšana;

- pārmijas pievada pozīcijas atbloķēšana;

- individuāla maršrutu atcelšana;

- maršrutu ārkārtas atcelšana;

- pārbrauktuves vadība;

- skaņas trauksmes signāla par kļūmi pārtraukšana;

- pārmiju apsildes ierīču vadība;

- citas nepieciešamās komandas.

  - Sasaistes prasības

    - Vispārīgi nosacījumi

- Uzņēmējam jānodrošina, ka mikroprocesoru centralizācijas robežas ir iespējami vienkāršas un ierobežo pārrobežu sakarus. Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas robežas un moduļu novietojums, kad vien iespējams, ir projektēts tādā veidā, ka viena objekta vadības ierīču kļūme neietekmē visu staciju vai līnijas attiecīgajā zonā.

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina elektriska izolācija starp šīs sistēmas elektroniskajām iekārtām un lauka iekārtām vai citām apakšsistēmām.

- Sasaistei ar objektiem un citām sistēmām jānotiek, izmantojot objektu kontrollerus. Vismaz sasaistēs ar luksoforiem, pārmiju pievadiem ar 3 fāžu maiņstrāvas motoriem, sliežu ķēdēm un automātiskās lokomotīvju signalizācijas sistēmas iekārtām nedrīkst izmantot elektromehāniskus relejus, bet ir jāizmanto digitāli sakaru kanāli uz mikroprocesoru centralizācijas sistēmu un no tās.

- Savienojumi starp moduļiem un sasaistes ar objektiem ir jāprojektē tādā veidā, lai novērstu jebkādus iespējamus drošības apdraudējumus nejaušu vadu īsslēgumu vai vadu pārrāvumu gadījumā, kabeļu/vadu izolācijas pretestības samazināšanās zem atļautā līmeņa, īslaicīgu vadu savienojumu vai pārrāvumu gadījumā.

- Ja sasaistēs tiek izmantoti releji, tiem jābūt drošiem pret kļūmēm.

- Sasaiste ar esošajām sistēmām ir jāprojektē, pamatojoties uz detalizētiem blakus staciju esošo sistēmu shēmām.

- Mikroprocesoru centralizācijas sistēmai ir jābūt saderīgai un sasaistītai ar visām esošajām instalācijām. Tai jānodrošina arī uzticamas un uzturamas sasaistes ar blakus stacijām.

- Konkrēti risinājumi jāprojektē, pamatojoties uz tālāk minētajiem nosacījumiem, kuri var tikt pielāgoti vai/un paplašināti, vienojoties ar Pasūtītāju.

    - Dobeles stacijas sasaiste ar blakusesošajām stacijām un posmiem:

      - Vienceļa ceļa posma bloķēšana (posmi Glūda-Dobele un Dobele-Biksti):

- Jaunajai mikroprocesoru centralizācijas sistēmai jānodrošina kustība pa visiem sliežu ceļiem, izmantojot jaunu bezsignālu automātisku ceļa posmu bloķēšanas sistēmu, ar centralizētu aprīkojuma novietojumu.

- Bikstu un Glūdas stacijas jāaprīko ar saskarni ar jaunām bezsignālu automātiskās bloķēšanas sistēmām posmos. Bikstu un Glūdas stacijās nepieciešams uzstādīt nepieciešamos moduļus, saskarnes relejus un citas iekārtas, lai nodrošinātu vilciena kustību posmos normālajā režīmā.

- Sasaistes projektā jāņem vērā releju specifika blakus esošajās  stacijās, un sasaistei jābūt vai nu releju, vai elektroniska veida.

- Jebkura ceļa posma bloķēšanas virziena maiņa jāveic, kā norādīts tālāk.

  - No stacijas dežuranta darba vietas jānosūta pieprasījums mainīt virzienu; virziena maiņas nosacījumam jābūt brīvai visa ceļa posma bloķēšanai.

  - Otrai darba vietai jānosūta pieprasītās virziena maiņas apstiprinājums.

  - Pirmajai darba vietai jāmaina virziens saskaņā ar atbildīgu komandu.

- Dobeles stacijas dežuranta darba vietā jānodrošina indikācijas par abu ceļa posmu bloķēšanas funkcionalitāti.

- Blakus esošajām stacijām (Glūda un Biksti) jāizstrādā un jāievieš attiecīgās esošo centralizācijas sistēmu sasaistes ar jaunām ceļa posmu bloķēšanas sistēmām.

- Ceļa posmu Glūda-Dobele un Dobele-Biksti brīvības kontrole nodrošināt, izmantojot asu skatītājus, kas tiek uzstādīti pie staciju ieejas luksoforiem.

    - Sasaistes ar citām apakšsistēmām:

      - KIGAS (izpildītās kustības vilcienu grafiks)

Lai nodrošinātu vilcienu grafika un vilcienu numerācijas funkcionalitātes datus, Uzņēmējam jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāievieš mikroprocesoru centralizācijas sistēmas sasaiste ar esošo LDz kustības izpildītā grafika automatizēto sistēmu (KIGAS), un jānodrošina attiecīgo datu pārsūtīšana un saņemšana:

- informācijas nosūtīšana par stacijas lauka iekārtu stāvokli;

- vilciena numura saņemšana no KIGAS un atspoguļošana uz stacijas dežuranta darba vietas monitora.

      - ČDK

Jānodrošina diagnostiskās informācijas par posma Glūda-Dobele 63,658.km un 67,686.km pārbrauktuvju un posma Dobele-Biksti 74,794.km pārbrauktuves stāvokli, kas saņemta no ČDK sistēmas, izvadīšana uz Dobeles stacijas dežuranta darba vietas monitoru.

  - Statīvi mikroprocesoru centralizācijas sistēmas iekštelpu aprīkojumam

- Visam iekštelpu aprīkojumam jābūt novietotam un nostiprinātam statīvos, kas ir īpaši projektēti šim mērķim.

- Statīvu konstrukcijai jānodrošina iespēja uzstādīt un sastiprināt tos kopā, kā arī iespēja viegli piekļūt visiem elementiem, lai tos pārskatītu un, ja nepieciešams, nomainītu. Ja statīvs ir uzstādīts pie sienas tādā veidā, ka tam var tieši piekļūt tikai no vienas puses, statīva balstam jābūt šarnīra asij, kas nodrošina piekļuvi arī no otras puses.

- Visiem statīviem jābūt projektētiem ar kabeļu ievadiem no augšas, un statīvu augšā jābūt caurumiem, pa kuriem var izvadīt kabeļus.

- Statīvu augšējā daļā ir jābūt pietiekamam termināļu bloku skaitam (atbilstoši standartiem IEC 60947-7-1 un IEC 60947-7-2) atbilstošā skaita ienākošo un izejošo kabeļu un vadu pievienošanai.

- Elektronisko ierīču statīviem jābūt konstruētiem kā skapjiem ar durvīm priekšpusē un sānos, un katrām durvīm jābūt ar ķēdi un atslēgu.

- Releju un cita neelektroniska aprīkojuma statīviem jābūt atvērta vai slēgta tipa un jānodrošina iespēja uzstādīt visu nepieciešamo veidu aprīkojumu.. Aprīkojumam statīvos jāaizņem ne mazāk kā 80 līdz 90% no statīvu ietilpības.

- Gadījumā, ja ir nepieciešams aizsargāt noteiktas ķēdes, noteiktos statīvos jāatrodas atiestatāmiem multipliem automātiskiem slēdžiem ar aprēķinātiem parametriem. Šie parametri ir jānosaka atbilstoši selektīvās aizsardzības principu prasībām un jāpamato ar attiecīgo patērētāju patērētās jaudas vērtībām. Visiem automātiskiem slēdžiem jānodrošina jaudas padeves pārtraukšanas kontrole gan lokāli, gan attāli.

Gan statīvi, gan katra iekštelpu aprīkojuma vienība ir atbilstoši jāmarķē.

- PRASĪBAS MPC SISTĒMAS APAKŠSISTĒMĀM UN LAUKA IEKĀRTĀM

  - Prasības pārmiju elektropiedziņu uzstādīšanai uz pārmiju pārvedām un ieslēgšanai centralizācijā

    - Projekta ietvaros Uzņēmējam jāaprīko Dobeles stacijas esošās pārmiju pārvedas ar elektriskām piedziņām ar 3 fāžu maiņstrāvas elektrodzinējiem. Pārmiju centralizācijai jāpiegādā pārmiju elektropiedziņas un nepieciešamo garnitūru to uzstādīšanai un pieslēgšanai.

    - Pārmiju elektropiedziņas ir paredzētas pārmiju pārlikšanai un to pozīciju kontrolei.

    - Pārmiju vadības shēma jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.

    - Pārmiju elektropievada korpusam jābūt izturīgam, kompaktam, aizslēdzamam. Korpuss jāveido no izturīga materiāla, kas piemērots uzstādīšanai sliežu ceļa malā, un tam jābūt noņemamam vākam ar bloķējošu ierīci. Korpusa priekšējā panelī ir jābūt atvērumiem bloķēšanas atslēgu un kurbuļa, lai pārliktu pārmiju manuāli, ievietošanai. Atlokiem vai vākiem, kas tiek nodrošināti, lai varētu ievietot manuālās darbības sviras vai kurbuļus, jābūt atsevišķi aizslēdzamiem, un no tiem nedrīkst piekļūt nevienai citai mehānisma daļai. Uz priekšējā paneļa ir jābūt arī uzlīmēm, kas ar bultiņu norāda normālu (+) pārmijas pozīciju, un pārmijas numuru, kas atbilst pārmijas atrašanās vietai.

    - Projektā izmantojamām pārmiju elektropiedziņām jābūt aprīkotām ar autopārslēdzēju kontaktu elektroapsildi.

    - Ja pārmiju elektropiedziņa vāki tiks izgatavoti no metāla, tos jāpārklāj ar pretkorozijas pārklājumu, izmantojot karsto cinkošanu saskaņā ar standartu ISO 1461 vismaz uz 15 gadiem. Cinkošanai jāizmanto cinks  saskaņā ar standartu EN 1179. Visi bultskrūvju savienojumi, eņģes utt. ir jāizgatavo no nerūsējošā tērauda.

    - Galvenās funkcijas

      - jānodrošina cieša pārmijas asmens piegulšana rāmjsliedei un krusteņa kustīgās serdes piegulšana spārnsliedei pārmijas beigu pozīcijās;

      - Nedrīkst pieļaut pārmijas (asmens un krusteņa kustīgās serdes) noslēgšanu gala pozīcijā, ja starp piespiesto pārmijas asmeni un rāmjsliedi (vai starp krusteņa kustīgo serdi un spārnsliedi) ir sprauga 4 mm un vairāk;

      - jānodrošina otra asmeņa atgājiena attālumu no rāmjsliedes, kas nav mazāks par 125 mm;

      - jānodrošina pārmijas stāvokļa kontrole, izmantojot kontroles stieņus neatkarīgi no darba stieņa;

      - jānodrošina darba (pārlikšanas) spēks līdz 6000 N (ieskaitot);

      - jānodrošina nominālais darba resurss, kas ir vienāds vismaz 1,2 miljoniem pārmijas pārlikšanas reizēm pie pārlikšanas spēka līdz 3500 N.

      - Jāveic pārmijas pārlikšana 5 sek. laikā.

    - Vadība un kontrole:

      - Pārmiju elektropiedziņām ir jābūt aprīkotām ar bloķēšanas ierīci, lai nodrošinātu pilnvarotam personālam iespēju drošā veidā darbināt pārmiju apkopes laikā un ārkārtas situācijās. Pārmijas manuālai (ar kurbuļa palīdzību) pārlikšanai jābūt iespējamai tikai pie atslēgtas elektropiedziņas dzinēja barošanas ķēdes, un iespēja veikt elektrobarošanas ķēdes atjaunošanu jābūt tikai specializētam apkalpojošajam personālam. Pie pārmiju manuālās pārlikšanas jāsaglabājas pārmijas stāvokļa kontroles ķēdes darbībai.

      - Pēc pārmijas pārlikšanas pabeigšanas jānodrošina automātiskā elektropiedziņas dzinēja barošanas atslēgšana;

      - Pārmiju elektropiedziņām jābūt pasargātiem no elektromagnētisko traucējumu ietekmes.

      - Elektromagnētiskie traucējumi, ko ģenerē pārmiju elektropiedziņas, vadības ķēdes un citas ķēdes, kuras ietilpst vadības un kontroles kabeļos, nedrīkst atstāt negatīvu ietekmi uz cita aprīkojuma darbību.

    - Noslēgšana un kontrole

      - Sapāroto pārmiju gadījumā pieļaujamajai spraugai starp pārmijas pārvedas rāmjsliedi un piespiesto asmeni, lai pārmija noslēgtos malējā stāvoklī un iedarbotos sapārotās pārmijas (kustīgas serdes) pārlikšana ar turpmāko noslēgšanu, ir jābūt ne mazākai par 2 mm un ne lielākai par 4 mm.

      - Pārmiju elektropiedziņām jābūt aprīkotiem ar iebūvētiem vai atsevišķiem elektromehāniskiem detektoriem, kas nodrošina asmeņu stāvokļa noteikšanu attiecībā pret rāmjsliedēm.

      - Kontroles kontaktiem jānosaka, ka attiecīgais stāvoklis ir ieņemts tikai tad, kad elektropiedziņa pabeidza pārmijas pārlikšanu, noslēdzās un asmeņi atrodas malējā stāvoklī.

      - Nedrīkst būt saņemta pārmijas stāvokļa kontrole, ja starp rāmjsliedi un piespiesto asmeni ir sprauga, kas ir vienāda ar 4 mm vai lielāka par to.

    - Konstrukcija un uzstādīšana

      - Projekta ietvaros jānodrošina esošo pārmiju pārvedu aprīkošana ar pārmiju elektropiedziņām, to uzstādīšana, pieslēgšana (t.sk. jaunu kabeļu savienojumu izveidošana) un ieslēgšana stacijas mikroprocesoru centralizācijā.

      - Visiem projektā pielietojamiem pārmiju elektropiedziņām un to daļām jābūt saderīgiem ar esošo pārmiju pārvedu tipiem un konfigurācijām.

      - Veicot pārmiju elektropiedziņu uzstādīšanu maksimāli jāizvairās no papildu atvērumu urbšanas pārmiju pārvedu metāliskajās daļās.

      - Pārmiju elektropiedziņas jāuzstāda visloģiskākajā pozīcijā, kas personālam atvieglo apkopi un uzlabo drošību, kamēr notiek darbs ar pārmijas pievadu.

      - Maksimāli jāierobežo to iekārtu skaits, kas jāuzstāda starp ekspluatācijā esošiem sliežu ceļiem.

      - Kad vien tas ir iespējams, aprīkojuma izvietošana nedrīkst ietekmēt pastāvīgu ceļu apkopi.

      - Pārmiju elektropiedziņām jābūt pielāgotām gan kreisajam, gan labajam izkārtojumam, un tiem šim nolūkam ir jābūt pilnībā aizstājamiem uz vietas.

      - Visas mehāniskās, elektriskās un pārējās sasaistes jānodrošina ar atbilstošiem atvienošanas punktiem, kas atvieglo uzstādīšanu un apkopi.

  - Luksofori

    - Vispārējas prasības

      - Luksofori dzelzceļa transportā ir pamata signalizējošās ierīces, kuru mērķis ir sniegt vizuālu signālu, kas ļauj vilcieniem kustēties un sastāviem manevrēt.

      - Visiem šajā projektā izmantotajiem luksoforiem ir jābūt gaismas lēcu luksoforiem, kas aprīkoti ar LED komplektiem. LED luksoforiem jābūt sertifikātam izmantošanai Eiropas savienībā.

      - Visiem luksoforiem jāatbilst Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem (noteikumiem Nr. 724, 2010) un Noteikumiem par luksoforu signalizācijas lietošanu (RU-30-80) vismaz pēc šādiem parametriem:

- luksoforu veidi;

- signālrādījumu secība (tikai strikti vertikāli) katra veida luksoforiem;

- luksoforu apzīmējuma plāksnes;

- mastu krāsojums: joslains aizsprostluksoforiem un gaiši pelēks visiem pārējiem;

- aicinājuma signālam paredzētā luksofora galva ieejas un maršruta luksoforiem jāuzstāda kā atsevišķa galva.

    - Redzamības prasības

      - Ceļa taisnajā iecirknī ieejas, brīdinājuma, garāmejas luksofora un aizsprosta luksofora sarkanā, dzeltenā un zaļā signāluguns dienā un naktī no tuvojošās vilciena vilces līdzekļa vadības kabīnes ir skaidri saredzama vismaz 1000 m attālumā.

      - Ceļa līknē ieejas, brīdinājuma un garāmejas luksofora un aizsprosta luksofora sarkanā, dzeltenā un zaļā signāluguns, kā arī luksoforu signālsvītras no tuvojošās vilciena lokomotīves vadības kabīnes ir skaidri saredzamas vismaz 400 m attālumā.

      - Galvenā ceļa izejas un maršruta luksofora signāluguns ir skaidri saredzama vismaz 400 m attālumā.

      - Sānceļu izejas un maršruta luksofora, kā arī aicinājuma signālu un manevru luksofora uguns ir skaidri saredzama vismaz 200 m attālumā.

      - Maršruta rādītāji un citi gaismas rādītāji ir skaidri saredzami vismaz 100 m attālumā.

      - Gaismu sistēmām jānodrošina nepieciešamās redzamības un gaismas plūsmas līmenis, kas nav mazāks par 230 lūmeniem ieejas luksoforiem un nav mazāks par 130 lūmeniem izejas un manevru luksoforiem.

    - Apgaismojuma parametri

      - Luksoforos lieto pastāvīgi degošas vai pastāvīgi nedegošas, kā arī nemirgojošas un mirgojošas (periodiski iedegas un dziest) ugunis.

      - Parastais stacijas luksoforu rādījums ir aizliedzošais signālrādījums, savukārt ceļa posmu bloķēšanas rādījums ir atļaujošais signālrādījums.

      - Mirgojošo gaismu izgaismošanas intervālam ir jābūt:

- izgaismotais periods ir 1 sekunde;

- pārtraukums starp izgaismojumiem ir 0,5 sekundes ± 20%.

    - Luksoforu struktūras

      - Katram luksoforam jābūt ar bāzi (masts, pundurluksofors, tiltiņa pamatne), atbilstošo luksofora galvu skaitu ar noteiktu gaismu skaitu katrā no galvām, vadiem un uzstādīšanas ierīcēm.

      - Luksoforiem var būt viena, divas vai trīs luksoforu galvas. Divu un trīs luksoforu galvas tiek izmantotas arī pundurluksoforiem.

      - Luksoforu mastiem jābūt veidotiem no  tērauda. Tērauda luksoforu masti jāmontētē uz dzelzsbetona pamatiem. Masta konstrukcijai jānodrošina nepieciešama stabilitāte un izturīgums. Metāla konstrukcijas jāaizsargā pret koroziju, izmantojot karsto cinkošanu, saskaņā ar standartu ISO 1461. Cinkošanai jāizmanto cinks saskaņā ar standartu EN 1179. Visi bultskrūvju savienojumi, eņģes utt. ir jāizgatavo no nerūsējošā tērauda.

      - Mastu luksoforu galvas ir papildus aprīkotas ar ovāliem kompozīta fona vairogiem divu un trīs zīmju galvām un apaļiem kompozīta fona vairogiem vienas zīmes galvām. Lai uzlabotu signālgaismu redzamību dienas laikā, uz katra lēcu komplekta jāuzmontē aizsargjumtiņi. Fona vairogiem un aizsargjumtiņiem jābūt melnā krāsā.

      - Vilcienu kustības luksoforiem (rasējumos un uz luksoforiem) jābūt apzīmētiem ar Pasūtītāja alfabēta burtiem „N” (dienvidu un rietumu virzienam) un „P” (ziemeļu un austrumu virzienam) un jābūt numurētiem ar arābu cipariem. Manevru luksofori tiek apzīmēti ar latīņu alfabēta burtu „M” un numurēti ar arābu cipariem.

      - Luksoforu identifikācijas plāksnēm ir jābūt piestiprinātām luksofora mastam/pamatnei tādā vietā, lai tās būtu viegli saskatāmi lokomotīves vadītājam, kas skatās uz luksofora signālrādījumu. Luksoforu identifikācijas plāksnes ir jāizgatavo no emaljētām metāla loksnēm, kurām ir melni cipari un burti uz balta fona.

    - Uzstādīšanas prasības

      - Luksofori ir jānovieto sliežu ceļa labajā pusē vilcienu kustības virzienā uz plakana horizontāla laukuma vai virs atbilstošā sliežu ceļa ass.

      - Visi luksoforiem jābūt novietotiem saskaņā ar būvju gabarītu prasībām, kas ir spēkā stacijām/ceļa posmiem, kurus regulē standarts.

      - Vilcienu kustības luksoforiem uz galvenajiem sliežu ceļiem, kā arī bezapstāšanās sānu ceļiem parasti ir jābūt luksoforiem uz masta.

      - Manevru luksoforiem no sānceļiem ir jābūt uz masta, ja sānceļa garums ir 500 m vai pundurluksofora redzamība ir mazāka par 200 m.

      - Ieejas luksofori tiek novietoti ne tuvāk kā 150 m no manevru luksofora vienā virzienā.

      - Izejas un maršruta luksofori katram nosūtīšanas ceļam ir jāizvieto pirms vilciena lokomotīves apstāšanās vietas, ņemot vērā maksimālo nosūtīšanas ceļa garuma lietojumu.

      - Atkārtojuma luksofors tiek uzstādīts, ja izejas vai maršruta luksofora rādījums nav redzams vietā, no kuras atiet pasažieru vilciens.

      - Aicinājuma signāls ir jānovieto pie galveno ceļu ieejas un maršrutu luksoforiem, kā arī izejas luksoforiem stacijās, kurām ir platsliežu līnijas, kas aprīkotas ar automātisko ceļa posmu bloķēšanas sistēmu.

      - Kopējai komisijai, kurā ietilpst Pasūtītājs un Uzņēmējs, jādefinē precīzas ordinātas pastāvīgai luksoforu uzstādīšanai, ņemot vērā no Uzņēmēja saņemtos beigu izstrādes risinājumus.

  - Sliežu ķēdes

    - Pamatnoteikumi

      - Uzņēmējam ir jāuzstāda jauna vilcienu atrašanās vietas noteikšanas iekārtas, kas izmanto tonālās frekvences elektroniskās sliežu ķēdes ar elektronisko interfeisu un ar diagnostikas un monitoringa funkcijām.

      - Visi pieņemšanas un nosūtīšanas sliežu ceļi, pārmiju sekcijas ar centralizētajām pārmijām un sliežu ceļu sekcijas starp tiem jāaprīko ar normāli noslēgtām divpavedienu sliežu ķēdēm. Visi pieņemšanas un nosūtīšanas sliežu ceļi ir jāaprīko ar divām sliežu ķēdēm.

      - Sliežu ķēdēm jābūt tonālās frekvences ar izolējošām salaidnēm;

      - Sliežu ķēdēm jānodrošina stabila darbība ar minimālo balasta pretestību 1 Ω x km.

      - Sliežu ķēdēm ir jābūt pilnībā saderīgām ar lokomotīvju signalizācijas sistēmām.

      - Katrai sliežu ķēdei atsevišķi jāizveido normāles ar regulēšanas tabulām saskaņā ar tās specifiskajiem parametriem.

      - Pieņemšanas un nosūtīšanas sliežu ceļu lietderīgais garums nedrīkst būt mazāks kā 850 m, sliežu ceļa lietderīgo garumu nosaka šādi: ja sliežu ceļi ir aprīkoti ar aizņemtības kontroles ierīcēm, tad sliežu ceļa lietderīgais garums ir no izolējošās salaidnes vienā pusē līdz izejas (maršruta) signālam otrā pusē.

    - Funkcijas

Visām sliežu ķēdēm jānodrošina šādi darba režīmi arī visnelabvēlīgākajos apstākļos:

- kontroles režīms, sliežu līnijas integritātes pārbaudīšana;

- normālas darbības režīms, ritošā sastāva neesamības uz tās pārbaudīšana;

- šunta režīms, tās aizņemtības ar ritošo sastāvu pārbaudīšana;

- noteiktās automātiskās lokomotīves signalizācijas sistēmas uzticama darbība.

Jānodrošina šāda sliežu ķēžu aizsardzība:

- blakus esošo sliežu ķēžu savstarpēja ietekme izolējošo salaidņu īsslēguma starp tām gadījumā;

- apvedceļa kontūru ietekme, kas rodas, ja viena sliede ir bojāta noplūdes starp sliedi–grunti–sliedi dēļ, un apgabalos ar elektrisko vilci, ko izraisa signāla strāvas noplūde starp sliedi–grunti–sliedi, vilces strāvas kanalizācija un starpceļu savienojumi;

- ietekme, ko rada sliedēs esošās vilces strāva, vilces strāvas asimetrija, sliedēm pievienotie strāvas avoti pazemes struktūru aizsardzībai pret koroziju, indukcijas spriegums sliedēs un savienojošajos vados, ko rada pārvades līnijas, rūpnieciskās iekārtas un centralizēta vilcienu energoapgāde;

- rūpniecisko iekārtu, virszemes un pazemes elektrotransporta ģenerētās klaidstrāvas ietekme;

- citās sistēmas izmantoto noteikto sliežu ķēžu ietekme.

Tonālās frekvences sliežu ķēdēs ar izolējošām salaidnēm izolējošo salaidņu aizsardzību pret īsslēgumu (savienojumu) nodrošina, blakusesošajās sliežu ķēdēs izmantojot maiņstrāvas nesējfrekvenci un modulācijas frekvenci.

Lai nodrošinātu aizsardzību pret traucējumiem, blakusesošajām tonālās frekvences sliežu ķēdēm ir jābūt atšķirīgai nesējfrekvencei un parasti arī modulācijas frekvencei, kas neattiecas uz divām blakusesošām sliežu ķēdēm, kuras saņem strāvu no viena kopējā ģeneratora.

Dažos gadījumos var izmantot blakusesošās sliežu ķēdes, kurām ir atšķirīga nesējfrekvence, bet ir vienāda modulācijas frekvence.

Sliežu ķēdes, kas darbojas vienā signāla un modulācijas frekvencē, ir jāatdala ar vismaz trīs izolējošo salaidņu pāriem vai jāizpilda šādas prasības:

- ja ietekmējošās sliežu ķēdes garums ir līdz 750 m, kopējam atdalošās sliežu ķēdes garumam (starp ietekmējošo sliežu ceļu ķēdes barojošo galu un ietekmēto sliežu ķēdes uztverošo galu) ir jābūt vismaz 1750 m;

- ja ietekmējošās sliežu ķēdes garums ir virs 750 m, kopējam atdalošās sliežu ķēdes garumam ir jābūt vismaz 2000 m.

Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, divas sliežu ķēdes, kas darbojas vienā nesējfrekvencē un modulēšanas frekvencē, var atdalīt ar vienu sliežu ķēdi, izmantojot citu nesējfrekvenci un modulēšanas frekvenci nekā atdalītajām sliežu ķēdēm, bet atdalīto sliežu ķēžu barošanas galiem jāatrodas pie izolējošajām salaidnēm, kas atrodas blakus atdalītajai sliežu ķēdei.

Ja blakusesošās sliežu ķēdes tiek atdalītas ar izolējošajām salaidnēm, neatkarīgi no sliežu ķēdes garuma sliežu ķēžu barošanas galus var kombinēt, izmantojot tādu pašu nesējfrekvenci, bet atšķirīgu modulēšanas frekvenci, un tādu pašu nesējfrekvenci un modulēšanas frekvenci, ja sliežu ķēžu garuma atšķirība nepārsniedz 10%; ja atšķirība ir lielāka, releja galā ir jāizmanto izlīdzinošie transformatori.

Sliežu ķēžu aizsardzību uz paralēlajiem sliežu ceļiem pret savstarpēju ietekmi nodrošina, izmantojot dažādas nesējfrekvences vai modulēšanas frekvences.

Sliežu ķēdes jāprojektē, izmantojot sliežu salaidņu vara savienotājus:

Balasta pretestības un energoapgādes sprieguma minimālo vērtību gadījumā jānodrošina automātiskā lokomotīves signalizācijas sistēmas kodēšanas strāva (izmantojot šuntu, kas uzlikts sliežu ķēdes ievades galā) - vismaz 1,2 A pie 50 Hz ALS strāvas frekvences un 1,4 A pie 25 Hz.

Sliežu ķēdes aprēķināšanas nosacījumi un konstrukcija nedrīkst ietvert nepieciešamību veikt sezonālu regulēšanu/iestatīšanu.

    - Pielietojuma raksturojums

Sliežu ķēdes jāprojektē, izmantojot metinātus sliežu savienotājus.

Sliežu ķēdes jāaprīko ar dublējošiem sliežu savienotājiem stacijas galvenajos sliežu ceļos un sānceļos, ko izmanto vilcienu caurlaišanai;

Ja sliežu ceļi elektriski izolētās sekcijās tiek sadalīti posmos, parasti vietā, kur atrodas maršruta un manevru signāli, jāuzstāda izolējošās salaidnes. Stacijas pieņemšanas un nosūtīšanas sliežu ceļu izolējošās salaidnes jāuzstāda 3,5 m attālumā no ierobežojošā (gabarītu) stabiņa, izejas (maršruta) un manevru signāli jāuzstāda iespējami tuvu no izolējošām salaidnēm, ievērojot gabarītu prasības, bet šis attālums nedrīkst pārsniegt 40 m.

Attāluma starp izolējošajām salaidnēm uz divām viena sliežu ceļa sliedēm krustošanās vietās un pārmijās atšķirība nedrīkst būt lielāka kā 1,9 m.

Uz galvenajiem sliežu ceļiem ir jāuzstāda ražošanas procesā uz 12,5 m un 6,25 m sliedēm uzmontētas izolējošās salaidnes ar metāla kompozītmateriāla līmes-bultskrūvju ieliktņiem.

Uz sānceļiem ir jāuzstāda izolējošās salaidnes ar stiprinošām metāla kompozītmateriāla vai sintētiskiem ieliktņiem.

Viena sazarota sliežu ķēde var ietvert līdz 3 pārmijām.

Piedāvātajām sliežu ķēdēm jābūt paredzētām izmantošanai iecirkņos ar autonomo vilci un jābūt viegli un lēti uzlabojamām lietošanai līnijās ar 3 kV DC vai 25kV AC elektrovilci.

  - Lokomotīvju signalizācija (ALSN)

    - Pamatnoteikumi

      - Lai garantētu nepārtrauktās darbības automātiskās lokomotīvju signalizācijas sistēmas (ALSN) darbību, sliežu ķēdes ir jākodē ar skaitļu kodu ar frekvenci 50 Hz. Tomēr projektējamai sistēmai ir jānodrošina vienkārša pāreja uz 75 Hz frekvenci, bez izmaiņām aprīkojumā un montāžā.

      - Visu tonālās frekvences sliežu ķēžu kodēšana jāveic, izmantojot digitāla koda transmiterus, kuru parametri ir līdzvērtīgi elektromehāniskajiem tipa KPTSh-515 un KPTSh-715 transmiteriem. Šo digitālo transmiteru tipu darbībai ir jābūt pierādītai praksē uz galvenā(-o) dzelzceļa tīkla(-u) maģistrālajām līnijām.

      - Sliežu ķēžu kodēšanai izmantotajiem algoritmiem jāatbilst tipiskajām projekta prasībām, kuras attiecas uz dzelzceļa tīkliem ar sliežu ceļa platumu 1520 mm.

      - Automātiskās lokomotīves signalizācijas sistēmas kodēšanas iekārta nedrīkst būt ar elektromehāniskiem relejiem, visu kodu ģenerēšanas, kā arī kodu atlases un pārsūtīšanas uz sliežu ķēdēm funkciju izpilde jānodrošina, izmantojot elektroniskas ierīces, tostarp nepielietojot elektromehāniskus relejus.

      - Iekārtai ir jānodrošina stabila un uzticama automātiskās lokomotīves signalizācijas sistēmas kodu ģenerēšana ar nepārtrauktu izvades signālu parametru (ilguma, intervālu, sprieguma, strāvas u. c.) kontroli.

      - Kodu parametriem jābūt viegli pārslēdzamiem (frekvences 25, 50, 75 Hz, koda tips KPTSh-515 vai KPTSh-715 un citi). Kur nepieciešams, piekļuvei pārslēgšanas elementiem jābūt plombējamiem vai aizsargātiem ar paroli.

      - Kodēšanas ierīču konstrukcijai jānodrošina sliežu ķēdes normāla darbības režīma atjaunošana pēc šunta uzlikšanai vai noņemšanas.

      - Uz sliežu ķēdēm nosūtāmo kodēšanas ierīču kodu vērtībām ir jāatbilst nākamā lauka luksofora rādījumam.

    - Kodēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

Kodi ir jānosūta uz sliežu ķēdi, ievērojot šādus nosacījumus:

- Sliežu ceļi: aizņemtība neatkarīgi no iestatītā maršruta;

- Sekcijas ar un bez pārmijām:

  - nosūtīšanas, pieņemšanas vai pārvietošanas maršruts ir iestatīts;

  - signālam, kas nosaka maršrutu, ir atļaujošs signālrādījums (pirmajam maršruta posmam), vai

  - tā kustību atļaujošais signālrādījums ir jau pārslēgts uz kustību aizliedzošu signālrādījumu citām maršruta sekcijām, kad maršruta pirmā sekcija ir aizņemta,

  - visas nākamās maršruta sekcijas ir brīvas;

  - visas maršruta negabarītās sekcijas ir brīvas;

  - galamērķa sliežu ceļš ir brīvs.

Sliežu ķēdes kodēšana jāaktivizē šādi:

- sliežu ceļi: aizņemšanas brīdī (sliežu ceļu ar divpusēju kustību kodēšana jāaktivizē abos virzienos vienlaicīgi no padeves un saņemšanas gala);

- pirmā maršruta kodētā sekcija: iepriekšējās sekcijas aizņemšanas brīdī;

- citas maršruta sekcijas: iepriekšējās sekcijas aizņemšanas un kodēšanas aktivizēšanas brīdī.

Sliežu ķēdes kodēšana jādeaktivizē, kad sekcija tiek atbrīvota.

Ja, aizsargājot pārbrauktuvi, tiek ieslēgti aizsprostluksofori, pēc pārbrauktuves nākamo sekciju ar un bez pārmijām kodēšana jāizslēdz.

    - Vilciena borta automātiskās lokomotīves signalizācijas sistēmas signālrādījumu starpsakarība

Lokomotīves signālrādījumiem ir jābūt tālāk norādītajām nozīmēm.

- Zaļš: lauka signāls norāda kustību atļaujošu signālrādījumu, un ātrums nav jāsamazina (zaļais kods).

- Dzeltens: lauka signāls norāda kustību atļaujošu signālrādījumu, un ir jāsamazina ātrums (dzeltenais kods).

- Sarkans–dzeltens: lauka signāls norāda sarkanu signālrādījumu (sarkans-dzeltens kods „КŽ”).

- Balts: lokomotīve ir pabraukusi garām kustību atļaujošajam signālrādījumam un iebraukusi nekodētā posmā (kodu nav).

- Sarkans: lokomotīve ir pabraukusi garām sarkanajam signālam (kodu nav).

  - Pārbrauktuves signalizācijas iekārtas

    - Pamatprasības

      - Projekta ietvaros ir jāveic jaunās pārbrauktuves signalizācijas sistēmas uzstādīšana Dobeles stacijas 71,836.km apsargājamai pārbrauktuvei, nodrošinot atbilstošu signalizācijas darbību pārbrauktuvē.

      - Projektā ietvaros tiks realizēta apsargājamās pārbrauktuves aprīkošana ar automātisku luksoforu signalizāciju (brīdinājuma gaismas signāli) un ar automātiskajām barjerām, kas atrodas stacijas galā.

      - Stacijas apsargājamās pārbrauktuves ar automātiskām barjerām vadību (pārbrauktuves dežurējošo apkalpi) nodrošināt no Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra dežuranta (Rīga, Turgeņeva iela 14), izmantojot pārbrauktuves vadības ierīci un videonovērošanas sistēmas datus.

      - SCB automātiskās signalizācijas ierīcēm pārbrauktuvē ir jānodrošina tuvošanas iecirkņu kontrole ar savlaicīgu pārbrauktuvju luksoforu aizliedzošo rādījumu ieslēgšanu vai izslēgšanu un aizsargbarjeru aizvēršanu vai atvēršanu, lai nodrošinātu automašīnu uz autoceļiem informēšanu par to, vai var šķērsot attiecīgos sliežu ceļus.

      - Sarkaniem mirgojošiem signālrādījumiem ir jāieslēdzas, kad vilciens iebrauc tuvošanās iecirknī.

      - Apsargājamai pārbrauktuvei no abām dzelzceļa pusēm jābūt uzstādītiem aizsprosta signāliem. Stacijas signālus, kas atrodas ne tālāk kā 800 m attālumā un ne mazāk kā 15 m attālumā no pārbrauktuves, var izmantot kā aizsprosta signālus, ja ir nodrošināta pārbrauktuves redzamība lokomotīvju brigādei no signāla uzstādīšanas vietas.

      - Pārbrauktuve jāaktivizē konkrētā laikā, lai nodrošinātu autotransportam iespēju savlaicīgi atbrīvot pārbrauktuvi, pirms vilciens iebrauc pārbrauktuves zonā. Aktivizēšana jāsāk, vilciena sastāvam iebraucot pārbrauktuves tuvošanās iecirknī.

      - Pārbrauktuves tuvošanās iecirkņu garums ir atkarīgs no atļautā vilciena ātruma, pārbrauktuves garuma un autoceļa transportlīdzekļu atļautā ātruma. Katras pārbrauktuves tuvošanās iecirkņa garums ir jānosaka, veicot aprēķinus saskaņā ar pārbrauktuves parametriem, kas norādīti stacijas shematiskajā plānā.

      - Lai samazinātu cilvēka faktora ietekmi uz drošību uz apsargājamās pārbrauktuves, pārbrauktuves atvēršanai ar komandu “Avārijas atvēršana” (ar 120 sekunžu laika aizkavi, kas nodrošina vilciena apstāšanos pirms pārbrauktuves) jābūt iespējamai tikai pēc aizsprosta signālu aktivizēšanas attiecīgajos signālos.

      - Pārbrauktuves darbības un kontroles nodrošināšanas SCB aprīkojuma iekārtām ir jāatrodas pārbrauktuves tuvumā uzstādītā releju skapī (sliežu ceļa malā).

      - Jānodrošina pārbrauktuves aizsargbarjeru piedziņu elektrodzinēju barošanas polu rezervēšana uzstādot papildus (rezerves) automātiskus slēdžus un nodrošinot dzinēja barošanas ķēdes pārslēgšanu uz rezerves automātisko slēdzi pēc noteiktā laika pēc pamata automātiskā slēdža atslēgšanas.

      - Jāparedz releju sasaiste ar citam apakšsistēmām informācijas pārraidei par pārbrauktuves luksoforu statusu: pārbrauktuves signāli ir izslēgti (sarkanie signālrādījumi nemirgo) vai pārbrauktuves signāli ieslēgti (sarkanie signālrādījumi mirgo).

      - Apsargājamai pārbrauktuvei ar barjerām jābūt aprīkotām ar papildus skaņas signāliem (sirēnām) gājēju brīdināšanai par tuvojošos vilcienu.

      - Gājēju brīdinājuma skaņas signāliem jāatrodas barjeru aizsargapvalku iekšpusē, un šo sirēnu skaļumam jābūt zemākam par skaņas signālu skaļumu, kas atrodas pārbrauktuves releju skapī.

      - Prasības attiecībā uz gājēju brīdinājuma skaņas signālu ieslēgšanas shēmām ir šādas:

- skaņas signāli ieslēdzas, kad vilciens iebrauc tuvošanās iecirknī un izslēdzās pēc pārbrauktuves pilnīgas atbrīvošanas un vēstījuma izslēgšanas;

- skaņas signāli netiek aktivizēti, ja pārbrauktuve tiek slēgta, izmantojot pogu „Aizvērt” uz pārbrauktuves vadības paneļa, lai nodrošinātu autotransporta apturēšanu tehniskajai apkopei;

- skaņas signālu darbībai jābūt neatkarīgai no barjeras nolaišanas kontroles.

      - Skaņas signāli, kas atrodas pārbrauktuves releju skapī, jāaktivizē, kad vilciens iebrauc pārbrauktuves tuvošanās iecirknī, un jādeaktivizē, kad barjeras ir pilnībā nolaistas.

    - Funkcijas

      - SCB iekārtām atbilstošos gadījumos ir jānodrošina savlaicīga pārbrauktuves luksoforu rādījumu un barjeras ieslēgšanās/izslēgšanās.

      - Pārbrauktuves tuvošanās iecirkņu garums ir atkarīgs no maksimālā atļautā vilciena kustības ātruma un pārbrauktuves garuma. Katras pārbrauktuves tuvošanās iecirkņa garums ir jānosaka, veicot aprēķinus saskaņā ar pārbrauktuves parametriem.

      - Aprēķinos izmantotais maksimālais vilcienu kustības ātrums un tuvošanās iecirkņu garums ir jānorāda stacijas shematiskajā plānā.

      - Pārbrauktuve jāaprīko ar jaunu automātisko pārbrauktuvju signalizāciju ar automātiskām barjerām un pārbrauktuves luksoforiem.

      - Pārbrauktuves luksofori jāaprīko ar gaismas diožu (LED) komplektiem;

      - Sarkaniem mirgojošiem signālrādījumiem uz pārbrauktuves luksoforiem ir jāieslēdzas, kad vilciens iebrauc aprēķinos noteiktajā laika tuvošanās iecirknī. Pārbrauktuves luksoforos signālrādījumu ieslēgšanās un izslēgšanās fāzes ilgumam jābūt 0,75 sekundes +/- 20%.

      - Akustisko signalizāciju autovadītāju brīdināšanai par vilciena tuvošanos jāuzstāda pārbrauktuves releju skapī. Akustiskai signalizācijai jāieslēdzas kad vilciens aizņem tuvošanās iecirkni un jāizslēdzas, kad barjeras ir pilnībā nolaistas.

      - Pārbrauktuves vadības iekārtas un neapkalpojamās akumulatoru baterijas (BAE vai analogs) jāuzstāda releju skapī (konteinerā).

      - Pārbrauktuve jāaprīko ar vadības iekārtas darbības monitoringu ar informācijas attēlošanu stacijas dežurantam, Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra dežurantam un elektrotehnisko iekārtu MPC, MPDC inženieru tehnoloģiskā iecirkņa maiņas darbiniekam.

      - Pārbrauktuves luksoforu sarkaniem mirgojošiem signālrādījumiem jāizslēdzas un barjerām jāpaceļ, kad vilciens ir pabraucis garām un pēdējais vagons ir atstājis pārbrauktuves zonu.

      - Vilciena caurlaidei vai manevru veikšanai pārbrauktuves SCB sistēmu var ieslēgt, vienlaicīgi atverot izejas / manevru luksoforu, kas atļauj lokomotīvei (manevru vienībai) iebraukt pārbrauktuves zonā. Ja tiek veikti vilcienu vai manevru sastāva kustība ar aizliedzošu luksoforu signālrādījumu, pārbrauktuves ir jāslēdz, stacijas dežurantam/ Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra dežurantam dodot komandu „Pārbrauktuves slēgšana”. Pārbrauktuves slēgšana pēc dotās komandas ir jāpārbauda darba vietas monitorā.

      - Automātiskajām barjerām jāsāk nolaisties kad vilciens iebrauc pārbrauktuves tuvošanās iecirknī ar 14-16 sek. laika kavējumu. Automātiskās pārbrauktuves signalizācijai jādarbojas un automātiskajām barjerām jāpaliek aizvērtā stāvoklī līdz vilciens pilnībā atbrīvojis pārbrauktuves zonu.

      - Pārbrauktuves  darbība ir jākoordinē, izmantojot mikroprocesoru centralizācijas sistēmu stacijā.

      - Jā pārbrauktuves tuvošanas iecirknis ir maldīgi aizņemts, bet pārbrauktuve ir brīva un dzelzceļa satiksme faktiski nenotiek, lai nodrošinātu drošu autotransporta kustību pāri pārbrauktuvi, tiek izmantotas poga “Avārijas atvēršanas”. uz pārbrauktuves vadības pults. Lai izmantotu pogu “Avārijas atvēršanas” jānodrošina šādu pārbrauktuves darbības algoritmu:

•	pirms pārbrauktuves signalizācijas izslēgšanas un barjeru pacelšanas ar pogu „Aizsprosta signalizācija” uz pārbrauktuves vadības pults jāveic aizsprosta signalizācijas ieslēgšana;

•	pēc aizsprosta signalizācijas ieslēgšanas attiecīgajos luksoforos, var atvērt pārbrauktuvi autotransportam ar pogu „Avārijas atvēršana” uz pārbrauktuves vadības pults (ar laika izturi 120 sek. barjeru atvēršanai).

    - Prasības videonovērošanas sistēmai

      - Pārbrauktuve jāaprīko ar videonovērošanas sistēmu, lai saņemtu un saglabātu informāciju par pārbrauktuvē uzstādītā aprīkojuma stāvokli un transporta līdzekļu kustību pāri pārbrauktuvei. Pārbrauktuves videonovērošanas sistēmai jānodrošina sekojošu objektu pastāvīgs un kvalitatīvs pārskats:

- pārbrauktuves braucamā daļa;

- abu barjeru un autoceļa stāvokli un luksoforu signālus;

- autoceļa posma, pirms katras barjeras, ne mazāk par 10 m;

- pārbrauktuvi šķērsojošas automašīnas valsts reģistrācijas numurs.

      - Videonovērošanas sistēmai jebkuros laika apstākļos (sniegs, migla, spilgta saule) jānodrošina skaidrs video ieraksts ciparu formātā.

      - Ārā uzstādītai aparatūrai jābūt aizsargātai no atmosfēras (tajā skaitā zibens) un komutācijas pārsprieguma ietekmes un vandālisma.

      - Komutācijas skapim ar komutācijas iekārtām, barošanas bloku un citām ārā montētām iekārtām, jābūt ar ūdens aizsargklasi, ne zemāku kā IP 66.

      - Visām videonovērošanas kamerām un komutācijas skapim jābūt pievienotiem pie apsardzes signalizācijas sistēmas.

      - Video kameru darbības nodrošināšanai nakts laikā, pie videonovērošanas kamerām, jābūt uzstādītiem infrasarkaniem prožektoriem ar atbilstošu darbības leņķi un darbības attālumu.

      - Videonovērošanas sistēmai jāsastāv no ne mazāk kā 4 IP krāsu videokamerām, kas uzstādītas uz atsevišķiem cinkotiem stabiem abās pārbrauktuves pusēs. Uz viena staba 2 IP kameras – viena kopskata un viena automašīnu numuru fiksācijai.

      - Videokameru tehnisko specifikāciju jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

      - Jānodrošina video arhīvā saglabāšanu ne mazāk ka 30 kalendāru dienas.

      - Pārbrauktuve jāaprīko ar jaunu videonovērošanas sistēmu ar datu pārraides uz “LDz Apsardze” (Rīga, Zasas iela 5, 3) un Dzelzceļa pārbrauktuvju vadības centra (Rīga, Turgeņeva iela 14).

      - Pārbrauktuvju vadības centra (Turgeņeva ielā 14, Rīgā) telpā jāierīko vismaz divi monitori un jānodrošina video signāla pārraide no videonovērošanas kamerām.

    - Vadība un kontrole

Pārbrauktuves vadības pults jāizvieto Pārbrauktuvju vadības centrā (Turgeņeva ielā 14, Rīgā), vienlaicīgi nodrošināt pārbrauktuves aizvēršanas un aizvēršanas atcelšanas funkcijas no Dobeles stacijas dežuranta darba vietas.

Pults izpildījumu un izmērus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pārbrauktuves vadības un kontroles ierīcēm jānodrošina šādu funkciju veikšana:

      - pārbrauktuves tuvošanās iecirkņu brīvības / aizņemšanas kontrole;

      - pārbrauktuves slēgšana apkalpošanas laikā;

      - aizsprostsignalizācijas ieslēgšanas kontrole;

      - pārbrauktuves atvēršana ar speciālu komandu sliežu ķēdes bojājuma gadījumā;

      - pārbrauktuves luksoforu signalizācijas ieslēgšana;

      - barjeras brusas nolaišanas uz leju aizkave, ja pārbrauktuvi šķērso kravas automobilis ar piekabi vai puspiekabi;

      - barjeras stāvokļa pārbaude (uz augšu vai uz leju);

      - Monitoringa sistēmai jānodrošina vismaz sekojošo bojājumu diagnostika:

        - maiņstrāvas un/vai līdzstrāvas spieguma izslēgšana vai pārsniedz noteikto līmeni;

        - luksoforu katra gaismas diožu (LED) komplekta bojājums;

        - brīdinājuma skaņas signāla iekārta nedarbojas pareizi;

        - luksofora gaismas diožu (LED) mirgošanas režīms nedarbojas pareizi;

        - tuvošanās iecirknis ir aizņemts ilgāk par noteiktu laika limitu;

        - vadības shēmu darbības traucējumi;

        - aizsprostluksoforu (ja tādi ir) darbības traucējumi;

        - katras atsevišķās barjeras darbības traucējumi;

        - neatļauta piekļuve pārbrauktuves skapim.

    - Prasības pārbrauktuves aizsargbarjerām

      - Aizsargbarjeras konstrukcijā jābūt paredzētai elektrodzinēja aizsardzībai no pārslodzēm gadījumos, kad aizsargbarjeras aizvēršanas laikā zem brusas atrodas šķērslis (piebraucis autotransports).

Tabula Nr. 7 Pamatprasības pārbrauktuves aizsargbarjerām

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodzinēja tips | Līdzstrāvas dzinējs ar mazapkalpojamo kolektora mezglu |
| 2. | Korpusa aizsardzības klase | Ne zemāk par IP 54 (EN 60529) |
| 3. | Apkārtējās vides temperatūra | No -40°C līdz +70°C |
| 4. | Gaisa relatīvais mitrums | Līdz 95% pie temp. +40°C |
| 5. | Aizsargbarjeras brusas garums | 4 m, 6 m, 8 m * |
| 6. | Aizsargbarjeras brusas pacelšanas un nolaišanas laiks pie nominālās barošanas | +/- 2 sek. |
| 7. | Brusas galam pieliktā spēka vērtība pie kuras jānotiek brusas izkrišanai | min 100 N |

*Aizsprostbrusas garumu noteikt projektēšanas laikā izejot no vietējiem apstākļiem

      - Prasības aizsargbarjeru brusām:

        - Mainot stāvoklī aizsargbarjeras brusām jābūt mehāniski noslēgtām ar elektrodzinēju, un jāmaina savu stāvokli par 90o leņķi attiecībā pret sākumpozīciju.

        - Aizsargbarjeras brusām jābūt pasargātam no mehāniskiem bojājumiem sadursmes ar transportlīdzekli gadījumā un jābūt paredzētai brusas izkrišanas iespējai kad fiziskā iedarbība uz brusu horizontālā vai vertikālā virzienā pārsniedz noteikto vērtību.

        - Aizsargbarjerai jābūt nodrošinātai brusas veseluma kontroles funkcijai, lai ar elektriskā signāla palīdzību brīdināt LDz personālu par to, ka transportlīdzeklis izsita barjeras brusu. Brusas veseluma kontroles funkcijai jābūt nodrošinātai izmantojot gala slēdžus (līdzīgi šobrīd pielietojamam uz LDz risinājumam) vai elektromagnētiskos sensorus.

        - Aizsargbarjeru brusām jābūt nokrāsotām pamīšus sarkanā un baltā krāsā, krāsu joslām jābūt slīpām (ja skatās no autoceļa puses) uz labo pusi 45-50° leņķī. Joslu platumam jābūt 500-600 mm. Brusas galam jābūt sarkanā krāsā. Barjeru brusas jākrāso ar gaismu atstarojošām krāsām, uzstādot vai neuzstādot signālatstarotājus uz tām.

      - Manuālā vadība:

        - Piedziņai jābūt ar sabalansētu brusu lai atteices gadījumā vai elektrobarošanas pazušanas gadījumā būtu iespēja atvērt vai aizvērt aizssargbarjeru manuāli (ar kurbuļa palīdzību). Ievietojot kurbuli elektropiedziņā automātiski jāatslēdzas piedziņas dzinēja barošanas ķēdei. Pie tam, izņemot kurbuli no piedziņas, dzinēja barošanas ķēdei jāatjaunojas.

      - Aizsargbarjeru pamati:

        - Komplektā jāpiegādā un jāuzstāda arī aizsargbarjeru pamatus. Pamatus jāizgatavo no cinkota dzelzs. Turklāt pamata kalpošanas termiņam jābūt ne mazākam par 15 gadiem.

      - Pretkorozijas īpašības:

        - Visām metāla konstrukcijām/elementiem jābūt pasargātām no korozijas vismaz 15 gadus ar karstu cinkošanu saskaņā ar standartu ISO 1461, vai jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda. Cinkošanai jāizmanto cinks saskaņā ar standartu EN 1179. Visiem skrūvējamiem savienojumiem, eņģēm utt. jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda.

      - Prasības pārbrauktuves luksoforiem:

        - No jauna uzstādāmo luksoforu rasējumus projektēšanas laikā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tas attiecas gan uz signālrādījumiem, gan uz pašu luksoforu konstrukciju.

        - Pārbrauktuves luksofora (ceļa brīdinājuma luksofora) pilnajam komplektam jāsastāv no: pamata, masta ar pārsegu, ligzdas masta stiprinājumam un kabeļu montāžai, divām horizontāli izvietotām luksoforu galvām ar pilnajiem lēcu komplektiem, fona plāksnes, saules jumtiņiem un drošības režģiem, kā arī kronšteiniem galvu uzstādīšanai;

        - Pārbrauktuvju luksofori jāuzstāda labajā autoceļa pusē abās sliežu ceļa (vai ceļu) pusēs pēc iespējas tuvāk ceļam atkarībā no vietas apstākļiem, bet attālums no vistuvākās sliedes ir ne mazāks kā:

- 6 m - pārbrauktuves ar barjeras brusu, kas ir 4 m gara;

- 8 m - pārbrauktuves ar barjeras brusu, kas ir 6 m gara;

- 10 m - pārbrauktuves ar barjeras brusu, kas ir 8 m gara.

        - Pārbrauktuvju luksoforiem ir jābūt aprīkotiem ar LED komplektiem.

        - Pārbrauktuvju luksoforu redzamībai ir jābūt ne mazākai par 100 m taisnā ceļa posmā un ne mazākai par 50 m līkumotā ceļa posmā.

  - Prasības jauniem skapjiem un citām kastēm.

    - Viss lauka aprīkojums jāievieto atbilstošos standartizētos skapjos/kastēs, kas īpaši izstrādātas šādam aprīkojumam.

    - Skapjiem/kastēm, kas paredzēti uzstādīšanai ārā, jābūt no izturīga materiāla, jāspēj aizsargāt iekšā esošo aprīkojumu pret iespējamo iedarbību un jābūt aizsargātām pret vandalismu un koroziju. Katrām āra skapja durvīm jābūt aizveramām, ar rokturi un aizslēgšanas ierīci ar īpašu atslēgu. Pielietojamo skapju/ kastu tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā. Durvju aizvēršanai ir jābūt hermētiskai, izmantojot ūdensnecaurlaidīgu un putekļnecaurlaidīgu polsterējumu, kas ir atbilstošs gaisa necaurlaidības standarta IP54 līmenim saskaņā ar standartu IEC 60529. Korpusam nedrīkst būt nepieciešama periodiska krāsošana.

    - Ja skapju/kastu izgatavošanai tiek izmantots metāls, tam jābūt ar pretkorozijas pārklājumu, izmantojot karsto cinkošanu, saskaņā ar standartu ISO 1461 vismaz uz 15 gadiem. Cinkošanai jāizmanto cinks saskaņā ar standartu EN 1179. Visi bultskrūvju savienojumi, eņģes utt. ir jāizgatavo no nerūsējošā tērauda.

    - Uzlīme ar atbilstošo pielietojumu ir jāpiestiprina pie katras kastes/skapja nenoņemamas daļas.

    - Kabeļu ievadei āra skapim/kastei jāgarantē hermētiskums, lai izvairītos no mitruma iedarbības iekšpusē. Kabeļu fiksācijai un kabeļu pievadu hermetizācijai var tikt izmantotas kabeļu blīves, nodrošinot aizsardzību pret putekļiem un ūdeni vismaz atbilstoši standartam IP65 saskaņā ar standartu IEC 60529.

    - Kastēs izvietotajām spailēm, kas paredzētas ārējo kabeļu savienošanai, jānodrošina savienojamo kabeļu dzīslu ciešs un drošs kontakts un atbilstoša izolācija no kastes korpusa. Kabeļu dzīslu savienošanai jāizmanto termināļu bloki saskaņā ar standartiem IEC 60947-7-1 un IEC 60947-7-2 (tips WAGO).

  - Prasības jaunām aprīkojuma pamatnēm

    - Āra aprīkojuma uzstādīšanai var izmantot dzelzsbetona vai cinkota metāla pamatnes. Pamatņu konfigurācijai un izmēriem jāatbilst aprīkojumam, kas uz tā jāuzstāda. Atbilstošie pamatņu rasējumi jāiesniedz kopā ar būvprojektu.

    - Pamatnes jāievieto zemē, lai augšējā virsma būtu pilnīgi līdzena un horizontāla un spiediens uz pamatni tiktu vienmērīgi nodots un izkliedēts zemē.

    - Dzelzsbetona pamatnēm nedrīkst būt tālāk norādīto defektu:

      - garenisku un šķērsojošu plaisu;

      - betona bojājumu, kas izpaužas kā drupatas, iespiedumi, drumslas, porainums;

      - bojājumi betona aizsargslānī;

      - tērauda karkasa vai enkurskrūvju korozijas.

    - Metāla pamatnēm nav pieļaujama nekāda pazemes un redzamo daļu korozija. Ja tiek izmantots metāls, tam jābūt ar pretkorozijas pārklājumu, izmantojot karsto cinkošanu saskaņā ar standartu ISO 1461 vismaz uz 15 gadiem. Cinkošanai jāizmanto cinks saskaņā ar standartu EN 1179. Visi bultskrūvju savienojumi, eņģes utt. ir jāizgatavo no nerūsošā tērauda.

    - Stiprinājuma līdzekļiem katra aprīkojuma elementa fiksēšanai pie pamatnes jābūt drošiem un ciešiem, un parastas iedarbības rezultātā tie nedrīkst kļūt vaļīgi.

    - Pamatņu redzamajai daļai jābūt pilnīgi horizontālai, un vietai starp atbalsta elementiem un pamatni jābūt pilnīgi līdzenai un horizontālai, bez jebkādām plaisām, pikām, materiāliem, kas var samazināt to mehānisko pretestību.

  - Pārmiju apsilde

Lai nodrošinātu pārmiju attīrīšanu no sniega ziemas laikā, centralizējamās pārmijas ir jāaprīko ar pārmiju apsildes ierīcēm.

Pārmiju apsildes iekārtām jānodrošina uzticama darbība dažādos laika apstākļos ilgstošas nepārtrauktas darbības laikā.

Pārmiju apsildes vadības aprīkojuma komponentēm jābūt rūpnieciskā izpildījumā, industriālam. Aprīkojumam jābūt pieejamam iegādei atvērtajā Eiropas tirgū.

    - Galvenās prasības attiecībā uz pārmiju apsildes iekārtām

      - Sistēmai jānodrošina sniega un ledus izkausēšana pārmiju zonā.

      - Vienas pārmiju apsildes iekārtas elektriskā jauda var būt robežās no 4 līdz 12,8 kW atkarībā no tās tipa un klimatiskā reģiona, bet pārmiju ar kustīgo serdi — robežās no 2 līdz 6,3 kW (jauda atkarīga no nodrošinātās apsildes sistēmas).

      - Pārmiju apsildes iekārtu veido šādi elementi:

- diferencēta pēc jaudas elektroapsildes elementa (lielāka jauda asmeņa pusē), kurš piestiprināts pie pārmijas vai krusteņa;

- konstrukcijas elektroapsildes elementa nostiprināšanai un kabeļa pievienošanai;

- elektroapgādes un vadības sadales ar izolējošiem transformatoriem;

- vadības automātikas un sakaru ierīcēm;

- metroloģisko parametru novērošanas iekārtu komplekta elektroapsildes sistēmas vadībai.

      - Jānodrošina trīs elektriskās apsildes pārvaldības un kontroles veidi:

- Autonomais - no stacijas dežuranta ADV;

- Dispečeru valdība - no energoapgādes dispečeru vadības centra Rīgā Turgeņeva ielā 14), izmantojot SCADA līdzekļus;

- Vietējais – manuālā no elektroapsildes vadības sadalnes.

Autonomajā režīmā jānodrošina:

- “Automātiskās vadības režīms” (pārmiju apsildīšana tiek veikta pēc meteostacijas prognozes saņemšanas);

- “Visu pārmiju elektroapsildes vadība”;

- “Pārmiju grupas vadība” (Visu stacijas pārmiju elektroapsildes vadībai ir jābūt iespējai izvelēties grupas);

- “Atsevišķas  pārmijas elektroapsildes vadība”,

- “Pastiprinātās pārmiju apsildes ieslēgšana” (pārmiju apsilde ir jābūt nepārtraukti ieslēgtai, neņemot vērā temperatūras devēju radījumus).

      - Elektroapgādes sistēma jāaprīko ar izolācijas kontroli un pie tās bojājuma jānodrošina automātiskā sliežu pārmiju elektroapgādes vadības sadales atslēgšana no elektroapgādes sistēmas.

      - Elektriskās apsildes pārvaldības/kontroles  sadales punktu energoapgāde jānodrošina caur energoapgādes kabeļu tīklu. Izolācijas transformatori ir uzstādīti sadales punktos, pie kuriem ir pievienotas 2, 3 vai 4 pārmiju elektriskās apsildes ierīces. Kabeļi, kas savieno pārmiju apsildes kontroles sadales punktus un pārmiju apsildes elementus, ir jāliek plastmasas caurulēs vismaz 1,2 m dziļumā.

      - Pārmiju elektroapsildes vadības nodrošināšanai netālu no pārmijām uzstādīt pārmiju elektroapsildes vadības sadales.

      - Pārmiju elektroapsildes sistēmu katrā parkā aprīkot ar meteoroloģisko parametru novērošanas iekārtu (meteoroloģisko staciju).

      - Pārmiju apsildes sadales punktos ir jānodrošina iespēja pievienot pārvietojamus elektroinstrumentus ar jaudu līdz 16 kVA.

      - Pievienojot pārmiju apsildes ierīces, ir jānodrošina vienmērīga fāzes slodze.

      - Lai garantētu stabilu SCB aprīkojuma darbību, energoapgāde ir jānodrošina trīsfāžu izolētai neitrālai sistēmai ar līnijas spriegumu 0,4 kV. Energoapgādes sistēma ir jāaprīko ar izolācijas kontroles iekārtu, un, ja rodas tās bojājumi, jānodrošina automātiska pārmijas apsildes kontroles sadales punkta atslēgšana no energoapgādes sistēmas.

      - Pārmiju elektroapsildes elektroapgādes nodrošināšanai no apakšstacijām līdz pārmiju elektroapsildes vadības sadalēm ieguldīt nepieciešamā šķērsgriezuma kabeļus ar 20% rezervi (rezervi var samazināt tikai ar Pasūtītāja saskaņojumu). Kabeļu šķērsgriezumu noteikt pēc aprēķiniem projektā. No pārmiju elektroapsildes vadības sadalēm līdz apsildes ietaisēm kabeļus ieguldīt plastmasas caurulēs.

      - No stacijas ēkas līdz pārmiju elektroapsildes vadības sadalēm izmantot optisko kabeli.

      - Pieslēdzot pārmiju elektroapsildes ietaises, jāsaglabā vienmērīgi fāžu noslogojumi.

    - Elektriskās parmiju apsildes vadības principi

      - Pārmiju apsildes aparatūrai ir jānodrošina sekojošais:

- termoelementu barošana ar izolēto maiņstrāvas spriegumu 230V;

- pārmiju apsildes vadības un parametru kontrole pārslēgšana no tālvadības režīma uz manuālo vadību sadalē stacijas ēkā;

- vienas pārmijas vidējā patērētā jauda –  8 kW;

- viena izolētā transformatora maksimālā jauda – 4 kVA;

- maksimālā izolēto transformatoru daudzums vienai pārmijai – 2 gab.;

- termoelementu izolācijas pretestības kontrole;

- sliedes temperatūras kontrole un apsildes regulēšana atkarībā no āra temperatūras;

- barošanas ievada sprieguma kontrole;

- iespēja pieslēgt pārnēsājamos elektroinstrumentus ar strāvu līdz 16 A un pārmiju apgaismošanu (rozete instrumentiem jāuzstāda sadales ārējā pusē ar nosegvāku, risinājumu saskaņot ar pasūtītāju).

      - Gadījumos, kad visi elektroapsildes elementi, kas uzstādīti uz pārmijas asmens vai citiem sliedes elementiem, tiek baroti no viena un tā paša izolējošā transformatora sekundārā tinuma, izolācijas pretestībai jābūt:

        - ne zemākai par 27 k pie 50 Hz sliežu ķēdēm;

        - ne zemākai par 7,2 k pie citu frekvenču sliežu ķēdēm.

      - Izolācijas pretestības novirzes gadījumā no dotiem parametriem padot avārijas signālu.

      - Gadījumos, kad sliežu elektroapsildes elementu barošana, kuri uzstādīti uz dažādām sliežu ķēžu sliedēm, tiek noteikta, ņemot vērā personāla elektrodrošības prasības, izolācijas kontrole automāta atslēgšanās ātrumam pie pazeminātas izolācijas jābūt ne lielākam par 0,5 sek.

      - Izolācijas kontroles automātam neatkarīgi no normālās jutības gradācijas ir jānodrošina apkalpojošā personāla aizsardzība pret elektrotraumām, atslēdzot sliežu pārmiju elektroapsildes barojošo izolējošo transformatoru vai 0,23 kV ievada automātu.

      - Pārmiju pārvedu elektroapsildes sistēmas jāpieslēdz SCADA sistēmai Energodispečeru vadības centrā Rīgā, Turgeņeva ielā Nr.14, izmantojot esošo (jā iespējams)  automatizēto darbavietu (ADV) un postenī st. Dobelē, izmantojot jauno automatizēto darbavietu (ADV).

      - Projektā aprēķināt īsslēguma strāvas un sprieguma zudumus elektrotīklā un izvēlēties nepieciešamos aizsardzības aparātus un kabeļu šķērsgriezumus.

      - Starp vadības sadali un pārmijas spaiļu kārbām ieguldīt nepieciešamos šķērsgriezuma vara četrdzīslu kabeļus (šķērsgriezumam jābūt ne mazākam 4 mm²), kā arī nepieciešamo šķērsgriezuma un dzīslu ekranēto kabeli.

      - Ārējo skapju optisko boksu montāžās veidu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Optisko boksu montāžām jābūt izpildītām sekojošā kartībā: kabelis-pigteilis – adapteris- patčkords.

      - Jāsaskaņo ar Pasūtītāju optisko kabeļu, paneļu, uzmavu un citu optikas montāžas materiālu tipus, modeļus. Jāiesniedz doto  materiālu tehniskā specifikācija.

      - Jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju optisko kabeļu  dzīslu sadalīšanas un pie optikas pieslēdzamo iekārtu  shēma.

      - Projektā nodrošināt apkalpošanas laukuma izbūvi pretī vadības skapju durvīm. Laukumam jābūt ne mazākam par 1m platumā un ar cieto  segumu. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt minerālmateriālu piebēršanu un nožogojuma ierīkošanu.

      - Visām pārmijām uzstādīt termoelementus, sliedes temperatūras devējus un savienot tos spaiļu kārbās.

      - Kabeļus starp vadības skapjiem un spaiļu kastēm, kā arī starp vadības skapjiem ieguldīt caurulēs. Kabeļus starp vadības skapjiem un spaiļu kastēm ieguldīt caurulēs ar diametru ne mazāku par 50 mm.

  - SCB iekārtu energoapgāde

    - Pamatnoteikumi

      - Jaunām SCB iekārtām energoapgāde ir jānodrošina, izmantojot patreiz pieejamos ārējos energoapgādes avotus stacijas ēkā. Projektēšanas laikā Uzņēmējam jānovērtē projektējamās slodzes un nepieciešamības gadījumā jāveic pasākumi pieejamās jaudas palielināšanai.  Pamatelektrobarošana jānodrošina  no diviem  galveniem fideriem, rezerves barošana – no DGA.

      - Visām SCB sistēmu darbībām paredzētajā iekārtām jāsaglabā stabila ekspluatācijas spēja, ja ārēja energoapgāde uz SCB sistēmas ieejas spailēm atbilst šādām pamatprasībām:

- maiņstrāvas frekvences pieļaujamās svārstības nepārsniedz 50 Hz ±1 Hz;

- nominālajam maiņstrāvas spriegumam jābūt 400V un 230V, pieļaujamās svārstības robežās no -10% līdz +5%.

      - Energoapgādes iekārtām ir jānodrošina attiecīgās kopnes tālāk norādītajiem elektroenerģijas patērētājiem katrā atrašanās vietā.

      - Elektroapgādes aprīkojuma komponentēm jābūt rūpnieciskā izpildījumā, industriālam. Aprīkojumam jābūt pieejamam iegādei atvērtajā Eiropas tirgū.

    - Neprioritāri elektroenerģijas patērētāji (nav rezervēti ar dīzeļģeneratoru):

      - stacijas dežuranta telpas apsilde;

      - pārmiju elektroapsilde.

    - Prioritāri elektroenerģijas patērētāji (rezervēti ar dīzeļģeneratoru):

      - mikroprocesoru centralizācijas sistēma un lauka SCB iekārtas, kam elektroenerģija tiek padota no stacijas;

      - pārbrauktuvju stacijās un ceļa posmos stacijas abās pusē (ja šīm pārbrauktuvēm elektroenerģija tiek padota no stacijas sadales paneļa);

      - centralizācijas iekārtas telpas, sakaru iekārtu telpas un stacijas dežuranta telpas avārijas apgaismojums;

      - centralizācijas iekārtas telpas apsilde/kondicionēšana.

      - Augstas prioritātes elektroenerģijas patērētāji (rezervēta ar rezerves dīzeļģeneratoru un nepārtrauktās barošanas avotu):

      - mikroprocesoru centralizācijas sistēma / ceļa posmu bloķēšanas sistēmu iekārta:

      - attiecīgās elektroiekārtas, tostarp operatoru darba vietas;

      - sliežu ķēžu iekārtas;

      - signalizācijas sistēmas iekārtas;

      - pārmiju pievadu darbības un stāvokļa kontroles nodrošināšanas iekārtas;

      - lokomotīvju signalizācijas  aprīkojums;

      - datu pārraides tīkla iekārtas.

    - Ja galvenie energoapgādes avoti nedarbojas, visu ieejas luksoforu sarkanajiem signālrādījuiemu ir jānodrošina 12 stundu energoapgādes rezerve. Šis rezerves elektroapgādes avots nedrīkst būt saistīts ar galvenajiem avotiem un tas var atrasties ieejas luksoforu releju skapī.

    - Maiņstrāvas ieejas elektrobarošanas ievadsadalnes

Ievadsadalnei ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu ir obligāti jānodrošina šādas funkcijas:

      - katra ievades avota (galvenās un rezerves energoapgādes līnijas, dīzeļģeneratora, nepārtrauktās energoapgādes avota) energoapgādes kvalitātes pārbaudi;

      - jaudas pārslēgšanu no pamatavota uz rezerves avotu pamatavota elektroenerģijas zuduma vai sliktas kvalitātes gadījumā;

      - elektrobarošanas sadali neprioritāriem elektroenerģijas patērētājiem;

      - komutētās elektroenerģijas izvades pārsūtīšanu uz jaudas sadales paneli;

      - attiecīgo jaudas slēdžu nodrošinātu aizsardzību katrai ķēdei uz visām elektroenerģijas patērētāju izvades ierīcēm saskaņā ar selektīvās aizsardzības principiem;

      - jaudas parametru mērīšanu;

      - sasaisti ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu informācijas nodrošināšanai, tostarp bojājumu signālu par kontaktoru atvienošanos un/vai drošinātāju izdegšanu nosūtīšanu uz pults paneli un mikroprocesoru centralizācijas sistēmu;

      - komutācijas paneļa pašdiagnostiku;

      - aizsardzību pret pārspriegumu.

    - Elektrobarošanas sadalnes

    - Elektrobarošanas sadalnes darbam ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu ir obligāti jānodrošina šādas funkcijas:

      - nepieciešamā maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas veida piegāde;

      - līdzstrāvas padeves avotu (nepārtrauktās energoapgādes avota, akumulatora) darbības kvalitātes pārbaude;

      - elektroenerģijas sadale attiecīgajiem prioritāriem un augstas prioritātes elektroenerģijas patērētājiem;

      - stacijas pārbrauktuves elektrobarošana (ja tā tiek nodrošināta no stacijas sadales paneļa) jānodrošina caur izolējošo transformatoru;

      - lauka ierīču galvaniski atsaistīta elektrobarošana;

      - attiecīgo jaudas slēdžu nodrošināta aizsardzība katrai ķēdei uz visām elektroenerģijas patērētāju izvades ierīcēm saskaņā ar selektīvās aizsardzības principiem;

      - jaudas parametru mērīšanu;

      - ķēdes izolācijas rādītāju mērīšana;

      - sasaiste ar mikroprocesoru centralizācijas sistēmu, tostarp trauksmes signālu par dažādiem darbības traucējumiem un paneļa drošinātāju izdegšanu nosūtīšana uz pults paneli un mikroprocesoru centralizācijas sistēmu;

    - Nepārtrauktās energoapgādes (UPS) sistēma

      - Projektā ir jāiekļauj nepārtrauktās energoapgādes sistēma, lai nodrošinātu jaudu augstas prioritātes elektroenerģijas patērētājiem, ja trūkst galvenā energoapgādes avota, padodot jaudu elektroenerģijas patērētājam no nepārtrauktās energoapgādes avota un neietekmējot ar elektroenerģiju apgādātās sistēmas darbību. Jānosaka tādi nepārtrauktās elektroapgādes sistēmas izmēri, lai garantētu enerģijas padevi visiem prioritārajiem elektroenerģijas patērētājiem ar maksimālu enerģijas patēriņu vismaz 1 stundas laikā.

      - Nepārtrauktās elektroapgādes sistēmai arī jānodrošina iekārtas galvaniska izolācija un sprieguma filtrēšana. Statiskajam pārveidotājam jānodrošina iespēja padot izvades spriegumu, un tam ir jābūt aprīkotam ar atbilstošiem filtriem sinusoidāla viļņa ģenerēšanai.

      - Izvades sprieguma stabilitātei, tostarp laikā, kad trūkst energoapgādes avota sprieguma, jāatbilst elektroenerģijas patērētāja parametriem, bet tā nedrīkst būt zemāka par tālāk norādītajām vērtībām:

- Spriegums:	+/- 5%;

- Frekvence:	+/- 1%.

      - Nepārtrauktās elektroapgādes avotam ir jānodrošina vismaz 20% jaudas rezerve, ņemot vērā attiecīgo elektroenerģijas patērētāju aktīvos un reaktīvos parametrus.

      - Izvēloties nepārtrauktās elektroapgādes sistēmas ražotāju, ir jāņem vērā, ka Baltijas valstu reģionā ir jānodrošina atbilstošs tehniskā atbalsta pakalpojums.

    - Dīzeļģenerators

      - Stacijā ir jāuzstāda rezerves dīzeļģeneratoru komplekts ar digitālo frekvences regulēšanu, kas atbilst klimatiskajiem apstākļiem., lai nodrošinātu prioritāro elektroenerģijas patērētāju elektroapgādi, ja ir zaudēti galvenie elektroenerģijas padeves avoti, atjaunojot elektroenerģijas padevi prioritārajiem elektroenerģijas patērētājiem. Jānodrošina tāda šī komplekta konfigurācija, lai tā garantētu elektroenerģijas sadali attiecīgajiem prioritārajiem un augstas prioritātes elektroenerģijas patērētājiem.

      - DGA ierīkot  automātisku  ieslēgšanos  ar  attiecīgu  elektrotīkla  atslēgšanu  pie  sprieguma izzušanas  ievados,  sprieguma  kvalitātes  pazemināšanās  zem  noteiktajām  normām  vai nepilnfāžu režīma un tā atslēgšanos pie sprieguma atjaunošanās elektrotīkla ievados.

      - Nodrošināt DGA ar  bloķēšanas  ietaisēm  pret  sprieguma  nokļūšanu  energosistēmas elektrotīklos. DGA jaudu noteikt pēc aprēķiniem projektā. DGA manuālo vadību un stāvokļa kontroli paredzēt no SCB MPC sistēmas. Nodrošināt DGA vadības iespēju un stāvokļa kontroli ar SCADA palīdzību no energodispečeru centra (Rīgā, Turgeņeva ielā 14).

      - Dīzeļģenerators jāizvieto atsevišķā konteinerā blakus stacijas ēkai.

DGA modulim nodrošināt:

-DGA ar atbilstošu dzesēšanas sistēmu;

-DGA pamats ar pretvibrācijas elementiem;

-starta bateriju un lādēšanas ierīci;

-vadības paneli – APM403 vai analogu;

-releju interfeisu, lai nodrošinātu informāciju par dīzeļģeneratoru diagnostiku;

-degvielas sūkni;

-degvielas  tvertni ar 24 st. degvielas ietilpību pie DGA nominālās jaudas (objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdī DGA tvertnei jābūt pilnai);

-zemējuma iekārtu;

-telpas ventilācijas sistēmu (žalūzijas ar piedziņu);

-avārijas  apgaismojumu.

      - Darbības nodrošināšanai ziemas apstākļos dīzeļģeneratora dzinējs jāaprīko ar dzesēšanas šķidruma sildītāju, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma

      - Dīzeļģenerators jānodod ekspluatācijā ar pilnībā uzpildītu degvielas tvertni, nodrošinot nepārtrauktu sistēmas darbību vismaz 24 stundas.

Tabula Nr. 1 DGA tehniskās prasības

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Tehniskie dati un komplektācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Dīzeļģeneratora tips | Jauns, stacionārais dīzeļģenerators, paredzēts industriālai lietošanai |
| 2. | Spriegums, V | 3f, 400/230 |
| 3. | Frekvence, Hz | 50 (+/-0,5%) |
| 4. | Strāvas stiprums, A | Noteikt projektā + 10% |
| 5. | Sprieguma regulēšana | AVR |
| 6. | Frekvences regulēšana | Elektroniska, ar iespēju pieregulēt no vadības konsoles |
| 7. | Veiktspējas klase | G2 vai G3 (atkarība no jaudas) |
| 8. | Maksimālā rezerves jauda ESP, kVA | Noteikt projektā + 10% |
| 9. | Maksimālā pastāvīgā jauda PRP, kVA | Noteikt projektā + 10% |
| 10. | Apgriezienu skaits | ~1500 |
| 11. | Izplūdes gāzu klusinātājs | Ne mazāks par -29dB |
| 12. | Kontroles un vadības panelis | APM403 vai ekvivalents, kurš nodrošina visu elektrisko parametru (V, A, Hz, AKB uzlādes līmeni un avārijas, eļļas spiedienu BAR, pēdējo notikumu tabula un citi), darba stundu un avārijas signalizācijas vizualizāciju uz LCD displeja, kā arī dzinēja palaišanu un apturēšanu manuālā un automātiskā režīmā, iespēja izvēlēties tekstu latviešu, krievu un angļu valodās. Vadības bloks aprīkots ar USB pieslēguma vietu parametru datu atjaunošanai. |
| 13. | Kontroles signāli | Programmējami NO un NC kontakti (min 6 gab.) pieslēgumam pie SCADA sadales, Modbus pieslēgums, Ethernet pieslēgums. |
| 14. | Dzinējs | Ar turbopūti, un elektronisku apgriezienu regulēšanu |
| 15. | Degvielas tips | Dīzeļdegviela |
| 16. | Dzesēšanas veids | Dzesēšanas šķidrums (antifrīzs, tosols) |
| 17. | Ģenerējošā iekārta (alternators) | DGA jābūt aprīkotam ar ģenerējošo iekārtu, bezsuku tipa, 4 polu, Cos fi 0,8, izolācijas klase H, pārslodzes spēja 3In uz ≥10 sek. |
| 18. | Atbilstības apliecinājumi | Dzinējs: ISO 3046 Ģenerējošā iekārta: EN 60034 Ģeneratoragregāts: ISO 8528 Ražotāja iekārtu atbilstības pārbaude saskaņā ar IS0/IEC 17025 |
| 19. | Pamatkomplektācija | Dīzeļģenerators jāmontē uz metāla rāmja ar pretvibrācijas balstiem, ar rāmī integrētu metāla degvielas tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru (āra temperatūrai līdz +50◦C), mehānisku ventilatoru, 12V lādēšanas ģeneratoru un starteri, uzlādētām akumulatoru baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa filtru, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējiem un jaudai atbilstošu automātslēdzi. Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30◦C), aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām. DGA jābūt aprīkotam ar elektrisku dzesēšanas šķidruma sildītāju (230V) un akumulatora lādētāju. Visām iekārtām ir jābūt instrukcijām latviešu valodā. |
| 20. | Apsilde darbības nodrošināšanai ziemas apstākļos | Dīzeļģeneratora dzinējs jāaprīko ar dzesēšanas šķidruma sildītāju, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma |
| 21. | Akumulatora baterija (AKB) | Jāuzstāda automātiska АKB uzlādes iekārta gaidīšanas režīmā, kura darbojas no 230V tīkla |

# Prasības DGA konteineram

        - DGA konteinerā ierīkot elektroapgādes pieslēgumus un apgaismojumu. Elektroapgādes kabeļus ierīkot pa kabeļu plauktiem. Vietās, kur kabeļu plaukti netiek uzstādīti, kabeļus ierīkot PVH kabeļu kanālos vai caurulēs.

        - Sienas kontaktus un gaismekļus izvietot atbilstoši elektroapgādes un apgaismojuma plāniem un shēmām. Sienas kontaktus montēt 0.3 m no grīdas līmeņa, apgaismojuma slēdžus 1.0 m no grīdas līmeņa.

        - Dīzeļģeneratora iekārtas konteinerā nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ierīkošanu.

        - Nodrošināt trauksmes signālu pārraidi uz dispečeru punktiem. Signāla pārraidi realizēt caur centralizētās signalizācijas sistēmas objektu kontrolleru statīvu trauksmes ieejām, ierīkojot kabeli no signalizācijas paneļa.

        - DGA konteinerā uzstādīt ogļskābas gāzes ugunsdzēsības aparātus.

        - Apkures nodrošināšanai konteinerā uzstādīt elektroradiatorus ar iebūvētu termostatu, kas nodrošinās automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos telpas gaisa temperatūras uzturēšanai no +18ºC līdz +20ºC.

        - Visas iekārtu metāliskās daļas, kas var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar spēkā esošajām normām.

        - DGA konteinerā paredzēt avārijas apgaismojumu ar akumulatoriem, kas nodrošina avārijas apgaismojuma darbību ne mazāk par 1 stundu.

        - Ārpusēs uzstādīt trauksmes sirēnu ar stroblampu. Uzstādīt signalizācijas sistēmas paneli un vadības klaviatūru. Signalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā uzstādīt akumulatoru baterijas. Baterijas uzstādīt ar tilpumu, kas nodrošina sistēmas darbību vismaz 12 stundas dežūrrežīmā vai 0,5 stundas trauksmes gadījumā. Dīzeļģeneratora konteinerā nodrošināt avārijas pogu, ar kuru pilnīgi tiek atslēgas elektroapgādes iekārtas.

        - Dīzeļģeneratoru montēt uz metāla rāmja ar integrētu metāla degvielas tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru un ar izplūdes gāzu klusinātāju.

    - Akumulatori

      - Akumulatori kā papildu autonoms avots jāizmanto rezerves energoapgādei stacijas pārbrauktuvē. Šim avotam jānodrošina astoņu stundu rezerves energoapgāde maksimālā patēriņa režīmā.

      - Akumulatorus kā papildu autonomu avotu var izmantot kā rezerves energoapgādes avotu ieejas luksoforu sarkanā luksofora energoapgādei Šim avotam jānodrošina 12 stundu rezerves energoapgāde maksimālā patēriņa režīmā.

      - Jānodrošina zemu uzturēšanas izmaksu akumulatori un kuru darbmūžs ir vismaz 8 gadi.

      - Katram akumulatoram, tostarp nepārtrauktās elektroapgādes avotam, ir jānodrošina uzlādes ierīču komplekts.

  - SCB un sakaru ierīču kabeļu tīkls

    - Pamatnoteikumi:

      - Visas SCB sistēmu ķēdes stacijās un ceļa posmos jāuzstāda pazemes kabeļu kanalizācijas veidā. Nedrīkst izmantot gaisvadu līnijas.

      - SCB ierīcēs ir jāuzstāda signalizācijas kabeļi ar vara dzīslām nominālajam maiņstrāvas spriegumam vismaz 400 V.

      - Visiem kabeļiem ir jābūt aizpildītiem ar hidrofoba gēlu, un jānodrošina tiem ekrānu aizsardzībai pret elektromagnētisko ietekmi. Piedāvātajiem kabeļiem jābūt piemērotiem izmantošanai 3kV DC vai maiņstrāvas 25 kV elektriskās vilces apstākļos.

      - Kabeļu kanalizācijā atļauts izmantot kabeļus bez bruņas, bet visiem pārējiem kabeļiem jābūt bruņotiem.

      - Tranšeju un cauruļvadu projektēšanai jāizmanto digitālās topogrāfiskās kartes, kuras, ja nepieciešams, koriģē topogrāfiskajā uzmērīšanā. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem šī uzmērīšana, kā arī tranšeju projekts ir jāsaskaņo ar vietējām varas iestādēm, kā arī ar iestādēm un uzņēmumiem, kas atbild par dabasgāzes un energoapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, telefonu, ceļu u.c. infrastruktūrām.

      - Kabeļu apdarei ir jāizmanto īpaši katram konkrētajam vada diametram noteikti instrumenti. Pirms kabeļu apdares darbību uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam šo instrumentu attiecīgie sertifikāti.

    - Kabeļu tīkla projektēšanas noteikumi:

      - Kabeļu tīkla projektēšanā ir jāizpilda attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktās prasības.

      - Visos kabeļu savienojumu vietās (akas, kameras, komutācijas skapji u.c.) jāparedz vismaz 5 m garas kabeļu rezerves cilpas.

      - Galvenajai kabeļtrasei jāatbilst šādiem nosacījumiem:

        - kabeļi un citas komunikācijas ierīces, kuras šķērso dzelzceļa sliežu ceļu, jāievieto 90º leņķī;

        - piemērotība tāda darba izpildei, kurā tiek izmantoti tranšeju rakšanas un kabeļu likšanas mehānismi;

        - SCB un elektroapgādes kabeļu ievadīšana ēkās/skapjos ir jāveic atsevišķi.

      - Visi sekundārie SCB kabeļi no galvenās kabeļu kanalizācijas trases līdz lauka objektiem jāliek caurulēs; staciju robežās kabeļus nedrīkst likt tieši gruntī.

      - Jāizveido galveno kabeļkanālu tīkls ar attiecīgo kabeļkanālu, kameru un kabeļu aku skaitu un jaudu, ņemot vērā 25% slodzes rezervi papildus uzstādāmajiem kabeļiem.

      - Ir nepieciešams zem sliedēm izveidot iespējami mazāku skaitu pāreju, nešķērsot zonas zem pārmijas asmens, krusteņiem un viengabala šķērsojumiem, kā arī tuvāk nekā 1,5 m no izolējošām salaidnēm.

      - Precīzas kabeļtrases Uzņēmējam jāizstrādā, ņemot vērā esošo kabeļu un citu pazemes komunikāciju izvietojumu.

      - Cauruļvadu tīklam ir jānodrošina visu to kabeļu uzstādīšana, kuri nepieciešami visām projektā noteiktajām apakšsistēmām. Precīzais nepieciešamo cauruļvadu skaits katrā konkrētajā vietā jānosaka detalizēti izstrādātā rasējumā.

    - Kabeļu likšanas noteikumi:

      - Visi SCB kabeļi no galvenās kabeļu kanalizācijas trases līdz lauka objektiem jāliek 0,8–1,0 m dziļumā no gulšņa apakšas. Pārbrauktuvju vietās zem sliežu ceļa kabeļiem jāatrodas vismaz 1,2 m dziļumā. Visiem kabeļiem jābūt ievietotiem aizsargcaurulēs.

      - SCB un elektroapgādes kabeļi kabeļu kanalizācijā jāievieto vienlaicīgi.

      - Ja tranšeju rakšana un kabeļu likšana ir saistīta ar autoceļu, dzelzceļa sliežu ceļu, kabeļu un citu pazemes komunikāciju šķērsošanu, kā arī virzīšanos pāri tiltiem un ceļu pārvadiem, kā arī gadījumos, ja ir sliktas kvalitātes dzelzceļa pamatne, ir nepieciešams roku darbs. Kabeļu līnija ir jāizveido šādi:

        - autoceļu šķērsošanas gadījumā jāveic caurspiešana/urbšana vai jārok tranšejas;

        - dzelzceļa šķērsošanas gadījumā jāveic caurspiešana/urbšana;

        - ja ir jāvirzās pāri upēm un grāvjiem, jāveic caurspiešana/urbšana.

      - Papildus iepriekšminētajiem gadījumiem roku darbs tranšeju rakšanā un kabeļu likšanā bez mašīnu izmantošanas jāizmanto arī, lai izveidotu kabeļu līnijas šādos gadījumos: ceļu kopsavienojuma zonās, ieejas ēkās/skapjos, lauka objektos.

      - Galvenās kabeļtrases ir jāapzīmē ar īpašām atzīmēm uz zemes ik pēc 100 m, bet kabeļiem, kas ielikti dzelzceļa zemes klātnē, tikai krustošanās vietās.

      - Kabeļu uzmavu izvietojuma vietu noteikšanai ar kabeļu meklētāju tās jānodrošina ar kabeļa marķieriem, elektroniskajiem marķieriem jābūt izvietotiem vara (zemsprieguma un barošanas) un optisko kabeļu uzmavās. Marķieru tipi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

    - Prasības kabeļu aizsardzībai:

      - Kabeļi ir jāieliek, veicot nepieciešamos pasākumus kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, ķīmisku un elektrisku koroziju un grauzējiem.

      - Aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem:

        - Īpaša kabeļu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem jāparedz šādos gadījumos:

  - sliežu ceļa šķērsošanas gadījumā;

  - jebkuras kategorijas autoceļu un ceļmalu šķērsošanas gadījumā;

  - tādu vietu šķērsošanas gadījumā, kurās atrodas pazemes konstrukcijas un citas kabeļu līnijas;

  - meliorācijas un ceļmalas grāvju un strautu šķērsošanas gadījumā;

  - kabeļu likšanas pāri tiltiem un pārbrauktuvēm gadījumā;

  - augsta gruntsūdeņu līmeņa gadījumā.

        - Jāparedz šāda tipa kabeļu aizsardzība:

  - plastmasas (polietilēna un polivinilhlorīda (PVC)) caurules;

  - vai citi tipi pēc vienošanās ar Pasūtītāju.

      - Aizsardzība pret elektriskiem bojājumiem

  - Jānodrošina SCB lineāro shēmu aizsardzība pret pārspriegumu un zibens.

  - Uzņēmējam kabeļu likšanas laikā ir jāveic visi pasākumi, kuri nepieciešami kabeļu aizsardzībai pret indukciju, kas saistīta ar turpmāko dzelzceļa elektrifikāciju (piemēram, vairoga/bruņotā apvalka savienošana un lodēšana, ja nepieciešams u. c.).

  - Jāuzstāda attiecīgās elektrifikācijas aizsardzības ierīces skapjos un statīvos, ievērojot, ka šādas ierīces elektrifikācijai šajā projektā nav nepieciešamas. Tomēr Izpildītājam, izstrādājot savas sistēmas projektu jānodrošina, ka šādas iekārtas un ķēžu modifikācijas būs viegli izdarāmas, ja tas būs nepieciešams, turpmākās elektrifikācijas laikā.

  - SCB sistēmas dažādu lietotāju strāvas padeves kabeļu aizsardzībai ir jābūt tādai, lai garantētu sistēmas drošību arī gadījumos, kad ir notikusi nejauša elektriska saskare starp barošanas vadiem un/vai dažādu lietotāju vadības elementiem.

      - Savienojumi iekštelpās

  - Āra kabeļiem, kuri turpinās ēku telpās, jābūt izgatavotiem no neuzliesmojošiem materiāliem, kuri arī paaugstinātā temperatūrā neizdala toksiskas gāzes. Pretējā gadījumā kabelis(-ļi) jāpieslēdz (i) kabeļu akā ēkas tuvumā un jāpagarina ar piemērota tipa kabeli(-ļiem).

  - Āra kabeļi ir jāpieslēdz, izmantojot īpašo(-os) kabeļu savienošanas statīvu(-us). Statīvi ir jāsamontē, ņemot vērā aukstajai savienošanai paredzēto attiecīgo termināļa bloku skaitu, WAGO tipa vai līdzīgi, uzstādīti uz īpašām sliedēm. Lai nodrošinātu atbilstošu vadu sadali un savienošanu, ir jāuzstāda arī vada vadgredzeni. Izmantojot apstrādes statīvus, āra kabeļus jāvar ievadīt no statīva apakšas vai augšas, bet iekštelpu kabeļus - tikai no augšas.

  - Apstrādes statīvi jāizmanto tikai kabeļu apstrādei un savienošanai. Šeit nevar uzstādīt nekādu aprīkojumu, izņemot pārspriegumaizsardzības ierīces.

      - Savienojumi ārpus telpām

  - Kabeļu savienojumi ārpus telpām jāveic, izmantojot pazemes uzmavas un virszemes sadales kārbas vai skapjus ar aukstās savienošanas funkcijām. Nedrīkst izveidot nekāda veida vadu savienojumus, izmantojot bultskrūvju termināļus.

  - Lai izveidotu pastāvīgus kabeļu savienojumus, jāizmanto īpašas savienotājuzmavas, kuras paredzētas ar gēlu piepildītiem kabeļiem.. Jānodrošina vienkārša uzmavu un savienotāju uzstādīšana, un tiem jāatbilst visam projektā izmantoto kabeļu klāstam.

  - Āra vara SCB kabeļu apstrādei un sadalei ir jānodrošina īpašas kabeļu sadales kārbas un/vai skapji. Katras kabeļu sadales kārbai jānodrošina spēja pievienot līdz 80 vadiem, bet katram skapim - līdz 400vadiem.

  - Kabeļu sadales kārbas un skapji jāsamontē, ņemot vērā aukstajai savienošanai paredzēto attiecīgo termināļa bloku skaitu saskaņā ar standarta IEC 60947-7-1 un IEC 60947-7-2 prasībām(WAGO tipa), uzstādot uz īpašām sliedēm. Lai nodrošinātu atbilstošu vadu sadali un savienošanu, ir jāuzstāda arī vada vadgredzeni. Kabeļu ekrānu un/vai ekrānu pievienošanai jānodrošina zemējuma kopne ar attiecīgo bultskrūvju termināļu skaitu.

      - Iekštelpu kabeļi.

  - Pievienošanai iekštelpu aprīkojumam paredzētajiem kabeļiem un vadiem jābūt izgatavotiem no neuzliesmojošiem materiāliem, kuri arī paaugstinātā temperatūrā neizdala toksiskas gāzes.

  - Dažādo vadu šķērsgriezums jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgās shēmas parametrus. Savienojumu starp statīviem izveidei izmantojamie kabeļi/vadi ir jāliek virs statīva augšas, izmantojot attiecīgās kabeļu nesošās konstrukcijas: garenvirzienā, novietojot gar visu statīvu rindu, un šķērsām, lai savienotu statīvu rindas. Attiecīgās konfigurācijas kabeļu nesošo konstrukciju modelis ir jāizveido, ņemot vērā kabeļu skaitu un jaudu, kā arī piekļuvi kabeļu izvietošanai.

  - Projektēšanas procesā ir jāparedz, ka neviens maģistrālais kabelis netiek likts virs elektrobarošanas sadales paneļa. Tomēr, ja noteiktus maģistrālus kabeļus ir nepieciešams likt virs elektroenerģijas sadales paneļa, ir jānodrošina īpašs kabeļu nesošo konstrukciju modelis, lai nodrošinātu kabeļu/vadu aizsardzību pret bojājumiem, ko rada paaugstināta temperatūra, uzstādot ugunsdrošas aizsargierīces.

  - Prasības kabeļu kanalizācijai

    - Pamatnoteikumi

      - Visas SCB sistēmu ķēdes stacijās jāuzstāda kabeļu kanalizācijas veidā.

      - SCB ierīcēs ir jāuzstāda signalizācijas kabeļi ar vara dzīslām nominālajam maiņstrāvas spriegumam vismaz 400 V vai līdzstrāvas spriegumam 700 V.

      - SCB sistēmas kabeļiem ir jābūt šādam rezerves vadu skaitam: kabeļiem ar maks. 10 dzīslām vismaz divas rezerves dzīslas, kabeļiem ar maks. 20 dzīslām vismaz četras rezerves kabeļa dzīslas un kabeļiem ar vairāk nekā 20 dzīslām vismaz sešas rezerves dzīslas. Visi rezerves vadi ir jāsavieno ar termināļu blokiem.

      - SCB kabeļu nepieciešamā šķērsgriezuma elektriskās jaudas aprēķini ir jāveic atbilstoši pieļaujamajam sprieguma kritumam. Jāveic iekšējo kabeļu sasilšanas pārbaude.

      - Tranšeju un cauruļvadu projektēšanai jāveic topogrāfiskajā uzmērīšanā. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem šī uzmērīšana, kā arī tranšeju projekts ir jāsaskaņo ar vietējām varas iestādēm, kā arī ar iestādēm un uzņēmumiem, kas atbild par dabasgāzes un energoapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, telefonu, ceļu u. c. infrastruktūrām.

    - Kabeļu kanalizācijas projektēšanas noteikumi:

      - Kabeļu tīkla projektēšanā ir jāizpilda attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktās prasības.

      - Galvenajai kabeļu kanalizācijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

- jāizmanto īsākais garums;

- kabeļi un citas komunikācijas ierīces, kuras šķērso dzelzceļa sliežu ceļu, jāievieto 90º leņķī;

- piemērotība tāda darba izpildei, kurā tiek izmantoti tranšeju rakšanas un kabeļu likšanas mehānismi;

- SCB un elektroapgādes kabeļu ievadīšana ēkās/skapjos ir jāveic atsevišķi.

      - Visi sekundārie SCB kabeļi no galvenās cauruļvadu trases līdz lauka objektiem jāliek caurulēs; staciju robežās kabeļus nedrīkst likt tieši gruntī.

      - Ir nepieciešams zem sliedēm izveidot iespējami mazāku skaitu pāreju, nešķērsot zonas zem pārmijas asmens, krusteņiem un viengabala šķērsojumiem, kā arī tuvāk nekā 1,5 m no izolējošām salaidnēm.

      - Precīzas kabeļtrases Uzņēmējam jāizstrādā, kad vietas uzmērīšanā ir ņemts vērā esošo kabeļu un citu pazemes komunikāciju izvietojums.

      - Jānodrošina kabeļu kanalizācijas aizsardzība no ūdens iekļūšanas.

      - Kanalizācijas kabeļu aku būvniecības laikā jābūt izpildītām sekojošām prasībām:

- 1 un 2 tipa aku uzstādīšana (slodze ne mazāka kā 12 t uz akas sieniņu un ne mazāka kā 12 t uz vāku sānslodzes gadījumā);

- Aku  lūkai  (vākam)  jābūt  divkāršām,  no  čuguna,  tērauda  vai  cita  materiāla  ar atbilstošu nestspēju un atbilstoši pieprasītai slodzei (12 t.), un aprīkotām ar slēdžiem un speciālām atslēgām.

- Vidējam attālumam starp blakus akām jābūt ne lielākam par 80 m;

- Kabeļu kanalizācijas  caurulēm  jābūt  no  plastmasas,  dubultsienu,  ar  gludo  iekšējo virsmu, ar iekšējo diametru ne mazāk kā 94 mm. Visiem cauruļu savienojumiem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, ar gludu iekšējo virsmu. Mehāniskās izturības klasei jābūt ne mazākai par 750.  Cauruļu pagriezieni bez akas ne vairāk par 75 °;

- Caurules ieguldīšanas dziļumam jābūt ne mazākam par 0,9 m no grunts virsmas līdz caurules augšdaļai;

- Cauruļu ieguldīšanas dziļumam zem sliežu ceļiem nedrīkst būt mazākam par 1,2 m no sliedes pēdas līdz caurules augšdaļai;

- Jānodrošina  ūdensnecaurlaidīgi  kabeļu  kanalizācijas  ievadi  ēkās  un  kanalizācijas akās.

- Ja kabeļu kanalizācija atrodas zemāk par gruntsūdens līmeni, tad jāierīko speciālā drenāža ūdens novadīšanai no kanalizācijas;

    - Noteikumi attiecībā uz kabeļkanāliem:

      - Kabeļu kanalizācijas tīklam ir jānodrošina visu to kabeļu uzstādīšana, kuri nepieciešami visām projektā noteiktajām apakšsistēmām. Precīzais nepieciešamo cauruļvadu skaits katrā konkrētajā vietā jānosaka detalizēti izstrādātā plānā.

- TELEKOMUNIKĀCIJAS IEKĀRTU PRASĪBAS

  - Datu pārraides tīkls un datu pārraides ierīces iecirkņos Dobele - Jelgava, Jelgava – Rīga pas. (Turgeņeva ielā 14):

    - Projektam nepieciešamo datu pārraides tīklu izbūvēt izmantojot LDz esošo optisko kabeļu infrastruktūru. Datu pārraides tīklu izmanto staciju pārvaldīšanai un tam ir jābūt izolētam un aizsargātam no koplietošanas tīkliem:

- fiziskajā līmenī – nodrošina Pasūtītājs, izdalot esošajā optiskajā kabelī projektēšanas laikā noteikto optisko dzīslu skaitu;

- programmlīmenī – nodrošina Uzņēmējs.

    - Datu pārraides nodrošināšanai jāizmanto jauna datu pārraides aparatūra, rezervēšanas shēma 1+1 un “karsta”, bez datu pārraides pārtraukuma, pārslēgšana – nodrošina Uzņēmējs.

    - Lai izveidotu savienojumu ar datu pārraides tīkla aparatūru, jāizmanto optisko vai RJ-45 interfeisus (100/1000 base-T, CAT5 vai CAT6 UTP vara kabelis). Jānodrošina datu pārraides tīkla aparatūras zibens aizsardzība un aizsardzība pret pārspriegumiem – nodrošina Uzņēmējs.

    - Lai paaugstinātu sistēmas izturību un darbspēju optiska kabeļa cauruļu bojājuma gadījumā nepieciešams nodrošināt datu pārraides aparatūras savstarpējo komutāciju, rezerves savienojumam izmantojot optiskas dzīslas no citas kabeļa caurules – nodrošina Pasūtītājs.

    - Uzņēmējam paredzēt optisko kabeli vai optisko patch cord un komutācijas paneļus jaunas datu pārraides aparatūras savienojumam ar esošo maģistrālo optisko kabeļu līniju un nodrošināt šo savienojumu.

    - Uz ADV TEM (inženiera ADV) jānodrošina MPC sistēmas datu pārraides tīkla un datu pārraides aparatūras reāllaika kontrole (online monitoring).

    - Visi nepieciešamie sakaru iekārtu (t.sk. stacijas dežurantu izmantojamo sakaru iekārtu pārvietošana un pārslēgšana) un kabeļu demontāžas un pārnēsāšanas darbi jāveic Uzņēmējam, saskaņojot risinājumu ar Pasūtītāju projektēšanas laikā. Dotais punkts attiecas arī uz citām vietām, kur tas būs nepieciešams projekta izpildes procesā.

- ELEKTROAPGĀDES IEKĀRTU PRASĪBAS

### Kopējās prasības ārējai elektroapgādei

    - Elektroapgādes sistēma jāprojektē saskaņā ar nepieciešamo elektrisko slodzi un patērētāju elektroapgādes drošības kategoriju.

    - Nepieciešamības gadījumos no a/s „Sadales tīkls”  vai no LDz jāpieprasa tehniskie noteikumi par jaudas palielinājumu.

    - 0,23kV/0,4kV spēka un apgaismošanas iekārtu elektroapgāde jāparedz no 50Hz (±1%) maiņstrāvas tīkla ar 230V/400V (+5; -10%) spriegumu. Kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas ar 20% rezervi. Būvprojekta elektrotehniskā daļa jāveic ņemot vērā iekārtu palaišanas režīmus.

    - Jānodrošina selektīvā strāvas aizsardzība ar automātslēdžiem pret pārslodzēm, īsslēgumiem un pārspriegumiem (zibens aizsardzība). Projektā jāizmanto kabeļi, kuri atbilst EN 50575.

    - Visi apgaismojuma elektroapgādes kabeļi jāiegulda PE vai analoģiska tipa apvalkcaurulēs. Jānodrošina visu kabeļu, kabeļu kanālu un to ievadu aizsardzība pret grauzējiem.

    - Dzelzceļa šķērsojuma vietas ar kabeļu līnijām jāprecizē ar Pasūtītāju (Sliežu ceļu pārvaldes tehnisko daļu un Elektrotehniskās pārvaldes Jelgavas reģionālo centru), sagatavojot šķērsojuma vietas izvēles aktus. Akti jāpievieno tehniskajam projektam. Šķērsojums jāveic ar caurduršanas metodi apvalkcaurulē, ievērojot tipveida projekta prasības.

    - Galveno sadalņu standarta krāsojuma tonis ir RAL 7032.

    - Visas sadalnes jānodrošina ar 20% rezervi, gan fiziski, gan jaudas ziņā. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu daudzumu sadalnes skapjos.

    - Kopnēm jābūt no cieta, augstas vadītspējas vara vai alumīnija materiāliem. Pievienojums galvenajai kopņu sistēmai pieļaujams ar izolētām lokanām kopnēm. Fāzes jāmarķē atbilstoši - L1,L2,L3. Neitrāle jāmarķē - N. Zemējums jāmarķē - PE.

    - Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei jānodrošina atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību. Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām.

    - Pret bīstamiem pārspriegumiem 0,4kV ievadā un citām sadalnēm jāparedz C, B un D klases pārsprieguma novadītāji.

    - Lauka iekārtu marķēšanai jāizmanto marķēšanas UV plāksnes un āra darbiem paredzētas pašlīmējošās etiķetes.

    - Apkārt elektrosadalnēm jāieklāj bruģis.

    - Visām iekārtām, kuras tiek izmantotas, ir jābūt ES standartiem atbilstošiem sertifikātiem.

### Dobeles stacijas pārbrauktuves apgaismojums

    - Projekta ietvaros jāveic Dobeles stacijas 71,836.km pārbrauktuves aprīkošana ar apgaismojumu. Pārbrauktuves apgaismošanai jāuzstāda nepieciešamais skaits 8m konusveida metāla cinkoti vai kompozīta materiāla āra apgaismojuma balsti ar betona pamatiem. Uz viena balsta var uzstādīt vienu vai divus gaismekļus. Drīkst izmantot lielu „T” un „Г” veidu konsoli. Katrā apgaismojuma balstā jāparedz automātiskais slēdzis (jaudas lielums atkarīgs no projektā izvēlētā gaismekļa).

    - Jāizvēlas gaismekļi ar paaugstinātu drošību pret vandalismu (plakans rūdīts aizsargstikls). Jāpielieto nepieciešamās jaudas (45-120W) LED tipa gaismekļi ar gaismas efektivitāti ne mazāku par 100 lm/w un darba strāvu ne lielāku par 750 mA.

    - Apgaismojuma ierīcēs jāpielieto gaismekļi ar spektra temperatūru ne mazāku par 4000oK un ne lielāku par 5000oK, un vidējo kalpošanas laiku ne mazāku par 50000 stundām. Apgaismošanas iekārtu (gaismekļiem) aizsardzības klasei jābūt ne mazākai par IP-65. Palaišanas iekārtām jābūt iemontētām gaismekļa korpusā. Ieejas spriegumam jābūt diapazonā 190-264V. Triecienizturības klasei jābūt ne mazākai par IK8. Gaismekļa darba pieļaujamajai temperatūrai jābūt robežās -30oC - +40oC.

    - Pārbrauktuves apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam kā 10 lux. Aprēķinus veikt tā, lai tos varētu pārbaudīt DIAlux programmā (3D formātā).

    - Pārbrauktuves apgaismojums jāaprīko ar automātisko ieslēgšanu un izslēgšanu ar krēslas sensoru palīdzību, kā arī jāuzstāda atsevišķa elektroenerģijas uzskaite.

    - Apgaismojuma vadības skapju uzstādīšanas vietas nepieciešams saskaņot projektēšanas laikā.

    - Elektroapgāde jānodrošina ar kabeļiem plastmasas caurulēs ar diametru ne mazāku par 50 mm. Plastmasas caurulēm jābūt noturīgām pret temperatūras izmaiņām un grunts agresīvo ietekmi un derīgām ekspluatācijā elektroiekārtās.

Attālumam (P) no balsta betona pamata augšējās malas līdz  segumam (vai zemes virsmas)

Attēls Nr. 1 Dzelzsbetona pamata šķērsgriezums

### Elektroenerģijas norēķinu uzskaites ierīkošana

    - Elektroenerģijas norēķinu uzskaitei jāuzstāda daudztarifu elektroniskie skaitītāji (sertificēti skaitītāji). Norēķina uzskaite jāierīko galvenajā zemsprieguma sadalē, kā arī visiem apakšlietotājiem. Norēķina elektroskaitītāju uzstādīšanas vietas jāsaskaņo projekta izstrādes gaitā. Visi elektroenerģijas skaitītāji jāpieslēdz esošajai datu savākšanas un apstrādes sistēmai Enersis HES2.0 (Elgama Sistemos), kura uzstādīta LDz serverī, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, nodrošinot esošās licences paplašināšanu un nepieciešamās aparatūras uzstādīšanu jauno skaitītāju pieslēgšanai.

  - Barošanas sistēma (Vispārējs apraksts)

    - SCB un telekomunikāciju iekārtu elektroapgādi st. Dobele nodrošināt no 3 energoapgādes avotiem:

a)	Divus ievadus nodrošināt no AS “Sadales tīkls”, vai no AS “Sadales tīkls” un LDZ EGL līnijām;

b)	Trešo ievadu no rezerves dīzeļģeneratora ar automātiskās palaides funkciju (trešā automatizācijas pakāpe).

    - Visas SCB iekārtas, kā arī telekomunikāciju sistēmas ierīces pieslēgt elektroapgādes avotiem ar automātisko pārslēgšanu no pamat ievada uz rezerves ievadu.

    - Elektronisko iekārtu elektroapgādi nodrošināt no nepārtrauktās barošanas avota ar akumulatoru baterijām.

    - Pret bīstamiem pārspriegumiem 0,4kV ievadā nodrošināt pārsprieguma novadītājus.

    - Pārslēgšanu starp ievadiem, kā arī dīzeļģeneratora vadību nodrošināt ar ievadsadalnes palīdzību. Ja nav iespējama elektroapgāde no ievadiem, ievadsadalne automātiski nodrošina komandu dīzeļģeneratora palaidei.

    - Attēlā Nr. 2 ir parādīta stacijas elektroapgādes ierīkošanas pamatshēma.

Attēls Nr. 2 Elektroapgādes ierīkošanas pamatshēma

    - Garantētās elektroapgādes kopnei (elektroapgādes nodrošināšana no diviem ievadiem un dīzeļģeneratora) pieslēgt šādas iekārtas:

-	SCB iekārtas;

-	Sakaru iekārtas;

-	Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas;

-	Radiosakaru sistēmas;

-	SCADA;

-	Apgaismošanas sistēmas (releju, sakaru un dīzeļu telpās);

-	Kondicionēšanas sistēmas (releju un telekomunikāciju telpās);

-	Apkure (releju un telekomunikāciju telpās, ja nav centralizētas apkures sistēmas).

    - Rezervētās elektroapgādes kopnei (barošanas nodrošināšana no diviem ievadiem) pieslēgt šādas iekārtas:

-	Kondicionēšanas sistēmas (un sadzīves);

-	Apgaismošanas sistēmas;

-	Sadzīves slodzes (atkarībā no projekta).

    - Elektroapgādi sadzīves slodzēm atkarībā no stacijas konfigurācijas nodrošināt no rezervētās elektroapgādes kopnes, vai tieši no ievadiem.

  - Sakaru iekārtu pieslēgšana

    - Vispārīgs sakaru iekārtu pieslēgšanas princips ir redzams Attēlā Nr. 3.

Attēls Nr. 3 Sakaru iekārtu pieslēgšanas principiālā shēma

    - Elektroapgādi no garantētas elektroapgādes kopnes caur trīsfāžu, zvaigzne/zvaigzne izolējošo transformatoru padot uz -48 VDC barošanas avotu ar akumulatoru baterijām.

    - No barošanas avota nodrošināt sakaru iekārtu līdzstrāvas elektroapgādi.

    - Telekomunikācijas iekārām jānodrošina 4 stundu nepārtrauktu darbību .

  - Ievadsadalnes

    - Ievadsadalnes pamatfunkcijas:

    - Elektroapgādes kvalitātes pārbaude barošanas sistēmas ievados (pamatievadi un rezerves ievadi);

    - Elektroapgādes pārslēgšana no strādājošā avota uz rezerves avotu gadījumos, kad strādājošajā elektroapgādes avotā nav elektroapgādes vai tās kvalitāte kļuvusi zemāka;

    - Sprieguma kontrole ievados pēc augšējā un apakšējā līmeņa; fāžu secību; trīs fāžu esamību un ievadu fāzēšanu kontrole;

    - Elektroapgādes sadalīšana pa objektiem ar augstāko un standarta prioritāti;

    - Elektroapgādes parametru mērīšana;

    - Interfeiss ar SCB sistēmu, lai nodrošinātu informāciju par elektroapgādi;

    - Pašdiagnostika;

    - Attālināta DGA ieslēgšana un tā sasaite ar DGA automātiku;

    - Abu ievadu aizsardzība pret pārspriegumu;

    - Avārijas atslēgšana no garantētās barošanas kopnes ar tumblera vai pogas palīdzību, kas izvietota uz vadības pults;

    - Iespēja pārslēgt manuālajā režīmā.

  - Ievadsadalnes darba režīmi

    - Ievadsadalnei jādarbojas vairākos režīmos:

- Automātiskais režīms;

- Manuālais režīms;

- Apejas (bypass) režīms.

    - Ievadskapi jāprojektē uz automātiskā moduļveida pārslēdzēja pamata (uz reversīvo nažu slēdžu bāzes) ar motora piedziņu vai vairākām iekārtām ja ir vairāki ārējie ievadi (pārslēdzēja piemērs parādīts Attēlā Nr. 4).

Attēls Nr. 4 Moduļveida automātiskā pārslēdzēja ar motora piedziņu uz reversīvo nažu slēdžu bāzes piemērs (Motorised Changeover Switches)

    - Automātiskais režīms

      - Dotajā režīmā, un kad abi ievadi ir normālajā stāvoklī, GEK (garantētās elektroapgādes kopne) saņem elektrobarošanu no pirmā ievada (pirmais ievads ir galvenais). REK (rezervētās elektroapgādes kopne) saņem elektrobarošanu no otrā ievada.

Tabula Nr. 8 Elektrobarošanas nodrošināšana atkarībā no ievadsadalnes stāvokļa

| Stāvoklis | GEK barošana | REK barošana | DGA stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- |
| Abi ievadi ir normā | No pirmā ievada | No otrā ievada | Izslēgts |
| Pirmā ievada avārija | Pārslēgšana uz otro ievadu | No otrā ievada | Izslēgts |
| Otrā ievada avārija | No pirmā ievada | Pārslēgšana uz pirmo ievadu | Izslēgts |
| Abu ievadu avārija | Pārslēgšana uz darbu no DGA | Nav barošanas | Ieslēgts |
| Jebkura ievada atjaunošana | Pārslēgšana uz normālo ievadu | Pārslēgšana uz normālo ievadu | Izslēgts |
| Abu ievadu atjaunošana | Pārslēgšana uz pirmo ievadu | Pārslēgšana uz otro ievadu | Izslēgts |

    - Manuālais režīms

      - Dotajā darba režīmā ar tumblera (pogas) palīdzību tiek izvēlēts „manuālais” darba režīms.

      - Ar pārējo tumbleru palīdzību manuāli izvēlas, no kura ievada tiks nodrošināta GEK un REK kopņu barošana – no pirmā vai no otrā ievada.

      - Manuālo režīmu izmanto ievadsadalnes kontrollera bojājuma gadījumā.

    - Apejas (bypass) režīms

      - Apejas (bypass) režīmā GEK un REK kopņu barošanu ieslēdz manuāli, izmantojot apejas slēdžus.

      - Apejas režīmu izmanto, ja ir nepieciešams ievadu pārslēdzējā nomainīt kontaktorus vai ievadsadalnes ir bojājums.

  - SCB, enerģētikas un telekomunikācijas elektrosadalnes

    - Jāprojektē moduļa tipa metāla vai no kompozīta materiāla skapji ar aizslēdzamām (ar atslēgu) durvīm. Aizsardzības pakāpe – vismaz IP 20 koplietošanas un darba telpās, tehniskās un mitrās telpās – vismaz IP 65.

    - Ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo precīza elektrosadalnes skapju uzstādīšanas vieta, tips un to skaits.

    - Visas sadalnes nodrošināt ar 20% rezervi, gan fiziski, gan jaudas ziņā. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu daudzumu sadalnes skapjos.

    - Visām strāvvadošajām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu.

    - Galveno sadalņu standarta krāsojuma tonis ir RAL 7032.

    - Kopnēm jābūt no cieta, augstas vadītspējas vara vai alumīnija. Pievienojums galvenajai kopņu sistēmai pieļaujams ar izolētām lokanām kopnēm. Fāzes ir jāmarķē atbilstoši - L1,L2,L3. Neitrāle ir jāmarķē - N. Zemējums ir jāmarķē - PE.

    - Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei jānodrošina atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību. Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām.

    - Uz sadalnes durvīm jābūt brīdinājuma drošības zīmei „Bīstami elektrība” (80 mm), grafiskā standarta zīmei „Uzlīme uz objekta” un sadalnes operatīvajam apzīmējumam. Pieņemot ekspluatācijā jaunu 0,4 kV sadalni operatīvajam apzīmējumam jābūt arī durvju vai vairoga iekšpusē.

    - 0,4 kV sadalnes iekšpusē jāparedz vieta principiālajai shēmai vai operatīvajai shēmai/ birkai.

    - Ja kabeļu sadalne apvienota ar uzskaites sadalni, tad apzīmējumus jāizvieto tikai uz kabeļu sadalnes.

    - Uz atsevišķi izvietotām uzskaites sadalnēm jāparedz „Uzlīme uz objekta” un sadalnes operatīvajam apzīmējumam. Drošības zīmei „Bīstami elektrība” jābūt uz strāvu vadošās daļas nosedzošā ekrāna, bet ja tāda nav, uz sadalnes durvīm.

Attēls Nr. 5  Kabeļu sadalne

    - Lauka iekārtu marķēšanai jāizmanto marķēšanas UV plāksnes un ārējiem darbiem paredzētas pašlīmējošās etiķetes.

  - Zibensaizsardzības sistēmas

    - Zibensaizsardzības sistēmu projektēt saskaņā ar LBN 261-07, atbilstoši LVS EN62305 standartam.

    - Zibensaizsardzības sistēmai uz ēku jumtiem novietot zibensuztvērēju – sietu (10x10 m) no cinkotas apaļdzelzs. Pie zibens uztvērēja pievienot visas jumta metāla konstrukcijas, antenas, kas atrodas uz jumta, kā arī ventilācijas un citu sistēmu iekārtu metālisko daļu konstrukcijas.

    - Pret bīstamiem pārspriegumiem 0,4kV ievadā un citām sadalnēm paredzēt C, B un D klases pārsprieguma novadītājus.

    - Pret bīstamiem pārspriegumiem telekomunikācijas iekārtām papildus pārsprieguma novadītājiem uzstādīt ātrdarbīgus automātus, kuri nostrādā sprieguma lēciena virs 270V gadījumā.

  - SCADA sistēmas apraksts

    - Objektu vadības realizācijas principi

      - Nodrošināt tālvadāmo kontakttīkla sekcijas atdalītāju un energosistēmas objektu saskaņoto vadību, realizējot to no energodispečeru vadības centra Rīgā, Turgeņeva ielā 14 (integrēt esošajā sistēmā) un no vietējās vadības sistēmas.

      - Vietējā vadības sistēma var saturēt divus līmeņus:

a)	augstākā līmeņa vietējā vadības sistēma – apakšstacijas datorizētā vadības sistēma;

b)	zemākā līmeņa vietējā vadības sistēma – komutācijas aparātu vadības ietaises uz releju aizsardzības paneļiem, vietējās vadības paneļiem, vai tieši pie komutācijas aparātiem.

      - Visas apakšstacijas un stacijas objekti obligāti jānodrošina ar zemākā līmeņa vietējām vadības sistēmām. Vietējās vadības sistēmai jābūt tādai, lai ar tās palīdzību būtu iespējama atsevišķo komutācijas aparātu tālvadības funkcijas bloķēšana.

    - Datu apmaiņas protokoli

      - Datu apmaiņai starp kontrolpunkta aparatūru un releju aizsardzības un automātikas iekārtām kā pamatprotokolu jāizmanto Modbus TCP/IP. Ja kontrolpunkta aparatūras funkcijas veic integrēta elektrostacijas vadības sistēma, tad šīs sistēmas iekšienē sakariem ar automātikas un releju aizsardzības iekārtām ir pieļaujam izmantot tās firmas protokolu, kura ir izstrādājusi šo vadības sistēmu. Tomēr, lai nodrošinātu šīs vadības sistēmas paplašināmību, tai ir jānodrošina iespēja pielikt/pievienot, uzstādīt/ papildus releju aizsardzības un automātikas iekārtas, datu apmaiņai izmantojot Modbus TCP/IP protokolu.

      - Visai kontrolpunkta aparatūrai, kas ir tieši saistīta ar dispečeru centru, ir jānodrošina tikai IEC-60870-5-104 un Modbus TCP/IP protokolu izmantošana (kā pamatprotokolu izmantot Modbus TCP/IP).

    - Sistēmas funkcionalitāte

      - Jārealizē energosistēmas režīma parametru un iekārtu stāvokļa informācijas attālinātā nolasīšana, drošu un nekļūdīgu primārās vai sekundārās komutācijas aparātu operatīvā stāvokļa vai darba režīma maiņa no attāluma, kā arī visas nepieciešamās palīgfunkcijas, lai nodrošinātu drošu un efektīvu dispečera operatīvo darbību un nepieciešamo atskaišu radīšanu. Lietotāja terminālam (dispečeram) jābūt iespējai darboties ar objektiem, izmantojot kontrolpunkta aparatūras Web serveri (bez papildlicences un papildprogrammatūras) un izmantot programmatūru, kura uzstādīta lietotāja terminālā (dispečeram). Visiem pārvades vai sadales tīkla elementiem (atsevišķi jāsaskaņo) jānodrošina attēlojuma krāsas dinamiskā maiņa, atkarībā no tīkla elementa elektriskā stāvokļa. Piemēram, tīkla elementam ir jāmaina krāsa, ja tas tiek atslēgts.

      - Kontrollera bojājums nedrīkst traucēt vietējās vadības manuālo režīmu.

    - Grafiskie apzīmējumi

      - Komutācijas aparātu attēlošanai jāizmanto esošie grafiskie apzīmējumi, kas atrodas energodispečera vadības centra punkta Rīgā, Turgeņeva ielā 14. (Var saņemt pēc pieprasījuma projektēšanas laikā). Visu vizualizēšanu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

      - Komutācijas aparātu attēlošanai jāizmanto grafiskie apzīmējumi (piemērs):

Jaudas slēdžu stāvokļu indikācija:

*Indikācija attiecas uz tiem elementiem, kuriem ir realizēta ARI funkcija.

Atdalītāju stāvokļu indikācija:

Zemējuma nažu indikācija:

Transformatoru stāvokļa indikācija:

      - Visiem attēlotājiem pārvades vai sadales tīkla elementiem (atsevišķi saskaņot) jānodrošina attēlojuma krāsas dinamiska maiņa atkarībā no tīkla elementa elektriskā stāvokļa. Piemēram, tīkla elementam ir jāmaina krāsa, jā tas tiek atslēgts.

      - Ekrānu fonam jābūt galvenokārt tumšā vai pelēkā krāsā.

      - Shēmas elementa stāvokļa maiņas attēlošanai jālieto sarkanā mirgojošā krāsa un skaņas signāls. Pēc shēmas izmaiņu apstiprināšanas (kvitēšanas) mirgošana un skaņa tiek pārtraukta un shēmas elements tiek attēlots attiecīgi zaļā (atslēgts) vai sarkanā (ieslēgts) krāsā.

      - Režīma parametra pieļaujamo robežu pārsniegšanas attēlošanai ir jālieto krāsas maiņa Piemēram, mērījums, kas normāli tiek attēlots zaļā krāsā, kļūst dzeltens, ja mērāmā vērtība sasniedz brīdinājuma robežu, un sarkans, ja mērāmā vērtība sasniedz trauksmes robežu; tas var tikt papildināts ar skaņas signālu.

      - Uz ekrāna jābūt iespējai parādīt situāciju, kad vadāmais komutācijas aparāts ir bloķēts, nenotiek datu apmaiņa ar attiecīgo komutācijas aparātu vai komutācijas punktu, komutācijas aparāts ir izmainījis savu operatīvo stāvokli automātikas vai aizsardzības darbības rezultātā utt.

      - Visu vizualizēšanu papildus jāsaskaņo ar Tehniskas vadības direkcijas Elektroapgādes daļu.

Ievadekrāns:

      - Ienākot stacijas vizualizācijas sistēmā, pirmais atveras autorizācijas logs (Attēls Nr.6.). Pirmajā rindā ir norādīts stacijas nosaukums, kam seko autorizācijas uzaicinājums. Pēc pareizas paroles ievadīšanas aktivizējas poga „Autorizēties”, kuru nospiežot notiek pāreja uz vizualizācijas galveno ekrānu.

Attēls Nr. 6  Autorizācijas logs

Galvenais ekrāns:

      - Galvenais ekrāns (Attēls Nr.7.) jāsastāv no divām daļām: 1)Vizualizācijas navigācijas josla; 2) Objekta mnemoshēma.

Attēls Nr. 7 Galvenā ekrāna piemērs

Navigācijas josla:

      - Navigācijas josla (Attēls Nr.8.) un tās elementi ir redzami visu darba laiku.

Attēls Nr. 8 Navigācijas josla

      - Navigācijas joslai jāsastāv no sekojošiem elementiem:

- Starpjoslu navigācija, kas ļauj pārvietoties starp galvenajiem logiem vizualizācijā

- Mnemoshēmas fona krāsas nomaiņa, kas ļauj nomainīt mnemoshēmas un uznirstošo logu fona krāsu;

- Laiks un datums (tiek nolasīts no PLC );

- Trauksmes apstiprināšanas poga aktivizējas brīdinājuma vai trauksmes gadījumā, nospiežot pogu operators apstiprina to, ka trauksme vai brīdinājums ir piefiksēts un atiestata indikāciju.

- Stacijas elementu stāvokļa indikācijas josla. Norāda uz elementu stāvokli mnemoshēmā izmantojot krāsu indikācijas stāvokļus:

  - Vismaz viens no stacijas elementiem ir avārijas stāvoklī:

  - Vismaz viens elements neatrodas normālstāvoklī:

  - Vismaz vienam elementam ir apstiprināmā trauksme vai elements atrodas remontā:

  - Stacijā nav kļūdu, trauksmju vai normālstāvokļa neatbilstību:

.

  - 6. LDz logo.

Mnemoshēmas:

      - Mnemoshēmas (Attēls Nr.9.) nodrošina jaudas slēdžu, atdalītāju un citu shēmas elementu stāvokļu un avāriju stāvokļu indikāciju, sprieguma un strāvas mērījumu izvadi, apakšstacijas un DVS sadalnes trauksmju indikāciju.

1- Blakus staciju virzienu norādes;

2- Gaisa Līnijas barošanas indikācija;

3- Līniju shematiskais izvietojums un nosaukumi;

4- Atdalītāja nosaukums un tā stāvokļa indikācija;

5- Apsildes panelis;

6- PLC panelis;

7- Barošanas panelis;

8- DGA panelis;

9- Apgaismojuma pane

Attēls Nr. 9 Stacijas mnemoshēma (piemērs)

Atdalītāju vadības logs:

      - Shēmā uzspiežot uz atdalītāju jāatveras tā vadības logs (Attēls Nr.10.).

Attēls Nr. 10 Atdalītāju vadības logs (piemērs)

Apsilde

      - Apsildes panelis (Attēls Nr.11.) nodrošina indikāciju un vadības pieeju apsildes skapjiem. Panelis sastāv no sekojošiem elementiem:

1- Apsildes skapja nosaukums;

2- Apsildes skapja indikācija(Nospiežot indikācijas simbolu tiek atvērta apsildes mnemoshēma);

3- Indikācija par apsildes skapja durvju atvēršanu;

4- Indikācija par apsildes avāriju;

Attēls Nr. 11. Apsildes panelis (piemērs)

Heating mnemoshēma

      - Apsildes mnemoshēma (Attēls Nr.12.) attēlo apsildes elementu reālo stāvokli un dod piekļuvi apsildes skapju vadībai. Tā sastāv no sekojošiem elementiem:

1- Blakus staciju virzienu norādes;

2- Sliežu ceļu shēma;

3- Loga aizvēršanas poga;

4- Apsildes elementu simbols;

Attēls Nr. 12. Apsildes mnemoshēmas piemērs

PLC panelis

Attēls Nr. 13. PLC panelis (piemērs)

      - PLC panelis (13.att.) pilda indikācijas funkcijas sekojošiem elementiem:

1- Ventilators ieslēgts (mirgojošs signāls nozīmē ventilatora avāriju);

2- PLC skapja durvis atvērtas

3- SF1 ATSLĒGTS – Atdalītāju barošanas drošinātājs

4- SF2 ATSLĒGTS - Barošanas bloka drošinātājs

5- Baterijas barošana

6- DC barošana

- DC barošana normālā stāvoklī

- DC barošana avārijas stāvoklī

7- Laiks līdz baterijas izlādei (atskaite sakas no brīža, kad atslēdzas DC barošana);

8- Nepieciešamā PLC SD kartiņas nomaina, vai tīrīšana.

    - Kontrolpunkta aparatūras prasības

- Jābūt iespējai veikt procesora mikroprogrammas atjaunošanu, izmantojot atsevišķo programmu (vai citas papildprogrammas), kam jābūt kontrolpunkta aparatūras sastāvā.

- Jānodrošina kontrollera pareizs datums un laiks (jāiebūvē reālā laika pulksteņi), pat, ja procesors tiek izslēgts vairāk nekā 10 dienas. Pulksteņu sinhronizācijai nepieciešams izmantot sinhronizācijas serveri (IP adresi var saņemt projektēšanas laikā).

- Kontrolaparatūrā obligāti jāiebūvē Web serveris ar HTTP protokolu attālinātās vizualizēšanas un vadības nodrošināšanu un vēsturisko notikumu analīzi. Jābūt iespējai aizsargāt piekļuvi pie šīm funkcijām ar paroli.

- Kontrolpunkta aparatūrai normāli jādarbojas temperatūras diapazonā 0…50oC bez ventilatora, pie relatīvā gaisa mitruma līdz 95%.

- Sistēmas kļūdām jābūt ar laika atzīmēm un jāglabājas speciālā kļūdu failā.

- Kontrolpunkta aparatūras sastāvā obligāti jābūt programmatūrai (PLC un WEB vizualizēšana un konfigurēšana), ar kuras palīdzību bez papildlicences var konfigurēt kontrolpunkta aparatūru un tai jāatbalsta vairākas operētājsistēmas: Windows 10 u.t.t.

- Visiem moduļiem jābūt displeja blokiem, lai identificētu moduļa un kanālu bojājumus. Šī diagnostika tiek veikta, neizmantojot nekādus specializētos rīkus.

- Visa kontrolpunkta aparatūra jāievieto atsevišķā skapī, kuras uzstādīšanas vietu jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā.

- Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina zemējums un nepārtraukta elektrobarošana. Izmantot nepārtrauktās barošanas avotus; UPS izmantošanas gadījumā nepieciešams organizēt tā monitoringu un by-pass funkciju, kas varētu nodrošināt iekārtas nepārtrauktu darbību vismaz divas stundas.

- Kontrolpunktu aparatūras barošanai izmantot tikai industriālās kvalitātes barošanas iekārtas, kas uzstādītas DIN sliedēs.

- Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina signāla noraidīšana uz dispečeru centru par barošanas iekārtu akumulatoru avārijas stāvokli (akumulatora bojājums vai ķēžu pārrāvums) ar signāla saņemšanas laiku ne lielāku par 30 sek.

- Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina barošanas iekārtas akumulatora lādēšana ar temperatūras kompensāciju (lādēšanas strāva vai spriegums ir atkarīgs no temperatūras aparatūras skapī).

- Kontrolpunkta aparatūras skapī uzstādīt termostatu ar ventilatoru, kas nodrošinātu aparatūras darbību, ja iekšējā temperatūra ir virs uzstādītā līmeņa. Ventilatora ātrumam jānodrošina gaisa apmaiņa skapī vismaz trīs reizes minūtē. Jānodrošina signāla pārraide dispečeru centrā par ventilatora darbību.

- Kontrolpunktu aparatūras skapī uzstādīt durvju atvēršanas devēju un nodrošināt signāla noraidīšanu uz dispečeru centru par durvju stāvokli.

- Kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina aizsardzība pret pārspriegumiem un traucējumiem elektriskajā tīklā, ja kontrolpunkta aparatūra barojas no maiņsprieguma elektrotīkla.

- Kontrolpunktu aparatūrai jānodrošina signāla pārraide uz dispečeru centru par barošanas iekārtu pāreju no pamatbarošanas uz rezerves barošanu un atpakaļ.

- Kontrolpunktu aparatūras telemērījumu ķēdēm jābūt aizsargātām pret pārslodzēm un sekundārajām ķēdēm, kā arī izolētām no mērījuma avota.

- Indikācijai izmantot tikai LED gaismas diodes.

- Kontrolpunktu aparatūrai jābūt paplašināšanas iespējai perspektīvā 30% apjomā.

- Orientējošais kalpošanas laiks kontrolpunkta aparatūrai– vismaz 20 gadi.

- Vietējās vadības sistēma jāizveido tā, lai ar tās palīdzību būtu iespējama atsevišķu komutācijas aparātu tālvadības funkcijas bloķēšana.

- Reakcijas laikam jābūt ne vairāk kā 2 sek.

    - Apkārtējās vides parametri

      - Jānodrošina nepārtraukta iekārtu darbība temperatūras diapazonā no -35ºС līdz +40ºС (paredzēt aparatūras apsildes variantus), pie relatīvā gaisa mitruma līdz 95%. Visos gadījumos iekārtas jāizvieto vidē, kas nodrošināta pret kondensāta rašanos.

    - Vadības komandas un signāli

      - Dīzeļģenerators (DGA)

        - Dīzeļģeneratora vadība notiek no vadības automātikas (kontrollera). Izmantojot uz DGA uzstādīto automātiku (kontroleri (-us)) nepieciešams izveidot vadības un kontroles signālus:

- Komanda „DGA palaišana”;

- Komanda „apstādināt DGA”;

- Signāls „DGA ieslēgts”;

- Signāls „DGA zem slodzes”;

- Signāls „DGA avārija”;

- Degvielas līmeņa kontroli;

- Dzesējošā šķidruma līmeņa kontroli;

- DGA avārijas apstādīšana;

- Mērījumi 3*ULE; UL12; UL23; UL31; 3*IL; Io; Uo; АКВ U VDC

- Signāls „akumulatora avārija” un citas avārijas.

      - SCB ierīču un sakaru aparatūras paneļi

        - Barošanas paneļu galvenais uzdevums ir pārslēgšana un pārslēgšanas kontrole no pirmā uz otro fīderu, un abu fīderu pazušanas gadījumā dīzeļģeneratora ieslēgšana barošanas padošanai uz garantētās barošanas kopnēm.

        - Nepieciešams izveidot un nodot šādos signālus:

- Signāls „F1 fīdera esamība”;

- Signāls „F2 fīdera esamība”;

- Signāls „ F1 zem slodzes”;

- Signāls „ F2 zem slodzes”;

- Signāls „ Kopējā avārija” un citas avārijas.

      - Pārmiju apsilde

        - Kontrolaparatūras uzdevums ir pieslēgties pie apsildes vadības bloka un izveidot ieslēgšanas signālus un noņemt trauksmes signālus.

        - Nepieciešams izveidot komandas un noņemt signālus (katrai pārmijai):

- pārmiju apsildes ieslēgšana un izslēgšana;

- signāls „apsilde ieslēgta”;

- signāls „apsilde izslēgta”;

- signāls „avārija”;

- signāls tena bojājums;

- apsildes durvju atvēršanas signāls;

- signāls nav apsildes barošanas un citi avārijas signāli.

      - UPS kontrole

- Nodrošināt UPS avārijas signalizāciju.

    - Telekomunikācijas drošums

      - Drošums norāda iekārtas darbspējas laiku procentos no kopējā laika gadā. Drošuma aprēķināšanai tiek izmantota šāda formula:

A = [MTBF / (MTBF+MTTR)] x 100%, kur

A- Kontrolpunkta aparatūras drošums

MTBF (Mean Time Between Failure) – vidējais laiks starp atteikumiem,

MTTR (Mean Time To Repair) – vidējais laiks no atteikuma līdz tā novēršanai.

MTBF un MTTR ir statistiskie lielumi.

      - Tā kā dispečervadības sistēma sastāv no daudziem elementiem, no kuru darbības drošuma ir atkarīgs sistēmas kopējais drošums, sakarā ar to drošuma prasības katram elementam ir atsevišķas. Kontrolpunktu aparatūras drošumam (A) jābūt ne sliktākam par 99.0%.

      - Kontrolpunktu aparatūras apkalpošanas ilgumam (rezerves detaļu pieejamība) jābūt ne mazākam kā 10 gadi, kas jāapstiprina ar dokumentu.

      - Rezerves detaļu pieejamību kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina 5 darbdienu laikā, pēc pieprasījuma (bojājuma dēļ), kas jāapstiprina ar dokumentu.

  - Marķēšana drošībai

    - Lai brīdinātu par bīstamību stacijās un tehniskajās telpās strādājošo tehnisko personālu un stacijās esošos pasažierus, jāuzstāda drošības zīmes saskaņā ar MK noteikumu Nr. 400, 2. pielikumu - “Darba vietās lietojamās drošības zīmes”.

Tabula Nr.9. Drošības zīmju piemēri

| Grafiskais apzīmējums | Apraksts |
| --- | --- |
| Brīdinājuma zīmes |  |
|  | 4.8. bīstami, elektrība. Uzlīme tiek izvietota uz skapjiem un iekārtām, kur pastāv elektriskās strāvas trieciena risks |
|  | 4.9. vispārējā bīstamība. Uzlīme tiek izvietota kopā ar nepieciešamajām rīkojuma zīmēm uz objekta |
|  | 4.24. zemējums. Uzlīme tiek izvietota blakus zemējuma ierīkošanas vietām |

    - Marķēšanas materiālu izvēlas saskaņā ar nepieciešamajiem ekspluatācijas, drošuma, ilgizturības un ērtas/ātras marķēšanas nosacījumiem.

    - Projekta ietvaros izmantojamām marķēšanas plāksnēm, pašlīmējošām etiķetēm un lentēm nedrīkst aizsegt ražotāja marķējumu un tās jāizvieto apkalpošanas personālam pieejamā/redzamā vietā.

    - Uz marķēšanas plāksnes, pašlīmējošās etiķetes un lentes izvietojamo tekstu, kā arī fona krāsu izvēlas, vadoties pēc ērtākās un vieglākās salasāmības principa.

    - 0,4 kV lauku iekārtu marķēšana

      - Uzņēmējam jāuzstāda signālzīmes un signālrādītāji saskaņā ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" un LVS 452:2011 „Dzelzceļa aprīkojums. Signālzīmes un signālrādītāji”.

Tabula Nr.10. Lauka iekārtu marķēšanas veids, informācijas izmērs un krāsa

| Iekārtu nosaukums | Izmērs | Fonta krāsa | Fona krāsa | Materiāls |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luksofori | 50mm 80mm | melns | dzeltens | uz plāksnes | jā - | jā jā |
| Ceļa kastes | 50mm | melns | dzeltens | uz plāksnes | jā | jā |
| Releju un komutāciju skapji | 50mm 120mm | melns | dzeltens | uz plāksnes | jā - | - jā |
| Elektrobarošanas sadalnes PSS, PKS, AVS, GS … | 50mm 120mm | melns | dzeltens | uz plāksnes | jā - | - jā |
| Apgaismošanas masti | 50mm 120mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme, uz plāksnes | jā - | Jā jā |
| Videonovērošanas masti | 50mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme | jā | jā |
| Elektrobarošanas masti | 50mm 80mm 120mm | melns | dzeltens | uz plāksnes | jā - - | jā jā jā |

      - Lauka iekārtu marķēšanai izmantot marķēšanas plāksnes ar UV aizsardzību un ārējiem arbiem paredzētas pašlīmējošās etiķetes.

Tabula Nr.11. Iekārtu marķēšanas materiāls, tā veids, informācijas izmērs un krāsa

| Iekārtu nosaukums | Izmērs | Fonta krāsa | Fona krāsa | Materiāls |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Releju statīvi | 50mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme | jā | jā |
| Krosu statīvi | 50mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme | jā | jā |
| Objektu kontrolleru skapji | 50mm 120mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme | jā - | - jā |
| Telekomunikāciju skapji | 50mm 120mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme | jā - | - jā |
| SS, GS skapji utt. | 50mm 120mm | melns | dzeltens | pašlīmējoša uzlīme | jā - | - jā |

      - Marķēšanas plāksnes izvietot uz luksoforiem, releju, komutācijas un SS skapju fasādes pusē, kā arī uz uzmavu, ceļa kastu vākiem;

      - Uz apgaismojuma mastiem un videonovērošanas kameru ierīkošanas mastiem jāuzlīmē pašlīmējošās etiķetes;

      - Uz jebkura sprieguma kabeļu gala apdares, redzamā vietā un stāvoklī jābūt piestiprinātai montāžas birkai. Kabeļu montāžas birkas jāpiestiprina tieši zem gala apdares. Uz birkas jānorāda kabeļa marka, šķērsgriezums, garums, virziens (kabeļa otrais gals), montāžas firmas nosaukums, montiera uzvārds, montāžas datums (skat. paraugu Attēls Nr. 14);

      - Vairāku paralēlu līniju gadījumā, birkas pievienot arī uz savienojuma uzmavām;

      - Birkai jābūt no plastikāta materiāla.

Kabeļa marka/šķērsgriezums: _____________________ Kabeļa otrs gals: _________________________________ Kabeļa garums: __________________________________ Montāžas firmas nosaukums:________________________ Montiera uzvārds:_________________________________ Montāžas datums:________________________________

Attēls Nr.14. Montāžas uzziņas birka

    - Aizsargjoslu un informatīvās zīmes

      - Kabeļu līnijas informatīvās aizsargjoslu zīmes (skat. Attēlu Nr.15) jānovieto  ar nosaukumu “VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīga,  tālr. 67234171, 29531215” uz piketa mietiņiem 1 m augstumā no zemes (trasēs bez asfalta seguma):

  - Trases taisnajos posmos – ik pēc 200 metriem, ja situācija ir labi pārredzama, attālumu var palielināt līdz 500 m;

  - Trases pagrieziena punktos;

  - Kabeļu līnijas krustojuma vietās ar ceļiem, grāvjiem, kā arī šķērsojot stāvas nogāzes;

  - Vietās, kur kabeļi iet pāri upēm;

  - Kabeļu trašu krustojumos ar dzelzceļiem.

- kabeļlinijas spriegums – 20 kV, kabeļa ieguldīšanas dziļums – 1m, aizsargjoslas platums – 1 m uz katru pusi no līnijas horizontālās ass;

- kabeļlinijas spriegums – 0.4-20 kV, kabeļa ieguldīšanas dziļums – 0.7 m, aizsargjoslas platums – 1,5 m uz katru pusi no līnijas horizontālās ass, zīme jāuzstāda uz kabeļlīniju stabiem;

Attēls Nr.15. Kabeļu līnijas informatīvās aizsargjoslu zīmes (piemērs)

- ĒKU PRASĪBAS

  - Pamatprasības

    - Uzņēmējam jāizvieto visu iekštelpu aprīkojumu, kas jāuzstāda saskaņā ar projektu, esošo staciju ēku telpās. Par telpu nepieciešamo platību (atkarībā no projektējamo ierīču daudzuma) un konkrētām telpām Uzņēmējam jāvienojas ar Pasūtītāju projektēšanas laikā. Jauno iekārtu uzstādīšanai būs pieejamas staciju ēku viena vai vairākas esošās tukšās telpas vai telpas ar pietiekamo vietu jauno ierīču uzstādīšanai.

    - Dobeles stacijas dežuranta telpa tiks paturēta kā esoša darba vieta līdz jaunās sistēmas nodošanai. Šī telpa jāizmanto jaunā attiecīgā aprīkojuma izvietošanai un nepieciešamajai testēšanai, netraucējot stacijas darbinieku ikdienas pienākumu izpildi.

    - Jebkuri iespējamie esošo sistēmu darba traucējumi vai/un pārtraukumi ēku sagatavošanas laikā, kā arī jaunā aprīkojuma uzstādīšanas un pārbaudes laikā, jāatrunā rakstiskā veidā ar Pasūtītāju.

    - Uzņēmējam jāveic remonts Dobeles stacijas mikroprocesoru centralizācijas ierīču izvietošanai paredzētajās telpās un MPC sistēmas apkalpojoša personāla telpās.

    - Atkarībā no pielietojamiem ierīcēm un to prasībām attiecībā uz apkārtējās vides temperatūru, Uzņēmējam nepieciešamības gadījumā jāparedz kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana Dobeles stacijas mikroprocesoru centralizācijas ierīču izvietošanai paredzētajā telpā. Kondicionēšanas sistēmu projektēt vadoties pēc aprēķināta iekārtu kopējā izdalītā siltuma daudzuma pie ārējas gaisa temperatūras + 30 C°.

    - Elektrības gaismekļu, slēdžu un kontaktrozešu, kā arī elektrības sadalņu un citu elektroierīču izpildījums atbilstoši telpai, kur tās uzstādītas:

- telpās ar normālu vidi - IP20;

- tehniskās telpās - IP44;

- uz ēkas fasādēm un jumta - IP65.

    - Ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo precīza elektrosadalnes skapju uzstādīšanas vieta un to skaits.

    - Visas sadalnes nodrošināt ar 20% rezervi, gan fiziski, gan jaudas ziņā. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, ieskaitot kabeļu sistēmas un rezerves grupu daudzumu sadalnes skapjos.

    - Fāzes ir jāmarķē atbilstoši - L1,L2,L3. Neitrāle ir jāmarķē - N. Zemējums ir jāmarķē - PE.

    - Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei jānodrošina atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību. Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām.

    - Ēkas elektroenerģijas patērētājiem nodrošināt zemējuma sistēmu, kas ļauj visus patērētājus sazemēt.

    - Projektā izmantot kabeļus, kuri atbilst EN 50575.

    - Nodrošināt visu kabeļu, kabeļu kanālu un to ievadu aizsardzību no grauzējiem.

- PASŪTĪTĀJA PERSONALA APMĀCĪBAS UN ATTESTĀCIJAS PRASĪBAS

Apmācības ir jāpiedāvā kā pilni kursi ar noteiktiem kursu mērķiem un piedāvāto kursu programmu. Katra veida kursam ir jānorāda arī mērķa grupas, iepriekšējo zināšanu prasības un piedāvātais kursu ilgums.

Apmācībām ir jāsastāv no teorētiskajām lekcijām un praktiskajām nodarbībām.

Kursi ir jāpasniedz latviešu valodā. Uzņēmējam ir jānodrošina pilna kursu dokumentācija katram no dalībniekiem. Kursu dokumentācijai ir jābūt elektroniskā (USB Flash) un papīra formātā.

Kursu dokumentācijā jābūt iekļautiem arī šādiem vienumiem:

- kursa programmai;

- kursa laikā lielajā ekrānā demonstrējamo attēlu kopijām;

- metodiskiem materiāliem;

- iespējamo bojājumu piedāvātajiem risinājumiem.

- Uzņēmējiem ir jānodrošina instrumenti un aprīkojums praktiskajām nodarbībām, tostarp arī pilna aprīkojuma dokumentācija.

Uzņēmējam ir jāizsniedz sertifikāti tiem apmācāmajiem, kuri ir veiksmīgi pabeiguši apmācības

Izpildītāja pienākums laikus organizēt mācību klasi LDz nodrošinātajā telpā un izvietot vismaz 1 pilnvērtīgo darba vietu ar instalēto Dobeles stacijas MPC sistēmas simulatoru. Šajā klasē jāapmāca stacijas dežuranti, apkalpojošais personāls. Apmācībām jābūt organizētām mācību kursu veidā. Kursiem jābūt pilniem un jāskar visi MPC sistēmas darba aspekti. Kursam jābeidzas ar eksāmenu, izsniedzot sertifikātus, kuros izstrādātājs apliecina, ka apmācītais var:

- Strādāt MPC sistēmā kā stacijas dežurants;

- Strādāt MPC sistēmā kā MPC inženieris;

- Strādāt MPC sistēmā kā līnijas elektromehāniķis.

Uzņēmējam ir pienākums laikus apmācīt sekojošais LDZ personāls:

- Ar kustības vadību saistītais personāls;

- Ar apkalpošanu saistītais personāls.

- AVĀRIJAS KOMPLEKTS, ĪPAŠIE RĪKI, APRĪKOJUMS UN INSTRUMENTI

  - Vispārīgie nosacījumi

Projektā minētajās apakšsistēmās izmantotajam aprīkojumam ir jābūt sērijveida produkcijai ar Uzņēmēja garantiju, ka nepieciešamais telpu/lauka aprīkojums, elementi, moduļi un rezerves daļas tiek piegādātas 15 gadu laikā no uzstādīšanas brīža ar nosacījumu, ka ražotājs nav bankrotējis līdz šī termiņa beigām.

Tāpat Uzņēmējam ir jānodrošina īpašo rīku un testēšanas aprīkojuma vai pieņemamu to aizstājēju piegāde nepārtraukta par saprātīgu maksu projektētajā 15 gadu ilgajā sistēmas kalpošanas laikā.

  - Avārijas situācijas komplekts

Uzņēmējam ir jāpiegādā pilns Avārijas situācijas komplekts, lai nodrošinātu visu sistēmu normālu darbību, tostarp arī jebkuru apakšsistēmu. Šajā komplektā ir jāiekļauj jaunas, iepriekš nelietotas detaļas, un tās ir jāpiegādā vienu mēnesi pirms nodošanas ekspluatācijā. Visām detaļām ir jābūt marķētām ar to nosaukumiem, preces kodu, izgatavošanas datumu, sērijas numuru un, ja tas ir piemērojams, pārbaudes/testēšanas datumu. Garantijas perioda laikā ir jānodrošina nepieciešamās nomenklatūras un daudzuma avārijas situācijas komplekta detaļas.

Uzņēmējam ir jāapstiprina tāds Avārijas situācijas komplektā piedāvāto detaļu daudzums un saraksts, kāds saskaņā ar darba pieredzi tiek izmantots citos dzelzceļos (lieto citi klienti). Šo dzelzceļu raksturojumam (it īpaši klimatiskais un satiksmes apjoms) ir jābūt līdzīgam Pasūtītāja dzelzceļu raksturojumam.

Avārijas situācijas komplekta detaļu detalizētajā sarakstā ir jānorāda: apakšsistēma, kurai ir paredzēta attiecīgā rezerves detaļa, preces kods, nolūks, daudzums un derīguma termiņš. Saraksts ir jāapstiprina Pasūtītājam. Avārijas situācijas komplektā ir jābūt iekļautām šādiem elementiem:

- ne mazāk kā viens komplekts katriem 10 aprīkojuma komplektiem, kas darbojas ārpus telpām;

- ne mazāk kā viens komplekts katriem 10 aprīkojuma komplektiem, kas darbojas telpās;

- viens mērierīču komplekts katriem 10 ekspluatācijā izmantotajiem aprīkojuma komplektiem.

Avārijas situācijas komplektā ir jāietver arī pilns pārprogrammējamās atmiņas (vai līdzvērtīga atmiņa) komplekts vai jebkādas citas datu uzglabāšanas ierīces, kurās ir jābūt katras iekārtas programmatūrai ar tās konfigurāciju, kā arī visiem nepieciešamajiem rīkiem un rokasgrāmatām šādas programmatūras instalēšanai.

Kad Avārijas situācijas komplekta rezerves daļas ir izmantotas, lai aizstātu bojātās, Uzņēmējam ir jāpapildina Avārijas situācijas komplekts ar jaunām rezerves detaļām viena mēneša laikā.

  - Īpašie rīki

Kā daļa no šī Līguma Uzņēmējam ir jānodrošina pietiekams daudzums īpašo rīku un testēšanas aprīkojuma, kas ir nepieciešams sistēmas apkopes procedūrām (tostarp arī darbības kļūmju novēršanas) pirmajos 24 ekspluatācijas mēnešos pēc darbu vai attiecīgās darbu daļas (ja tādas ir) pieņemšanas-nodošanas. Īpašo instrumentu un iekārtu sarakstā ir jābūt iekļautām visām vienībām, kas ir paredzētas Apkopes rokasgrāmatās norādītajām apkopes un darbības kļūmju novēršanas procedūrām.

Īpašo rīku un testēšanas aprīkojuma sarakstā ir jābūt iekļautām visām vienībām, kas ir paredzētas Apkopes rokasgrāmatās norādītajām apkopes un darbības kļūmju novēršanas procedūrām, tostarp arī dažādām darbnīcu ierīcēm un sarežģītām mērierīcēm.

Īpašo rīku un testēšanas aprīkojuma piegāde ir jāveic pirms darbu vai attiecīgās darbu daļas pabeigšanas, ja tādas ir, un pirms pieņemšanas-nodošanas.

  - Instrumenti

Kā daļa no šī Līguma Uzņēmējam ir jānodrošina noteikts daudzums īpašo instrumentu un iekārtu komplektu, kas ir nepieciešami neelektronisko apakšsistēmu moduļu ekspluatācijai, apkopei, maināmo moduļu nomaiņai un vienkāršam remontam pirmajos 24 ekspluatācijas mēnešos pēc darbu vai attiecīgās darbu daļas (ja tādas ir) pieņemšanas-nodošanas. Šajā laika periodā Uzņēmējam ir jānodrošina visu instrumentu testēšana un kalibrēšana saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

Īpašo instrumentu un iekārtu piegāde ir jāveic pirms darbu vai attiecīgās darbu daļas pabeigšanas, ja tādas ir, un pirms pieņemšanas-nodošanas.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantijas termiņa laikā – vismaz 24 mēnešus no sistēmas nodošanas ekspluatācijā ieviešanas objektos sistēmas izstrādātājam jānovērš visi LDZ atklātie defekti (neatbilstības ekspluatācijas dokumentācijas prasībām u.c.) un jānodrošina pavadība.

Tabula Nr.12. Garantiju un saistību izpildes saraksts

| Nr. | Garantijas objekts | Garantijas periods, gadi (sākot no pieņemšanas ekspluatācijā) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektromehāniskās un elektroniskās iekārtas | 2 |
| 2. | Programmnodrošinājums (SW) elektromehāniskajām un elektroniskajām iekārtām | 2 |
| 3. | Pasīvie materiāli un iekārtas (skapji, savienotāji, u.c.) | 5 |
| 4. | Kabeļi (t.sk. augstsprieguma, zemsprieguma un tālvadības kabeļu līnijas, optiskie kabeļi, u.c.) | 7 |
| 5. | Metāla un kompozīta konstrukcijas (balsti, kāpnes, spailes, u.c.) | 7 |
| 6. | Betona vai dzelzsbetona konstrukcijas | 7 |

3.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2022.gada _______________Nr.______________________

PIETEIKUMS DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”

/forma/

Pretendents _____________, reģ.Nr. ________________________, tā __________________ personā,

(Pretendenta nosaukums)				(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam (turpmāk – sarunu procedūra);

- piedāvā veikt Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācijas darbus saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem par šādu cenu (EUR bez PVN):

Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Nosaukums | Summa, EUR, bez PVN* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Projektēšana: |  |
| 1.1. | Dzelzceļa signalizācijas sistēma |  |
| 1.2. | Elektroietaises |  |
| 2. | Būvdarbi |  |
| 2.1. | Dzelzceļa signalizācijas sistēma |  |
| 2.2. | Elektroietaises |  |
| Piedāvājuma kopējā summa EUR, bez PVN: |  |  |

- piedāvā samaksas termiņu _... (nosacījums: ne mazāk kā 30 kalendārās dienas) no darbu nodošanas dokumenta parakstīšanas un atbilstoša apmaksas dokumenta saņemšanas dienas;

- piedāvā veikto darbu, materiālu, iekārtu un rezerves daļu garantijas termiņu saskaņā ar Tehniskā uzdevuma 11.sadaļas nosacījumiem;

- apliecina, ka piedāvājuma kopējā summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, ņemot vērā pasūtītāja prasības (nolikuma 2.pielikums) un nolikuma līguma projektā noteikto, tai skaitā darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml., kā arī līguma nodrošinājuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi;

- apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;

- apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstoši noformēts līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (bez PVN);

- apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

- apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;

- atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;

- garantē darbu izpildi saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā atbilstoši iepirkuma nolikumam (tai skaitā Tehniskajam uzdevumam un līgumam projektam);

- garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts attiecināmiem darbiem/pakalpojumiem, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);

- apliecina, ka pārstāvētā uzņēmuma darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība Nr…...;

- informē par vidējo gada neto finanšu apgrozījumu pēdējos 3 noslēgtajos finanšu atskaites gados (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika periodu):

| Apgrozījums par 3 (trīs) gadiem EUR, bez PVN: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20__.gadā | 20__.gadā | 20__.gadā |
| Apgrozījums kopā: |  |  |
| Vidējais apgrozījums 3 gados: |  |  |

- informē par pēdējo 7 darbības gadu laikā (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents saimniecisko darbību uzsācis vēlāk) sekmīgi izpildītu vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgumu:

| Gads #### (līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (datums)) | Objekta nosaukums, Līgumcena (EUR, #### bez PVN) | #### Darbu apraksts (t.sk.kodolīgi informējot par veikto darbu specifiku) | #### Klients (darbu saņēmējs) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Juridiskās personas nosaukums | #### Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) |
| #### (…) |  | #### (…) | #### (…) | #### (…) |

- informē par piesaistīto speciālistu (būvprojekta vadītāja, būvdarbu vadītāja, elektroietaišu projektētāja, elektroietaišu būvdarbu vadītāja) profesionālo pieredzi (atbilstoši nolikuma 1.pielikumā noteiktajām prasībām):

| Speciālists (amats, vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) | Gads #### (līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (datums)) | Objekta nosaukums, Līgumcena (EUR, #### bez PVN) | #### Darbu apraksts (t.sk.kodolīgi informējot par veikto darbu specifiku) | #### Klients (darbu saņēmējs) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### Juridiskās personas nosaukums | #### Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) |
| #### (…) | #### (…) |  | #### (…) | #### (…) | #### (…) |

- garantē, ka iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti, visas pielietotās iekārtas un materiāli ir sertificēti Eiropas Savienībā un darbi tiks veikti saskaņā ar labāko praksi;

- apliecina, ka darbu izpildē tiks nodrošināti  strādnieku brigādes speciālisti, kuri atbilst šādai prasībai: iegūta atbilstošā elektrodrošības grupa, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" un LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs";

- apliecina, ka līguma noslēgšanas gadījumā tiks noformētas un iesniegtas pasūtītājam Tehniskā uzdevuma un iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises (arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

- garantē, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē sniedzot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā;

- apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;

- apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;

- apliecina, ka pretendents vai tā piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam.

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

__________________

(paraksts)

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti _____________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri,  oficiālā e-pasta adrese ______________________________________________.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

4.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

| Informācija par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju |  | Īss apraksts pakalpojumiem/darbiem, nodotajiem resursiem | Darbu apjoms % (no iepirkuma līguma kopējā apjoma)/EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) |  |  |
| (…) |  | (…) |  |
| (…) |  | (…) |  |

Apliecinu, ka norādīto piesaistīto apakšuzņēmēju pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: __________________________________

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________z.v.

5.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums

sarunu procedūrai ar publikāciju

“Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendents ______________________________________

Reģ. Nr. _________________________________________

Ar šo <Pretendenta apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecina, ka:

1.  piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

2.  gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam>

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

_________________

(Paraksts)

<Vārds, uzvārds>

<Amats>

<Datums>

6.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

PROJEKTS

LĪGUMS Nr.____________

[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]

Rīgā 	                                                                                                             _________________

[Vai]

[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]

| Rīgā | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tās Tehniskās vadības direktora _____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________ parasto komercpilnvaru Nr. ____________, no vienas puses, un

[Izvēlētā pretendenta nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____________, turpmāk – BŪVUZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa _____________________ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse/Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāko:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS par samaksu ar saviem materiāliem, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt VAS “Latvijas dzelzceļš” Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) modernizāciju, kas ietver projektēšanas darbus, būvdarbus, nepieciešamo iekārtu piegādi, to uzstādīšanu un izpilddokumentācijas sagatavošanu (turpmāk – Darbs/Darbi), atbilstoši PASŪTĪTĀJA organizētās  ___________________ ”_________________________” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar _______ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar ___________________), BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumam (2022gada __.________ pieteikuma dalībai sarunu procedūrā Nr.___) (turpmāk – piedāvājums), PASŪTĪTĀJA prasībām (Līguma 1.pielikums) un Finanšu aprēķinam (Līguma 2.pielikums).

  - Būvdarbu veikšanai ir nepieciešama būvniecības ieceres izstrādāšana būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) un būvprojekta izstrāde. Par būvniecības ieceres izstrādāšanu un projektēšanu ir atbildīgs BŪVUZŅĒMĒJS.

  - BŪVUZŅĒMĒJS būvdarbus veic atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Dzelzceļa būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

- Darbu izpildes termiņš

  - Izpildīto Darbu nodošanas termiņš pilnā apjomā ir 20 (divdesmit) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.

- Pušu tiesības un pienākumi

BŪVUZŅĒMĒJS:

  - apņemas BISā noformēt būvniecības ieceri, izstrādāt būvprojektu, saskaņojot to noteiktajā kārtībā (t.sk. ar PASŪTĪTĀJU) un saņemt BISā atzīmes gan par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, gan par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā.

  - BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt Darbus vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem Darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00.

  - Pirms būvdarbu sākuma, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 44.-52.punktu prasībām, BŪVUZŅĒMĒJAM nepieciešams izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu un saskaņot ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldi (tālr. 67236699, e-pasts: scp@ldz.lv), Elektrotehnisko pārvaldi (tālr. 67232240, e-pasts: ep@ldz.lv un Nekustamā īpašuma (tālr. 67234486) pārvaldēm.

  - BŪVUZŅĒMĒJAM un tā piesaistītajam projekta vadītājam un Darbu vadītājam:

    - ne vēlāk kā pirms projekta izstrādāšanas, jānoslēdz uz visu projektēšanas un būvdarbu laiku, projekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;

    - ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas jānoslēdz uz visu līguma darbības laiku, t.sk. garantijas periodu, Būvdarbu veicēja (BŪVUZŅĒMĒJA) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;

    - ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas jānoslēdz uz visu līguma darbības laiku, t.sk. garantijas periodu, atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā. Apdrošināšanas polises jāiesniedz e-doc formātā (nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot apliecinātu kopiju Līguma 4.11.punktā minētajai atbildīgajai PASŪTĪTĀJA  kontaktpersonai).

  - BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai;

  - BŪVUZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi:

    - pirms Darbu sākuma izstrādāt un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU Darbu izpildes grafiku, kurā iekļauti visi veicamie darbi;

    - ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

    - veikt Līgumā paredzētos Darbus ar personālu, kurš ir apmācīts un atestēts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” un LEK 025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, zināt drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”), zināt drošus darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un darba aprīkojumiem;

    - informēt savus darbiniekus par darba zonā esošajiem riskiem;

    - nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par notikušu nelaimes gadījumu ar BŪVUZŅĒMĒJA darbinieku;

    - pēc PASŪTĪTĀJA prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši BŪVUZŅĒMĒJA darbinieki. Par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Darbu izpildes laikā ir atbildīgs BŪVUZŅĒMĒJS;

    - izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

    - Darbu veikšanas procesā demontētās konstrukcijas un materiālus BŪVUZŅĒMĒJS bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā PASŪTĪTĀJA norādītā vietā, sastādot attiecīgo aktu vai utilizācijas punktā, atkarībā no tā, kā to pieprasījis PASŪTĪTĀJS;

    - izvest uz izgāztuvi gružus un atkritumus ar savu transportu un darbaspēku, izņemot metāllūžņus, kuri radušies Darba procesā;

    - ievērot caurlaižu režīmu PASŪTĪTĀJA teritorijā, t.sk.:

      - piecas darba dienas pirms Darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM oficiālu iesniegumu, kurā ir norādīts Darbu izpildē iesaistīto BŪVUZŅĒMĒJA darbinieku saraksts;

      - pielaišanai pie Darba iesniegt PASŪTĪTĀJAM BŪVUZŅĒMĒJA apstiprinātu darbinieku sarakstu, kuri var būt par būvdarbu vadītājiem, Darbu darītājiem un brigādes locekļiem, norādot viņu elektrodrošības grupu (DTN ekspluatējot patērētāju elektroietaises, LEK 025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”).

    - pirms būvdarbu sākuma uzrādīt PASŪTĪTĀJAM Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas (turpmāk - VDzTI) izsniegto spēkā esošo Drošības apliecību;

    - kvalitatīvi un šajā Līgumā noteiktajā termiņā veikt Līgumā paredzētos Darbus;

    - nodrošināt Darbu izpildi ar atbilstošiem Eiropas Savienībā sertificētiem materiāliem, iekārtām, transportu un mehānismiem;

    - sakopt savu darba vietu katru dienu pēc Darba pabeigšanas;

    - salikt un izjaukt sastatnes ar savu darbaspēku (ja tādas būs nepieciešamas);

    - uzņemties atbildību par Darbu izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim;

    - kopā ar saskaņoto būvprojektu BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvdarbu lokālās tāmes (2.eksemplāri), kas sastādītas pamatojoties uz saskaņoto būvprojektu, detalizējot BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājumu;

    - bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņojot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā;

    - pirms Darbu pabeigšanas un iesniegumu noformēšanas BISā būvobjekta nodošanai ekspluatācijā:

      - kopā ar PASŪTĪTĀJU veic ierīču un Sistēmu iepriekšējo testēšanu;

      - iesniegt PASŪTĪTĀJAM vēstuli par būvdarbu pabeigšanu un būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā kopīgi ar visu nepieciešamo izpiddokumentāciju (t.sk. segto darbu aktus, izpildshēmas, materiālu atbilstības sertifikātus, atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus, pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus utt) – 3 (trīs) eksemplāri papīra formātā un 2 (divi) eksemplāri elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos.

PASŪTĪTĀJS:

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja BŪVUZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 3.6.2. un 3.6.3.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, sastādot aktu un rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un, pēc nepieciešamības, pieprasīt no BŪVUZŅĒMĒJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

  - PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

    - pēc Līguma noslēgšanas izveidot BISā būvniecības lietu un piešķirt BŪVUZŅĒMĒJAM šādas piekļuves tiesības:

      - dokumentu sagatavošana (tai skaitā būvniecības ieceres iesniegumi, būvprojektēšanas uzsākšanas dokumenti, projekti, projekta sastāva dokumenti, iesniegumi būvprojektēšanas stadijā, citi iesniegumi)

      - dokumentu apstiprināšana;

      - tehnisko noteikumu pieprasīšana;

      - saskaņojumu pieprasīšana;

      - dokumentu sagatavošana;

      - atzinuma pieprasīšana;

    - izsniegt BŪVUZŅĒMĒJAM nepieciešamo tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;

    - informēt BŪVUZŅĒMĒJU par darba riskiem Darbu izpildes zonā;

    - saskaņot dokumentu sarakstu, kas saistīti ar iekārtas tehniskā stāvokļa un paveikto Darbu kvalitātes kontroli, ka arī organizēt un nodrošināt iekārtu pieņemšanu;

    - parakstīt lokālās tāmes, ja tie atbilst Līguma prasībām;

    - pieņemt izpildītos Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma prasībām;

    - savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus;

    - kontrolēt normatīvajos aktos noteikto vilcienu kustības drošības prasību ievērošanu;

    - kontrolēt drošības apliecības esamību BŪVUZŅĒMĒJAM.

  - PASŪTĪTĀJS nenodrošina BŪVUZŅĒMĒJU:

    - ar sakariem (telefonu, mobilo telefonu, faksu, rāciju, internetu u.c.);

    - ar biroja tehniku un piederumiem (kopētājiem, datoriem, papīru u.c.).

- Darbu izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība

  - Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja VDzTI ir izdevusi aktu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Darbu izpildes laikā BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs sagatavot ne vairāk kā 5 (piecu) Darbu izpildes aktus (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Līguma 3.pielikums) (turpmāk – Kārtējais akts) par faktiski izpildītajiem Darbiem un iesniegt PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJA atbildīga persona izskata, paraksta un nodod PASŪTĪTĀJAM Kārtējo aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no BŪVUZŅĒMĒJA. Kārtējā aktā norādīto izpildīto darbu kopējā vērtība nedrīkst būt mazāka par 200 000 EUR.

  - Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas BŪVUZŅĒMĒJS par to rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Puses paraksta gala Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, būvprojektam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums uz sava rēķina PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par Darbu nodošanu – pieņemšanu.

  - Pēc gala būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek organizēta Objekta pieņemšana ekspluatācijā procedūra.

  - Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu. Pēc tām tiks organizēta atkārtotā objekta nodošana ekspluatācijā.

  - Gala Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

  - Lokālās tāmes, Kārtējās aktus un gala Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par Darbu izpildi paraksta:

    - no PASŪTĪTĀJA puses: __________________________________;

    - no BŪVUZŅĒMĒJA puses: __________________________________.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona par Darbu izpildi: __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________.

  - BŪVUZŅĒMĒJA kontaktpersona par Darbu izpildi: __________________, tālrunis: _______________, e-pasts: ______________________.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par 1.1.punktā paredzēto Darbu izpildi tiek noteikta _______________ EUR (__________________________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

  - Līguma summā tiek iekļauti visi BŪVUZŅĒMĒJA izdevumi saistībā ar Darbu izpildi, tai skaitā Darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus BŪVUZŅĒMĒJS apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

  - Iespējamais Darbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.

  - Abu Pušu parakstītais Kārtējais akts ir pamats rēķina izrakstīšanai saskaņā ar Līgumu. Rēķins samaksai jāiesniedz kopā ar abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - PASŪTĪTĀJS veic rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no BŪVUZŅĒMĒJA.

  - Atliktais maksājums 5% apmērā no Līguma summas tiek ieturēts no rēķiniem par Darbu izpildi, atskaitot atliktā maksājuma daļu 5% apmērā no katra iesniegtā rēķina. Galīgais norēķins BŪVUZŅĒMĒJAM tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad VDzTI izdevusi aktu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, puses parakstījuši aktu par atliktā maksājuma norēķiniem un BŪVUZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju un Garantijas perioda garantijas polisi. Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavo BŪVUZŅĒMĒJS, aktā norādot norēķinu apmēru, ko PASŪTĪTĀJS ir samaksājis BŪVUZŅĒMĒJAM par Līguma saistību izpildi, neapmaksātus atliktos maksājumus atšifrējumā pa iepriekš iesniegtajiem rēķiniem par Darbu izpildi, kā arī neapmaksātā atliktā maksājuma kopsummu.

  - PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izmaksa BŪVUZŅĒMĒJAM Avansu, kas ir 15 (piecpadsmit) procenti no Līguma 5.1.punktā norādītas summas bez PVN. BŪVUZŅĒMĒJAM samaksātais Avansa maksājums tiek nodrošināts ar bankas garantiju. Avansa maksājuma garantijas teksts jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Garantijas summa ir vienāda ar avansa maksājuma vērtību eiro, garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši. Avansa maksājums netiek veikts, ja PASŪTĪTĀJS nav saņēmis Avansa maksājuma garantijas maksājuma apliecinājumu. Avansa maksājums tiek veikts tikai gadījumos, ja BŪVUZŅĒMĒJAM netiek konstatēts nodokļu parāds (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds), kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Maksājums saskaņā ar Līgumu tiek veikts ar pārskaitījumu uz BŪVUZŅĒMĒJA norēķinu kontu, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.

  - BŪVUZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi un PASŪTĪTĀJA struktūrvienības (maksātāja) rekvizītus (sk. Līguma 14.sadaļu), kā arī PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu.

  - [ja rēķins tiek noformēts papīra formā]

Rēķins tiek sagatavots un iesniegts PASŪTĪTĀJAM papīra formā.

[ja rēķins tiek noformēts elektroniski]

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. BŪVUZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no BŪVUZŅĒMĒJA elektroniskās pasta adreses: __________________ uz PASŪTĪTĀJA elektronisko pasta adresi: rekini@ldz.lv. Jebkurā no Pusēm nekavējoties informē otru, ja mainās šajā punktā noradītās elektroniskā pasta adreses.

  - Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšana. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

- Darbu, materiālu, iekārtu kvalitāte un garantijas

  - BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rūpnīcas-izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas), kas apliecina, ka Darbu izpildē izmantotie materiāli ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem. BŪVUZŅĒMĒJS atbild par materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām.

  - Garantijas termiņš veiktajiem Darbiem, materiāliem, iekārtām un rezerves daļām ir ___  [tiek norādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem un ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto] gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt PASŪTĪTĀJAM garantijas perioda garantijas polisi par _______gadiem, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt BŪVUZŅĒMĒJAM pienākošo Līguma atlikušo summu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi.

  - PASŪTĪTĀJS garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.

  - Ja tiek konstatēta materiālu kvalitātes neatbilstība, PASŪTĪTĀJAM 7  (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc BŪVUZŅĒMĒJA pilnvarotā persona, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja BŪVUZŅĒMĒJA pilnvarotā persona neierodas norādītajā laikā un vietā, tad PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu par materiālu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka BŪVUZŅĒMĒJS tam piekrīt.

  - Nekvalitatīvo materiālu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par materiālu kvalitātes neatbilstību.

  - Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas bojājumus, par to nekavējoties ir jāpaziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas. BŪVUZŅĒMĒJAM ierodoties, Puses apseko bojāto iekārtu un sastāda defektu aktu.

  - Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas norādītājā laikā un vietā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apsekot bojāto iekārtu un sastādīt defektu aktu vienpusēji. Vienpusējā kārtā sastādīts defektu akts ir saistošs BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad tas tika sastādīts.

  - Defektu aktā norādītos iekārtas bojājumus BŪVUZŅĒMĒJS novērš termiņā, par kuru Puses vienojas atsevišķi.

  - Pēc defektu akta sastādīšanas, lai konstatētu bojājuma iemeslus, PASŪTĪTĀJS veic bojātās iekārtas apsekošanu. Ja apsekošanas rezultātā konstatē, ka iekārtas bojājums noticis BŪVUZŅĒMĒJA nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, PASŪTĪTĀJS izvirza BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju un BŪVUZŅĒMĒJS novērš iekārtu bojājumus uz sava rēķina. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Ja apsekošanas rezultātā  konstatē, ka iekārtas bojājumā BŪVUZŅĒMĒJS nav vainojams, BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM visus izdevumus, kuri saistīti ar iekārtu papildus pārbaudi.

  - Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar attiecīgajiem Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

  - BŪVUZŅĒMĒJS garantē savu Darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam PASŪTĪTĀJA prasībām, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvi veiktu Darbu dēļ vai uzstādīto iekārtu slēpto defektu atklāšanas gadījumā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz visiem izmantojamiem materiāliem, sagatavēm un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, rasējumiem u.c.), ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.

- Pušu atbildība

  - Ja BŪVUZŅĒMĒJS nokavē Darbu izpildes beigu termiņu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai BŪVUZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā Darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītā Darba apjoma vērtības.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tad BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas.

  - BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM BŪVUZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos Darbus, t.sk.:

    - neatgriezeniskos zaudējumus – bojātās iekārtas tirgus vērtību;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt iekārtu palaišanu;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.

  - Ja BŪVUZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.

- Līguma un garantijas nodrošinājums

  - BŪVUZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) ________ EUR (____________________ euro un __ centi) kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr. LV17 RIKO 0000 0802 49645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X  (iesniedzot maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJAM), maksājuma mērķī norādot: "Līguma datumu un numuru”, atbilstoši šī Līguma 1.1.punktā minētā nolikuma nosacījumiem.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

    - pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 9.4.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - pilnā apmērā – ja BŪVUZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;

    - PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto BŪVUZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu, tad BŪVUZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu saņemtās summas.

  - Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Darbu galīgās izpildes brīža.

  - Līguma nodrošinājuma (izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atgriež BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.

  - Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanu ekspluatācijā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu būvdarbu garantijas laika garantiju 3 % apmērā no Līguma summas (bez PVN).

- Līguma darbības termiņš, grozīšanas un izbeigšanas nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstveidā vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

    - ja BŪVUZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina Darbu cenu;

    - ja iekārtu, materiālu vai Darbu kvalitāte neatbilst PASŪTĪTĀJA prasībām vai šim Līgumam;

    - ja netiek ievēroti Darbu izpildes termiņi;

    - ja pirms būvdarbu uzsākšanas BŪVUZŅĒMĒJS neuzrāda Drošības apliecību;

    - ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta BŪVUZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība;

    - ja netiek iesniegts Līguma nodrošinājums vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - ja netiek iesniegts Līguma noteikumiem atbilstošs Avansa nodrošinājums 1 (viena) mēneša laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 9.4.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu BŪVUZŅĒMĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendārajām dienām no vēstules nosūtīšanas dienas.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs Līgumu nekavējoties izbeigt vienpusējā kārtā vai no tā atkāpties, rakstiski par to paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Izbeidzot Līgumu 9.4.punktā noteiktajos gadījumos, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim.

  - Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs BŪVUZŅĒMĒJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteiktā prasības

- Nepārvaramā vara (force majeure)

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Pusēm jāpagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.

  - Ja augstāk minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.

  - Pusei, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā  jāpaziņo otrai Pusei par minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to iestāšanas dienas, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.

- Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

  - Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

  - Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

  - Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

  - Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PASŪTĪTĀJU nonākusi BŪVUZŅĒMĒJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

  - Saņemto PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu saturošo informāciju BŪVUZŅĒMĒJS apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot PASŪTĪTĀJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

- Biznesa ētika

  - BŪVUZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.

  - BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet  PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka BŪVUZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Ja BŪVUZŅĒMĒJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, BŪVUZŅĒMĒJA vai jebkādu citu personu interesēs, BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PASŪTĪTĀJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

- Citi noteikumi

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.

  - BŪVUZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.

  - Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ko paraksta Puses pārstāvis ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu).

  - Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 8.sadaļā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

  - [tiek piemērots atbilstošais:]

Līgums noformēts latviešu valodā uz __ lapām (kopā ar pielikumiem), 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

[vai]

Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Pušu rekvizīti

  - PASŪTĪTĀJS: VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods: RIKOLV2X, tālrunis: 67232240, e-pasts: ep@ldz.lv.

  - BŪVUZŅĒMĒJS: [Izvēlētā pretendenta nosaukums], juridiskā adrese: _______________, vienotais reģistrācijas Nr._______________, PVN reģistrācijas Nr._______________, banka: _______________, konta Nr. _______________, SWIFT kods: _______________, e-pasts:___________.

[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2022.gada ____. ___________ | BŪVUZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2022.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | BŪVUZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

____________ Līguma Nr.______________

1.pielikums

PASŪTĪTĀJA prasības

(informācija atbilstoši sarunu procedūras __.pielikumam)

…

[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2022.gada ____. ___________ | BŪVUZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2022.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | BŪVUZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

____________ Līguma Nr.______________

2.pielikums

Finanšu aprēķins

(informācija atbilstoši sarunu procedūras __.pielikumam un sarunu procedūras uzvarētāja piedāvājumam)

…

[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2022.gada ____. ___________ | BŪVUZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2022.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | BŪVUZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

__________            Līguma Nr.______________

3.pielikums

Kārtējā akta paraugs

| Pasūtītājs ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvuzņēmējs _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: __________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akts par faktiski izpildītājiem darbiem Nr. _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p/k | Būvdarbu un izdevumu nosaukumi | Mēr-vienība | Darbi un izdevumi pēc līguma |  |  | Izpildīts atskaites mēnesī |  | Izpildīts no būvniecības sākuma, ieskaitot atskaites mēnesi |  | Atlikums |  |
|  |  |  | Dau-dzums | Vienības cena, EUR | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | Dau-dzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | Dau-dzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | Dau-dzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nodeva: |  |  |  |  |  |  | Pieņēma: |  |  |  |  |
|  | Būvuzņēmējs: |  |  |  |  |  | Pasūtītājs: |  |  |  |  |
|  | ____________________ |  |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  |  |
|  | _____________ |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  |
|  | 20__.gada _______________ |  |  |  |  |  | 20__.gada _______________ |  |  |  |  |

4.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija” nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Dobeles stacijas centralizācijas sistēmas modernizācija”

<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt sarunu procedūras ar publikāciju Nolikumā norādītos Darbus saskaņā ar šādu tehnisko piedāvājumu:

1. Pārskats par prasību realizāciju.

  - Pārskatā par prasību realizāciju ir jāatspoguļo pretendenta redzējums, kā tiks nodrošināta:

a) darbu (projektēšana, materiālu un iekārtu piegāde, būvdarbi, pārbaudes, apmācības u.c. darbi) izpilde;

b) plānotie izmantojamie būvniecības risinājumi;

c) plānotie materiāli, iekārtas, pievienojot ražotāja tehnisko dokumentāciju, atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

  - Pārskatam par prasību realizāciju jāpievieno piedāvāto sistēmu ražotāju tehniskā dokumentācija, ja nepieciešams – rasējumi.

- Vispārīgs paredzēto metožu un galveno darbu organizācijas apraksts.

  - Paredzēto pielietojamo metožu un galveno darbu organizācijas apraksts par katru darbu sadaļu (atbilstoši Pasūtītāja prasībām).

  - Pretendenta organizatoriskā struktūra, norādot par projektēšanas un būvdarbiem atbildīgos tiešos darbu izpildītājus un atbildīgo personu vārdus.

| Nr.p.k. | Darbu sadaļas | Izpildītājs (nosaukums/ reģistrācijas Nr.) | Izpildītāja statuss (norādīt vienu no: pretendents/ personu apvienības dalībnieks/ apakšuzņēmējs) | Atbildīgās personas vārds, uzvārds, būvspeciālista sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Projektēšana: |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Signalizācijas sistēmas pārbūves būvprojekta izstrāde |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Elektroietaišu pārbūves būvprojekta izstrāde |  |  |  |
|  | Citi (ja nepieciešams) |  |  |  |
| 2.2.2. | Būvdarbi: |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Signalizācijas sistēma |  |  |  |
| 2.2.2.2. | Elektroietaises |  |  |  |
|  | Citi (ja nepieciešams) |  |  |  |

  - Piesaistīto cilvēkresursu plāns (speciālistu skaits un kvalifikācija) katras sistēmas/darbu sadaļas projektēšanas un būvniecības stadijās.

  - Galveno materiālu un iekārtu piegādātāju saraksts un apliecinājumi, ka paredzētie materiāli un iekārtas tiks piegādātas pretendentam saskaņā ar piedāvāto darbu izpildes grafiku.

| Nr. | Darbi | Materiālu/ iekārtu nosaukums | Piegādātāja nosaukums. | Piegādātāja valsts, piegādātāja adrese, telefona Nr. | Vienošanās vai apstiprinājuma vēstules datums un Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Signalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Elektroietaises |  |  |  |  |
|  | Citi (ja nepieciešams) |  |  |  |  |

  - Galveno materiālu un iekārtu uzglabāšanas vieta (vietas).

  - Pretendenta rīcībā esošās mašīnas un iekārtas līguma izpildei.

| Nr. | Mašīnas/iekārtas nosaukums un modelis | Mašīnas/ iekārtas jauda | Mašīnu/ iekārtu skaits | Mašīnu/ iekārtu izgatavošanas gads un izgatavotājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. | Dzelzceļa būvniecības mašīnas un iekārtas |  |  |  |
| 2.6.2. | Smagās automašīnas, auto pacēlāji, ekskavatori un citas mašīnas un iekārtas |  |  |  |
| 2.6.3. | Pārējās iekārtas/ mašīnas |  |  |  |

- Darbu izpildes grafiks.

  - Jānorāda darbu izpildes grafiks (nedēļās) šādām darbu sadaļām (atbilstoši Pasūtītāja prasībām):

    - Signalizācijas sistēma;

    - Elektroietaises;

  - Darbu izpildes grafikā atsevišķi jānorāda darbu veikšanas laiki inženierizpētei, projektēšanai, būvdarbu veikšanai/sistēmu uzstādīšanai, testēšanai/pārbaudēm, nodošanai ekspluatācijā.

  - Darbu izpildes grafikā atsevišķi jānorāda katras sistēmas ietvaros veicamie darbi, ar precizitāti līdz nedēļai.

[datums:]________________________________________________

[pilnvarotās personas paraksts:]________________________________________________

[ pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________

sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: inese.kempa@ldz.lv) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).

Papildus skat. nolikuma 1.10.2.punktu.

Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt pretendentiem 1 (vienas) darba dienas laikā iesniegt piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājumā iekļauto informāciju un dokumentus) arī elektroniski.

Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 3.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

Ārvalsts pretendentam, lai izpildītu sarunu procedūras nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus šī pielikuma 1.9.4. un 1.9.5.punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 3.punktam.

Iepirkuma komisija izslēgšanas noteikuma neattiecināmības pārbaudi veic piedāvājumu atvēršanas dienā un dienā, kad tiek pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par sarunu procedūras rezultātu.

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,314,388

Pasūtītājam /komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar  veidlapā norādīto (-ajām) kontaktpersonu (-ām).

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

Pretendenti, kas darbojas īsāku laika periodu nekā 7 gadi, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības  periodam

Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.

Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.