DARBU APRAKSTS

liftu tehniskajai apkopei un avārijas apkalpošanai

Tehniskā apkope ir noteiktu lifta mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana apjomā un ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas dokumentācija.

Tehniskās apkopes darbi:

Prasības liftu apkalpošanai (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi):

- Liftu tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iekārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un veikt tajos ierakstus.

- Tehniskā apkope un remonts paredz liftu mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā. Tehniskās apkopes laikā ir veicami zemāk norādīti darbi un tie jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, ja tas nav noteikts citādi:

- mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;

- vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

- mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude;

- mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa;

- elektrodzinēju pārbaude;

- bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;

- celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude, regulēšana un eļļošana;

- kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

- bloku pārbaude un eļļošana;

- nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude;

- kabīnes un pretsvara vadoņu pārbaude un eļļošana;

- šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un spuldžu nomaiņa;

- šahtas režģu tīrīšana.

- Atslēgt liftus, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot Pasūtītājam.

- Izpildītājam ir jānodrošina liftu sagatavošana gadskārtējai pārbaudei un jānodrošina piedalīšanās tajā.

- Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

- smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās);

- tīrīšanas līdzekļi;

- spuldzes;

- drošinātāji;

- kabīnes durvju piedziņas atsperes;

- citi materiāli vērtībā līdz 40.00 EUR (bez PVN).

- Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

Avārijas apkalpošanas darbi.

Paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks no kabīnes – ne vairāk par 45 minūtēm.

Lifta lietotāju īpašus pasūtījumus (piem. šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u.c.) izpilda ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Iekārtu specifikācija un apkopju periodiskums

(plānotais līguma darbības laiks – līdz 2025.gada 31.janvārim)

| Objekts, iekārta, atrašanās vieta | Apkopju periods | Apkopes izmaksas vienai iekārtai, EUR bez PVN apkopes periodā |
| --- | --- | --- |
| 1. Elektriskais pasažieru lifts, Reģistrācijas numurs: 5CL005298 Modelis ПП -404A, Nr. 145 ŠČ 1987.g. , ražotājs Sčerbinkas liftu rūpnīca, Iekārtas celtspēja 500 kg, Stāvu skaits - 6 Rīga, Turgeņeva iela 21 | 1 reizi mēnesī |  |
| 2. Elektriskais pasažieru lifts, Reģistrācijas numurs: 5CL005297 Modelis ПП -404A, Nr.146 ŠČ, 1987.g. , ražotājs Sčerbinkas liftu rūpnīca, Iekārtas celtspēja 500 kg, Stāvu skaits - 6 Rīga, Turgeņeva iela 21 | 1 reizi mēnesī |  |
| 3. Elektriskais kravas – lifts, Reģistrācijas numurs: Sverdlovskas liftu rūpnīca Nr.674 CB-87, 1987.g., Iekārtas celtspēja 1000 kg, Stāvu skaits - 6 Rīga, Turgeņeva iela 21 | 1 reizi mēnesī |  |
| 4. Elektriskais pasažieru lifts PP-404A, No1497MLZ, 1986.g, Reģistrācijas numurs:2CL008111, celtspēja 500 kg, ražotājs: Krievija, Ščerbinkas liftu būves rūpnīca, Stāvu skaits - 5, Rīga, Gogoļa 3 | 1 reizi mēnesī |  |
| 5. Elektriskais pasažieru lifts EXLI43974VI, 2001.g. Reģistrācijas numurs:2CL018672, celtspēja 320 kg, ražotājs: Spānija, ORONA S.Coop, Stāvu skaits - 6, Rīga, Gogoļa 3 | 1 reizi mēnesī |  |
| 6. Elektriskais pasažieru lifts PB-053A, No5358ŠČ, 1991.g. Reģistrācijas numurs:2CL018673, celtspēja 500 kg, ražotājs: Krievija, Ščerbinkas liftu būves rūpnīca, Stāvu skaits - 5 Rīga, Gogoļa 3 | 1 reizi mēnesī |  |
| 7. Elektriskais pasažieru lifts 04VPE12105, 2005.g. Reģistrācijas numurs:2CL008117, celtspēja 320 kg, ražotājs: Spānija, Aljo S.L., Stāvu skaits - 4 Rīga, Gogoļa 3 | 1 reizi mēnesī |  |
| 8. Pacēlāja platforma SB – 200 Nr.154809, 2015.g. Celtspēja (kg/cilv.) – 400/4, ražotājs: Lietuva UAB ,,BARDUVA,, | 1 reizi mēnesī |  |
| 9. Elektriskais pasažieru lifts, Reģistrācijas numurs:2CL027560, celtspēja 630 kg, ražotājs: Recept – Holding Lifts, Latvija, Stāvu skaits - 5, Rīga, Turgeņeva iela 14 | 1 reizi mēnesī |  |
| 10. Elektriskais pasažieru lifts, Reģistrācijas numurs: 2CL027350, celtspēja 1000 kg, ražotājs: Recept – Holding Lifts, Latvija, Stāvu skaits - 6, Rīga, Turgeņeva iela 14 | 1 reizi mēnesī |  |