DARBU APRAKSTS

Liftu tehniskajā apkope un avārijas apkalpošana

Tehniskā apkope ir noteiktu lifta mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana apjomā un ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas dokumentācija.

Tehniskās apkopes darbi:

Prasības liftu apkalpošanai (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi):

- Liftu tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iekārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un veikt tajos ierakstus.

- Tehniskā apkope un remonts paredz liftu mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā. Tehniskās apkopes laikā ir veicami zemāk norādīti darbi un tie jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, ja tas nav noteikts citādi:

- mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;

- vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

- mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude;

- mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa;

- elektrodzinēju pārbaude;

- bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;

- celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude, regulēšana un eļļošana;

- kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

- bloku pārbaude un eļļošana;

- nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude;

- kabīnes un pretsvara vadoņu pārbaude un eļļošana;

- šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un spuldžu nomaiņa;

- šahtas režģu tīrīšana.

- Atslēgt liftus, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot Pasūtītājam.

- Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

- smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās);

- tīrīšanas līdzekļi;

- spuldzes;

- drošinātāji;

- kabīnes durvju piedziņas atsperes;

- citi materiāli vērtībā līdz EUR 40,00 (bez PVN).

- Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

- Izpildītājam ir jānodrošina liftu sagatavošana gadskārtējai pārbaudei, un jānodrošina piedalīšanās tajā

Avārijas apkalpošanas darbi.

Paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks no kabīnes – ne vairāk par 45 minūtēm.

Lifta lietotāju īpašus pasūtījumus (piem. šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u.c.) izpilda ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Eskalatoru tehniskajā apkope un avārijas apkalpošana.

Tehniskā apkope ir noteiktu eskalatora mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana apjomā un ar periodiskumu, kādu nosaka eskalatoru lietošanas dokumentācija.

Tehniskās apkopes darbi.

- Prasības eskalatoru apkalpošanai (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi).

- Eskalatoru tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr. 636 „ Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību” un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iekārtot eskalatoru tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas speciāli atvēlētā vietā pie eskalatora vadītāja, un veikt tajos ierakstus.

- Tehniskās apkopes laikā ir veicami zemāk norādīti darbi un tie jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, ja tas nav noteikts citādi:

- vadības elektroiekārtu pārbaude, regulēšana un tīrīšana;

- bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana;

- reduktora pārbaude;

- eļļas līmeņa pārbaude un eļļas nomaiņa;

- visu celšanas mehānisma daļu tīrīšana un nepieciešamā regulēšana;

- nesošo ķēžu tīrīšana, nostiepuma pārbaude;

- mehāniskā un elektromehāniskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

- drošības kontaktu darbības pārbaude un regulēšana;

- Atslēgt eskalatorus, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot Pasūtītājam.

- Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

- smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās);

- tīrīšanas līdzekļi;

- spuldzes;

- drošinātāji;

- kabīnes durvju piedziņas atsperes;

- citi materiāli vērtībā līdz EUR 30,00 (bez PVN)

- Izpildītājam ir jānodrošina eskalatoru sagatavošana gadskārtējai pārbaudei, un jānodrošina piedalīšanās tajā.

Avārijas apkalpošanas darbi.

Paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma eskalatora bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, un novērst avārijas situāciju.

Garantētais ierašanās laiks no 7.00 līdz 22.00, ne ilgāk kā 2 h.

Iekārtu specifikācija un apkopju periodiskums

(plānotais līguma darbības laiks- līdz 2024. gada 31. janvārim)

| Objekts, iekārta, atrašanās vieta | Apkopju periods | Apkopes izmaksas vienai iekārtai, EUR bez PVN apkopes periodā |
| --- | --- | --- |
| 1. Kravas/pasažieru lifts ar elektrisku vadību KONE Ascensori S.P.A. via Figino, 41-20016 Pero, Itālija, rūpnīcas nr.H380829, celtspēja 2000 kg, stāvu skaits: 5 stāvi, celšanas augstums 12,5 m, uzstādīšanas gads: 2001. Rīga, Stacijas laukums 2 | 1 reizi mēnesī |  |
| 4. Kravas/ pasažieru Lifts ar elektrisku vadību KONE Oyj Kuumolankatu 1 FIN-05830 Hyvinkaa, Somija, rūpnīcas nr.H380827, n celtspēja 2500 kg ( 33 pasažieri), stāvu skaits: 4 stāvi, uzstādīšanas gads: 2001. Rīga, Stacijas laukums 2 | 1 reizi mēnesī |  |
| 3. 1. Pasažieru eskalators KONE GmbH ECO3000, rūpnīcas nr.195304020, izgatavots 2001. gadā (Vācijā), ražība 2700 cilv./st., redzamo pakāpienu skaits 36 gab., pakāpienu izmērs: platums 1000 mm, dziļums 400 mm. Rīga, Stacijas laukums 2 | 1 reizi mēnesī |  |
| 4. 2. Pasažieru eskalators KONE GmbH ECO3000, rūpnīcas nr.195304010, izgatavots 2001. gadā (Vācijā), ražība 2700 cilv./st., redzamo pakāpienu skaits 27 gab., pakāpienu izmērs: platums 1000 mm, dziļums 400 mm. Rīga, Stacijas laukums 2 | 1 reizi mēnesī |  |