Tehniskā specifikācija

| Nosaukums |  | Prasības |
| --- | --- | --- |
| Riteņtraktors 1 (viens) gab. |  |  |
| Pamatprasības | - Riteņu formula | 4WD (atslēdzams) |
|  | - Aizmugures uzkare | Trīspunktu, 3. kategorijas regulējama, maksimālā celtspēja ne mazāk kā 7500kg |
|  | - Degvielas tvertnes tilpums | ne mazāk kā 160 litri |
|  | - Degvielas tvertne un AdBlue tvertne (ja uzstādīta) | Metāla bāka vai plastmasas bāka, kura aizsargāta ar metāla bruņām kuras nodrošina aizsardzību no zaļās masas un citu svešķermeņu iekļūšanas pie plastmasas bākas sienām. Bruņām jābūt veidotām tā, lai vibrācijas, traktora kustības un svešķermeņa mijiedarbības rezultātā ar plastmasas bāku nerastos bojājumi bākas sienā. |
|  | - Pašmasa | ne mazāka par 6000kg |
| Dzinējs | - Dzinējs | Šķidruma dzeses dīzeļdzinējs |
|  | - Emisijas kontroles standarts | ne zemāks par “Tier 4” |
|  | - Dzinēja jauda pēc ISO 14396 | ne mazāka par 150ZS |
|  | - Maksimālais griezes moments | ne mazāk kā 700Nm |
|  | - Traktors ir aprīkots ar elektrisko dzinēja apsildes iekārtu (220V) un vismaz 10m garu pieslēguma vadu | obligāti |
| Pārnesumkārba Transmisija | - Maksimālais gaitas ātrums uz priekšu | ne mazāks par 50 km/h |
|  | - Pārnesumkārba | Pusautomātiska vai automātiska ar reversu |
|  | - Elektrohidraulisks priekšējā tilta un diferenciāļu bloķētāji | obligāti |
|  | - Jūgvārpstas režīmi | 540apgr./min un 1000apgr/min |
|  | - Minimālais kustības ātrums, jūgvārpstai griežoties pie 1000 apgr./min. | ne lielāks kā 4 km/h |
| Hidrauliskā sistēma | - Hidrauliskā sūkņa ražība | ne mazāka par 90 l/min |
|  | - Hidrauliskās sistēmas veids | Fiksētas vai mainīgas ražības, ar mehāniski vai elektriski vadāmām sekcijām |
|  | - Hidraulikas spiediens | ne mazāk kā 180bar |
|  | - Stūres pastiprinātājs | obligāti |
|  | - Aprīkots ar pieslēgšanās izvadiem hidrauliskai aprīkojumu vadībai | vismaz 4 hidraulikas izvadu pāri |
| Kabīne un aprīkojums | - Kabīne ar vismaz vienām atveramām, slēdzamām durvīm un atveramu aizmugurējo logu | obligāti |
|  | - Stāvbremze | obligāti |
|  | - Vadītāja sēdeklis | Ar pneimatisku amortizāciju, regulējams un aprīkots ar drošības jostu |
|  | - Apsilde, ventilācija un gaisa kondicionieris | obligāti |
|  | - Regulējams vadītāja sēdeklis | obligāti |
|  | - 2 regulējami ārējie spoguļi un iekšējais atpakaļskata spogulis | obligāti |
|  | - Priekšējie un aizmugurējā stikla tīrītāji un mazgātāji | obligāti |
|  | - Radio ar skaļruņu instalāciju | obligāti |
|  | - Kabīnes iekšējais apgaismojums | obligāti |
|  | - Kabīnes brīdinājuma uzlīmes | obligāti |
|  | - Elektrisks masas slēdzis | obligāti |
| Elektriskā sistēma | - Darba apgaismojuma aprīkojums (ne mazāk, kā 4 priekšējie un 4 aizmugurējie lukturi), kā arī transporta un gabarītu apgaismojums | obligāti |
|  | - Uz kabīnes jumta uzstādīta gāzizlādes vai LED tipa dzeltena bākuguns (zipšņa efekta, redzamība 360º), aizsargāta strādājot aizaugušās krūmainās teritorijās | obligāti |
|  | - Elektroniska uzkares vadība | obligāti |
|  | - Elektroniska uzkares vadība no traktora ārpuses | obligāti |
| Riepas/Diski | - Riteņtraktora priekšējo riepu izmērs | Ne mazāks, kā 16,9 – 28 |
|  | - Riteņtraktora aizmugurējo riepu izmērs | Ne mazāks, kā 20,8 – 38 |
|  | - Riteņtraktora riepu izturība | Riteņtraktoram jābūt aprīkotam ar meža riepām (NOKIAN TR Forest vai ekvivalents) |
|  | - Riteņu diski | Fiksēti ar paaugstinātu stiprību |
|  | - Atsvari aizmugurējos riteņu diskos | Ne mazāki par 400 kg |
| Papildu aprīkojums | - Traktora izgatavotājrūpnīcas sertificēts aprīkojums reversai vadībai ar dublējošu stūres ratu un gaitas funkciju vadību | obligāti |
|  | - Vadītāja sēdeklis pagriežams par 180˚ | obligāti |
|  | - Priekšējie un aizmugurējie dubļu aizsargi | obligāti |
|  | - Hidrauliskas darbības aizmugurējā 3 punktu uzkares centrālā atsaite | obligāti |
|  | - Priekšējie atsvari | Ne mazāki par 400 kg |
|  | - Traktora papildus aizsargi meža darbiem; - Apakšējā aizsargbruņa dzinējam un transmisijai no sāniem, apakšējai instalācijai; - Aizsargstieņu aprīkojums, kas aizsargā kabīni, ārējo apgaismojumu, izpūtēju un dzinēja pārsegu strādājot aizaugušās, krūmainās teritorijās | obligāti (Jānodrošina bruņas biezums ne mazāks par 6mm) |
|  | - Priekšā novietota pie traktora stiprināta, hidrauliski vadāma vinča ar stiprinājumu | obligāti ar vilkšanas spēku ne mazāku par 9 tonnām |
|  | - Ar traktora dzinēju darbināms gaisa kompresors ar saspiesta gaisa ņemšanas pieslēgizvadu | obligāti |
|  | - Traktora reģistrācija VTUA uz pasūtīja vārda | obligāti |
|  | - Traktoram piegādes brīdī ir derīga tehniskā apskate | obligāti |
|  | - 12 mēnešu OCTA | obligāti |
|  | - Piegāde Latvijas teritorijā | obligāti |
|  | - Traktora tehniskā dokumentācija valsts valodā | Ekspluatācijas instrukcija, rezerves daļu katalogs, servisa plāns, darba drošības instrukcija |
|  | - Ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, hidraulisks domkrats, riteņu uzgriežņu atslēga, instrumentu komplekts saskaņā ar piegādātāja specifikāciju | obligāti |
|  | - Pasūtītāja darbinieku apmācība riteņtraktoru ekspluatācijā pie riteņtraktoru saņemšanas | Apmācība, ne mazāk, kā 6 stundas |
| Garantija | - Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 3000 motora stundas) no pieņemšanas - nodošanas dokumenta parakstīšanas dienas | obligāti (pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi piedāvātajam riteņtraktoram) |
|  | - Pārdevējs visā garantijas periodā apņemas nodrošināt Tehnikas tehniskās apkopes un servisu visā Latvijas Republikas teritorijā . | obligāti |
| Piegādes laiks | - Līdz 2018.gada 30.septembrim | obligāti (no līguma noslēgšanas brīža nodrošinot piegādi visā Latvijas Republikas teritorijā) |