SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | 1.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacionārā radiostacija “Motorola” DM1400 VHF vai ekvivalents, 150 - 154 MHz , 10 W, atvērtais kanāls, TX un RX, jābūt ligzdai, kura atļautu pieslēgt ieraksta ierīces, minimāli 16 kanālus un ar komplektāciju: - bāzes antena 150-154 MHz, 0 dB; - barošanas bloks ~220V/=12V; - galda mikrofons - antenas kabelis 50 Ω ar konektoriem, L = 50m katrai radiostacijai; - zibensizlāde ar konektoriem; - radiostacijas paliktnis uzstādīšanai galdā -skaļrunis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmums |  |  | Daudzums (komplekts) |  | Piegādes termiņš | Frekvenču saraksts | Piegādes vieta |
| 1 | Signalizācijas un sakaru distance (Rīga) |  |  | 4 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, F=154,000 MHz, | TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Turgeņeva ielā 14, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979; |
| 2 | Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils) |  |  | 6 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, F=154,000 MHz, | TDR-2 Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils), Daugavpils Mihoelsa 48, tālrunis 65487242; |
| 3 | Signalizācijas un sakaru distance (Jelgava) |  |  | 3 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, F=154,000 MHz, | TDR-3 Signalizācijas un sakaru distance (Jelgavā) , Stacijas iela 3c, LV-3001, tālrunis 63096125; |
|  | Kopā par 1. daļu |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | 2.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacionārā radiostacija “Motorola” DM1400 UHF vai ekvivalents, 450 - 470 MHz , 10 W, atvērtais kanāls, TX un RX, jābūt ligzdai, kura atļautu pieslēgt ieraksta ierīces, minimāli 16 kanālus un ar komplektāciju: - bāzes antena 150-154 MHz, 0 dB; - barošanas bloks ~220V/=12V; - galda mikrofons - antenas kabelis 50 Ω ar konektoriem, L = 50m katrai radiostacijai; - zibensizlāde ar konektoriem; - radiostacijas paliktnis uzstādīšanai galdā -skaļrunis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmums |  |  | Daudzums (komplekts) |  | Piegādes termiņš | Frekvenču saraksts | Piegādes vieta |
| 1 | Signalizācijas un sakaru distance (Rīga) |  |  | 4 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6125MHz, F=457,6875 MHz, F=457,7125 MHz, F=457,7375MHz, F=457,8125 MHz, F=457,9875 MHz, F=458,0375 MHz, F=458,0875 MHz, F=458,0625 MHz, F=467,7625 MHz, F=468,0375 MHz | TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Turgeņeva ielā 14, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979; |
|  | Kopā par 2. daļu |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | 3.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacionārā radiostacija “Motorola” DM1400 UHF vai ekvivalents, 150 - 154 MHz , 10 W, atvērtais kanāls, TX un RX, jābūt ligzdai, kura atļautu pieslēgt ieraksta ierīces, minimāli 16 kanālus un ar komplektāciju: - bāzes antena 150-154 MHz, 0 dB; - barošanas bloks ~220V/=12V; - attalinātais vadības IP pults - antenas kabelis 50 Ω ar konektoriem, L = 50m katrai radiostacijai; - zibensizlāde ar konektoriem; - radiostacijas paliktnis uzstādīšanai galdā -skaļrunis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils) |  |  | 2 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, | TDR-2 Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils), Daugavpils Mihoelsa 48, tālrunis 28231253; |
|  | Kopā par 3. daļu |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | 4.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pārnēsājamā radiostacija „Motorola” DP1400 (PTI302C) vai ekvivalents, 136-174 MHz, 16 kanāli: - radiostacija - 2 gab. Li-ion akumulatori - manipulators - soma ar pleca siksnu un uzlādēšanas ierīce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmums |  |  | Daudzums (komplekts) |  | Piegādes termiņš | Frekvenču saraksts | Piegādes vieta |
| 1 | Vilcienu kustības distance |  |  | 4 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=153,000 MHz, F=154,000 MHz | Rīga – Turgeņeva 14, Rīgā, tālrunis 67239092; |
| 2 | Vagonu apkopes distance |  |  | 5 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=153,950 MHz, F=154,000MHz, F=152,625 MHz, F=154,500 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, | Daugavpils , Rīgas iela 78 t.65487381 |
| 3 | Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils) |  |  | 7 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, | TDR-2 Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils), Daugavpils Mihoelsa 48, tālrunis 28231253; |
| 4 | Signalizācijas un sakaru distance (Jelgava) |  |  | 2 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, | TDR-3 (TDV-11) Signalizācijas un sakaru distance (Jelgavā) , Stacijas ielā 3c, LV-3001, tālrunis 63096125; |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO” |  |  | 12 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | (5 gab.) F=153,100 (QT100Hz) MHz, F=152,025 (QT67Hz) MHz, (1 gab.) F=153,000MHz, (2 gab.) F=151,825 MHz, F=152,025MHz, F=153,000 MHz (2gab.) F=151,825 MHz, F=153,000 MHz, F=153,050 MHz, (2gab.) F=153,000MHz, | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDz CARGO”; tālrunis 65487537 Stacijas ielā 28, Daugavpils |
|  | Kopā par 4. daļu |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | 5.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pārnēsājamā radiostacija „Motorola” DP1400 (PTI502C), 403-470 MHz vai ekvivalents, 16 kanāli: - radiostacija - 2 gab.Li-ion akumulatori - manipulators - soma ar pleca siksnu - uzlādēšanas ierīce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmums |  |  | Daudzums (komplekts) |  | Piegādes termiņš | Frekvenču saraksts | Piegādes vieta |
| 1 | Ceļu distance |  |  | 10 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6375 MHz, F=457,6625 MHz, F=457,6875 MHz, F=457,8125 MHz, | Ceļu distance (Rīgā) – Torņakalna ielā 16, Rīgā, LV-1004, tālrunis 67232686; |
| 2 | Ceļu distance |  |  | 6 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6375 MHz, F=457,6625 MHz, F=457,6875 MHz, F=457,8125 MHz, | Ceļu distance (Jelgavā) – Bauskas ielā 5, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63096386 |
| 3 | Ceļu distance |  |  | 10 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6375 MHz, F=457,6625 MHz, F=457,6875 MHz, F=457,8125 MHz, | Ceļu distance (Daugavpilī) Otrā Preču ielā 4, LV-5401, tālrunis 65487806; |
| 4 | Vilcienu kustības distance |  |  | 9 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,9625 MHz, F=458,0375 MHz, F=457,7375 MHz, F=457,9125 MHz, | Rīga– Turgeņeva 14, Rīgā, tālrunis 67239092; |
| 5 | Vagonu apkopes distance |  |  | 22 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6125 MHz, F=457,7125 MHz, F=457,9875 MHz, F=457,0375MHz, F=458,0875 MHz, F=468,0375MHz, | Daugavpils , Rīgas iela 78 t.65487381 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO” |  |  | 2 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=467,7625 (QT79.7Hz) MHz, | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ CARGO” Stacijas ielā 28, , Daugavpils, tālrunis 65487537 |
| 7 | Signalizācijas un sakaru distance (Rīga) |  |  | 35 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6125MHz, F=457,6875 MHz, F=457,7125 MHz, F=457,7375MHz, F=457,8125 MHz, F=457,9875 MHz, F=458,0375 MHz, F=458,0875 MHz, F=458,0625 MHz, F=467,7625 MHz, F=468,0375 MHz | TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Turgeņeva ielā 14, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979; |
|  | Kopā par 5. daļu |  |  | 94 |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | 6.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokomotīves radiostacija “Motorola” DM1400 VHF vai ekvivalents, 150-155MHz, 10 W, atvērtais kanāls ,TX un RX ieraksta ierīces, ar manipulatoru un lokomotīves komplektāciju: - barošanas bloks invertors DC 12-110V/DC12V; - antena 150 MHz, lokomotīves variants - antenas kabelis 50 Ω ar konektoriem, L = 5m katrai radiostacijai; - zibensizlāde ar konektoriem; - radiostacijas paliktnis un skaļrunis 10W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmums |  |  | Daudzums (komplekts) |  | Piegādes termiņš | Frekvenču saraksts | Piegādes vieta |
| 1 | Signalizācijas un sakaru distance (Rīga) |  |  | 1 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, | TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Turgeņeva ielā 14, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979; |
| 2 | Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils) |  |  | 1 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=151,875 MHz, F=151,950 MHz, F=152,025 MHz, F=152,250MHz, F=152,625 MHz, F=152,900 MHz, F=152,950 MHz, F=153,000MHz, F=153,050 MHz, F=153,100 MHz, | TDR-2 Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils), Daugavpils Mihoelsa 48, tālrunis 28231253; |
|  | Kopā par 6. daļu |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | 7.daļa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokomotīves radiostacija DM1400 UHF vai ekvivalents, 450-470 MHz, 10 W, atvērtais kanāls, TX un RX ieraksta ierīces, ar manipulatoru un lokomotīves komplektāciju: - barošanas bloks invertors DC 12-110V/DC12V; - antena 460 MHz, lokomotīves variants - antenas kabelis 50 Ω ar konektoriem, L = 5m katrai radiostacijai; - zibensizlāde ar konektoriem; - radiostacijas paliktnis un skaļrunis 10W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzņēmums |  |  | Daudzums (komplekts) |  | Piegādes termiņš | Frekvenču saraksts | Piegādes vieta |
| 1 | Signalizācijas un sakaru distance (Rīga) |  |  | 1 |  | trīs (3)mēneši no līguma parakstīšanas diena | F=457,6125MHz, F=457,6875 MHz, F=457,7125 MHz, F=457,7375MHz, F=457,8125 MHz, F=457,9875 MHz, F=458,0375 MHz, F=458,0875 MHz, F=458,0625 MHz, F=467,7625 MHz, F=468,0375 MHz | TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Turgeņeva ielā 14, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979; |
|  | Kopā par 7. daļu |  |  | 1 |  |  |  |  |