Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi”

1.pielikums

Tehniskais uzdevums

“Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi”

- Vispārīgi noteikumi

  - Darba apraksts:

    - Nepieciešams dzelzceļa stacijā Sigulda ieguldīt vienu cauruli (diametrs - 110mm, garums – 32m) ar caurduršanas metodi zem dzelzceļa, atbilstoši pievienotājai shēmai “Caurules ieguldīšanas shēma, St.Sigulda, 53,476 km” (1.pielikums).

  - Darba apjoms:

    - būvdarbi;

    - izpilddokumentācijas sagatavošana.

  - Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

- Būvdarbi

  - Būvdarbus veikt atbilstoši izstrādātajam saskaņotajam būvprojektam būvniecības informācijas sistēmā (BIS) "Siguldas stacijas 53,476 km (Sigulda, R. Blaumaņa iela) pārbrauktuves pusautomātiskā režīma pārbūve uz automātisko".

  - Prasības caurulei:

    - materiāls – polietilēns;

    - ārējais diametrs – 110 mm;

    - sieniņas diametrs – 6,6 mm;

    - ārējais virsmas struktūra – gluda;

    - iekšējais virsmas struktūra – gluda;

    - mehāniskās izturības klase – 1250kN;

    - triecienizturības klase – N (normāla);

    - temperatūras noturība – no -25°C līdz +90°C

    - standarti:

      - LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa: Visparīgas prasības (IEC 61386-1:2008)”;

      - LVS EN 61386-24:2011 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem. 24 daļa: Īpašās prasības. Apakšzemes instalācijas cauruļu sistēmas (IEC 61386-24:2004)”

  - Pirms darbu uzsākšanas par pieteikumu (“logu” piešķiršanu) noformēšanu būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā atbildīgs Pasūtītājs.

  - Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai.

  - Signalizācijas, centralizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.

  - Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot un labiekārtot teritoriju.

- Izpilddokumentācijas sagatavošana

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju:

    - caurdures šķersgriezuma profils;

    - atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem.

  - Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskai pārvaldei.

Pielikumā: /tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/

- 1.pielikums: “Caurules ieguldīšanas shēma, St.Sigulda, 53,476 km”.