TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Tiltu dzelzbetona gulšņu tehniskie parametri:

| Nr. | Sarunu procedūras priekšmets | Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sliedes tips/ Rail type Elastīgie sliežu stiprinājumi/Elastic fastening type | 60E1 VOSSLOH W-14 |
| 2. | Ass slodze/ Axle load: - vertikāla/vertical - horizontāla/horizontal | 2Gv=250 kN H= 61,60 kN |
| 3. | Ātrums/Velocity: - pasažieru vilciens/passengers train; - kravu vilciens/freight train | V0 = 160 km/h Vtmax = 120 km/h |
| 4. | Ceļa platums/Gauge Sliežu pēdas savirze/Inclination of rail seat | t0 = 1520mm 1:20 |
| 5. | Attālum starp gulšņiem/ sleeper spacing | amax = 55 cm |
| 6. | Nesošā virsma pret uzbērumu/bearing surface against embankment | 0,6896 m2 |
| 7. | Izmēri/dimensions | Saskaņā ar rasējumiem ŁOT-01M – ŁOT -21M Ir iespējams piedāvāt ekvivalentus |
| 8. | Betons/concrete | C50/60 |
| 9. | Stiegrojums/reinforcement | 8xØ7,5 mm, 1670/1470 N/mm2 |
| 10. | Apjoms/volume | Vp = 0,128 m3 |
| 11. | Maksimālais gulšņu svars (ieskaitot stiprinājumus)/ Weight of the sleeper (included fastenings) | 330 kg |
| 12. | Stiegrojuma svars/weight of the reinforcement | qv = 7,224 kg |
| 13. | Salizturība/frost resistance | F200 |
| 14. | Betona vides iedarbes klase/Environment class of concrete | XA1 |
| 15. | Darba temperatūras diapazons/work temperature range | No -37 °C līdz +55 °C |
| 16. | Ekspluatācijas laiks/Exploitation time | Līdz 40 gadiem |

- Tilta dzelzbetona gulšņu piegādes grafiks:

Piegāde 45 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

- Produkcijas saņēmēju adreses

| VAS “Latvijas Dzelzceļš” struktūrvienības: | Juridiskā adrese: | Piegādes vietas adrese: | Kontaktpersonas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sliežu ceļu pārvaldes Daugavpils ekspluatācijas daļa | Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 | Otrā Preču ielā 4, Daugavpils, LV-5401 | Sliežu ceļu pārvaldes Inženiertehnisko būvju uzturēšanas daļas vadītājs Vitauts Caune mob.tel. +371 29532824 |

Pielikumā:

- RASĒJUMI (Tiltu dzelzbetona gulšņi) - 22 lapas

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

17.pielikums

18.pielikums

19.pielikums

20.pielikums

21.pielikums

22.pielikums

Tiltu gulšņu veidi

| Tiltu gulsnis | TG1 | TG2 | TG3 | TG4 | TG5 | TG6 | TG7 | TG8 | TG9 | TG10 | TG11 | TG12 | TG13 | TG14 | TG15 | TG16 | TG17 | TG18 | TG19 | TG20 | TG21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - attālums starp dībeļu asīm, mm | 193 | 235 | 279 | 322 | 364 | 407 | 450 | 493 | 535 | 578 | 621 | 664 | 706 | 749 | 792 | 835 | 877 | 920 | 963 | 1006 | 10048 |